Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

Курсовой проект

по дисциплине: 
«Элементы и устройства систем управления»

Выполнил:

Студент гр. АУИ-312

Подкопаев М.В.

Принял:

Доц. Давыдюк В.Б.

Москва – 2000

# Содержание

- стр.

1. Цели и задачи курсового проектирования	____

2. Краткие сведения о магнитных усилителях	____

- 3. Исходные данные для расчета	____

4. Расчет параметров магнитного усилителя	____

5. Построение характеристик “вход-выход”	____

6. Расчет статических и динамических параметров МУ	____

7. Пояснительная записка	____

### Литература	____

# 1. Цели и задачи курсового проектирования

Целью курсового проектирования является приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы студентов в проведении инженерных расчетов с использованием справочных, нормативных материалов и средств вычислительной техники.

В системах автоматического управления техническими процессами находят применение различные датчики, измерительные и преобразующие устройства, усилители, исполнительные механизмы. При использовании указанных элементов в конкретной системе необходимо обеспечивать вполне определенные технические параметры и характеристики их функционирования в статических и динамических режимах с тем, чтобы проектируемая система управления отвечала технико-экономическим показателям.

В инженерной практике проектирования систем управления очень часто имеет место такая ситуация, когда одна группа элементов системы состоит из готовых изделий; другая группа включает в себя устройства, которые специально разрабатываются, чтобы обеспечить наилучшее сопряжение по энергетическим, точностным, функциональным и иным параметрам с элементами первой группы.

К числу элементов второй группы относятся магнитные усилители.

# 2. Краткие сведения о магнитных усилителях

Магнитные усилители, благодаря особым электрическим, эксплуатационным характеристикам, имеют ряд преимуществ по сравнению с другими элементами автоматики, выполняющими аналогичную функциональную роль в системах автоматического управления и контроля. К их достоинствам относятся: простота конструкции, высокая надежность, возможность работы с различными видами нагрузки как на постоянном, так и на переменном токе, широкий диапазон входной мощности и напряжения, работа в широком диапазоне температур, невосприимчивость к воздействия радиации и электромагнитных полей, высокая помехозащищенность, способность управляться от большого количества полностью изолированных входов и т.п.

Примерами использования магнитных усилителей могут служить системы управления системы управления электрическим приводом на наземном и авиационном транспорте, в горной металлургии, в энергосистемах и т.д. В системах автоматики они используются не только как усилители мощности, напряжения и тока. На базе магнитных усилителей выполняются бесконтактные реле, логические элементы для управления механизмами, измерительные трансформаторы постоянного тока, магнитно-диодные элементы вычислительных устройств, стабилизаторы тока и напряжения и т.д.

Своим названием магнитные усилители обязаны тому, что одной из основных деталей его конструкции является ферромагнитный сердечник, магнитные свойства которого сильно изменяются под действием напряженности магнитного поля, создаваемого подмагничивающим током в обмотке управления.

Свойства ферромагнитных материалов характеризуются зависимостью индукции В от напряженности внешнего магнитного поля Н. Эта зависимость может быть представлена в виде кривых намагничивания:

B=fH (1)

На рис. 2.1 представлены вид предельной кривой намагничивания, которую принято называть петлей гистерезиса, получившая свое название потому, что она снимается на постоянном токе при очень медленно изменении внешнего поля dHdt→0. Предельной она называется потому, что снимается до максимальных значений Hм, практически обеспечивающих насыщение магнитного материала (в отличии от петель с меньшим Hм и Bм, до Hм0, геометрическое место вершин которых образует основную кривую намагничивания).

Рис. 2.1. Зависимость индукции В от напряженности в ферромагнитном сердечнике:
а) реальные статические и динамические петли гистерезиса;
б) кусочно-линейная аппроксимация петли гистерезиса

В реальных устройствах ферромагнитный материал перемагничивается при скорости изменения внешнего магнитного поля, отличной от нуля, т.е.

dHdt≠0.

В этом случае форма и площадь петли гистерезиса отличаются от статической. Петля гистерезиса связывающая индукцию В с напряженностью внешнего поля Н, изменяющегося с достаточно большой скорость, называется динамической петлей гистерезиса.

Основными параметрами предельной петли гистерезиса являются остаточная индукция Br, коэрцитивная сила Hc, индукция насыщения Bs и соответствующая ей напряженность Hm (рис.2.2).

Рис. 2.2. Динамическая кривая размагничивания

Форма петли гистерезиса характеризуется коэффициентом прямоугольности

kпр=BrBs (2)

Дифференциальная магнитная проницаемость    μ=dBdH (3)

незначительно отличается от нуля на насыщаемом участке петли гистерезиса и имеет большое значение на рабочем.

Для удобства аналитического описания кривых намагничивания их аппроксимируют отрезками прямых.

Как видно из рис. 2.1 динамическая петля гистерезиса всегда шире статической. Это объясняется тем, что динамическом режиме индукция В отстает от изменяющейся напряженности поля Н из-за вязкости ферромагнетика, а также влияния вихревых токов, образующих внутренние магнитные поля. При этом, чем быстрее изменяется Н, тем шире петля гистерезиса.

Если сердечник перемагничивается не полностью, то перемагничивание происходит по неполной, частной петле гистерезиса. В этом случае петля будет несимметричной  и свойства ферромагнитного материала принято характеризовать так называемой динамической кривой размагничивания (ДКР).

ДКР называется геометрическое место вершин частных несимметричных петель гистерезиса. ДКР характеризует зависимость изменения индукции за полупериод В от  размагничивающего поля Hy и изображается обычно во втором квадранте (рис. 2.2). На ДКР оказывает влияние частота и форма размагничивающих импульсов, геометрия статической петли гистерезиса, марка материала, конструкция сердечника (рис. 2.3).

От конструкции магнитопровода зависит равномерность распределения индукции по сечению сердечника, поля рассеивания, количество зазоров. Толщина пластин или ленты определяет величину потерь на вихревые токи. Из технологических факторов влияющих на магнитные свойства сердечников, основными являются способы прокатки ( холодный, горячий) магнитного материала, его термообработка, свойства изоляционных материалов, наносимых на поверхности пластин или ленты.

По конструкции магнитные усилители (МУ) различаются геометрической формой сердечников и расположением обмоток. Сердечники выполняются в виде шихтованных магнитопроводов Ш- и П-образной формы (рис. 2.3,а,б), ленточных магнитопроводов тороидального, броневого и стержневого типов (рис. 2.3,в,г,д) и в виде монолитных тороидальных магнитопроводов из ферритов.

Рис. 2.3. Конструкции магнитопроводов магнитного усилителя

Магнитные материалы, из которых изготавливаются сердечники МУ, подразделяются на три группы: электротехнические стали, железоникелевые сплавы и ферриты.

Ферриты изготовляются в основном на марганцево-магниевой основе, имеют прямоугольную петлю гистерезиса, обладают сравнительно низкой индукцией, почти полностью нейтрализующим вихревые токи. Они применяются в МУ, работающих на весьма высоких частотах (несколько кГц). Небольшое значение индукции насыщения и небольшие габариты обуславливают малые значения мощности выходного сигнала.

Из железоникелевых сплавов изготавливают ленточные сердечники (толщина ленты 
0,02-0,5мм). Они имеют кривую намагничивания, близкую к прямоугольной петле гистерезиса, высокую магнитную проницаемость и применяются в МУ, рассчитанных на частоты 50 и 400 Гц и мощность от нескольких долей Ватта до 100 Вт.

Из электротехнических сталей изготовляются шихтованные сердечники. Магнитные свойства таких сердечников по сравнению с сердечниками из ферритов и железоникелевых сплавов характеризуются более низкими параметрами. Магнитные усилители, в которых применяются сердечники из электротехнических сталей, рассчитываются на мощность от нескольких Ватт до 1 кВт, частоту питающего напряжения 50 и 400 Гц, обладают хорошей температурной стабильностью в диапазоне от -60 до +60 С.

В зависимости от схемы включения магнитные усилители подразделяются на дроссельные (ДМУ), магнитные усилители с самоподмагничиванием (МУС), реверсивные и нереверсивные магнитные усилители.

В ДМУ подмагничивание сердечника происходит лишь за счет тока управления. В МУС подмагничивание осуществляется не только за счет тока управления, но и под действием постоянной составляющей тока, протекающей по его рабочей обмотке.

Для обеспечения протекания постоянной составляющей тока по рабочим обмоткам в цепь каждой из них включаются диоды. МУС имеют более высокие коэффициенты усиления и добротность по сравнению с ДМУ.

Для получения реверсивной характеристики МУС включаются по дифференциальной схеме, которая получила наименование двухтактной схемы. Реверсивная характеристика двухтактной схемы МУС может быть получена из двух нереверсивных характеристик.

Использование обмотки обратной связи woC в магнитных усилителях позволяет существенно увеличить коэффициент усиления, а при определенной ее величине МУС переходит в релейный режим работы. Характеристика “вход-выход” в релейном режиме работы может быть построена на основании двух характеристик: характеристики обратной связи 
Ioc=koc⋅IH (4), где koc-коэффициент обратной связи; Iocи IH- токи в обмотке обратной связи и в рабочих обмотках, и характеристики МУС IH=fIy (5), где Iy- ток в обмотке управления.

Для перевода МУС в релейный режим работы необходимо, чтобы выполнялось следующие соотношение kI≥koc−1 (6), где kI- коэффициент усиления МУС по току.

# 3. Исходные данные для расчета

Схема магнитного усилителя - однотактная, нагрузка активная RHна постоянном токе;

Магнитопровод тороидальный, толщина ленты δл=0,05мм;

Допустимое превышение температуры обмоток доп=60С;

Максимальная температура окружающей среды tокр=40С;

Коэффициент усиления по мощности в режиме плавного усиления kP=1000;

Действующие значение мощности в нагрузке PНДВт=120;

Номинальный ток управления IyNA=0,1;

Среднее значение мощности переключения PупмВт=10;

Ток переключения IупмА=30;

Коэффициент возвратаkв=0,9;

Материал сердечника 50 НП;

Частота источника питания fГц=400;

Действующие значение напряжения источника питания EдВ=9.

- Таблица 3.1

#### Характерные параметры ДКР ферромагнитных материалов

| Материал сердечника | ВМ,Тл | HyM,A/M | BN,Тл | HyN,A/M | BN',Тл | HyN',A/M | μdэ=BHТлА/М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 НП | 2,6 | -27 | 0,4 | -11 | 0,1 | 0 | 0,7 |

Требуется рассчитать геометрические размеры тороидального сердечника, числа витков обмоток: рабочих, обратной связи, смещения, управления. Выбрать типы диодов, построить характеристики «вход-выход» МУС в режимах плавного усиления и релейном, разработать принципиальную схему двухтактного магнитного усилителя и построить его характеристику «вход-выход». Рассчитать постоянную времени МУ, коэффициенты усиления по току, по напряжению, по мощности, коэффициенты возврата, кратности, мощности срабатывания, отпускания, переключения.

# 4. Расчет параметров магнитного усилителя

По таблице 2[4] находим:

BM=2,6

HyN=−18

Принимаем:

kфр=π22;

Рассчитываем:

ρ=0,01751+0,0039Θдоп+tокр∘−20=0,01751+0,0039∗80=0,02296⋅10−7Ом⋅мм2м

Вмах=Вм2=2,62=1,3

β=1−ВN2Bmax=1−0,42,6=0,8462

PHN=8PНДπ2=8⋅120π2=97,367

Определяем показатель сердечника:

Г1=kфрРHN8ηβkcfBmaxλpραpkмрΘдопkТ=1,11⋅97,3678⋅0,9⋅0,846⋅0,8⋅400⋅1,31⋅0,02296⋅10−60,8⋅0,4⋅10⋅60=4,62⋅10−7

По Г1определяем:

kT'=13,2[Втм2с];η'=0,89

Уточняем значение Г1:

Г1'=Г1ηη'kTkT'=4,62⋅10−70,90,891013,2=4,066⋅10−7

Делаем проверку и выбираем размеры сердечника по таблице 3[4]:

ηГ1'=0,89>0,7

D=40⋅10−3[м],

Определяем номинальные параметры нагрузки:

UнN=ηβEд22π=0,89⋅0,846⋅9⋅223,14=6,104[B]

IнN=PнNUнN=97,3676,104=15,951[A]

Rн=8Pндπ2IнN2=8⋅120π2⋅15,9512=0,383[Ом]

Определяем число витков рабочей обмотки:

Wp=Eд2πkcSfBmax=92⋅π⋅0,8⋅0,6⋅10−4⋅400⋅1,3=81[виток]

Вычисляем:

IВср=0,5IнN=0,5⋅15,951=1.65[A]UВобmax=2Eд=2⋅9=12,728[B]

По IВсриUВоб выбираем диоды типа 2Д219А. На рис.  приведены ВАХ диодов данного типа.

Рис. 4.1. ВАХ диодов типа 2Д219А

Делаем проверку:

RВП=UпрIпр=0,4210=0,042[Ом]RВО=UобрIобр=1575⋅10−6=0,2⋅106[Мом]

lc=10,7⋅10−2UВобмахWpRВОlc<<HУМ−HУN12,728⋅810,2⋅106⋅10,7⋅10−2<<−27−−180,048<<9

Рассчитываем число витков обмотки обратной связи:

WОС=2÷52η21+lcRBOμdэfkcSWp2WpRHRBO==52⋅0,8921+10,7⋅10−2⋅0,2⋅1060,3⋅400⋅0,8⋅0,6⋅10−11⋅81281⋅0,3830,2⋅106=1[виток]

Рассчитываем число витков обмотки управления в режиме плавного усиления:

Wy=HуM−HуNlcIуN=−27+18⋅10,7⋅10−20,1=10[витков]

в релейном режиме:

WУ=1÷4HУМ−HУNlcIУП=4⋅−27+18⋅10,7⋅10−20,03=128[витков]

Рассчитываем число витков обмотки смещения в режиме плавного усиления:

WCM=1,1HУMEДРНДlc=1,1⋅27⋅9120⋅10,7⋅10−2=1[виток]

в релейном режиме:

ICM=IВср2[А]

WCM=1ICMIУПWУ1−kв+HУMlc=13,9880,03⋅1281−0,9+27⋅10,7⋅10−2=10[витков]

Рассчитываем полное сопротивление цепи управления в режиме плавного усиления:

Ry=PндkpIyN2=1201000⋅0,12=12[Ом]

в релейном режиме:

Ry=PупIуп2=0,0130⋅10−32=11,11[Ом]

Делаем проверку:

100IВО<0,3PНД10÷100RyWСМ/Wy2<IВдоп100⋅75⋅10−6<0,312050⋅121/102<100.00075<1,34<10

Рассчитываем допустимую плотность тока в обмотках:

δдоп=2,74kTΘдопρkмрd=2,7413,2⋅600,02296⋅0,4⋅28⋅10−3=4,809Амм2

Определяем сечение провода обмотки

рабочая обмотка:

Sp=Pнд2ηβEдδдоп=1202⋅0,89⋅0,846⋅9⋅4,809=2,604[мм2]

обмотка управления:

Sy=IyNδдоп=0,14,809=0,021[мм2]

обмотка смещения:

Sсм=Iсмδдоп=3,9884,809=0,829[мм2]

обмотка обратной связи:

Sос=Iосδдоп=7,9764,809=1,659[мм2]

S=πd24

### Таблица 4.1.

Уточнение сечения провода и нахождение диаметра провода по ГОСТ [2]

|  | Найденное сечение провода, S, мм2 | Диаметр провода без изоляции, dм,мм | Диаметр провода с изоляцией, dи,мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая обмотка | 2,604 | 1,8 | 1,85 |
| Обмотка управления | 0,021 | 0,2 | 0,25 |
| Обмотка смещения | 0,829 | 1 | 1,05 |
| Обмотка обратной связи | 1,659 | 1,5 | 1,55 |

Рассчитаем активное сопротивление обмоток

рабочая обмотка:

RWP=ρCulмWPSP=0,0175⋅5,28⋅10−2812,604=0,028[Ом]

обмотка управления:

RWУ=ρCulмWУSУ=0,0175⋅5,28⋅10−2100,021=0,44[Ом]

обмотка смещения:

RWСМ=ρCulмWСМSСМ=0,0175⋅5,28⋅10−210,829=0,001[Ом]

обмотка обратной связи:

RWОС=ρCulмWОСSОС=0,0175⋅5,28⋅10−211,659=0,0006[Ом]

Т.к. d=2820 [мм], принимаем толщину каркаса δк=1мм. Определяем размеры каркаса:

dk=d−2δk=28−2=26[мм]Dk=D+2δk=40+2=42[мм]bk=b+2δk=10+2=12[мм]

Рассчитаем обмоточное пространство обмоток:

- рабочая обмотка

Qp=1,7Spdирdмр2=1,7⋅2,604⋅81⋅1,851,82=378,768

2.обмотка управления

Qy=1,7Sydиydму2=1,7⋅0,21⋅10⋅0,250,22=0,558

3.обмотка смещения

Qсм=1,7Sсмdисмdмсм2=1,7⋅0,829⋅11,0512=1,554

4.обмотка обратной связи

Qoc=1,7Socdиocdмoc2=1,7⋅1,659⋅1⋅1,551,52=3,011

Определяем размеры торов каждой обмотки:

δи=0,2[мм]

1.рабочая обмотка

Dp=Dk+2δи2+1,27Qp+2δи=40+0,42+1,27⋅378,768+0,4=46,369[мм]dp=dk−2δи2−1,27Qp+2δи=28−0,42−1,27⋅378,768−0,4=17,64[мм]

2.обмотка управления

Dy=Dp+2δи2+1,27Qy+2δи=46,369+0,42+1,27⋅0,021+0,4=47,169[мм]dy=dp−2δи2−1,27Qy+2δи=17,64−0,42−1,27⋅0,021−0,4=16,839[мм]

3.обмотка смещения

Dсм=Dу+2δи2+1,27Qсм+2δи=47,169+0,42+1,27⋅0,829+0,4=47,98[мм]dсм=dу−2δи2−1,27Qсм+2δи=16,839−0,42−1,27⋅0,829−0,4=16,007[мм]

4.обмотка обратной связи

Doc=Dcм+2δи2+1,27Qос+2δи=47,98+0,42+1,27⋅1,659+0,4=48,802[мм]

doc=dсм−2δи2−1,27Qос+2δи=16,007−0,42−1,27⋅1,659−0,4=15,139[мм]

Определяем поперечные размеры каждой обмотки:

1.рабочая обмотка

bp=bk+0,5Dp+dp−Dk−dk=10+0,5⋅46,369+28−40−17,64=18,365[мм]

2.обмотка управления

by=bp+0,5Dy+dy−Dp−dp=17,64+0,5⋅47,169+17,64−46,369−16,839=18,441[мм]

3.обмотка смещения

bсм=bу+0,5Dсм+dсм−Dу−dу=18,441+0,5⋅47,98+16,839−47,169−16,007=19,263[мм]

4.обмотка обратной связи

boc=bсм+0,5Dос+dос−Dсм−dсм=19,263+0,5⋅48,802+16,007−47,98−15,139=20,108[мм]

Определяем длину среднего витка каждой обмотки:

1.рабочая обмотка

lмр=2bk+Dp−dp=2⋅10+46,369−17,64=48,729[мм]

2.обмотка управления

lмy=2bp+Dy−dy=2⋅18,365+47,169−16,839=67,06[мм]

3.обмотка смещения

lмсм=2bу+Dсм−dсм=2⋅18,441+47,98−16,007=68,855[мм]

4.обмотка обратной связи

lмос=2bсм+Dос−dос=2⋅19,263+48,802−15,139=72,189[мм]

Определяем d∘,D∘,b∘

D∘равно Doc.d∘равно doc.

D∘=48,802,

b∘=b+0,5D∘+d−D−d∘=20,832[мм]

Определяем поверхность охлаждения

S0=0,5π(4b0+D0)D0=10123,687

Рассчитаем суммарную потерю мощности в обмотках МУС:

PWΣ=Pнд2ηβEд2RWP+2RWOC+Iунб2RWУ+Iсмнб2RWСМ==1202⋅0,89⋅0,846⋅92⋅0,028+2⋅0,0006+0,12+3,9882⋅0,0006=4,597[Вт]

Определим температуру перегрева:

Θпер=PWΣkTS∘=4,59710⋅0,0101=45,5∘С

Уточняем номинальные параметры нагрузки:

КПД:ηу=η2η2+PндRWP+RВПβEд2=0,8920,892+120⋅0,042+0,0280,846⋅92=0,88

сопротивление нагрузки:RH=ηуβEд2Pнд=0,88⋅0,846⋅92120=0,374[Ом]

среднее значение номинального

напряжения:UHN=22πηуβEд=22π⋅0,88⋅0,846⋅9=6,035[В]

тока:IHN=UHNRH=6,0350,374=16,136[А]

# 5. Построение характеристик “вход-выход”

Составим таблицу для построения характеристик

| В | 2,6 | 0,4 |
| --- | --- | --- |
| Hy, А/м | 27 | 18 |
| Iу, А | 0,206 | 0,109 |
| Iн, А | 17,856 | 0,482 |

Рис. 5.1. К построению релейной характеристики МУС

1 – характеристика «вход-выход» однотактного МУС;
2 – характеристика обратной связи;
3 – релейная характеристика

# 6. Расчет статических и динамических параметров МУ

ΔIн=17.374ΔIу=0,074

KR=ΔUнΔIу=ΔIн⋅RнΔIу=17,374⋅0,3740,094=66,99[Ом]

KI=KRRн=66,990,374=179,12

KU=KRRу=66,9912=5,58

KР=KIKU=KR2RнRу=179,12⋅5,58=999,94

KКР=UHNUHM=17,856⋅0,3740,482⋅0,374=37,046

Tу=KU2f⋅WyηWp=5,582⋅400⋅0,89⋅1210=0,0094[с]

По характеристике «вход-выход» однотактного МУС определим

Iуср=0,3[A],Iуотп=0,33[A]UHN=6,078[В],UHmin=0,18[В]

KВ=IусрIуотп=0,30,33=0,9

Iуп=(1−KВ)⋅Iуср=(1−0,9)⋅0,3=0,03[A]

Pуср=Iуср2Rу=0,32⋅11,1=0,999[Вт]

Pуотп=Iуотп2Rу=0,332⋅11,1=1,209[Вт]

Pуп=Iуп2Rу=0,032⋅11,1=0,01[Вт]

PHN=UHN2Rн=6,07820,374=98,78[Вт]

Pнд=π2PHN8=3,142⋅98,788=121,74[Вт]

KP=PндPуп=121,740,01=12174

На основе разделов «Расчет параметров магнитного усилителя», «Построение характеристик “вход-выход”» и «Исходные данные» построим характеристику вход-выход двухтактного МУС

Рис. 6.1. Характеристика двухтактной схемы МУС(а):

1, 2 – характеристики однотактного МУС;

3 – результирующая характеристика

# 7. Пояснительная записка

Список принятых обозначений

Pнд – действующее значение мощности нагрузки;

E,Eд – среднее и действующее значения напряжения питания;

f – частота источника питания;

IУN – номинальный ток управления;

Θдоп – допустимое превышение температуры провода обмоток над окружающей средой;

tокр∘ – температура окружающей среды;

Kp – коэффициент усиления по мощности;

Ki – коэффициент усиления по току;

KB – коэффициент возврата;

Pyn – мощность переключения;

ΔBM –максимальное изменение индукции;

HУM – максимальное изменение напряженности;

ΔBN – минимальное изменение индукции;

HУN – минимальное изменение напряженности;

ΔBN'',HУN'' –начальные значения изменения индукции и напряженности;

Bmax – максимальная индукция в сердечнике;

Kфр – коэффициент формы тока в рабочей цепи;

αp – относительная площадь окна, занятая рабочей обмоткой;

Kмp – коэффициент заполнения по меди рабочей обмотки;

λp – относительная длина витков рабочей обмотки;

KT – коэффициент теплоотдачи;

η – к.п.д.

β – коэффициент, учитывающий неполное насыщение сердечника в номинальном режиме;

Kc – коэффициент заполнения сталью поперечного сечения сердечника;

ρ – удельное электрическое сопротивление материала провода при допустимой температуре нагрева;

Г1,Г2 – показатель размеров сердечника;

D – внешний диаметр сердечника;

d – внутренний диаметр сердечника;

b – ширина ленты;

UHN – среднее значение номинального напряжения нагрузки;

PHN – среднее значение мощности в нагрузке;

IHN – среднее значение номинального тока нагрузки;

RH – сопротивление нагрузки;

Wi – число витков i-ой обмотки;

ICM – ток в обмотке смещения;

S – поперечное сечение магнитопровода;

S0 – поверхность охлаждения МУС;

Q – площадь обмоточного окна;

lм – длина среднего витка всей обмотки.

# Список литературы

- Львов Е.Л. Магнитные усилители в технике автоматического регулирования. - М.: Энергия. 1972. - 552 с.

- Шопен Л.В. Бесконтактные электрические аппараты автоматики: Учебник для ВУЗов. М.: Энергоатомиздат, 1986. - 568 с.

- Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: 
Справочник / Баюков А.В., Гитцевич А.Б., Зайцев А.А. и др.: Ред. Н.Н.Горюнов. - М.: 
Энергоатомиздат, 1982. - 744 с.

4.	Давыдюк В.Б. Методическое указание к курсовому проектированию. - М.: Типография МИИТа, 1997. - 31 с.