ISSN 0202-3205

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(МИИТ)

Кафедра "Управление и информатика в технических системах"

О.И. МОНАХОВ

Утверждено 
редакционно-издательским 
советом университета

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Методические указания к лабораторной работе 
по дисциплине

"ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ"

для студентов III курса специальности

"УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА 
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

Москва - 1998

УДК 685.57:519

М-77

МОНАХОВ О.И. "Идентификация объекта управления на основе планирования эксперимента": Методические указания. - М.: МИИТ, 1998. - 24с.

В методических указаниях рассматриваются вопросы организации и обработки результатов активного эксперимента при идентификации объектов управления и регулирования. В приложении содержатся необходимые статистические таблицы.

©	Московский государственный 
университет путей сообщения 
(МИИТ), 1998

# 1. ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Целью работы является изучение алгоритма идентификации динамических свойств системы управления с применением методов планирования экспериментов [1-5], а также получение практических навыков решения данной задачи на ПЭВМ.

# 2. ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Перед выполнением работы необходимо изучить теоретическую часть настоящих методических указания и проанализировать алгоритмы обработки экспериментальных данных, планирования эксперимента, изложенные в литературе [1-5]. Для данного объекта исследования необходимо разработать с применением одного из алгоритмических языков (например, БЕЙСИКа [6]) программу моделирования объекта на ЭВМ. Затем, пользуясь тем или иным численным методом [6], получить значения целевой функции, характеризующие динамические свойства объекта при вариации параметров объекта по методике активного эксперимента [1-5]. В заключение рассчитывают коэффициенты уравнений связи целевой функции и варьируемых параметров и проверяют адекватность полученной модели реальному объекту.

# 3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Идентификацией называют построение математической модели (статической или динамической) объекта на основе экспериментальных данных [1]. Промышленными объектами часто нельзя эффективно управлять, не зная их моделей (свойств), характеристик. При построении систем автоматического управления (САУ) необходимо тщательно исследовать динамические свойства объекта и использовать результаты исследования как на этапе формулирования задачи, так и при разработке алгоритма управления. Эффективность действия автоматических регуляторов, выбор их структуры и параметров немыслимы без анализа динамических свойств объекта управления. Динамические характеристики должны быть известны и при экспериментировании на объекте с целью его оптимизации или определения наилучшего управления. Математическая модель динамики, описывающая зависимость выходных переменных объекта от входных переменных как функцию времени, позволяет повысить точность решения задачи, ускорить исследование.

В последнее время проблемы идентификации на стадии исследования и проектирования срослись с относительно новым направлением: планированием многофакторных экспериментов 
[1-5, 7]. Это относится в полной мере к области управления, причем как к стадии проектирования, так и к стадии функционирования этих систем (идентификация в реальном времени). Однако задачи теории планирования экспериментов шире, чем задачи идентификации. Во-первых, вместо входных воздействий в теории эксперимента фигурируют факторы, под которыми понимаются самые разнообразные воздействия, изменяемые при проведении экспериментов. Во-вторых, часто главной задачей эксперимента является разработка оптимального в определенном смысле плана эксперимента, т.е. определяются такие совокупности факторов, при которых, например, минимизируется число необходимых экспериментов.

Рассматриваемые в данном разделе экспериментальные методы построения динамических моделей [1] обладают по сравнению с аналитическими методами тем преимуществом, что не требуют глубокого анализа физико-химических процессов, протекающих в объекте. Однако перенос результатов эксперимента на другой реальный объект оказывается невозможным или трудно выполнимым.

Как правило, объекты управления являются нелинейными, т.е. описываются системами нелинейных дифференциальных и алгебраических уравнений. Однако во многих случаях в окрестности рабочих режимов возможна их линеаризация [7]. В дальнейшем рассматриваются именно такие объекты.

Другой существенной особенностью рассматриваемых объектов является сосредоточенность их параметров. Такое упрощение устраняет многие затруднения, связанные с решением уравнений в частных производных.

Для эффективного анализа механизма явлений и управления объектом необходимо выявление взаимосвязи факторов, определяющих ход процесса и представление их в количественной форме - в виде математической модели. В зависимости от источника информации, используемого при построении математической модели, различают аналитические (теоретические) и статистические (эмпирические) модели.

Аналитические модели, как правило, представляют в виде сложных систем уравнений (алгебраических, дифференциальных), позволяющих очень точно описать процессы, протекающие в объекте, и допускающих экстраполяцию в точке факторного пространства, в которых невозможно непосредственное наблюдение этих процессов.

Статистические модели получают в результате статистической обработки экспериментальной информации, собранной на исследуемом объекте. Статистические модели имеют относительно простую структуру и часто представляются в виде полиномов. Область их применения ограничивается ближайшей окрестностью рабочих точек, в которых проводятся эксперименты.

В кибернетике широко используется понятие "черного ящика" – системы, у которой известны входные и выходные воздействия, но неизвестно внутреннее устройство. Модель "черного ящика" показана на рис. 1, где x1,…,xn – входные воздействия (факторы), y1,…,ye –выходные величины, результаты воздействий.

рис. 1

В "активном" эксперименте входные воздействия изменяются целенаправленно, в "пассивном" эксперименте факторами не управляют, а только регистрируют значения x1,…,xn и y1,…,ye [1-5]. В методических указаниях рассматриваются задачи, в которых выходная величина – одна, а число факторов не превышает 10. Статистической моделью объекта служит функция отклика, связывающая выходной параметр у (целевая функция, параметр оптимизации) с факторами x1,…,xn, которыми варьируют при проведении опытов:

y=f(x1,…,xn).

Геометрическое представление функции отклика носит название поверхности отклика. Описываемые ниже методы эффективны, когда поверхность отклика имеет одну экстремальную точку. Предполагается при этом непрерывность и гладкость поверхности отклика.

В планировании эксперимента функцию отклика аппроксимируют полиномами

y=b0+i<jnbijxjxi+i=1nbiixi2+...

Коэффициенты полиномов b0,bi,bij,bii, рассчитываемые по результатам эксперимента, оцениваются в регрессионном анализе, одном из разделов математической статистики [1-5].

В математической статистике при обработке результатов эксперимента последние рассматривают как случайную выборку из неограниченно большого числа наблюдений (генеральной совокупности). Задача статистического анализа заключается в оценке параметров генеральной совокупности по результатам выборки, учитывая неопределенность, обусловленную ограниченностью экспериментального материала.

Регрессионный анализ применим при выполнении следующих предпосылок [5]:

1) ошибки в определении факторов малы по сравнению с ошибкой зависимой переменной y;

2) дисперсии зависимой переменной для разных опытов однородны, т.е. являются оценками одной и той же генеральной дисперсии S2{y};

3) значения y – независимые, нормально распределенные случайные величины.

Рассмотрим определение коэффициентов уравнения регрессии с помощью метода наименьших квадратов [1-5].

Уравнение регрессии для всей совокупности N наблюдений целевой функции y, зависящих от значений независимой переменной x1 имеет вид

yu=b0+b1x1u,

где u – номер опыта (изменяется от 1 до N).

Необходимо найти значения b0 и b1, которые наилучшим образом представляли результаты эксперимента. По методу наименьших квадратов оценки коэффициентов регрессии определяют из условия:

u=1N(yu−yu)2=min,

где yu – экспериментальные значения зависимой переменной;

yu – рассчитанные по уравнению значения параметра оптимизации.

Сумму квадратов отклонений можно представить [5]

u=1N(yu−b0−b1x1u)2=min.

Для определения b0 и b1 из условия минимума квадратов отклонений:

∂∂b0[u=1N(yu−b0−b1x1u)2]=0,

∂∂b1[u=1N(yu−b0−b1x1u)2]=0.

После преобразований получим [5]

b0=u=1Nyuu=1Nx1u2−u=1Nx1uu=1Nx1uyuNu=1Nx1u2−u=1Nx1u2,

b1=u=1Nx1uyu−u=1Nx1uu=1NyuNu=1Nx1u2−u=1Nx1u2.

Формулы для расчета коэффициентов регрессии упрощаются, если заранее планировать эксперимент, располагая опыты относительно среднего значения независимой переменной [5].

При планировании эксперимента [1-5] проводят преобразование независимых переменных в натуральном масштабе (x) к безразмерным переменным (x) в интервале -1, +1. Это дает возможность легко построить ортогональную матрицу планирования и значительно облегчает дальнейшие расчеты. Для кодирования пользуются формулой

xi=xi−xiΔxi,

где Δxi – интервал варьирования.

В планировании эксперимента каждый из факторов варьируется на двух уровнях: верхнем и нижнем, отличающихся от базового уровня xi (центра планирования) на величину шага варьирования Δxi:

Δxi=ximax−ximin2.

В этом случае верхние и нижние уровни факторов в относи тельных единицах будут равны соответственно ximax=+1 и ximin=-1. Шаг варьирования по каждой переменной выбирается таким, чтобы приращение величины выходного параметра у к базовому значению y=f(x1,...,xn) при реализации шага можно было выделить на фоне ''шума", т.е. действия случайных неконтролируемых и неуправляемых факторов.

Полным факторным экспериментов (ПФЭ) называется эксперимент, реализующий все возможные неповторяющиеся комбинации уровней независимых переменных. Число опытов N в ПФЭ с числом уровней равным p для всех n факторов: N=pn. В настоящей работе рассматривается вариация факторов только на двух уровнях, т.е. имеем ПФЭ типа 2n.

Нахождение модели методом ПФЭ [4] состоит из:

1) планирования эксперимента;

2) собственно эксперимента;

3) проверки воспроизводимости;

4) проверки статистической значимости выборочных коэффициентов регрессии;

5) проверки адекватности математического описания.

1) Планирование.

Матрицу планирования ПФЭ для двух факторов можно представить в виде таблицы 1.

В матрице имеются: два вектор-столбца независимых переменных x1 и x2, соответствующих уровням факторов, вектор-столбец фиктивной переменной x0 и вектор-столбец эффекта взаимодействия факторов x1x2. Вектор-столбец эффекта взаимодействия получается перемножением вектор-столбцов независимых переменных.

Таблица 1

Матрица планирования

| N | x0 | x1 | x2 | x1x2 | Целевая функция |  | yu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | y1u | y2u |  |
| 1 | +1 | -1 | -1 | +1 | y11 | y21 | y1 |
| 2 | +1 | +1 | -1 | -1 | y12 | y22 | y2 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | -1 | y13 | y23 | y3 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | +1 | y14 | y24 | y4 |

Рассмотренная схема планирования обладает следующими свойствами:

1) u=1Nxiu=0, i = 1, 2, …, n – свойство симметричного расположения опытов;

2) u=1Nxiuxju=0, i = 1, 2, …, n – свойство ортогональности;

3) u=1Nxiu2=N, i = 1, 2, …, n – свойство нормировки;

4) ротатабельность – это свойство, означающее, что точность предсказания целевой функции одинакова на равных расстояниях от центра эксперимента.

2) Проведение эксперимента.

Поскольку изменение выходной величины у носит случайный характер, приходится проводить т параллельных опытов и результаты наблюдений усреднять

yu=l=1mylum.

В нашем случае (см. табл. 1) m = 2. Перед реализацией плана эксперимента на объекте необходимо рандомизировать варианты варьирования факторов в каждой из т серий параллельных опытов, т.е. последовательность реализации опытов в матрице планирования определяется с помощью таблицы Приложения 1 равномерно распределенных случайных чисел. Результаты эксперимента в каждой из серий испытании записываются в таблицу y1u и y2u.

3) Проверка воспроизводимости.

Проверка воспроизводимости есть не что иное, как проверка выполнения второй предпосылки регрессионного анализа об однородности выборочных дисперсий Su2y. Оценки дисперсий находятся по формуле [4]

Su2=l=1mylu−yu2m−1

Так как все дисперсии получены по выборкам одинакового объема m=2, то число степеней свободы для всех дисперсий одинаково и равно f=m-1. Далее с помощью критерия Кохрена проверяется гипотеза об однородности дисперсий. Величина критерия Кохрена равна отношению максимальной дисперсии к сумме всех дисперсий

G=Sumax2u=1NSu2.

Если вычисленное значение критерия Gmax окажется меньше табличного Gкр, найденного по таблице Приложения 2 для f1=m-1 и f2=N (в нашем случае f2=4) для выбранного уровня значимости q% (обычно 5%), то гипотеза об однородности дисперсий принимается, что позволяет рассчитать оценку дисперсии воспроизводимости всего эксперимента

S2y=u=1NSu2N

Число степеней свободы этой оценки равно N(m-1). Если проверка на воспроизводимость дала отрицательный результат, то остается признать невоспроизводимость эксперимента относительно варьируемых факторов вследствие наличия флуктуаций неуправляемых и неконтролируемых факторов, создающих на выходе большой уровень "шума". Следует увеличить число параллельных опытов [4].

4) Проверка статистической значимости выборочных коэффициентов регрессии.

Как уже указывалось, пользуясь методом ПФЭ можно получить описание изучаемого объекта в форме уравнения регрессии. При этом получаются независимые оценки соответствующих коэффициентов, которые рассчитываются по формулам [4]:

b0=u=1NyuN;bi=u=1NxiuyuN, i = 1, 2, …, n;    bij=u=1NxuixjuyuN, i < j

После определения оценок коэффициентов регрессии необходимо проверить гипотезу о значимости коэффициентов (проверка нуль-гипотезы bi=0). Для этого удобно пользоваться t-критерием Стьюдента. В первую очередь рассчитываются дисперсии коэффициентов регрессии

S2bi=S2yNm, i = 1, 2, …, n,

где N – число экспериментов;

m – число дублирующих опытов.

Затем вычисляется t-критерий

ti=biSbi.

Величина t-критерия сравнивается с табличным значением tкр, определяемое по таблице Приложения 3 для числа степеней свободы fзн=N(m-1) при заданном уровне значимости q%. Если ti > tкр, то нуль-гипотеза отвергается и коэффициент bi признается значимым.

Можно также определить доверительный интервал для коэффициентов регрессии

Δbi=±tiSbi

Статистическая незначимость коэффициента может быть обусловлена следующими причинами [4].

1. Шаг варьирования Δxi, выбран малым

2. Базовая точка Xблизка к точке частного экстремума по переменной xi

bi≃∂yX∂xi=0

3. Данная переменная (эффект взаимодействия) не имеет функциональной связи с выходным параметром y.

4. Велика ошибка эксперимента вследствие наличия неуправляемых и неконтролируемых факторов.

5) Проверка адекватности.

Чтобы проверить гипотезу об адекватности представления результатов эксперимента найденным уравнением связи, необходимо оценить отклонения предсказанных уравнением регрессии выходной переменной yu в точках факторного пространства. Рассеяние результатов эксперимента вблизи аппроксимирующего функциональную зависимость полинома можно оценить с помощью дисперсии неадекватности

Sад2=mN−du=1Nyu−yu2,

где d – число членов аппроксимирующего полинома.

Дисперсия неадекватности определяется с числом степеней свободы fад=N-d.

Проверка гипотезы об адекватности проводится с помощью 
F-критерия Фишера:

F=Sад2S2y.

Если вычисленное значение критерия меньше Fкр, найденное по таблице Приложения 4 для соответствующих степеней свободы 
f1=fад=N-d для числителя и f2=N(m-1) для знаменателя при заданном уровне значимости q%, то нуль-гипотеза принимается. В противном случае гипотеза отвергается и описание признается неадекватным объекту. Если гипотеза адекватности отвергается, необходимо переходить к более сложной форме уравнений связи (полиномам второго порядка), либо, если это возможно, проводить эксперимент с меньшим шагом варьирования Δxi. Для выбора шага варьирования проводят предварительные эксперименты. Шаг варьирования можно выбирать равным (0,05-0,3) от диапазона варьирования факторов, т.е. область варьирования составляет (10-60%) от всей области [4]. Начальная точка варьирования факторов (базовый уровень) выбирается возможно ближе к центру области факторного пространства, в которой осуществляется идентификация объекта исследования.

# 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

4.1. Для заданного объекта исследования составить математическую модель в виде системы алгебраических и дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши.

4.2. Разработать алгоритм и программу расчетов на ПЭВМ значений целевой функции при вариации параметров исследуемого объекта. Для моделирования динамической системы рекомендуется использовать 4-х точечный метод Рунге-Кутта [6]. Не исключается возможность использования других алгоритмов и программ численного интегрирования, приведенных в [6].

4.3. После тщательной проверки программы моделирования исследуемого объекта оценить влияние указанных в задании факторов на целевую функцию с использованием теории планирования эксперимента.

Для организации активного эксперимента необходимо выбрать интервалы варьирования факторов (10-30% от номинального уровня), сформировать матрицу планирования и осуществить расчеты значений целевой функции для значений факторов в соответствующей строке матрицы планирования с применением программы моделирования объекта (п.4.2).

4-4. В соответствии с методикой, изложенной в разделе 3 методических указаний, осуществить обработку результатов моделирования. Учитывая, что эксперимент проводится на ПЭВМ, а не на реальном объекте, на который влияют неуправляемые и неконтролируемые факторы (вследствие чего значения целевой функции имеют случайный характер), дисперсия воспроизводимости вводится искусственно

S2y≃0,01÷0,05b02.

4.5. После, проверки адекватности полиноминальной модели относительно целевой функции, дать рекомендации относительно значений варьируемых параметров объекта исследования, обеспечивающих минимальное (максимальное) значение выходного параметра. При осуществлении поиска оптимального решения возможно использование программ оптимизации, приведенных, например, в [б].

# 5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:

– задание (постановку задачи);

– математическую модель исследуемого объекта с указанием границ варьируемых параметров, интервалов варьирования и др.;

– план проведения на ПЭВМ расчетов целевой функции по методике планирования экспериментов;

– результаты моделирования в табличной форме;

– результаты вычисления коэффициентов аппроксимирующего полинома, оценки адекватности;

– результаты решения оптимизационной задачи.

# 6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

При разработке и испытаниях электромеханических систем возникает необходимость определения выходного параметра системы с учетом параметров отдельных устройств или воздействующих факторов.

Рассмотрим задачу определения динамики отработки исполнительного вала следящей системы при заданном угловом перемещении задающего вала. Структурная схема следящей системы приведена на рис. 2. Качество переходного процесса в следящей системе характеризуется следующими показателями:

а) время переходного процесса tp, которое определяется как интервал времени от начала переходного процесса до момента вхождения выходной переменной y(t) в трубку (0,951,05)yуст.;

б) перерегулирование σ%=ymax−yустyуст100%.

Перечень варьируемых факторов и значения параметров элементов следящей системы для различных вариантов приведены в табл. 2.

Рис.2

На структурной схеме рис. 2 приняты следующие обозначения:

ИЗМ – сельсин-датчик и сельсин-приемник;

ФЧУ – фазочувствительный усилитель;

ЭМУ – электромашинный усилитель;

ДВ – исполнительный двигатель;

РЕД – редуктор;

ПУ – предварительный усилитель.

Таблица 2

Варианты исходных данных

| № вар. | Варьируемые факторы |  |  | Параметры функционально необходимых элементов следящей системы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | kИЗМ, в/град | kЭМУ | TЭМУ, с | kДВ, (ВС)-1 | TДВ, с | kРЕД | TФЧУ, с | kФЧУ |
| 1 | kИЗМ | TЭМУ | TДВ | 30 | 5,0 | 0,03 | 7,0 | 0,1 | 0,001 | 0,007 | 2π |
| 2 | kЭМУ | TЭМУ | TДВ | 25 | 4,5 | 0,02 | 6,5 | 0,2 | 0,002 | 0,006 | 2π |
| 3 | kДВ | TФЧУ | TЭМУ | 20 | 4,0 | 0,01 | 6,0 | 0,3 | 0,003 | 0,005 | 2π |
| 4 | kИЗМ | TФЧУ | TЭМУ | 15 | 3,5 | 0,02 | 5,5 | 0,4 | 0,004 | 0,004 | 2π |
| 5 | kЭМУ | TЭМУ | TДВ | 20 | 3,0 | 0,03 | 5,0 | 0,5 | 0,005 | 0,003 | 2π |
| 6 | kДВ | TЭМУ | TДВ | 25 | 2,5 | 0,04 | 4,5 | 0,6 | 0,006 | 0,002 | 2π |
| 7 | kИЗМ | TФЧУ | TЭМУ | 30 | 2,0 | 0,05 | 4,0 | 0,5 | 0,007 | 0,001 | 2π |
| 8 | kЭМУ | TФЧУ | TЭМУ | 25 | 1,5 | 0,06 | 3,5 | 0,4 | 0,006 | 0,002 | 2π |
| 9 | kДВ | TЭМУ | TДВ | 20 | 2,0 | 0,07 | 3,0 | 0,3 | 0,005 | 0,003 | 2π |
| 10 | kИЗМ | TЭМУ | TДВ | 15 | 2,5 | 0,06 | 2,5 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 2π |
| 11 | kЭМУ | TФЧУ | TЭМУ | 10 | 3,0 | 0,05 | 2,0 | 0,1 | 0,003 | 0,005 | 2π |
| 12 | kДВ | TФЧУ | TЭМУ | 15 | 3,5 | 0,04 | 2,5 | 0,2 | 0,002 | 0,006 | 2π |
| 13 | kИЗМ | TЭМУ | TДВ | 20 | 4,0 | 0,03 | 3,0 | 0,3 | 0,001 | 0,007 | 2π |
| 14 | kЭМУ | TЭМУ | TДВ | 25 | 4,5 | 0,02 | 3,5 | 0,4 | 0,002 | 0,006 | 2π |
| 15 | kДВ | TФЧУ | TЭМУ | 30 | 5,0 | 0,01 | 4,0 | 0,5 | 0,003 | 0,005 | 2π |
| 16 | kИЗМ | TФЧУ | TЭМУ | 25 | 4,5 | 0,03 | 4,5 | 0,6 | 0,004 | 0,004 | 2π |
| 17 | kЭМУ | TЭМУ | TДВ | 20 | 4,0 | 0,004 | 5,0 | 0,5 | 0,005 | 0,003 | 2π |
| 18 | kДВ | TЭМУ | TДВ | 15 | 3,5 | 0,005 | 5,5 | 0,4 | 0,006 | 0,002 | 2π |
| 19 | kИЗМ | TФЧУ | TЭМУ | 10 | 3,0 | 0,006 | 6,0 | 0,3 | 0,007 | 0,001 | 2π |
| 20 | kЭМУ | TФЧУ | TЭМУ | 15 | 2,5 | 0,007 | 6,5 | 0,2 | 0,006 | 0,002 | 2π |

В случае неустойчивости системы добиться ее устойчивости путем изменения kПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Случайные числа

| 15 | 77 | 01 | 64 | 69 | 69 | 58 | 40 | 81 | 16 | 60 | 20 | 00 | 84 | 22 | 28 | 26 | 46 | 66 | 36 | 86 | 66 | 17 | 34 | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 40 | 51 | 40 | 10 | 15 | 33 | 94 | 11 | 65 | 57 | 62 | 94 | 04 | 99 | 05 | 57 | 22 | 71 | 77 | 99 | 68 | 12 | 11 | 14 |
| 47 | 69 | 35 | 90 | 95 | 16 | 17 | 45 | 86 | 29 | 16 | 70 | 48 | 02 | 00 | 59 | 33 | 93 | 28 | 58 | 34 | 32 | 24 | 34 | 07 |
| 13 | 26 | 87 | 40 | 20 | 40 | 81 | 46 | 08 | 09 | 74 | 99 | 16 | 92 | 99 | 85 | 19 | 01 | 23 | 11 | 74 | 00 | 79 | 41 | 69 |
| 10 | 55 | 33 | 20 | 47 | 54 | 16 | 86 | 11 | 16 | 59 | 34 | 71 | 55 | 84 | 03 | 48 | 17 | 60 | 13 | 38 | 71 | 23 | 91 | 83 |
| 05 | 06 | 67 | 26 | 77 | 14 | 85 | 40 | 52 | 68 | 60 | 41 | 94 | 98 | 18 | 62 | 20 | 94 | 03 | 71 | 60 | 26 | 45 | 17 | 92 |
| 65 | 50 | 89 | 18 | 74 | 42 | 07 | 50 | 15 | 69 | 86 | 97 | 40 | 25 | 88 | 14 | 17 | 73 | 92 | 07 | 93 | 11 | 93 | 45 | 15 |
| 59 | 68 | 53 | 31 | 55 | 73 | 47 | 16 | 49 | 79 | 69 | 80 | 76 | 16 | 60 | 58 | 53 | 07 | 04 | 53 | 66 | 94 | 94 | 18 | 13 |
| 31 | 31 | 05 | 36 | 48 | 75 | 16 | 00 | 21 | 11 | 42 | 44 | 84 | 46 | 84 | 83 | 20 | 49 | 17 | 12 | 21 | 93 | 34 | 61 | 16 |
| 91 | 59 | 46 | 44 | 45 | 49 | 25 | 36 | 12 | 07 | 25 | 90 | 89 | 55 | 25 | 83 | 47 | 17 | 23 | 93 | 99 | 56 | 14 | 39 | 16 |
| 63 | 59 | 73 | 21 | 67 | 80 | 00 | 25 | 58 | 25 | 72 | 06 | 12 | 86 | 74 | 54 | 79 | 70 | 85 | 88 | 71 | 58 | 21 | 98 | 48 |
| 89 | 72 | 47 | 46 | 94 | 78 | 56 | 10 | 65 | 97 | 84 | 79 | 42 | 31 | 49 | 94 | 15 | 31 | 13 | 09 | 45 | 43 | 03 | 82 | 81 |
| 70 | 51 | 21 | 03 | 18 | 50 | 21 | 99 | 49 | 73 | 06 | 99 | 19 | 24 | 96 | 39 | 43 | 10 | 14 | 14 | 94 | 08 | 55 | 54 | 70 |
| 14 | 15 | 99 | 60 | 44 | 62 | 72 | 38 | 18 | 36 | 63 | 92 | 61 | 55 | 93 | 77 | 66 | 82 | 10 | 10 | 81 | 51 | 67 | 01 | 47 |
| 92 | 46 | 90 | 39 | 99 | 64 | 08 | 00 | 97 | 27 | 54 | 96 | 63 | 40 | 54 | 34 | 70 | 27 | 48 | 48 | 68 | 59 | 91 | 83 | 32 |
| 81 | 23 | 17 | 13 | 01 | 37 | 57 | 92 | 16 | 34 | 15 | 80 | 90 | 25 | 64 | 67 | 77 | 29 | 95 | 95 | 80 | 84 | 84 | 87 | 22 |
| 87 | 54 | 42 | 46 | 56 | 28 | 89 | 02 | 06 | 98 | 59 | 90 | 74 | 13 | 38 | 98 | 66 | 23 | 20 | 20 | 90 | 55 | 31 | 83 | 48 |
| 74 | 73 | 84 | 98 | 13 | 11 | 48 | 25 | 33 | 39 | 27 | 36 | 08 | 99 | 57 | 60 | 42 | 88 | 68 | 68 | 22 | 89 | 67 | 83 | 16 |
| 94 | 55 | 14 | 00 | 97 | 32 | 51 | 92 | 47 | 03 | 92 | 33 | 73 | 20 | 21 | 29 | 77 | 37 | 06 | 06 | 64 | 63 | 34 | 31 | 43 |
| 69 | 21 | 94 | 26 | 20 | 73 | 90 | 70 | 92 | 76 | 49 | 14 | 60 | 34 | 43 | 90 | 51 | 72 | 11 | 11 | 75 | 94 | 19 | 49 | 40 |
| 82 | 36 | 36 | 89 | 29 | 87 | 70 | 08 | 71 | 98 | 49 | 00 | 89 | 89 | 99 | 29 | 08 | 02 | 72 | 72 | 68 | 16 | 29 | 82 | 19 |
| 25 | 06 | 22 | 30 | 87 | 87 | 44 | 48 | 90 | 91 | 38 | 53 | 10 | 60 | 29 | 40 | 07 | 58 | 97 | 97 | 09 | 04 | 33 | 56 | 72 |

П р о д о л ж е н и е

| 82 | 37 | 97 | 60 | 92 | 76 | 39 | 17 | 84 | 34 | 67 | 65 | 52 | 89 | 90 | 62 | 97 | 04 | 33 | 81 | 91 | 27 | 56 | 46 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 71 | 07 | 22 | 15 | 17 | 55 | 56 | 82 | 62 | 88 | 83 | 86 | 38 | 14 | 63 | 89 | 39 | 81 | 90 | 25 | 62 | 58 | 68 | 87 |
| 73 | 13 | 79 | 15 | 12 | 18 | 34 | 22 | 24 | 75 | 56 | 47 | 45 | 22 | 81 | 39 | 82 | 38 | 34 | 52 | 57 | 48 | 30 | 34 | 17 |
| 91 | 28 | 00 | 57 | 30 | 92 | 12 | 38 | 95 | 21 | 15 | 70 | 78 | 50 | 88 | 77 | 07 | 90 | 72 | 77 | 99 | 53 | 04 | 34 | 73 |
| 33 | 47 | 55 | 62 | 57 | 08 | 21 | 77 | 31 | 05 | 64 | 74 | 04 | 93 | 42 | 34 | 19 | 09 | 71 | 46 | 37 | 32 | 69 | 69 | 89 |
| 56 | 66 | 25 | 32 | 38 | 64 | 70 | 26 | 27 | 67 | 77 | 40 | 04 | 34 | 63 | 30 | 99 | 89 | 31 | 16 | 12 | 90 | 50 | 28 | 96 |
| 88 | 40 | 52 | 02 | 29 | 82 | 69 | 34 | 50 | 21 | 74 | 00 | 91 | 27 | 52' | 01 | 72 | 03 | 45 | 65 | 30 | 89 | 71 | 45 | 91 |
| 87 | 63 | 88 | 23 | 62 | 51 | 07 | 69 | 59 | 02 | 89 | 49 | 14 | 98 | 53 | 20 | 92 | 36 | 07 | 76 | 85 | 37 | 84 | 37 | 47 |
| 32 | 25 | 21 | 15 | 08 | 82 | 34 | 57 | 57 | 35 | 22 | 03 | 33 | 48 | 84 | 98 | 37 | 29 | 38 | 37 | 89 | 76 | 25 | 09 | 69 |
| 44 | 61 | 88 | 23 | 13 | 01 | 59 | 47 | 64 | 04 | 99 | 59 | 96 | 20 | 30 | 98 | 31 | 33 | 69 | 45 | 58 | 48 | 00 | 83 | 48 |
| 94 | 44 | 08 | 67 | 79 | 41 | 61 | 41 | 15 | 60 | 11 | 88 | 83 | 24 | 82 | 41 | 07 | 78 | 61 | 89 | 42 | 58 | 88 | 22 | 16 |
| 13 | 24 | 40 | 09 | 00 | 65 | 46 | 38 | 61 | 12 | 90 | 62 | 41 | 11 | 59 | 37 | 18 | 42 | 61 | 29 | 88 | 76 | 04 | 21 | 80 |
| 78 | 27 | 84 | 05 | 99 | 85 | 75 | 67 | 80 | 05 | 57 | 05 | 71 | 70 | 21 | 87 | 99 | 99 | 06 | 96 | 53 | 99 | 25 | 13 | 63 |
| 42 | 39 | 30 | 02 | 34 | 99 | 46 | 68 | 45 | 15 | 19 | 74 | 15 | 50 | 17 | 24 | 80 | 13 | 86 | 38 | 40 | 45 | 82 | 13 | 44 |
| 04 | 52 | 43 | 96 | 38 | 13 | 83 | 80 | 72 | 34 | 20 | 84 | 56 | 19 | 49 | 85 | 14 | 85 | 42 | 99 | 71 | 16 | 34 | 33 | 79 |
| 82 | 85 | 77 | 30 | 16 | 69 | 32 | 46 | 46 | 30 | 84 | 20 | 68 | 72 | 98 | 31 | 62 | 63 | 59 | 44 | 00 | 89 | 06 | 15 | 87 |
| 38 | 48 | 84 | 88 | 24 | 55 | 46 | 48 | 60 | 06 | 90 | 08 | 83 | 83 | 98 | 44 | 90 | 88 | 25 | 26 | 85 | 74 | 55 | 80 | 85 |
| 91 | 19 | 05 | 68 | 22 | 58 | 04 | 63 | 21 | 16 | 23 | 38 | 25 | 43 | 32 | 59 | 94 | 65 | 35 | 35 | 16 | 91 | 07 | 12 | 43 |
| 54 | 81 | 87 | 21 | 31 | 40 | 46 | 17 | 62 | 63 | 99 | 71 | 14 | 12 | 64 | 94 | 68 | 50 | 60 | 78 | 22 | 69 | 5! | 98 | 37 |
| 65 | 43 | 75 | 12 | 91 | 20 | 36 | 25 | 57 | 92 | 33 | 65 | 95 | 48 | 75 | 40 | 06 | 65 | 25 | 90 | 16 | 29 | 34 | 14 | 43 |
| 49 | 98 | 71 | 31 | 80 | 59 | 57 | 32 | 43 | 07 | 85 | 06 | 64 | 75 | 27 | 98 | 17 | 06 | 11 | 30 | 68 | 70 | 97 | 87 | 21 |
| 03 | 98 | 68 | 89 | 39 | 71 | 87 | 32 | 14 | 99 | 42 | 10 | 25 | 37 | 30 | 51 | 27 | 75 | 43 | 97 | 54 | 20 | 69 | 93 | 50 |
| 56 | 04 | 21 | 34 | 92 | 89 | 81 | 52 | 15 | 12 | 84 | 11 | 12 | 66 | 87 | 00 | 21 | 06 | 86 | 08 | 35 | 39 | 52 | 28 | 09 |
| 48 | 09 | 36 | 95 | 36 | 20 | 82 | 53 | 32 | 89 | 92 | 68 | 50 | 88 | 17 | 29 | 92 | 02 | 23 | 43 | 63 | 24 | 69 | 80 | 91 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Значения критерия Кохрена

| f |  | Уровень значимости 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 36 | 144 | ∞ |
| 2 | 0,9985 |  | 0,9750 | 0,9392 | 0,9057 | 0,8772 | 0,8534 | 0,8332 | 0,8159 | 0,8010 | 0,7880 | 0,7341 | 0,6602 | 0,5813 | 0,5000 |
| 3 | 0,9669 |  | 0,8709 | 0,7977 | 0,7457 | 0,7071 | 0,6771 | 0,6530 | 0,6333 | 0,6167 | 0,6025 | 0,5466 | 0,4748 | 0,4031 | 0,3333 |
| 4 | 0,9065 |  | 0,7679 | 0,6841 | 0,6287 | 0,5895 | 0,5598 | 0,5365 | 0,5175 | 0,5017 | 0,4884 | 0,4366 | 0,3720 | 0,3093 | 0,2500 |
| 5 | 0,8412 |  | 0,6838 | 0,5981 | 0,5441 | 0,5065 | 0,4783 | 0,4564 | 0,4387 | 0,4241 | 0,4118 | 0,3645 | 0,3066 | 0,2513 | 0,2000 |
| 6 | 0,7808 |  | 0,6161 | 0,5321 | 0,4803 | 0,4447 | 0,4184 | 0,3980 | 0,3817 | 0,3682 | 0,3568 | 0,3135 | 0,2612 | 0,2119 | 0,1667 |
| 7 | 0,7271 |  | 0,5612 | 0,4800 | 0,4307 | 0,3974 | 0,3726 | 0,3535 | 0,3384 | 0,3259 | 0,3154 | 0,2756 | 0,2278 | 0,1833 | 0,1429 |
| 8 | 0,6798 |  | 0,5157 | 0,4377 | 0,3910 | 0,3595 | 0,3362 | 0,3185 | 0,3043 | 0,2926 | 0,2829 | 0,2462 | 0,2022 | 0,1616 | 0,1250 |
| 9 | 0,6385 |  | 0,4775 | 0,4027 | 0,3584 | 0,3286 | 0,3067 | 0,2901 | 0,2768 | 0,2659 | 0,2568 | 0,2226 | 0,1820 | 0,1446 | 0,1111 |
| 10 | 0,6020 |  | 0,4450 | 0,3733 | 0,3311 | 0,3029 | 0,2823 | 0,2666 | 0,2541 | 0,2439 | 0,2353 | 0,2032 | 0,1655 | 0,1308 | 0,1000 |
| 12 | 0,5410 |  | 0,3924 | 0,3264 | 0,2880 | 0,2624 | 0,2439 | 0,2299 | 0,2187 | 0,2098 | 0,2020 | 0,1737 | 0,1403 | 0,1100 | 0,0833 |
| 15 | 0,4709 |  | 0,3346 | 0,2758 | 0,2419 | 0,2195 | 0,2034 | 0,1911 | 0,1815 | 0,1736 | 0,1671 | 0,1429 | 0,1144 | 0,0889 | 0,0667 |
| 20 | 0,3894 |  | 0,2705 | 0,2205 | 0,1921 | 0,1735 | 0,1602 | 0,1501 | 0,1422 | 0,1357 | 0,1303 | 0,1108 | 0,0879 | 0,0675 | 0,0500 |
| 24 | 0,3434 |  | 0,2354 | 0,1907 | 0,1656 | 0,1493 | 0,1374 | 0,1286 | 0,1216 | 0,1160 | 0,1113 | 0,0942 | 0,0743 | 0,0567 | 0,0417 |
| 30 | 0,2929 |  | 0,1980 | 0,1593 | 0,1377 | 0,1237 | 0,1137 | 0,1061 | 0,1002 | 0,0958 | 0,0921 | 0,0771 | 0,0604 | 0,0457 | 0,0333 |
| 40 | 0,2370 |  | 0,1576 | 0,1259 | 0,1082 | 0,0968 | 0,0887 | 0,0827 | 0,0780 | 0,0745 | 0,0713 | 0,0595 | 0,0462 | 0,0347 | 0,0250 |
| 60 | 0,1737 |  | 0,1131 | 0,0895 | 0,0765 | 0,0682 | 0,0623 | 0,0583 | 0,0552 | 0,0520 | 0,0497 | 0,0411 | 0,0316 | 0,0234 | 0,0167 |
| 120 | 0,0998 |  | 0,0632 | 0,0495 | 0,0419 | 0,0371 | 0,0337 | 0,0312 | 0,0292 | 0,0279 | 0,0266 | 0,0218 | 0,0165 | 0,0120 | 0,0083 |
| ∞ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Значения t для различных уровней значимости 
(двухсторонний критерий)

| Число степеней свободы f | Уровни значимости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | 6,31 | 12,71 | 31,82 | 63,66 | 636,62 |
| 2 | 2,92 | 4,30 | 6,97 | 9,93 | 31,60 |
| 3 | 2,23 | 3,18 | 4,54 | 5,84 | 12,94 |
| 4 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 | 8,61 |
| 5 | 2,02 | 2,57 | 3,37 | 4,03 | 6,86 |
| 6 | 1,94 | 2,45 | 3,14 | 3,71 | 5,96 |
| 7 | 1,90 | 2,37 | 3,00 | 3,50 | 5,41 |
| 8 | 1,86 | 2,31 | 2,90 | 3,36 | 5,04 |
| 9 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 | 4,78 |
| 10 | 1,81 | 2,23 | 2,76 | 3,17 | 4,59 |
| 11 | 1,80 | 2,20 | 2,72 | 3,11 | 4,44 |
| 12 | 1,78 | 2,18 | 2,68 | 3,06 | 4,32 |
| 13 | 1,77 | 2,16 | 2,65 | 3,01 | 4,22 |
| 14 | 1,76 | 2,15 | 2,62 | 2,98 | 4,14 |
| 15 | 1,75 | 2,13 | 2,60 | 2,95 | 4,07 |
| 16 | 1,75 | 2,12 | 2,58 | 2,92 | 4,02 |
| 17 | 1,74 | 2,11 | 2,57 | 2,90 | 3,97 |
| 18 | 1,73 | 2,10 | 2,55 | 2,88 | 3,92 |
| 19 | 1,73 | 2,09 | 2,54 | 2,86 | 3,88 |
| 20 | 1,73 | 2,09 | 2,53 | 2,85 | 3,85 |
| 21 | 1,72 | 2,08 | 2,52 | 2,83 | 3,82 |
| 22 | 1,72 | 2,07 | 2,51 | 2,82 | 3,79 |
| 23 | 1,71 | 2,07 | 2,50 | 2,81 | 3,77 |
| 24 | 1,71 | 2,06 | 2,49 | 2,80 | 3,75 |
| 25 | 1,71 | 2,06 | 2,48 | 2,79 | 3,73 |
| 26 | 1,71 | 2,06 | 2,48 | 2,78 | 3,71 |
| 27 | 1,70 | 2,05 | 2,47 | 2,77 | 3,69 |
| 28 | 1,70 | 2,05 | 2,47 | 2,76 | 3,67 |
| 29 | 1,70 | 2,04 | 2,46 | 2,76 | 3,66 |
| 30 | 1,70 | 2,04 | 2,46 | 2,75 | 3,65 |
| 40 | 1,68 | 2,02 | 2,42 | 2,70 | 3,55 |
| 60 | 1,67 | 2,00 | 2,39 | 2,66 | 3,46 |
| 120 | 1,66 | 1,98 | 2,36 | 2,62 | 3,37 |
| ∞ | 1,65 | 1,96 | 2,33 | 2,58 | 3,29 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Значения F-критерия

| f1 | Уровень значимости 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 24 | ∞ |
| 1 | 164,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 244,9 | 249,0 | 254,3 |
| 2 | 18,5 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 |
| 3 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
| 4 | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 |
| 5 | 6,6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| 6 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| 7 | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 3,2 |
| 8 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
| 9 | 5,1 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
| 10 | 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| 11 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| 12 | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| 12 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| 14 | 4,6 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| 15 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| 16 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 17 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 18 | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| 19 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| 20 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| 22 | 4,3 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| 24 | 4,3 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 |
| 26 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 |
| 28 | 4,2 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| 30 | 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
| 40 | 4,1 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
| 60 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
| 120 | 3,9 | 3,1 | , 2-7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,3 |
| ∞ | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |

# ЛИТЕРАТУРА

1. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов / Пер. с нем. Под ред. Э.К. Лецкого. - М.: Мир, 1977. - 
552 с.

2. Барабащук В.И., Креденцер Б.П., Мирошниченко В.И. Планирование эксперимента в технике / Под ред. Б.П. Креденцера. - К.: Техника, 1984.- 200 с.

3. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука, 
1971. - 284 с.

4. Статистические методы в инженерных исследованиях / Под ред. Г.К. Круга. - М.: Высшая школа, 1983. - 216 с.

5. Грановский Ю.В. Основы планирования экстремального эксперимента для оптимизации многофакторных технологических процессов. Учебное пособие, МИНХ. - М., 1971. - 72 с.

6. Дьяконов В.П. Справочник по алгоритмам и программам на языке БЕЙСИК для персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1987. - 240 с.

7. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. - М.: Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. - 712 с.

Учебно-методическое издание
Олег Иванович Монахов
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Методические указания к лабораторной работе
по дисциплине 
"ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ"

Подписано в печать 28.12.98        Формат 60x80/16        Тираж 100 экз.

Усл.печ.л. 1,5.             Заказ 890.             Изд № 24-98.

101475 Москва, ул. Образцова, 15
Типография МИИТа