МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
институт инженеров железнодорожного транспорта 
им. Ф. Э. Дзержинского

Кафедра автоматики и телемеханики

Утверждено

редакционно-издательским

советом института

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине

"Автоматизация проектирования систем управления" 
для студентов специальности 
"Автоматика и телемеханика"

Москва - 1988

Методические указания составил преподаватель 
МИИТа доц. И. А. Бородавко.

Рецензенты: канд. техн. наук А.И.Бернштейн 
(Гипроуглеавтоматизация), 
канд. техн. наук О.И.Монахов (МИИТ)

# ВВЕДЕНИЕ

Целью данных работ является ознакомление с методами идентификации систем управления с помощью средств автоматизации проектирования на базе микро-ЭВМ ("Искра-226" СМ-1800).

Теоретические вопросы идентификации систем автоматического управления излагаются в курсе "Теория автоматического управления" и здесь подробно не рассматриваются [1, 2]. Основное внимание уделяется практическим методам решения задач детерминированной идентификации с помощью микро-ЭВМ (или мини-ЭВМ). При работе используются машинные алгоритмы и программы, составленные на языке БЕЙСИК; изучаются два основных метода идентификации [1, 2]: по переходным характеристикам систем и по частотным характеристикам АЧХ и ФЧХ. Необходимые сведения по экспериментальному определению этих характеристик можно найти в [4].

# 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
ПО ПЕРЕХОДНОЙ ФУНКЦИИ

Излагаемые ниже методы идентификации применимы для стационарных линейных объектов или для объектов, которые могут считаться линейными в диапазоне амплитуд ступенчатого входного сигнала 1(t).

Предполагается, что переходная характеристика h(t) снята экспериментально и представлена в виде таблицы значений: h(t0), h(t1), …, h(tw) для дискретного ряда значений моментов времени 
t[0, tn], которые могут быть в действительности получены путем обработки осциллограмм или непосредственных измерений каким-либо другим измерительным прибором.

## Системы первого порядка

Переходная характеристика системы первого порядка имеет вид

h(t)=K(1−e−tT),	(1)

а передаточная функция

W(p)=KTp+1.	(2)

Следовательно, при идентификации систем первого порядка требуется определить два параметра: K - коэффициент усиления и T - постоянную времени. На рис. 1 представлена типичная переходная характеристика   h(t) системы первого порядка. Из рис. 1 и формулы (1) непосредственно следует:

K=limt→∞h(t);T=Kdh(t)dt|t=0,	(3)

т.е. постоянная времени равна подкасательной (см. рис. 1).

## Апериодические системы высокого порядка

В изложенном ниже методе предполагается, что передаточная функция апериодической системы высокого порядка имеет вид

W(p)=K(T1p+1)...(Tnp+1)≈K(τp+1)n,	(4)

где K - статический коэффициент усиления системы;

τ,T1,...,Tn- постоянные времс-чи апериодических звеньев первого порядка.

Задача идентификации в такой постановке сводится к определению K ,τи h.

Для этой цели составлена таблица значений n, Ta/Tb , Te/Tb

| Рис. 1. Переходная характеристика системы первого порядка | Рис. 2. Переходная характеристика апериодической системы |
| --- | --- |

Т а б л и ц а  1

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta / Tb | 0 | 0,104 | 0,218 | 0,319 | 0,410 | 0,493 | 0,104 | 0,624 | 0,709 | 0,773 |
| Te / Tb | 1 | 0,736 | 0,677 | 0,647 | 0,629 | 0,616 | 0,606 | 0,590 | 0,593 | 0,587 |
| η | 0 | 0,264 | 0,323 | 0,353 | 0,371 | 0,384 | 0,394 | 0,323 | 0,407 | 0,413 |

Найдя точку перегиба Q функции h(t) (рнс. 2), нeобходимо определить Ta/Tb и проверить величину Te/Tb по табл. 1. Следовательно, найдено n. Затем найти τ по величине Ta/τ 
и табл. 2. При этом проверяются величины Tb/τ, Td/τи Te/τ по этой же таблице.

Величина K определяется по значению limt→∞h(t)

Возможна также идентификация систем по их импульсным характеристикам. Так как существует известная связь K(t)=h'(t), то методы идентификации по импульсным характеристикам схожи с рассмотренными ранее методами и здесь не рассматриваются.

Т а б л и ц а  2

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta/τ | 0 | 0,282 | 0,805 | 1,425 | 2,1 | 2,811 | 3,549 | 4,307 | 5,081 | 5,869 |
| Tb/τ | 1 | 2,718 | 3,695 | 4,463 | 5,119 | 5,699 | 6,226 | 6,711 | 7,164 | 5,59 |
| Td/τ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Te/τ | 1 | 2 | 2,5 | 2,888 | 3,219 | 3,51 | 3,777 | 4,108 | 4,245 | 4,458 |

# 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ПО ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Идентификация системы по частотным характеристикам базируется на кусочно-линейной аппроксимации ее логарифмической амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) L(ω). При этом предполагается, что система является минимально-фазовой, т.е. имеется однозначная связь между L(ω) и Y(ω) системы.

Пусть ЛАЧХ системы задана графически (рис. 3) или в виде таблицы значений: ω1,ω2,...,L(ω1),L(ω2),....

Рис. 3. Логарифмическая амплитудно-частотная 
характеристика системы (ЛАЧХ)

Предварительно аппроксимируем ЛАЧХ системы и определяем частоты сопряжения прямолинейных отрезков: ω1,ω2,...,ω1,ω2,.... Затем найдем K, Ti и τj:

Ti=1ωi;τj=1ωj;K=ω0υ

где  — порядок астатизма системы.

Следовательно, передаточная и частотные характеристики идентифицируемой системы будут иметь вид:

W(p)=(Пlj=1(τjp+1))(pυПmi=1(Tip+1)),	(5)

A(ω)=(Пlj=1τj2ω2+1)(ωПmi=1Ti2ω2+1),	(6)

Y(ω)=−υπ2+j=1larctgτjω−i=1marctgTiω.	(7)

Точность идентификации очевидно зависит от точности аппроксимации исходной ЛАЧХ. Поэтому следует проверить результаты идентификации, сравнивая экспериментальную W(jω) и расчетную W(jω). В случае большого расхождения уточнить исходную аппроксимацию, увеличив число линейных отрезков.

# 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕРМИНАЛА НА БАЗЕ МИКРО-ЭВМ

Ввести с клавиатуры дисплея таблицу значений: t0, t1,…, h(t0), h(t1),… . С помощью подпрограммы отображения на экране дисплея построить график функции h(t). Вывести h(t) на печать. Определив тип передаточной функции системы по внешнему виду h(t), воспользоваться конкретной подпрограммой идентификации для определения параметров идентифицируемой системы. Необходимые входные данные получить графически.

По найденным параметрам передаточной функции системы записать дифференциальное уравнение системы, связывающее ее выход и вход. С помощью микро-ЭВМ и программы численного интегрирования рассчитать h(t) и вывести ее на печать с помощью упоминавшейся выше подпрограммы.

Сравнить полученный результат с экспериментальной h(t). В случае удовлетворительного совпадения считать задачу идентификации объекта решенной. Результаты вывести на печать.

В противном случае выполнить повторную идентификацию системы в аналогичном интерактивном режиме, используя другую подпрограмму идентификации.

## Описание пакета прикладных программ 
для идентификации систем на микро-ЭВМ

Пакет прикладных программ для идентификации систем включает следующие программы, написанные на языке БЕЙСИК [З].

1. Программа отображения графической информации, заданной в виде таблицы значений: X0, X1, …; Y(x0), Y(x1), на дисплее терминала на базе микро-ЭВМ и печать результатов на принтере.

2. Программа печати и вывода на дисплей частотных характеристик W(jω) линейных стационарных систем в координатах ReW(jω), YmW(jω), заданных в виде дискретного набора чисел. Эти числа получаются в результате расчета указанных характеристик по формулам, соответствующим конкретному виду W(jω).

3. Программа идентификации апериодических систем высокого порядка по переходным характеристикам h(t).

4. Программа идентификации систем высокого порядка по частотным характеристикам (амплитудно-частотной и фазо-частотной).

5. Программа численного интегрирования методом Рунге-Кутта четвертого порядка.

Программы записаны на гибких магнитных дисках.

# 4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

1. По исходным данным переходной характеристики построить на экране дисплея экспериментальную h(t) (кривую h(t) задает преподаватель).

2. Определить тип передаточной функции и найти с помощью формул параметры идентифицируемого объекта.

3. Ввести параметры в ЭВМ, построить па экране дисплея кривую h(t) и сравнить с исходной. В случае удовлетворительного совпадения вывести на печать.

4. По исходным данным построить на экране дисплея W(jω)  (кривые A(ω) или L(ω) задает преподаватель).

5. Определить тип передаточной функции и найти по ЛАЧХ и ФЧХ параметры объекта.

6. Ввести найденные параметры в ЭВМ и с помощью дисплея убедиться в правильности идентификации. Далее вывести результаты на печатающее устройство.

7. Отчет по работе должен содержать листинга с указанием найденных параметров и исходных характеристик.

# 5. ЗАДАНИЕ К УИРС

Произвести по частотным характеристикам идентификацию системы высокого порядка по заданию преподавателя. Система должна быть минимально-фазовой.

С п и с о к   л и т е р а т у р ы

1. Гроп Д. Методы идентификации систем. - М.: Мир, 1979.

2. Техническая кибернетика / Под ред. В.В. Солодовникова, - М.: Машиностроение, 1969.

3. Нагинаев В.Н., Чернухин С.И., Шахунянц Т.Г. Программирование на алгоритмическом языке БЕЙСИК ЭВМ "Искра-226". Методические указания к практическим и лабораторным работам. - М.: МИИТ, 1985.

4. Бородавко И.А. Звенья систем автоматического управления. Методические указания к лабораторной работе № 6. - МИИТ, 1980.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	 3

1. Идентификация систем по переходной функции 	 3

2. Идентификация систем по частотным 
    характеристикам 	 5

3. Идентификация систем с помощью терминала 
    на базе микро-ЭВМ 	 7

4. Рабочее задание 	 8

5. Задание к УИРС 	 8

Список литературы 	9

Игорь Александрович Бородавко

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Методические указания к лабораторным работам

Редактор М.М. Тамаровская
Технический редактор О.А. Овечкина
Корректор М.Б. Остапович

Подписано к печати 23.03.88                 Формат 60х84 1/16
Усл.печ.л. 0,75            Уч.-изд.л. 0,5.            Тираж 500 экз.
Изд. № 2-87.           Заказ № 816                          Бесплатно

Редакционно-издательский отдел МИИТа
101475, Москва, А-65, ул. Образцова, 15
Типография МИИТа