ISSNO 202-3205

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра управления и информатики в технических системах

О.И. МОНАХОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТИПОВЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ ПО ВРЕМЕННЫМ И ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Москва 2000

ISSNO 202-3205

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра управления и информатики в технических истемах

О.И. МОНАХОВ

Утверждено

редакционно-издательским

советом университета

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»

для студентов специальности 
«Управление и информатика в технических системах»

Москва 2000

УДК 681.5.015.8

М-77

Монахов О.И. Вычисление параметров типовых передаточных функций по временным и частотным характеристикам. Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Идентификация систем автоматического управления" – М. МИИТ, 1998.-     с.

Рассматриваются теоретические основы и порядок определения параметров типовых линейных непрерывных объектов на основе экспериментальных временных и частотных характеристик с применением ПЭВМ.

©	Московский государственный университет путей сообщения. 2000 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Целью работы является изучение, освоение и закрепление практических навыков в определении параметров типовых звеньев САУ по их экспериментальным частотным или временным характеристикам и умение решать эту задачу на ПЭВМ.

2. ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Перед выполнением лабораторной работы студент изучает теоретическую часть методических указаний и разделы рекомендуемой литературы [1-10]. Затем с использованием одного из алгоритмических языков разрабатывает программные модули, реализующие:

1) отображение графиков h(t) или W(i) в координатных осях на экране дисплея;

2) расчет h(t) или W(i) для типовых звеньев САУ;

3) идентификацию параметров типовых звеньев САУ по графикам h(t) или W(i).

Далее определив тип передаточной функции по виду экспериментальных h(t) или W(i) имеющихся в задании, воспользоваться конкретным программным модулем для расчета теоретических h(t) или W(i) типовых звеньев САУ для параметров, полученных в результате идентификации. Сравнить рассчитанные характеристики h(t) или W(i) с экспериментальными, получив изображения графиков вышеуказанных характеристик в одних и тех же координатных осях на экране дисплея.

В случае удовлетворительного совпадения (определяемого визуально или расчетным путем) задачу идентификации типовой передаточной функции по экспериментальным h(t) или W(i) можно считать решенной. В противном случае осуществить коррекцию идентифицируемых параметров и повторить расчет h(t) или W(i) и сравнение экспериментальных и расчетных характеристик до получения удовлетворительных результатов.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретические вопросы идентификации САУ излагаются в обширной литературе по данной проблеме [1-6] и здесь не рассматривается. Основное внимание, как и в работе [7], уделяется практическим методам идентификации линейных детерминированных САУ с использованием ПЭВМ.

Идентификацией называется определение параметров и структуры математической модели, обеспечивающих наилучшее совпадение выходных координат модели и процесса при одинаковых входных воздействиях [1]:

1. Выбор структуры модели на основании имеющейся априорной информации и некоторых эвристических соображений.

2. Выбор критерия близости характеристик модели и объекта.

3. Определение параметров выбранной модели, обеспечивающих наилучшее значение критерия близости.

Важнейшей задачей при идентификации динамических объектов является выбор вида (структуры) математической модели. Для получения математического описания динамического объекта возможны два принципиально различных подхода:

1. Теоретические методы получения математического описания.

2. Экспериментальные методы идентификации.

Первый подход получения математического описания подразумевает наличие априорных знаний о структуре системы, ее элементах, их взаимосвязях и поведении и др. Математическое описание, получаемое в общем случае в виде системы нелинейных дифференциальных и алгебраических уравнений с некоторыми постоянными или переменными во времени коэффициентами, учитывает вышеуказанную априорную информацию и формируется на основе физических законов функционирования составляющих систему элементов. По мере усложнения объектов автоматизации применение теоретических методов получение математического описания всё более ограничивается и экспериментальные методы идентификации становятся единственной возможностью получения информации об объекте.

При идентификации динамических объектов, объект (САУ) рассматривается как система преобразующая входные сигналы x(t) в выходные y(t), на обработки информации о которых и основаны все экспериментальные методы идентификации. В данных методических указаниях будут рассматриваться разомкнутые, одномерные линейные стационарные объекты, для которых достаточно полно разработаны методы идентификации [1,5,6]. Что касается линейности и стационарности рассматриваемых динамических систем, то в пределах эксплуатационных областей этими свойствами обладают очень не многие объекты (абсолютно линейных динамических систем в реальном мире нет). Поэтому далее речь пойдет об идентификации динамических объектов в окрестностях некоторых стационарных невозмущенных состояний. Кроме того, здесь рассматривается активные методы идентификации, характеризующиеся тем, что на вход исследуемого объекта подают заранее заданные пробные воздействия и исследуют выходной сигнал. Таковыми в данной работе являются обычные для САУ единичное ступенчатое воздействие 1(t) и синусоидальный сигнал Asin(ut).

Идентификация параметров типовых звеньев САУ для указанных входных воздействий подразумевает подбор временных или частотных характеристик приближенной структуры модели объекта, а затем определение параметров выбранного набора звеньев.

Ниже рассматриваются характеристики типовых звеньев САУ и выражения, необходимые для расчета параметров передаточных функций САУ при их идентификации. [8-10]

Таблица 1

Временные характеристики звеньев

| № п/п | Тип звена и его передаточная функцияW(p) | Переходная функция h(t) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безынерционное W(p)=K |  | h(t)=K·1(t) |
| 2 | Апериодическое 1-го порядка W(p)=K1+Tp |  | h(t)=K(1−e−tT)⋅1(t) |
| 3 | Апериодическое 2-го порядка W(p)=K1+T1p+T22p2=K(1+T3p)(1+T4p) T3,4=T12±T124−T22(T1>2T2,T3>T4) | h(t)=K(1−T3T3−T4e−tT3+T4T3−T4e−tT4)⋅1(t) |  |

| 4 | Колебательное W(p)=K1+2ξTp+T2p2p1,2=−ξ±1−ξ2T=−β±jω1 β=ξT=ω0ξ- коэффициент затухания ω1=ω01−ξ2=1−ξ2T- собственная частота колебаний; ω1=1T |  |  | ω1=2πT1βT1=lnA1A2ω0=ω12+β2=1Tξ=βT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h(t)=K[1−e−βt(cosω1t+βω1sinω1t)]⋅1(t) |  |  |
| 5 | Консервативное W(p)=K1+T2p2 |  | h(t)=K(1−cosω1t)⋅1(t) ω1=1T |  |
| 6 | Идеальное интегрирующее W(p)=Kp |  | h(t)=K t·1(t) |  |

| 7 | Интегрирующее с замедлением W(p)=Kp(1+pT) |  | h(t)=K[t−T(1−e−tT)]⋅1(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Изодромное W(p)=K(1+Tp)p=K1+Kp;T=K1K |  | h(t)=(Kt+K1) ·1(t) |
| 9 | Дифференцирующее с замедлением W(p)=Kp1+pT |  | h(t)=KTe−tT⋅1(t) |

| 10 | Инерционно-форсирующее W(p)=K(1+pT0)(1+pT)τ=TT | h(t)=K[1+(τ−1)e−tT]⋅1(t) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Чистое запаздывание W(p)=Ke−τp |  | h(t)=K⋅1(t−τ) |

| 12 | Апериодическое n-го порядка [7] W(p)=K(Tp+1)n≃K(T1p+1)⋅...⋅(Tnp+1) |  | Найдя точку перегиба Q функции h(t), определяем Ta/Tb и проверяем величину Te/Tb по табл. 2. Следовательно, найдено n. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затем находим  по величине Ta/ и табл. 3. При этом проверяются величины Tb/, Td/, Te/ по этой же таблице. [7] |  |
| 13 | Форсирующее звено W(p)=K(1+Tp) |  | h(t)=K⋅1t+KTδ(t) |

Таблица 2

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta/Tb | 0 | 0.104 | 0.218 | 0.319 | 0.410 | 0.493 | 0.570 | 0.642 | 0.779 | 0.773 |
|  | 1 | 0.736 | 0.677 | 0.647 | 0.629 | 0.616 | 0.606 | 0.599 | 0.593 | 0.587 |

Таблица 3

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta/ | 0 | 0.282 | 0.805 | 1.425 | 2.100 | 2.811 | 3.549 | 4.307 | 5.081 | 5.869 |
| Tb/ | 1 | 2.718 | 3.695 | 4.463 | 5.119 | 5.699 | 6.226 | 6.711 | 7.164 | 5.59 |
| Td/ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Te/ | 1 | 2 | 2.50 | 2.888 | 3.219 | 3.510 | 3.777 | 4.018 | 4.245 | 4.458 |

Таблица 4

Частотные характеристики звеньев

| № п/п | Тип звена и его передаточная функцияW(p) | Амплитудно-фазочастотная харакретистика W(j) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безынерционное W(p)=K |  | W(j)=K |
| 2 | Апериодическое 1-го порядка W(p)=KTp+1 |  | W(jω)=KTjω+1 |
| 3 | Апериодическое 2-го порядка W(p)=K(1+T3p)(1+T4p) | W(jω)=K(1+jT3ω)(1+jT4ω) |  |

Таблица 4

Частотные характеристики звеньев (продолжение)

| № п/п | АЧХ  и ФЧХ  |  | Логарифмическая L() |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | A()=K ()=0 | L()=20lgK |
| 2 | A(ω)=KT2ω2+1 ϕ(ω)=−arctgTω |  | L(ω)≃20lgK20lgK−20lgTω,ω<ω1ω≥ω1 |
| 3 | A(ω)=K1+T32ω21+T42ω2 ϕ(ω)=−arctgT3ω−arctgT4ω |  | L(ω)≃20lgK,ω<ω1<ω220lgK−20lgT3ω,ω1≤ω≤ω220lgK−20lgT3ω−20lgT4ω,ω>ω2 |

| 4 | Колебательное W(p)=K1+2ξTp+T2p2 | W(jω)=K1−ω2T2+jω2ξT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Консервативное W(p)=K1+T2p2 |  | W(jω)=K1−ω2T2 |
| 6 | Идеальное интегрирующее W(p)=Kp |  | W(jω)=Kjω |
| 7 | Интегрирующее с замедлением W(p)=Kp(1+pT) |  | W(jω)=Kjω(Tjω+1) |

| 4 | A(ω)=K(1−ω2T2)2+4ξ2ω2T2 ϕ(ω)=−arctg2ξTω1−ω2T2 | L(ω)≃20lgK20lgK−40lgTω,ω<ω1,ω≥ω1 |
| --- | --- | --- |
| 5 | A(ω)=K1−ω2T2 ϕ(ω)=0−180°,ω<ω1,ω>ω1 | L(ω)≃20lgK20lgK−40lgTω,ω<ω1,ω≥ω1 |
| 6 | A(ω)=Kω ϕ(ω)=−π2 | L(ω)=20lgK−20lgω |
| 7 | A(ω)=KωT2ω2+1ϕ(ω)=−π2−arctgTω | L(ω)≃20lgK−20lgω20lgK−20lgω−20lgTω,ω≤ω1,ω≥ω1 |

| 8 | Изодромное W(p)=K1+Kp=K(1+Tp)p |  | W(jω)=Kjω+K1=K(1+Tjω)jωT=K1K |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Дифференцирующее с замедлением W(p)=Kp1+pT |  | W(jω)=KjωTjω+1 |

| 8 | A(ω)=Kω+K1 ϕ(ω)=−π2+arctgTω | L(ω)≃20lgK−20lgω20lgK1,ω≤ω1,ω≥ω1L(ω)=20lgK−20lgω+20lgT2ω2+1 |
| --- | --- | --- |
| 9 | A(ω)=Kω1+ω2T2 ϕ(ω)=π2−arctgTω | L(ω)≃20lgKω,ω≤ω120lgKT,ω≥ω1L(ω)=20lgKω−20lgT2ω2+1 |

| 10 | Инерционно-форсирующее W(p)=K(1+pT0)(1+pT)τ=TT | W(jω)=K1+jωT01+jωT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Чистое запаздывание W(p)=Ke−τp |  | W(jω)=Ke−τjω=k(cosωτ−jsinωτ) |
| 12 | Апериодическое n-го порядка W(p)=K(Tp+1)n≃K(T1p+1)⋅...⋅(Tnp+1) |  | W(jω)=K(Tjω+1)2 |

| 10 | < 1 > 1 A(ω)=K1+(ωT0)21+(ωT)2ϕ(ω)=−arctgT0ω−arctgTω | < 1 L(ω)≃0,ωT≤120lgωT,1≤ωT≤1τ−20lgτ,ωT≥1τ > 1 L(ω)≃0,ωT≤1τ20lgωT1τ≤ωT≤120lgτ,ωT≥1 |
| --- | --- | --- |
| 11 | A(ω)=K ϕ(ω)=−ωτ |  |
| 12 | A(ω)=K(1+ω2T2)n ϕ(ω)=−n⋅arctgTω | L(ω)≃20lgK20lgK−20lgTω,ω<ω1,ω≥ω1 |

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТИПОВЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЭВМ

4.1. Цель лабораторной работы.

1. Получить экспериментальные переходные h(t) или частотные W(i) характеристики исследуемого объекта.

2. По полученной экспериментальной переходной или частотной характеристике определить численные значения параметров объекта как динамического звена.

4.2. Порядок выполнения работы.

Для получения экспериментальных характеристик необходимо набрать на клавиатуре дисплея определенную комбинацию цифр, соответствующих варианту задания и типу характеристики и получить на экране дисплея график переходной или частотной характеристики вместе с табличными значениями выходных величин.

Определив по внешнему виду h(t) или W(i) вид передаточной функции звена (см. табл. 1 и 2), воспользоваться расчетными формулами, приведенными в таблицах для определения параметров идентифицируемой передаточной функции.

По найденным параметрам переходной функции и аналитическим выражениям для соответствующих временных или частотных характеристик произвести расчет указанных характеристик и сравнить полученный результат с экспериментальными полученными ранее данными. Для наглядности сравнение необходимо провести на графиках экспериментальных и расчетных характеристик, которые получают с использованием соответствующих табличных данных и программ машинной графики в одних и тех же координатных осях. Причем для расчета h(t) можно воспользоваться как формулами в таблице 1, так и программами численного интегрирования для дифференциальных уравнений системы связывающих ее вход и выход.

В случае удовлетворительного совпадения графиков экспериментальной и расчетной характеристик задачу идентификации объекта можно считать решенной. В противном случае выполнить повторную идентификацию со скорректированными параметрами системы.

Определение идентифицируемых параметров звеньев можно осуществлять по различным характеристикам (переходным, АЧХ, ЛАЧХ и др.). Для определения параметров одного звена удобно использование временных характеристик, для другого звена – частотных.

Рассмотрим, как определить параметры некоторых звеньев по переходной характеристике [7]. Для интегрирующего звена (табл. 1, п. б) определению подлежит один параметр k. Он равен тангенсу угла наклона переходной характеристики. В случае инерционного звена (табл. 1, п. 2) определению подлежат два параметра k и T. Из экспериментально полученной кривой определяются установившиеся значения h(). При известной интенсивности входного скачкообразного воздействия коэффициент усиления находится как k=h(∞)−h(0)a.

Постоянная времени T инерционного звена находится как отрезок времени, отсекаемый касательной, проведенной к h(t) в точке t=0 на уровне h()=k при h(0)=0. (см. рис. В табл. 1, п. 2).

Для колебательного звена (табл. 1, п. 4) нужно определить три параметра: k, T,  Коэффициент усиления k находится также, как и для инерционного звена. Постоянная времени T и коэффициент демпфирования  определяются через величину перерегулирования  и момент времени tm достижения переходной характеристикой своего максимального значения hmax (см. рис. 1):

Рис. 1. Переходная функция колебательного звена

σ=hmax−hyhy;   tm=πΩ

Подставив значение tm в выражение h(t) колебательного звена получим

hmax=k(1+e−ξπTΩ)=k(1+e−πξ1−ξ2), т.к. Ω=1−ξ2T.

Окончательно получаем формулы для определения T,  в виде:

T=tmπ1−ξ2;  ξ=−lnσ(lnσ)2+π2

Для определения параметров T и  колебательного звена можно воспользоваться и формулами 
в табл. 1, п. 4.

Поскольку приведенные выше формулы используют графоаналитические построения, неизбежны ошибки в определении параметров звеньев. Поэтому значения параметров уточняются на основе сопоставления экспериментальных характеристик и теоретических кривых, в которых рассчитанные выше параметры используются в качестве начального приближения.

5. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

1. По исходным данным (номер варианта, типу характеристик задаваемых преподавателем) построить на экране дисплея соответствующую экспериментальную характеристику.

2. Определить тип передаточной функции и найти с помощью формул параметры идентифицируемого объекта.

3. По найденным параметрам и структуре (передаточной функции) идентифицируемого объекта построить на экране дисплея рассчитанную характеристику и сравнить с исходной. В случае удовлетворительного совпадения переходить к следующему пункту задания. В противном случае осуществить коррекцию параметров 
(а может быть выбран другой вид передаточной функции) 
и повторить п. 3.

4. П. п. 1-3 повторить для 5 вариантов задания.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов. - М.: Энергия, 1979. - 240с.

2.	Растригин Л.А., Маджаров Н.Е. Введение в идентификацию объектов управления. - М.: Энергия, 1977. - 216с.

3.	Гроп Д. Метод идентификации систем. - М.: Мир, 1979.

4.	Эйхкофф П. Основы идентификации систем управления. - М.: Мир, 1975. - 680с.

5.	Сейдж Э.П., Мелса Дж. Л. Идентификация систем управления. - М.: Наука, 1974.

6.	Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. - М.: Наука, 1987. - 712с.

7.	Бородавко И.А. Идентификация систем автоматического управления. Методические указания к лабораторной работе. МИИТ, 1988. - 12с

8.	Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. - М.: Наука, 1975. - 768с.

9.	Топчеев Ю.И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. - М.: Машиностроение, 1989. - 752с

10.	Теория автоматического управления ч.1. / Под ред. А.В. Нетушила. - М.: Высшая школа, 1967. - 424с.