9. Сервисные программы работы с файлами и библиотеками символов и корпусов

9.1. Содержание раздела Library Manager –  								администратор библиотек

Режимы раздела:

Set Libs & Search Paths - задание имен библиотечных файлов, маршрутов поиска библиотечных файлов, файлов отдельных символов и корпусов компонентов (см. 3.4);

Library Maintenance - поддержка библиотек;

Symbol Editor – редактор символов компонентов(см. 5.2);

Part Editor – редактор корпусов компонентов (см. 8.3);

Component Editor - просмотр и редактирование текстовой информации о символах и корпусах компонентов.

9.2. Работ с библиотеками

Вызов режима работы с библиотеками осуществляется по команде – Library Manager/ Library Maintenance.

Замечание: предварительно необходимо задать имена библиотечных файлов, маршруты поиска.

Меню команд работы с библиотеками объединены в две группы File и Edit:

File/Clear Database – очистка текущей базы данных;

File/Load – загрузка новой библиотеки;

File/Save – сохранение библиотеки;

File/Exit – завершение работы с библиотекой;

File/DOS Shell – временный выход в DOS;

Edit/Add – добавление компонента;

Edit/Delete –удаление компонента;

Edit/Extract – извлечение компонента из библиотеки в отдельный файл;

Edit/Replace – замена описания компонента библиотеки;

Edit/Alias – присвоение псевдонима компонента;

Edit/List Aliases – вывод списка псевдонимов;

9.3. Извлечение компонента

Приступая к новому проекту, необходимо извлечь из библиотек необходимые файлы символов и корпусов. Последовательность действий для каждого файла:

– вызов режима по команде Library Manager/Library  								         Maintenance;

– загрузка новой библиотеки:

вызов меню библиотечных файлов по команде File/Load;

выбор кн.1 библиотечного файла из списка;

загрузка выбранной библиотеки кнопкой Load;

- выбор кн.1 нужного файла из списка файлов выбранной библиотеки;

– извлечение файла компонента из библиотеки в текущую директорию:

вызов меню директорий по команде Edit/Extract;

выбор кн.1 директории данного проекта;

извлечение файла кнопкой Extract;

выход из меню директории по команде Cancel;

- выход в основное меню по команде File/Exit.

9.4. Просмотр и редактирование текстовой информации о символах и корпусах компонентов

Текстовая информация о выводах и об упаковке компонентов, содержащаяся в файлах .sym  и  .prt, удобно просматривать в табличной форме и редактировать специальным редактором текстовой информации компонент. Вызов редактора по команде Library Manager/Component Editor.

Меню редактора текстовой информации компонент:

Open Symbol – открытие символа;

Open Part – открытие корпуса;

Translate Packaging – передача информации об упаковки компонента из SYM-файла символа в PRT-файла корпуса.

Show Clipboard – просмотр буфера обмена.

10. средства подготовки к созданию печатных плат

10.1. Проверка принципиальных схем

В пункте Schematic Tools/Electrical Rules Check основного меню системы вызывается программа, которая  выявляет синтаксические ошибки принципиальных схем. При вызове этой программы появляется меню настройки, в котором задаются:

- Sheet Name (имя файла принципиальной схемы с расширением .sch), нажав кн. 1 этом пункте можно ввести имя файла с клавиатуры или выбрать из списка;

– включение или выключение параметра All Sheets of       Current Design (проверка всех или одной схемы);

– включение или выключение 10 пунктов отчета о проверке;

– Report Name (имя файла отчета с расширением .erc), по умолчанию совпадает с именем директории или вводится с клавиатуры;

– Attribute Summing (суммирование численного значения атрибутов) определяется ключевыми словами, которые вводятся  или удаляются командами Add, Delete.

Содержание файла отчета:

– заголовок файла;

– итоговый отчет по следующим пунктам:

- Неподключенные выводы.

- Цепи с одним и без соединений вообще.

- Цепи, в которых нет входных выводов компонентов.

- Цепи, в которых нет выходных выводов компонентов.

- Цепи, в которых более чем по одному выходному выводу.

- Цепи с выводами с открытым коллектором или эмиттером.

7.  Компоненты, у которых все входные выводы соединены вместе.

- Проверка правильности упаковки.

9.  Соответствие страничных соединителей.

10. Суммирование атрибутов.

Число обработанных компонентов.

Число обработанных цепей.

Число обработанных листов.

Число обработанных иерархических компонентов.

Число не обработанных компонентов.

Число подозрительных компонентов.

Число компонентов, имеющих не подключенные выводы.

Число не подключенных входных выводов.

Число не подключенных выходных выводов.

Число не подключенных двунаправленных выводов.

Число не подключенных выводов с открытым коллектором.

Число дублированных позиционных обозначений.

Число несоответствий между вентилями и корпусом компонентов.

– таблицы с перечнем цепей, выводов, компонентов, номеров листов или иерархических компонентов, не нулевое число которых указано ранее.

10.2. Редактор отчетов

В пункте Report Editor главного  меню системы можно вызвать текстовый редактор для просмотра и редактирования отчетов.

Напоминание: Предварительно в режиме Design Manager/System Configuration необходимо задать полное имя и путь текстового редактора, например:   c:\nc\ncediter.exe

Меню Report Editor содержит список файлов отчетов.

Команда меню Edit выводит на дисплей выделенный в списке файл отчета. Редактирование текстов выполняется стандартным образом. Команды Add, Delete, Rename, Copy, Print позволяют выполнять обычные действия с файлами.

10.3 Файл перекрестных ссылок

Функции файла перекрестных ссылок:

- каждому символу (файл .sym)компонента принципиальной схемы ставится в соответствие корпус (файл .prt) его конструктива;

- присваивание буквенных префиксов для позиционных обозначений;

- задание выводов питания компонентов.

Файл перекрестных ссылок составляет разработчик в виде текстового файла с расширением .fil.

Структура файла перекрестных ссылок:

- заголовок:

а) текстовые комментарии до конца строки после знака %;

б) команда $PREFIX […=…] связи позиционных обозначений и идентификаторов компонентов;

в) команда $PATH […] определения пути для поиска  элементов технологической библиотеки;

г) команда $LIBRARY […] задания имени библиотеки;

- таблица строк перекрестных ссылок.

Структура полей строк перекрестных ссылок:

- Число вентилей компоненты.

- Тип корпуса.

- Имя файла корпуса.

- Список выводов.

- Имя файла символа.

%----------Пример FIL-файла-------------------------------------------

%				Заголовок

$PREFIX

[10000:10500=DD

11400=VT

11410=VD]

$PATH [C:\PCAD\PRT ]

$LIBRARY [K155.plb ]

%-------------------- Таблица перекрестных ссылок-----------------

%-----------------------------------------------------------------------------

% Число  Тип      Имя файла           Список              Имя файла

%  вент. корпуса   корпуса           доп. выводов		символов

4	    155LA3   K155LA3.prt    (7=0V, 14=5V)  K155LA3.sym

6		Pin6m	 Pin6m.prt								Pin6m.sym

%-----------------------------------------------------------------------------

10.4 Создание файла упакованной базы данных платы

Файл упакованной базы данных представляет собой объединение данных о конструкции печатной платы с данными о принципиальной схеме. Этот файл создается в режиме Schematic Tools/Package Schematic.

Меню режима содержит следующие строки:

Automatic Part Generation:

(Автоматическая генерация корпусов)

Off (Режим выключен)

Create Non-existing Parts

(Создание отсутствующих корпусов)

Create All Parts

(Создание всех корпусов)

Back-Annotate Schematic Sheets

(Создание аннотированного списка схемы)

Preplaced PCB Filename:	plata1.pcb					( .pcb)

(Имя входного файла ПП)

Output PCB Filename:	plata2.pcb					( .pcb)

(Имя выходного файла упакованной базы данных ПП)

Атрибуты:	Component Attributes

Net Attributes

ADD

DELETE

DOS Shell			EXIT				RUN

Входными файлами для упаковки базы данных ПП служат:

- все файлы .sch принципиальных схем текущего проекта;

- файл перекрестных ссылок .fil текущего проекта;

- файл конструктива ПП  .pcb;

- файлы корпусов компонентов .prt.

Выбор кнопки RUN запускается последовательность:

- создаются на основе файлов .sch принципиальных схем файлы электрических связей  .nlt;

- объединяются файлы .nlt в единый файл .xlt;

- составляется файл упакованной базы данных.

При выявлении ошибок в исходных данных выдается диагностическое сообщение. Файл упакованной базы данных ПП .pcb имеет произвольно расположенные слева ПП корпуса компонентов и данные о всех связях. Далее в ручную или в автоматическом режиме производится размещение компонентов ПП и разводка проводников печатного монтажа.

10.5 Проверка печатных плат

В режиме PCB Tools/Design Rules Check проверяется база данных разведенной ПП:

- выявляются не разведенные проводники;

- нарушения технологических требований к проектированию: минимальные зазоры, замыкания проводников, наличие разрывов проводников, ширина трасс.

Меню режима проверки ПП содержит:

- Edit Design Rules File (редактор файла правил проверки .rul)

- Edit Check Pass File (редактор файла проходов (слоев) .pas)

Файлы .rul и  .pas можно выбрать из списка.

- Run DRC (проверка зазоров).

- Run Continuity Check (проверка непрерывности проводников).

- Max. Errors to Process (макс. число ошибок отмечаемых на слое $DRC).

- DRC Window (окно проверки)

- PCB Layout (имя файла проверяемой ПП) (.pcb)

- Report Filename (имя файла отчета о проверке) (.drc)

- Ignore These Part Types (окно проверки список игнорируемых компонентов)

10) Команды: DOS Shell, EXIT, RUN.

При проверке в базу данных ПП вводятся новые слои $CON, $DRC, $ATT, на которых отмечаются обнаруженные ошибки, кроме того, сообщения об ошибках заносятся в ASCII-файл с расширением  .drc.

10.6 Составление текстовых отчетов

Составление текстовых отчетов выполняется в режиме Report Generator разделов Design Manager, Schematic Tools, PCB Tools.

Меню режима составления текстовых отчетов содержит:

- Process Type  (тип процесса проверка схем или ПП).

- Create Component List (создание списка компонентов)

.cmp

- Create Node List (создание списка узлов) .nde

- Create Packaging List (создание списка упаковки) .pkl

- Create Wire List (создание списка проводников) .wrl

- Create Materials List (создание списка типов компонентов) .mat

- Create Pin Type List (создание списка типов выводов)  																			.ptu

- Component Attribute (включение атрибутов в список компонентов);

Packaging Attribute (включение атрибутов в список упаковки);

Полный текстовый отчет заносится в 6 файлов с расширениями:  .cmp, .nde,  .pkl, .wrl, .mat, .ptu.