11. подготовка к трассировке  ПП

11.1. Создание файла конструктива ПП

1) Установить среду ПП:

а) режим DETL (меню черного цвета), войдя в графический              редактор в режиме PCB Tools/PCB Edit;

б) метрическую систему единиц командой Environment/Change Units;

в) по команде View Layer слой BRDOUT в активное состояние ABL A;

г) толщину линий Wid: 0;

д) сетку размером Grd: 2.5 : 2.5 или 1.25:1,25;

е) окно изображения View Window -6<X<125, -25<Y<75;

(для последующей быстрой настройки установленную.

Среду ПП сохранить в файле templata.pcb).

2) Вычертить поле трассировки ПП:

командой Draw/Line (кн.1)

слой 						BRDOUT,

угол 1: XY:     0:    0 (кн.1), угол 2: YX:    0:   60 (кн.1),

угол 3: XY: 120:  60 (кн.1), угол 4: YX: 120:    0 (кн.1),

угол 5: XY: 100:    0 (кн.1), угол 6: YX: 100: -10 (кн.1),

угол 7: XY:   50: -10 (кн.1), угол 8: YX:   50:    0 (кн.1),

угол 9: XY:     0:    0 (кн.1);

Примечание: Контур – это замкнутая линия, нарисованная только одной командой, по принципу "не отрывая карандаш от бумаги" и законченная в той же точке, что и начата. Допустимо применение команд рисования: Draw/Rectangle, Draw/Circle;

- Вчертить физический контур ПП (не обязательно):

командами Draw/Line, Draw/Rectangle, Draw/Circle;

слой 						SLKSRC.

- Сохранить файл конструктива ПП:

командой File/Save под именем plata1.pcb.

11.2. Создание упакованной базы данных ПП

1) Проверка принципиальной схемы (см. 10.1).

2) Редактирование файла перекрестных ссылок (см. 10.3).

3) Упаковка базы данных:

а) вызов в главном меню режима Schematic Tools/Package Schematic;

б) отключение автоматической генерации корпусов:

Automatic Part Generation:		Off ;

в)  отключение создания аннотированного списка схемы	:								Back-Annotate Schematic Sheets;

г) задание имени входного файла ПП:

Preplaced PCB Filename:	plata1.pcb			( .pcb)

(Имя входного файла ПП)

д) задание имени выходного файла ПП:

Output PCB Filename:		plata2.pcb			( .pcb)

е)	задание атрибутов компонентов:

Component Attributes

команда ADD	 (кн. 1)

ввод с клавиатуры PWGD=(7=0V, 14=5V) (Enter);

ж) запуск программы командой RUN (кн. 1).

При наличии ошибок в исходных данных выдается диагностическое сообщение.

11.3. Размещение и фиксация разъемов на ПП

- Загрузка графического редактора ПП:

Выбор режима  PCB Tools/PCB Edit;

2) Загрузка упакованной базы данных ПП:

инициализация команды File/Load;

выбор из списка по команде PickList файла plata2.pcb.

3) Поворот корпуса разъемов:

инициализация команды Rotate/Component;

выбор корпусов разъемов на ПП нажатием кн.1;

поворот корпусов разъемов повторным нажатием кн.1;

завершение поворота нажатием кн. 2.

4) Перемещение корпуса разъемов:

инициализация команды Move/Component;

фиксация разъемов Р1 в точке XY: 57.5:-2.5;

Р2 в точке XY: 80   :-2.5.

5) Нанесение позиционных обозначений компонентов:

инициализация команды Name/Component;

выбор корпусов на ПП нажатием кн.1;

фиксация положения позиционного обозначения.

6) Сохранить файл конструктива ПП:

командой File/Save под именем plata3.pcb.

11.4. Автоматическое размещение компонентов

- Подготовка к автоматическому размещению компонентов

а) Определение координатной сетки размещения компонентов:

Команда Placement/Define Lattices/Enter Spacing (кн. 1)

(Размещение/Определение решетки/Ввод пространства)

Enter X spacing:					5 (Enter)

(Введите шаг по X:)

Enter Y spacing: 				5 (Enter)

(Введите шаг по Y:)

Lattice window: corner 1		XY: 52.5 : 25 (Enter)

(Окно решетки: угол 1:)

Lattice window: corner 2		XY:    95 :   5 (Enter)

(Окно решетки: угол 2:)

б) Определение списка компонентов для размещения:

Ком. Placement/Define Lattices/Define Components (кн. 1)

Размещение/Определение решетки/Определение компонентов

Меню позволяет перемещать компоненты из таблицы Selectable (выбора) в таблицу Defined (определенных) компонентов и обратно, для каждой из определенных ранее сеток.

Выбрать курсором и кн.1 в разделе Selectable компонент K155LA3. Он переместиться в раздел Defined.

в) Определение допустимых зазоров между компонентами:

Команда Placement/Define Lattices/Specify Clearance (кн. 1)

(Размещение/Определение решетки/Спецификация зазоров)

позволяет задать минимальные зазоры между компонентами.

Зазор должен позволять провести между корпусами несколько проводников. Зададим зазор по горизонтали и вертикали по 5 мм.

г) Определение связи дискретных компонентов:

Команда Placement/Define Lattices/Associate Discretes (кн. 1)

(Размещение/Определение решетки/Взаимосвязи дискретных компонентов) определяет расположение резисторов, конденсаторов и др. по отношению к основным компонентам.

(В нашей схеме дискретных компонентов нет).

д) Создание барьеров для размещения компонентов:

Команда Placement/Define Barriers (кн. 1)

(Размещение/Определение барьеров) определяет расположение прямоугольных областей внутри, которых запрещено размещение компонентов.

е) Определение секущих:

Команда Placement/Enter Cutlines (кн. 1)

(Размещение/Ввод секущих) определяет положение вертикальных и горизонтальных линий, разделяющих плату на части. Программа автоматически пытается так расположить компоненты, чтобы наиболее связанные из них находились в одной части.

ж) Фиксация компонентов:

Команда Placement/Fix/Component (кн. 1) (Размещение/Фиксация/Компонентов) фиксирует на плате положение отдельных компонентов, перемещение которых запрещено. Выделение (кн. 1) разъемов.

- Автоматическое размещение компонентов:

Команда Placement/Automatic Placement (кн. 1)

(Размещение/Автоматическое размещение) после подтверждения готовности Ready to place/Yes (кн. 1) запускает процесс размещения компонентов.

Сохранить файл командой File/Save под именем plata4.pcb.

11.5. Корректировка размещение компонентов

1) Показатели качества размещения:

а) Гистограмма заполнения платы: Hist

Команда Placement/Histogram/Configure определяет  конфигурацию гистограммы:

Discrete Part Forse Vector: Yes/No

(Включение/выключение силовых векторов дискретных компонентов);

Histogram Block Width: NARROW/WIDE

(Ширина элементов гистограмм: Дискретные линии/Сплошные полосы). Длина и цвет линий гистограммы определяются степенью перегрузки каналов.

# Routing Grid: 1.25

(Сетка трассировки: 1,25 мм)

# Number of Signal Layers: 2

(Число сигнальных слоев, на которых предполагается разводить ПП)

б) Фактор улучшения:

После первого включения гистограммы при выполнении одной из команд Align (Выравнивание), Move (Пересылка), Rotate (Вращение), Swap (Перестановка) в левом верхнем углу экрана появляется численное значение фактора улучшения (первоначально 0), который отражает изменение перегруженности каналов.

в) Силовые векторы: PcVect

Силовые векторы исходят из средины корпусов компонентов и заканчиваются в точке наилучшего его расположения с точки зрения длины связей.

2) Автоматическая перестановка:

Команды Improve Plc/Components, Improve Plc/Gates производят автоматическую перестановку отдельных эквивалентных компонентов и вентилей для улучшения показателей качества размещения. Возможно ручное размещение компонентов командами редактора PCB/Editor.

Можно повторить несколько раз команды перестановки и проследить за изменением фактора улучшения.

3) Ручное перемещение

Ручное перемещение компонентов командами редактора PCB/Editor. Для придания симметричности расположению компонентов и удобства разводки проводников питания переместим корпуса К155LA3, Pin6M:

Выяснение позиционного обозначения компонентов командой Query/Component.

После выбора этой команды необходимо последовательно выбрать все корпуса и прочитать позиционные обозначения компонентов.

Командой Move/Component переместить компоненты:

DD2  XY: 60    : 22.5

DD1  XY: 72.5 : 22.5

DD3  XY: 85    : 22.5

P1     XY: 57.5  : -2.5

P2     XY: 80    : -2.5

Сохранить файл командой File/Save под именем plata5.pcb.