5.3.Особенности создания символов дискретных компонентов (на примере резистора)

Особенности символов дискретных компонентов  резисторов, конденсаторов, транзисторов, разъемов и пр.: а) нет функционального обозначения, б) имеют одинаковые независимые от типа изображения, в) иной состав атрибутов.

1.Установить среду режима SYMB,загрузив файл EnvSym.sym.

2.Ввести изображение контура символа:

(временно изменить сетку   	     Grd: 0.5: 0.5)

а) прямоугольник командой Draw/Rectangle;

б) линии выводов командой Draw/Line.

(установить сетку 			     Grd: 2.5 : 2.5).

3.Ввести текстовые обозначения командой Draw/Text:

а) обозначение функции не существует;

б) имя компонента не уникальное и не вводится.

4. Ввести имена выводов командой Enter/Pin (кн.1):

вход/выход А:

слой (автоматически)		   PINCON,

тип вывода 				   I/O,

привязка текста,

координата контакта,

слой (автоматически)		   PINNAM,

координата имени (завершение кн.2 для невидимого имени!!!),

невидимое имя вывода	     	    А (кн.1);

б) вход/выход В (аналогично).

5.Ввести точку привязки изображения символа (обычно левый    нижний вывод) командой Enter/Origin (кн.1).

6.Упаковка компонента командой Enter/Packaging Data (кн.1):

а) число вентилей в корпусе:		1 (кн.1),

б) место для позиционного обозначения (располагается вне контура).

в) места для номеров выводов:

слой (устанавливается вручную)	ATTR 2,

координата контакта 1,

координата контакта 2;

г) номера выводов вентилей

для контакта 1 	1 (кн.1),

для контакта 2 	2 (кн.1),

7.Ввод типа компонента командой Enter/Component Type (кн.1)		255 (кн.1).

8.Ввод типа выводов командой Enter/Pin Type (кн. 1)

(код типа – 2=I/O (in/output), код логической эквивалентности выводов LEQ:1, 2,...– в вентиле два или больше эквивалентных выводов);

а) вывод 1 тип: 2 (кн.1), LEQ:  1 (кн.1),

б) вывод 2 тип: 2 (кн.1), LEQ:  1 (кн.1),

9) Ввести атрибуты командой Enter/Attribute (кн.1):

а) видимые атрибуты

слой (автоматически)		   	 ATTR,

координата контакта,

спецификация атрибута	типа символа	        						    SPPI=1 k (кн.1),

б) невидимые атрибуты

по команде View Layer (кн.1) установить слой ATTR 2 в состояние ABL A ,

координата атрибута,

спецификация атрибута	 технических условий	        						    TU=ОЖ0.467.077ТУ (кн.1),

координата атрибута	     	    	XY: 0: -17.5 (кн.1),

спецификация атрибута	 файла корпуса	        							    PRT=MLT0_25.PRT (кн.1),

по команде View Layer (кн.1)

установить слой ATTR 2 в состояние ON.

10.Записать данные символа на диск командой File/Save (кн.1):

имя файла без расширения: resg.sym  или resv.sym.

6. Создание базы данных электрической схемы

База данных включает чертеж схемы и служебную информацию.

1. Подготовительные операции:

а) задание режима Detail Mode (DETL):

режим вызывается из главного меню в пункте Schematic Tools/ Schematic Editor или из режима SYMB командой Environment/ Detail Mode.

б) установка маршрутов поиска и библиотечных файлов,

в) установка среды проектирования: метрическая система единиц, состояние ABL слоев WIRES, BAS, SDOT, NETNAM, CMPNAM, ATTR, NOTES, DEVICE, PINNAM, BORDER, состояние ON слоев GATE, PINCON;

г) создание загрузочной форматки листа и основной надписи

(форматы:А1 594 841, А2 594420, А3 297 420, А4 297210, линии: основная 0,6–1,5 мм, тонкая 0,5 толщины основной, внешняя рамка чертежа выполняется тонкой линией, линия рамки – тонкой);

д) создание файла загрузочной форматки принципиальных    схем с именем border.sch.

При наличии на диске файла загрузочной форматки       достаточно просто загрузить этот файл.

2) Размещение символов компонентов по команде    Enter/Component. Имена компонентов удобно выбирать из списка, выводимого по команде PICKLIST. Масштаб изображения компонентов и текста задается в %. Компоненты, созданные в одной системе единиц, можно преобразовать в другую, но при этом выводы располагаются не в узлах сетки, что затрудняет подключение к ним цепей. Возможно ввести несколько компонентов, выбранного типа.

3) Ввод электрических связей по команде Enter/Wire или Edit/Wire. Параметры строки состояния:

слой (автоматически)			 WireS,

расположение линий			 Orth,

толщина линий				 Wid: 0,

режим захвата вывода включен	 SnpPin.

При подключению цепи к выводу компонента светло-синий крестик на выводе пропадает. Незаконченная цепь окрашена в белый цвет, после нажатия кн. 2– в зеленый. Для получения электрического соединения пересекающихся проводников необходимо сначала создать Т-образное соединение по запросу Merge with the … net?  (Соединить с … цепью?), выбрав ответ Yes. К точке соединения можно подключить и другие цепи. Размер точки задается в разделе конфигурации схемного редактора.

4) Редактирование расположения компонентов и цепей осуществляется командами групп Move и Edit.

5) Присвоение имен цепям и компонентам.

а) имена цепей вводятся по команде Name/Net

слой (автоматически)		   	PINNUM,

запросы системы

Select a net (Выберите цепь).

Enter net name (Введите имя).

Name=<имя цепи>. Select location. : (Имя = <имя цепи>.  	Выберите место расположения). Чтобы имя цепи было  	невидимым, нажимается кн.2.  Если цепь с данным  	именем уже существовала, то задается вопрос

Net <> exist. Megre? Yes/No

(Цепь существует. Соединить? Да/Нет).

Замечание. Цепи, имеющие одинаковые имена, являются электрически соединенными. "Имя цепи" тождественно понятию "имя узла" в электрической схеме.

б) имена компонентов водятся по команде Name/Component:

слой (автоматически)		   	CMPNAM,

запросы системы:

Select  a component. (Выберите компонент)

Enter component name: (Введите имя компонента)

Имена компонентов обычно совпадают с позиционными обозначениями (DD1, DD1.1, R1, C1, P1). Для удаления или изменения имени компонента необходимо повторно использовать команду Name/Component.

Наименование цепям и компонентам присваиваемые по умолчанию UNsssnnnnn и UСsssnnnnn, где sss – номер страницы чертежа, nnnnn – порядковый номер на странице.

6. Изображение линий (шин) групповой связи. В системе PCAD шина имеет лишь графическое изображение, а электрически соединенными являются цепи с одинаковыми именами.

1 способ. Цепи и имена цепей, входящих в шину, вводятся обычным способом по командам Enter/Wire и Name/Net (см. п. 3 и 5.а).  В дополнение к этому формируется изображение линии шины по команде Draw/Line, необходимо  установить  толщину линии в два-четыре раза шире основной линии. Шина изображается в слое Bus, переведенном вручную в состояние ABL A. Цвет изменяется на желтый.

2 способ. Цепи, имеющие одинаковую конфигурацию и их имена удобно вводить по команде Edit/Bus.  Последовательность ввода:

а) по запросу Enter bus name:

(Введите имя шины)

указывается список имен, образующих линию групповой связи. Именем цепи может быть произвольная последовательность латинских букв и цифр, начинающихся с буквы или цифры. Три формата задания списка имен проводников шины:

– перечислением имен, разделенных запятыми;

### Enter bus name: список имен

– только для цепей с именами, оканчивающимися номерами:

Enter bus name: имя < номера, разделенные запятыми>

Enter bus name: имя < начальный номер: конечный  									    номер: шаг>

б) по запросам:								Select start point for path A1.

(Выберите начальную точку для проводника А1)

Select next point for path A1.

(Выберите следующую точку для проводника А1)

вычерчивается на экране изображение первого проводника;

в) по запросу

Select location for bus bit name: A1.

(Выберите место расположения разряда шины с именем:									         А1)

указывается место расположения имени проводника, после чего система выводит изображение и имя цепи А1;

г) затем последовательно по запросам

Select location for: A2.

(Выберите место расположения для А2)

Select location for: A3.

(Выберите место расположения для А3)

указывается расположение остальных проводников из списка.

Предупреждение: Цепи, подходящие к линии групповой связи

с разных сторон на одном уровне, нельзя доводить друг до друга, чтобы система не слила их в одну цепь.

7. Нанесение позиционных обозначений компонентов и номеров их выводов по команде Enter/Ref. Des. & Section:

а) по запросу

##### Select a component.

(Выберите компонент)

выбирается компонент;

б) на приглашение и запрос



Enter ref. designator/section

(Введите позиционное обозначение компонента /секции)

вводится позиционное обозначение (reference designator)

компонента и имя секции, отделенное косой чертой (DD1, DD2/A, DD2/B).

По этой команде на чертеже автоматически проставляются в слое REDES позиционное обозначение, а в слое PINNUM – номера выводов указанной секции. Если имя секции не указано, то  номера выводов на чертеж не выводятся.

8. Ввод и редактирование атрибутов выполняется по командам Enter/Attribute и Edit/Attribute. В качестве атрибутов вводится информация необходимая для моделирования и для создания печатной платы. Информация о принципиальной схеме для моделирования вводится в режиме Symbol Mode, для отдельных компонентов в режиме Detail Mode.

9. Ввод номера листа схемы по команде Enter/Sheet Number выполняется либо в основной надписи, либо в правом верхнем углу листа:

а) по запросу

Enter Sheet Number:

(Введите номер листа)

вводится номер до трех цифр (001).

б) по запросу

Select Attribute.(Text Attributes OK?)

(Выберите место для атрибута. (Текст атрибута ОК?))

устанавливаются параметры строки состояния и задается координата.

10.Заполнение основной надписи чертежа по команде Draw/Text в слое NOTRS.

11.Запись файла листа на диск по команде File/Save. Каждый лист многолистной схемы записывается в отдельный файл. В дальнейшем для построения печатной платы электрические соединения отдельных листов объединяются в общий список.

12.Подготовка данных к выводу чертежа на принтер по команде File/Create Plot File (Создание файла для печати ). Печать выполняется из раздела Schematic Tools/Hardcopy  основного меню.