4. Графический редактор принципиальных схем

4.1. Общие сведения

Графический редактор работает в двух режимах:

Detail Mode (DETL) – для принципиальных схем устройств в файлах с расширением .sch, вызываемый из пункта главного меню 	Schematic Tools /Schematic Editor;

Symbol Mode (SYMB) – для принципиальных схем символов компонентов в файлах с расширением .sym, вызываемый из пункта главного меню							 Library Manager/ Symbol Editor.

Напоминание. Предварительно должны быть заданы:

- каталог проекта, имена файлов принципиальной схемы и печатной платы;

- имена библиотек и маршруты к ним.

4.2. Настройка конфигурации

Для настройки конфигурации графического редактора принципиальных схем выбирается режим Editor Configuration в разделе Schematic Tools

Меню настройки конфигурации (лист 4) имеет пять пунктов с прямоугольниками включения или выключения режимов:

Auto Layer Change – автоматическая активизация слоя чертежа по выполняемой команде (вкл.);

Use Display List – создание внутреннего списка элементов текущей базы данных (вкл.);

Rotate Component Text in Four Direcrtion – вращение текста одновременно с вращением компоненты (выкл.);

Load Active Schematic– загрузка выбранной принципиальной схемы при вызове раздела  Schematic Editor (вкл.);

Display Verbose Warnings– вывод на экран дисплея  предупреждающих сообщений (вкл.).

Пункт меню AutoSave Configuration вызывает подменю с пунктами, позволяющими редактировать параметры конфигурации, задаваемые по умолчанию

Auto-Save-Interval – период автосохранения базы данных во временном файле;

Auto-Save-Extension– расширение имени базы данных для автосохранения во временном файле;

Auto-Save-Archive – количество копий для автосохранения.

Меню конфигурации имеет пять пунктов для задания параметров:

Function Key Filename – полное имя файла программирования функциональных клавиш;

Pin size – размер символов неподключенных контактов;

Solder dot size – размер точек соединения проводников;

Component Scale – масштаб изображения компонента;

Component Text Scale – масштаб текста компонента.

Из меню конфигурации можно выполнить пять команд: DOS Sell , Save Default, Copy Default, CANSEL, EXIT.

4.3. Экран графического редактора

4.3.1. Зоны экрана (лист 5):

- Окно построения чертежа.

- Меню команд редактора схем.

- Строка команд управления изображением.

- Строка сообщения редактора.

- Строки состояния редактора.

4.3.2. Управление графическим редактором осуществляется манипулятором мышь или клавишами клавиатуры.

Курсор в виде креста перемещается по всему экрану с помощью мыши.

Левой кнопкой мыши или клавишами Space и Enter (кн.1) выбирается точка на экране или вызывается команда.

Правой кнопкой или клавишей Esc (кл. 2) отменяется команда или режим.

4.3.3. Единицы базы данных

DBU (data base unit)

Англ. сист. ед.:       1 DBU=0,01”0,254мм

Метрич. сист. ед.   1 DBU=0, 1мм

Команда изменения системы единиц (метрич/англ) –Environment/Change Unit

4.3.4. Структура слоев чертежа

Количество слоев изображения –18.

Наименование и назначение слоев:

| Слой | Цвет | Статус | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| WIRES | 1 | ABL A | Цепи (проводн.) |
| BUS | 1 | ABL | Шины |
| GATE | 2 | ON | УГО |
| IEEE | 2 | OFF | УГО в IEEE |
| PINFUN | 3 | OFF | Функции выводов в IEEE |
| PINNUM | 1 | OFF | Номера выводов |
| PINNAM | 6 | ON | Имена выводов |
| PINCON | 4 | ON | Изображения выводов |
| REFDES | 2 | OFF | Позиционные обозначения |
| ATTR | 6 | OFF | Видимые атрибуты |
| SDOT | 1 | OFF | Точки соединений |
| DEVICE | 5 | ON | Тип элемента |
| OUTLIN | 5 | ON | Линии выводов |
| АTTR2 | 6 | OFF | Не видимые атрибуты |
| NOTES | 6 | OFF | Номер листа |
| NETNAM | 4 | OFF | Имена цепей |
| CMPNAM | 5 | OFF | Имена компонентов |
| BORDER | 5 | OFF | Рамка чертежа |

Возможные состояния (статус) слоев:

OFF	– невидимый;

ON 	– видимый, но  недоступен;

ABL 	– видимый, может становиться активным;

ABL A – видимый и активный.

Номера цветов отображения слоев

| № | Цвет | № | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленый | 9 | Серый |
| 2 | Красный | 10 | Светло-зеленый |
| 3 | Желтый | 11 | Светло-желтый |
| 4 | Синий | 12 | Светло-синий |
| 5 | Голубой | 13 | Светло-голубой |
| 6 | Фиолетовый | 14 | Светло-фиолетов. |
| 7 | Черный | 15 | Светло- Черный |
| 8 | Белый | 16 | Светло-Серый |

4.3.5. Строка команд управления изображением

Redraw	– переписать экран;

View Layer – установить слои и цвета;

Pan– установить точку с курсором в центр экрана;

Fit View–разместить всю схему на экране;

View Window – установит окно во весь  				экран;

Zoom In	– увеличить масштаб в 2 раза;

Zoom Out  – уменьшить масштаб в 2 раза;

Last View	– вывод последнего экрана.

4.3.6. Строка состояния

- Поля постоянные:

Grd:10:10 – шаг координатной сетки;

XY:30:-50 – координаты курсора;

SnpGnd – вкл/выкл дискретности  			перемещения курсора;

ShwGnd вкл/выкл координатной сетки;

MnPul/MnOff/MnBtn – меню полное/отключено/сокращенное.

- Поля, активизируемые командами:

Names Layer – наименование слоя;

Solid/Dashed/Dotted – линия  	сплошная/штриховая/пунктирная;

Orth/Diag/Any – ввод линий ортогон./  	                    по диагонали/произвольн. угол;

Wid: 0 – ширина линии 0 – 255 DBU;

Left/Right/Center – привязка текста по  		горизонтали;

Bottom/Top/Center– привязка текста по  		вертикали;

Mirror – нормальное/зеркальное отобр.

0 Deg/90 Deg/180 Deg/270 Deg –ориентация объекта;

Sise: 15 – высота текста.

4.4. Меню команд графического редактора принципиальных схем

File – работа с файлами;

Query–запрос [/редактирование] информации об объектах;

Enter – ввод объектов;

Draw – рисование;

Name – ввод имени;

Edit – редактирование;

Move – перемещение объекта;

Rotate – поворот;

Copy – копирование;

Delete – удаление;

Chg. Layer – смена слоя;

Crit. Path – критический путь (элементы которого должны располагаться рядом);

Environment – окружение;

Display – управление экраном;

Recall View – вызов ранее сохраненного окна.

4.5. Меню команд работы с файлами

File/Save – сохранить.

File/Load – загрузить.

File/Create Plot File– создать файл окна для рисования на плоттере или принтере.

File/ Save Block– сохранить блок.

File/ Load Block– загрузить блок
File/Clear Database– очистить.
File/Level Push– переход на нижний уровень для иерархических символов.
File/ Level Pop – переход на верхний уровень для иерархических символов.
File/Print– печать текстового файла.
File/Quit– окончание.

4.5.1. Сохранение и загрузка файла

1)Выбор команды кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Enter file name: <filename>

(Введите имя файла: <имя файла> )

Действия:

Ввод имени файла, редактирование      или PICKLICT  – выбор из списка;

<Enter> или OK – выполнить;

<Esc> или CANSEL –отказ от      выполнения команды.

4.6.Меню команд для ввода объектов

Enter/Wire – цепь (электрическая);

Enter/Component – компонент;

Enter/Attribute– атрибут (дополн. парам);

Enter/Bus – шина (групповые эл. цепи);

Enter/Ref. Des. & Section – номера выводов и позиционные обозначения;

Enter/Sheet Number– номер листа схемы;

Enter/Global Net – глобальные цепи;

Enter/Uncommit a Pin – отсоединение выводов;

Enter/Replace Component – замена компонентов.

4.6.1. Ввод цепи

1)Выбор команды Enter/Wire кн.1мыши.

2)Запрос системы: Select Start Point

(Выберите начальную точку).

Действия: Размещается курсор, нажимается кн.1.

3) Запрос системы: Select Start Point

(Укажите начальную точку).

Действия: Размещается курсор,  				нажимается кн.1.

4) Для продолжения прокладки цепи повторить п. 3.

Для окончания ввода нажимается кн.2.

4.6.2. Ввод компонента

1)Выбор команды Enter/Component  кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Enter component name: <compname>

(Введите имя компонента: <имя  						       компонента>)

Действия: Ввод имени компонента,     редактирование или PICKLICT  –     выбор из списка;

<Enter> или OK –  выполнить;

<Esc> или CANSEL –отказ от         выполнения команды.

3)Запрос системы:

Select loc to place <compname>  					(Orientation OK?)

(Выберите место расположения  			компонента (Ориентация верна?)).

Действия: Размещается курсор,  				нажимается кн.1.

4) Для ввода копии повторить п. 3.

Для окончания ввода нажимается кн.2.

4.6. 3. Ввод атрибута

Атрибут состоит из ключевого слова и значения, разделенных знаком равенства, например,

PWGD=(7=0,14=+5V) – выводы питания;

PRT=K555LA3.prt– имя файла корпуса                                                    компонента.

1)Выбор команды Enter/Attribute кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select a component

(Выберите компонента)

Действия: Выбор компонента курсором       и нажатие кл.1.

3)Запрос системы:

Select location. (Text attributes OK?)

(Выберите место расположения.                            (Атрибуты текста верны?)

Действия: Выбор места курсором и     нажатие кл.1.

4)Запрос системы:

Type in attribute spec.

(Введите спецификацию атрибута) Действия:

Ввод атрибута и нажатие кл.1.

На экране останутся значения атрибута без ключевого слова и знака равенства.

4.6. 4. Ввод шины

Команда Enter/Bus задает цепи  и имена цепей входящих в шину. Имена цепей образуются из имени шины, к которому добавляются порядковые номера цепей. Способы ввода имени шины и номеров  цепей:

1) списком с перечислением имен цепей в шине	    А1,А2,А3

2) по формату A<1,2,3>

3) по формату A<1:3:1>  (что означает с 1 номера по 3 при приращении номера 1).

1)Выбор команды Enter/Bus кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Enter bus name

(Введите имя шины)

Действия: Ввод имен цепи шины и      нажатие <Enter>.

3)Запрос системы:

Select start. point for path <имя>

(Выберите начальную точку для       цепи <имя>.)

Действия: Выбор начальной точки для       цепи <имя> и нажатие кл.1.

4) Запрос системы:

Select next point for path <имя>

(Выберите следующую точку для            цепи <имя>.)

Действия: Выбор следующей точки для       цепи <имя> и нажатие кл.1.

5) Запрос системы:

Select location for bus bit name: <имя>

(Выберите место расположения имени       цепи <имя>.)

Действия: Выбор следующей точки для       цепи <имя> и нажатие кл.1. Если      вместо этого нажать кн.2 или <Esc>, то      имя проводника буде невидимым на      экране.

Информация, введенная для      первого проводника, служит моделью      для автоматического ввода остальных.

6) Запрос системы:

Select location for <имяN>

(Выберите точку для < имяN >.)

Действия: Выбор точки для < имяN> и      нажатие кл.1. Этот пункт повторяется       для ввода всех цепей.

4.6. 5. Отключение соединений

Команда Enter/ Uncommit a Pin отключает выводы от цепи (как графически, так и электрически).

1) Выбор команды Enter/Uncommit a Pin кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select a pin.

(Выберите вывод)

Действия: Выбор вывода нажатием кл.1. Признак отсутствия электрического  соединения–вывод помечается крестиком.

Пункт 2 повторяется до нажатия кн.2.

4.7.Меню команд для рисования изображений (не эл. цепей)

Draw/Text–ввод и редактирование текста;

Draw/Line– рисование отрезков линий;

Draw/Rectangle – рисование                                            прямоугольника; Draw/Filled Rectangle – рисование                  закрашенного прямоугольника;

Draw/Circle – рисование окружности;

Draw/Filled Circle– рисование                          закрашенной окружности;

Draw/2-Point Arc – рисование дуги по                          центру и двум точкам дуги;

Draw/3-Point Arc – рисование дуги по                          трем точкам.

4.7. 1. Ввод и редактирование текста

1)Выбор команды Draw/Text кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select location. (Attributes OK?)

(Выберите место. (Атрибуты верны?))

Действия: Настройка параметров команд      строки–состояния. Указание курсором      точки привязки текста и нажатие кн. 1.

3) Запрос системы

Type in text.

(Введите текст)

Действия: Ввод и редактирование текста.     Нажатие <Enter>.

4.7.2. Рисование отрезков линий

1)Выбор команды Draw/Line кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select start point.

(Выберите начальную точку)

Действия: [Настройка параметров команд      строки–состояния.] Указание курсором      начальной точки и нажатие кн1.

3) Запрос системы

Select next point.

(Выберите следующую точку)

Действия: Указание курсором      следующей точки и нажатие кн. 1. Для удаления части линии

4.7.3. Рисование прямоугольников

[Настройка параметров команд строки–состояния для типа и ширины линий]

1)Выбор команды Draw/Rectangle  кн.1.

2)Запрос системы:

Corner 1.

(Угол 1)

Corner 2.

(Угол 2)

Действия: Курсором и нажатие кн.1        задаются противоположные углы        прямоугольников.

Аналогично используется команда Draw/Filled Rectangle для рисования закрашенного прямоугольника.

4.7.3. Рисование окружности и дуги

Окружность в командах Draw/Circle и  Draw/Filled Circle задается Center point (точкой центра) и Point on circumference (точкой на окружности).

Дуга в команде Draw/2-Point Arc задается Center point. (точкой центра), Pnt defining rad and starting angle (точкой, определяющей радиус и начальный угол) и  Pnt ending angle (точкой, определяющей конечный угол).

Дуга в команде Draw/3-Point Arc задается по запросам Enter first point on arc (Введите первую точку дуги), Enter second point on arc (Введите первую точку дуги), Enter third point on arc (Введите первую точку дуги),

4.8.Меню команд ввода имен

Name/Component – ввод имени  					компоненты;

Name/Net – ввод имени цепи;

Name/Subnet – ввод имени фрагмента  				цепи;

Name/Pin – редактирование имен  					выводов компонента.

4.8.1.Ввод имени компонент

1)Выбор команды Name/Component кн.1                                                              мыши.

2)Запрос системы:

Select component.

(Выберите компонент)

Действия: Выбор компонента.

2)Запрос системы:

Enter component name:

(Введите имя компоненты)

Действия: Ввод имени компонента.

3)Запрос системы:

Name =<имя компонента>. Select                                    location.

(Имя =<имя компонента>. Выберите                                    место расположения)

Действия: [Настройка параметров команд      строки–состояния.] Указание курсором      положения имени и нажатие кн.1.

4.8.2.Ввод имени цепям

1)Выбор команды Name/Net кн.1  мыши.

2)Запрос системы:

Select a net.

(Выберите цепь)

Действия: Выбор цепи курсором и  						нажатие кн.1.

2)Запрос системы:

Enter net name:

(Введите имя цепи)

Действия: Ввод имени цепи.

3)Запрос системы:

Name= <имя цепи>. Select location.

(Имя==<имя цепи>. Выберите                                    место расположения)

Действия: [Настройка параметров команд      строки–состояния.] Указание курсором      положения имени и нажатие кн.1      (возможно в нескольких местах).

4)Если введено уже существующее имя, то выдается запрос системы:

Net =<имя цепи> exists. Merge? Yes/No

(Цепь = <имя цепи> существует.                                      Соединить? Да/Нет)

Действия: При ответе Yes, цепи       электрически соединяются, и выдается       сообщение: Nets merged.

(Цепи соединены)

4.8.3.Редактирование имени фрагментов цепи

Name/– ввод имени фрагмента

1)Выбор команды Name/ Subnet кн.1.

2)Запрос системы:

Select subnet.

(Укажите сегмент цепи с именем)

Действия: Выбор курсором и кн.1одного      или больше сегментов цепи.      Электрические связи этих сегментов с      исходной цепью разрываются, а между ними остаются.

Долее для вычлененного фрагмента задается имя, как это делается по команде Name/Net.

4.8.4.Ввод имени выводам компонент

Используется редакторами Symbol и  PRT Editor.

1)Выбор команды Name/Pin кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select pin.

(Выберите вывод)

Действия: Выбор цепи курсором и кн.1.

2)Запрос системы:

Enter pin name:

(Введите имя цепи)

Действия: Ввод имени цепи и нажатие                                            <Enter>или кн.1.

4.8.Меню команд редактирования

Edit/Move All – перемещение элементов                  присоединенных к выбранному;

Edit/Enter Wire– ввод цепи;

Edit/Add Vertex – вставка вершины в                  сегмент линии/цепи;

Edit/ Move Vertex – перемещение                  вершины сегмента;

Edit/Delete Vertex – удаление  вершины                  сегмента;

Edit/Move Segment – перемещение                  сегмента;

Edit/ Delete Segment – удаление сегмента;

Edit/Segment Layer– смена слоя                  сегмента;

Edit/Attribute – изменение значения                                   атрибута;

Edit/Keyword – изменение ключевого                  слова атрибута компонента;

Edit/Net Attr – ввод атрибута цепи;

Edit/Packaging Data –исправление информации об упаковке компонента;

Edit/Pin Type

– редактирование типа вывода.