4.7.Меню команд для рисования изображений (не электрических цепей)

Draw/Text–ввод и редактирование текста;

Draw/Line– рисование отрезков линий;

Draw/Rectangle – рисование                    прямоугольника;

Draw/Filled Rectangle – рисование                 закрашенного прямоугольника;

Draw/Circle – рисование окружности;

Draw/Filled Circle– рисование                  закрашенной окружности;

Draw/2-Point Arc – рисование дуги по                   центру и двум точкам дуги;

Draw/3-Point Arc – рисование дуги по                          трем точкам.

4.7. 1. Ввод и редактирование текста

1)Выбор команды Draw/Text кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select location. (Attributes OK?)

(Выберите место. (Атрибуты верны?))

Действия: Настройка параметров команд      строки–состояния. Указание курсором      точки привязки текста и нажатие кн. 1.

3) Запрос системы

Type in text.

(Введите текст)

Действия: Ввод и редактирование текста.     Нажатие <Enter>.

4.7.2. Рисование отрезков линий

1)Выбор команды Draw/Line кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select start point.

(Выберите начальную точку)

Действия: [Настройка параметров команд     строки–состояния.] Указание курсором     начальной точки и нажатие кн1.

3) Запрос системы

Select next point.

(Выберите следующую точку)

Действия: Указание курсором     следующей точки и нажатие кн. 1. Для     удаления части линии

4.7.3. Рисование прямоугольников

[Настройка параметров команд строки–состояния для типа и ширины линий]

1)Выбор команды Draw/Rectangle  кн.1.

2)Запрос системы:

Corner 1.

(Угол 1)

Corner 2.

(Угол 2)

Действия: Курсором и нажатие кн.1        задаются противоположные углы        прямоугольников.

Аналогично используется команда Draw/Filled Rectangle для рисования закрашенного прямоугольника.

4.7.3. Рисование окружности и дуги

Окружность в командах Draw/Circle и  Draw/Filled Circle задается Center point (точкой центра) и Point on circumference (точкой на окружности).

Дуга в команде Draw/2-Point Arc задается Center point. (точкой центра), Pnt defining rad and starting angle (точкой, определяющей радиус и начальный угол) и  Pnt ending angle (точкой, определяющей конечный угол).

Дуга в команде Draw/3-Point Arc задается по запросам Enter first point on arc (Введите первую точку дуги), Enter second point on arc (Введите первую точку дуги), Enter third point on arc (Введите первую точку дуги),

4.8.Меню команд ввода имен

Name/Component – ввод имени  					компоненты;

Name/Net – ввод имени цепи;

Name/Subnet – ввод имени фрагмента  				цепи;

Name/Pin – редактирование имен  					выводов компонента.

4.8.1.Ввод имени компонент

1)Выбор команды Name/Component кн.1                                                       мыши.

2)Запрос системы:

Select component.

(Выберите компонент)

Действия: Выбор компонента.

2)Запрос системы:

Enter component name:

(Введите имя компоненты)

Действия: Ввод имени компонента.

3)Запрос системы:

Name =<имя компонента>. Select                                    location.

(Имя =<имя компонента>. Выберите                                    место расположения)

Действия: [Настройка параметров команд      строки–состояния.] Указание курсором      положения имени и нажатие кн.1.

4.8.2.Ввод имени цепям

1)Выбор команды Name/Net кн.1  мыши.

2)Запрос системы:

Select a net.

(Выберите цепь)

Действия: Выбор цепи курсором и  						нажатие кн.1.

2)Запрос системы:

Enter net name:

(Введите имя цепи)

Действия: Ввод имени цепи.

3)Запрос системы:

Name= <имя цепи>. Select location.

(Имя==<имя цепи>. Выберите                                 место расположения)

Действия: [Настройка параметров команд      строки–состояния.] Указание курсором      положения имени и нажатие кн.1      (возможно в нескольких местах).

4)Если введено уже существующее имя, то выдается запрос системы:

Net =<имя цепи> exists. Merge? Yes/No

(Цепь = <имя цепи> существует.                                   Соединить? Да/Нет)

Действия: При ответе Yes, цепи      электрически соединяются, и выдается      сообщение: Nets merged.

(Цепи соединены)

4.8.3.Редактирование имени фрагментов цепи

Name/– ввод имени фрагмента

1)Выбор команды Name/ Subnet кн.1.

2)Запрос системы:

Select subnet.

(Укажите сегмент цепи с именем)

Действия: Выбор курсором и кн.1одного      или больше сегментов цепи.      Электрические связи этих сегментов с      исходной цепью разрываются, а между ними остаются.

Долее для вычлененного фрагмента задается имя, как это делается по команде Name/Net.

4.8.4.Ввод имени выводам компонент

Используется редакторами Symbol и  PRT Editor.

1)Выбор команды Name/Pin кн.1 мыши.

2)Запрос системы:

Select pin.

(Выберите вывод)

Действия: Выбор цепи курсором и кн.1.

2)Запрос системы:

Enter pin name:

(Введите имя цепи)

Действия: Ввод имени цепи и нажатие                                            <Enter>или кн.1.

4.9.Меню команд редактирования

Edit/Move All – перемещение элементов                  присоединенных к выбранному;

Edit/Enter Wire– ввод цепи;

Edit/Add Vertex – вставка вершины в                  сегмент линии/цепи;

Edit/ Move Vertex – перемещение                  вершины сегмента;

Edit/Delete Vertex – удаление  вершины                  сегмента;

Edit/Move Segment – перемещение                  сегмента;

Edit/ Delete Segment – удаление сегмента;

Edit/Segment Layer– смена слоя                  сегмента;

Edit/Attribute – изменение значения                                   атрибута;

Edit/Keyword – изменение ключевого                  слова атрибута компонента;

Edit/Net Attr – ввод атрибута цепи;

Edit/Packaging Data –исправление информации об упаковке компонента;

Edit/Pin Type

- редактирование типа вывода.

4.10.Меню команд перемещения объектов

Move\Object – перемещение объекта;

Move\Objects – перемещение группы                                                 объектов;

Move\Window – перемещение объектов в                                                 окне;

Move\Component – перемещение                             компонента без связей;

Move\Attribute – перемещение и                         редактирование атрибута;

Move\Critical path – перемещение                компонентов критического пути;

Move\Group – перемещение                               компонентов группы;

Move\Undo  – отмена последнего                                            перемещения.

4.11.Меню команд перемещения объектов

Rotate\Object – поворот объекта;

Rotate\Objects – поворот группы                                                  объектов;

Rotate\Window – поворот объектов                                                      в окне;

Rotate\Component – поворот                            компонента со связями;

Rotate\Undo  – отмена последнего                                                      действия.

4.12.Меню команд копирования объектов

Copy\Object – копирование объекта;

Copy \Objects – копирование группы                                                 объектов;

Copy \Window – копирование объектов                                                 в окне;

4.12.Меню команд удаления объектов

Delete\Object – удаления объекта;

Delete\Objects – удаления группы                                                 объектов;

Delete\Window – удаления объектов                                                    в окне;

Delete\Component – удаления компонента со связями;

Delete\Attribute – удаления атрибута;

Delete\Undo  – отмена последнего                                                  действия.

4.13.Меню команд смены слоя

Change Layer\Object–смена слоя объекта Change Layer\Objects – смена слоя                                      группы объектов;

Change Layer \Window – смена слоя                                          объектов окне;

Change Layer \Component – смена слоя                            компонента со связями;

Change Layer \Attribute – смена слоя                                                  атрибута.

4.14.Меню команд объединения компонентов в критический путь

Critical Path\Add Gate – включение               компонента в критический путь;

Critical Path \Remove Gate – удаление                  вентиля из критического пути;

Critical Path \Change Name – смена                         имени критического пути;

Critical Path \Break Link – удаление                        связи в критическом пути ;

Critical Path \Remove Definition – отмена             объединения в критический путь.

4.15.Меню команд объединения компонентов в группу

Group/Add Gate – добавление группы                         или компонента к группе;

Group/Remove Gate – отсоединение                         компонента от группы;

Group/Change Name – переименование                         группы;

Group/ Remove Definition –                        расформирование  группы;

4.16.Меню команд выдачи и  редактирования информации  Query/Object – выдача и редактирование                         информации о тексте, линии;

Query/Net – выдача информации о цепи;

Query/Component– выдача информации о                                                   компоненте;

Query/Pin – выдача информации о                                                                                 выводе;

Query/Critical Path – выдача информации                                     о критическом пути;

Query/Group – выдача информации о                                                        группах компонентов;

Query/Properties – просмотр и     редактирование характеристик объекта.

4.16.1. Выдача и редактирование                         информации о тексте, линии

1)Выбор команды Query/Object (кн.1).

2)Запрос системы:

Select the object.

(Выберите объект)

Действия: Выбор объекта (кн. 1).

3) Запрос системы при выборе текста:

Text Attribute OK? <text >.

(Текст атрибута ОК? <текст >)

Действия:Редактирование текста <Enter>.

Запрос системы при выборе линии/проводника:

Lint/Wire segment width :  0.

(Ширина сегмента линии/проводника):0

Действия: Установите ширину. <Enter>.

4.16.2. Выдача информации о цепи

1)Выбор команды Query/ Net (кн.1).

2)Запрос системы:

Select a net.

(Выберите цепь)

Действия: Выбор цепи (кн. 1).

3) Сообщение системы:

Name=UN002022; Type=local; 3 Pins.

(Имя=UN002022; Тип=local; 3 вывода)

Действия: Выбор следующей цепи.

4.16.3. Выдача информации о компоненте

1)Выбор команды Query/Component  							(кн.1).

2)Запрос системы:

Select a Component  .

(Выберите компоненту)

Действия: Выбор компоненты (кн. 1).

3) Сообщение системы:

Comp Name=U002025;

(Имя компонента=U002025)

Symb Name= K155LA3.sym;         Type=255; Ref. Des =DD2/C.

(Имя символа=155LA3.sym; Тип=255; позиционное обозначение=DD2/C)

Действия:Выбор следующей компоненты.

4.16.4. Выдача информации о выводе компонента

1)Выбор команды Query/Pin	(кн.1).

2)Запрос системы:

Select a Pin.

(Выберите вывод)

Действия: Выбор вывода (кн. 1).

3) Сообщение системы:

Name=INA;Type=0; LEQ=1; Owning net=UN002022.

(Имя=INA; Тип=0; код эквивалентности; Имя подсоединенной цепи=UN002022)

Действия:Выбор следующей цепи.

4.16.5. Выдача и редактирование     характеристик о любом объекте

1)Выбор команды Query/ Properties							(кн.1).

2)Запрос системы:

Select an object.

(Выберите объект)

Действия: Выбор объекта (кн. 1).

3) Сообщение системы: таблица с данными об объекте. Заголовок таблицы:

Query Properties	:Component/Wire Segment/Line Segment/Text.

(Запрос характеристик: компонент/ сегмента цепи/ сегмента линии/ текста.

Действия: Редактирование параметров.

4.17.Меню команд окружения системы

Environment/DOS Shell – временный                           выход в DOS;

Environment/Detail/Symbol Mode –                           переключение режимов;

Environment/Change Units – переклю-                           чение системы единиц;

Environment/Display Statistics – вывод          информации о текущей базе данных;

Environment/Set Snap Tolerance –                           задание радиуса захвата;

Environment/Attach Cust. Sold. Dots –                      подключение файла символов                      точек электрич. соединения;

Environment/Mask Items – маскирование

.

4.18.Меню команд управления экраном

Display/Store View – запоминание изображения;

Display/Recall View – вызов окна изображения;

Display/Long Pan – глобальный сдвиг окна;

Display/Path/Group Visibility – изменение видимости критического пути или группы;

Display/Measure – измерение расстояния между точкой и курсором.

5.Создание символов компонентов

5.1.Условно-графическое отображение символов

Формат УГО символов

Рис 5.1.

Пример УГО интегральной схемы К564ИР2

Рис. 5.2.

Последовательность создания символов компонент

| № | Используемая команда | Слой | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Environment/Symbol Mode |  | Установка среды SYMB |
| 2 | Draw/ Rectangle, Line,Circle | # GATE | Контур |
| 3 | Draw/Text | GATE | Обозначение функции |
|  |  | Device | Имя компонента |
| 4 | Enter/Pin | PINCOM | Изображение выводов |
|  |  | PINNAM | Имена выводов |
| 5 | Enter/Origin |  | Выбор точки привязки |
| 6 | Enter/Packaging Data | REFDES | Позиционное обозначение |
|  |  | PINNUM | Номера выводов |
| 7 | Enter/Component Type |  | Ввод типа компонента |
| 8 | Enter/Pin Type |  | Ввод типа выводов |
| 9 | Enter/Attribute | ATTR | Видимый атрибут |
|  |  | ATTR 2 | Невидимый атрибут |

5.2.Пример создания символьного элемента К155ЛА3

1.Установить среду:

а) режим SYMB (меню красного цвета), войдя в графический              редактор в режиме Library Manager/Symbol Editor или

командой Environment/Symbol Mode из режима DETL;

б) метрическую систему единиц командой Environment/Change Units;

в) состояние ABL  по команде View Layer для слоев:

GATE, PINNUM, PINNAM, PINCON, REFDES, DEVICE;

г) слой GATE в активное состояние ABL A;

д) толщину линий Wid: 0;

е) сетку размером Grd: 2.5 : 2.5;

ж) окно изображения View Window –25<X<25, -20<Y<20;

(для последующей быстрой настройки установленную среду сохранить на диске в файле EnvSym.sym).

2.Ввести изображение контура символа:

а) прямоугольник командой Draw/Rectangle  (кн.1)

угол 1: XY: -10: -10 (кн.1), угол 2: YX:  10:  10 (кн.1);

б) линии выводов командой Draw/Line (кн.1):

вход А: начало XY: -10:  5 (кн.1), конец XY: -20: 5 (кн.1),

вход В: начало XY: -10: -5 (кн.1), конец XY: -20:-5 (кн.1),

выход: начало  XY:  10:  0 (кн.1), конец XY:  20:  0 (кн.1);

в)окружность инверсии выхода командой Draw/Circle (кн.1)

временно изменить сетку 	     Grd: 0.5: 0.5,

центр XY: 10: 0 (кн.1), точка дуги XY: 10: 0.5 (кн.1),

установить сетку 			     Grd: 2.5 : 2.5;	.

3.Ввести текстовые обозначения командой Draw/Text:

а) обозначение функции:

привязка текста по горизонтали Center,

привязка текста по вертикали     Top,

положение текста 		     XY: 0: 10 (кн.1),

текст 					     & (кн.1);

б) имя компонента:

сменить слой на 			    Devise,

привязка текста по горизонталиCenter,

привязка текста по вертикали    Bottom,

положение текста 		    XY: 0: 12.5 (кн.1) ,

тип вывода текст 			     K155LA3.

4. Ввести имена выводов командой Enter/Pin (кн.1):

а) вход А:

слой (автоматически)		   PINCON,

тип вывода 				   IN,

привязка текста по горизонталиLeft,

привязка текста по вертикали    Bottom,

координата контакта 	     	    XY: -20:  5 (кн.1),

слой (автоматически)		   PINNAM,

координата имени	    XY: -20: 5 (кн.2 для        невидимого имени, кн.1     для видимого имени),

имя вывода			     	    INA (кн.1);

б) вход В:

слой (автоматически)		   PINCON,

координата контакта       	    XY: -20: -5 (кн.1),

слой (автоматически)		    PINNAM,

координата имени	  	    XY: -20: -5 (кн.2) ,

обозначение вывода	     	    INB (кн.1);

в) выход:

слой (автоматически)		   PINCON,

тип вывода                       	   OUT,

привязка по горизонтали 	   Right,

координата контакта 	    	    XY: 20: 0, (кн.1)

слой (автоматически)		   PINNAM,

координата имени	  	    XY: 20: 0, (кн.2)

обозначение вывода	              OUT. (кн.1)

5.Ввести точку привязки изображения символа (обычно левый    нижний вывод) командой Enter/Origin (кн.1):

координата привязки  XY(-20,-5) (кн.1).

6.Упоковка компонента командой Enter/Packaging Data (кн.1):

а) число вентилей в корпусе:		4 (кн.1),

б) место для позиционного обозначения:

слой (автоматически)		   	REFDES,

привязка текста по горизонтали	Center,

привязка текста по вертикали    	Bottom,

координата контакта 	     	    	XY: 0:  7.5 (кн.1),

в) места для номеров выводов:

слой (автоматически)		   	PINNUM,

привязка текста по горизонтали	 Left,

координата контакта INA	     	 XY: -17.5: 5 (кн.1),

координата контакта INB	     	 XY: -17.5:-5 (кн.1),

привязка текста по горизонтали	Right;

координата контакта OUT	     	 XY:  17.5: 0 (кн.1),

г) номера выводов вентилей

для секции A для контакта INA 	1 (кн.1),

для контакта INB 	2 (кн.1),

для контакта OUT 	3 (кн.1),

для секции B                             4 (кн.1),   5 (кн.1),   6 (кн.1),

для секции C                           10 (кн.1),   9 (кн.1),   8 (кн.1),

для секции D                           13 (кн.1), 12 (кн.1), 11 (кн.1).

7.Ввод типа компонента командой Enter/Component Type (кн.1)		255 (кн.1).

(неиерархические – 255, иерархические – 256, неэлектрич. – 0).

8.Вод типа выводов командой Enter/Pin Type (кн.1)

(коды типов выводов: 0= I (input), 1=O (output), 2=IO (in/output), 3=OC (открытый коллектор), 4=OE (открытый эмиттер), 5=TRI (с тремя состояниями), ,6=AN (аналоговый выход)),

(коды логической эквивалентности выводов LEQ:

0 – нет выводов эквивалентных данному; 1, 2,...– в вентиле два или больше эквивалентных выводов этого типа);

а) вывод INA тип: 0 (кн.1), LEQ:  1 (кн.1),

б) вывод INВ тип: 0 (кн.1), LEQ:  1 (кн.1),

в) вывод OUT тип: 1 (кн.1), LEQ: 0 (кн.1).

9) Ввести атрибуты командой Enter/Attribute (кн.1):

а) видимые атрибуты

слой (автоматически)		   	 ATTR,

привязка текста по горизонтали	Center,

привязка текста по вертикали    	Top,

координата контакта 	     	    	XY: 0: -10 (кн.1),

спецификация атрибута	типа символа	        						    SPPI=K155LA3 (кн.1),

(ключевое слово на экран не выводится);

б) невидимые атрибуты

по команде View Layer (кн.1)

установить слой ATTR 2 в состояние ABL A ,

координата атрибута 	     	    	XY: 0: -15 (кн.1),

спецификация атрибута	 выводов питания	        							    PWGD=(7=0V,14=5V) (кн.1),

координата атрибута	     	    	XY: 0: -17.5 (кн.1),

спецификация атрибута	 файла корпуса	        							    PRT=K155LA3.PRT (кн.1),

по команде View Layer (кн.1)

установить слой ATTR 2 в состояние ON.

10.Записать данные символа на диск командой File/Save (кн.1):

имя файла без расширения		K155LA3.