11.6. Разводка питания

Цепи питания часто разводятся вручную. При двухслойной трассировке используются слои:

COMP 	– сторона компонентов, проводники зеленого цвета, основное направление East/West (восток-запад);

SOLDER – сторона пайки, проводники красного цвета, основное направление North/South (север-юг).

Команда View Window XY:45:-15 (кн.1) XY:105:30 (кн.1)

Команда Enter/Wire (Ввод/Проводник).

Строка состояния:

– ширина линии			Wid: 0.6

– диагональные линии	Diag

– слой						Solder

Цепь 0V XY:57.5:-2.5(кн.1) XY:57.5:5 (кн.1) XY: 60:7.5 (кн.1)

– слой						Comp

XY:62.5:5 (кн.1)  XY:70:7.5 (кн.1) XY:72.5:7.5(кн.1)

XY:75:5(кн.1) XY:82.5:5(кн.1) XY:85:7.5(кн.1)(кн.2)

– слой						Solder

Цепь 5V XY:70:-2.5(кн.1) XY:70:20(кн.1) XY:67.5:22.5 (кн.1)

– слой						Comp

XY:70:25(кн.1) XY:77.5:25(кн.1) XY:80:22.5(кн.1)

XY:82.5:25(кн.1) XY:90:25(кн.1) XY:92.5:22.5(кн.1)(кн.2)

Нажатие кн.1 фиксирует положение цепи, а нажатие кн.2 завершает трассировку цепи. Трассировку цепи можно продолжить, если есть еще не соединенные вершины.

Сохранить файл командой File/Save под именем plata6.pcb.

12. Автоматическая трассировка ПП

12.1. Основные алгоритмы трассировки

а) Трассировка типа "лабиринт". На заданной сетке трассировки выбирается вывод цепи и от него по всем доступным слоям концентрическими "кругами" расходится волна. Для каждого нового узла рассчитываются весовые коэффициенты, пропорциональные "минимальному удалению" от начального вывода с учетом цены трассы и цены переходных отверстий, установленной в стратегии. Процесс продолжается пока не достигается один из требуемых выводов или не заполняются все доступные клетки. К достигнутому выводу прокладывается проводник заданной ширины. Затем распространение "волны" начинается с достигнутого вывода или с вывода новой цепи.

б) Трассировка типа "Rip-Up"(стираю-развожу). Применяется для увеличения процента разведенных цепей, выпрямления проводников, уменьшения числа переходных отверстий за счет стирания ранее проложенных проводников и изменения последовательности соединения выводов. Это более сложная  разновидность лабиринтного алгоритма.

в) Трассировка типа "память". Применяется для трассировки микросхем памяти, для которых, одинаковые выводы одинаковых микросхем соединяются параллельными прямыми с изгибами.

Во всех алгоритмах любая цепь разбивается на связи, из которых образуется древовидная структура.

Техника подключения связей:

а) Minspan – связи объединяют только пары выводов;

б) Daisy Chain – к каждому выводу подсоединяется цепочкой не более двух связей;

в) Steiner – допустимо Т- образное соединение связей в произвольном месте.

  - Основное меню автоматической трассировки

Основное меню автоматической трассировки соединений вызывается в режиме PCB Tools/Autorouter.

Пункты меню:

Design name – имя текущего проекта. До выбора режима Autorouter необходимо установить текущий проект.

Input Database Filename – имя файла исходной базы данных. Выбрать из списка файл с именем plata6.pcb.

Output Database Filename – имя файла выходной базы данных. Ввести с клавиатуры имя файла plata7.pcb.

Strategy Filename – имя файла стратегии трассировки. Routing Strategy – раздел редактирования стратегии:

Routing Parameters – параметры трассировки;

Datailed Parameters – дополнительные параметры;

Rip-Up Parameters – параметры алгоритма со стиранием;

Pad Description – описание контактных площадок;

Wiring Rules – правила прокладки проводников;

Net Class Definitions – определение классов цепей;

Layer Descriptions – описание слоев;

Pad Builder – конструктор контактных площадок.

Route – параметры управления трассировкой:

New – выполнение трассировкой первый раз;

No – трассировку не выполнять, только извлечь данные;

Resume – возобновление прерванной трассировки;

Return – включение и выключение сохранения для последующего продолжения трассировки;

Установить параметры управления трассировкой:

New, Return.

SAVE – сохранение изменений стратегии.

SAVE AS… – сохранение изменений стратегии под другим именем. Ввести с клавиатуры имя файла strategy.ctl.

EXIT– выход из основного меню трассировки.

RUN – запуск программы трассировки на выполнение.

  - Редактирование стратегии трассировки

Пункты раздела Routing Strategy:

1. Routing Parameters (параметры трассировки):

а) Units – система единиц:

Metric (mm) или English  (Mils).

Единицы измерения должны быть такими же, как в базе данных ПП. Установить метрическую систему единиц.

б) ROUTING GRID (координатная сетка трассировки):

Major (основная сетка)			X: 1.25									Y: 1.25

Minor (вспомогательная сетка)	X: 1.0		Y: 1.0

(для простых плат можно не задавать)

в)Number of Routing Layers(количество разводимых слоев):2

г) Route Type (тип трассировки) Steiner (Т- образн. соед.)

д) Route Order (порядок трассировки):

Short-Long (короткие - длинные). Выберем это порядок.

Long-Short (длинные-короткие).

е) Perform Memory Route (трассировка типа память)

No 	Не использовать трассировку типа память.

Horizontal

Vertical

Horizontal +Vertical

ж) Diagonal Routing

з)  Via minimization

и) Perform Beveling (сглаживание прямых углов под 45о)

No

During (в процессе трассировки)

After (после трассировки)

During-After (в процессе и после трассировки)

Arc Beveling (сглаживание с помощью дуг)

Jog Elimination (ликвидация выступов проводников)

Команды перехода в следующий, предыдущий пункты меню: Last Menu, Next Menu, Main Menu (основное меню).

2. Detailed Routing parameters (дополнительные параметры трассировки). Раздел состоит из двух частей, переключаемых по команде Detailed parameters Part 1 или 2.

- Detailed Routing parameters Part 1 (первая часть):

а) Via Type: (тип переходного отверстия)

Through (сквозные);

Interstitial (межслойные);

Mixed (смешанные).

б) Via Sites: (размещение переходных отверстий)

All Grid Points (в любых точках координатной сетки)

Via Lattice (в тачках сетки переходных отверстий)

в) для параметра Via Lattice появляется дополнительная панель:

Via Lattice Definition (Панель задания одной или нескольких сеток для переходных отверстий по командам Add, Delete).

Via Lattice Region: (область размещения сеток)

Enter Board (вся плата)

Region (область)

Spacing X: 1.25 mm 	llx:  0	      lly:  0 mm (нижний левый)

Spacing Y: 1.25 mm 	urx: 0      ury: 0 mm (верхний правый)

г)Route Search Area Size. Number of Grids to Enlarge:10grids

(Размер области поиска пути. Число узлов сетки: 10 узлов.)

При каждом новом проходе трассировки размер области увеличивается с каждой стороны на заданное число узлов.

д)Number of Maze Router Passes. Number of Passes: 	2

(Число основных проходов трассировки. Число проходов: 2)

е)Open Route Search Area To Board On Last Pass:Full Board (Открывать ли всю площадь платы на последнем проходе:  Вся область плата)

ж) Route Area Clearance From Board Edge Distance: 5 mm

(Расстояние трасс от края платы: 5 мм)

2) Detailed Routing parameters Part 2 (вторая часть):

а) Through Via Cost:30 units

(Цена сквозного отверстия: 30 единиц)

б) Interstitial Via Cost:20 units

(Цена межслойного отверстия 20 ед.).

в) Maximum Bevel Size: 8 Grids

(Максимальный размер сглаживания: 8 клеток сетки).

г) Predominant Component Orientation:

Horizontal 	Vertical		Unspecified

(Преобладающая ориентация компонентов:

Горизонтальная    Вертикальная    Неопределенная).

д) Stub Length: 5 mm

(Максимальная длина "пня": 5 мм). Пнем называется короткое ответвление при Т- образном соединении.

е) Even Distribution: Even All Layers

(Равномерное распределение: На всех парах слоев)

Параметр задается, если определено несколько пар слоев для разводки проводников.

ж) Route Window: (окно трассировки)

Entire Board (по всей плате);

Region (в заданной области).

Трассировка в заданной  области применяется для совмещения ручной и автоматической трассировки сложных ПП. Параметры и граница области:

Any Pin Inside (С выводим внутри области);

Entire Subnet Inside (С целой цепью внутри области)

llx: 50	lly: 	-15	mm	(левый нижний угол);

urx: 100	ury:	 15	mm	(правый верхний угол);

з) Generate Stringers (Генерация "стрингеров" для планарных компонентов)

и)Eliminate Acute Angles (Удаление острых углов) Если операция разрешена, то удаление происходит для всех проводников, кроме имеющих атрибут ignore.

3. Rip-Up Parameters (параметры алгоритма со стиранием)

- Number of Maze Router Passes (Количество проходов трассировки  разными алгоритмами "лабиринт")

Normal	:  2 (Число проходов алгоритма "лабиринт")

Rip-Up	:  4 (Число проходов алгоритма со стиранием)

Optimize	:  5 (Число проходов оптимизации числа 								переходных отверстий)

б) Trace Hugging 	(Уплотнение трасс)

в) Penalize Corners (Уменьшение количества изгибов)

г) Cost to Rip Up Subnet:		60	units

(Цена стирания одной связи)

д) Cost to Re- use Ripped Up Grid:	200	units

(Цена за повторное использование сетки после стирания)

е) Optimizer Via Cost:			40 	units

(Цена выигрыша за стирание переходного отверстия при  						оптимизации)

Рекомендуется цену за стирание принять много большей, чем цена самого переходного отверстия.

4. Pad Description  (описание контактных площадок)

Колонки таблицы контактных площадок:

Pin Type (номер типа вывода)

Connected to Inner Plane

(Наличие соединений во 	внутреннем плане)

Shape (форма площадки)

Circle, Square, Rectangle, Complex

Size in mm

Добавление новых контактных площадок и удаление осуществляется командами: Add и Delete.

Complex (комплексная) площадка может иметь разную форму на разных слоях.

Layer (слой) All (все слои),Comp (слой со стороны компонентов), Solder (слой со стороны паек).

5. Wiring Rule Definition (определение правил прокладки проводников)

Правила прокладки определяют 1) ширину проводников и 2) величину зазоров.

Меню для редактирования правил прокладки:

Rule Name (имя правила) 		Default		Feed

Trace Width (ширина проводника)	0.4			0.6

Pad-to-Pad Clearance			1.0			1.0

(зазор контактная площадка - контактная площадка)

Trace/Trace Clearance			0.85			0.85

(зазор проводник - проводник)

Trace/Pad Clearance			0.35			0.35

(зазор проводник - контактная площадка)

6. Net Class Definition (определение классов проводников)

Класс цепей определяет 1) одно из правил прокладки, 2) запрет трассирования проводников класса ignore, 3) цепи,

разводимые в определенных слоях, 4) приоритеты прокладки.

Меню определения классов проводников:

Name: (имя класса цепи) 		Default		Test

Wiring Rule: (правило прокладки) 	Default		Feed

Priority: (приоритет)			None			Ignore

Layers: (имена слоев)			All			All

Prerouted Traces: 			*

Allow Router to Alter (при разрешении помечается *)

(разрешение менять предварительно разведенные цепи)

Stringer Via Type (тип стрингеров)	0			0

Type of Class (тип класса) 		All other		Net List

Тип класса трасс задается следующими способами:

Net List (список цепей), Desg List (список позиционных обозначений),Common Net (общие цепи),Any Net (все цепи),Comp List (список компонентов),Window (окно), All Pins Inside(включающие все выводы),One Pin(любые)

7. Layer Descriptions (описание слоев)

Описание определяет для каждого слоя 1) предпочтительное направление трассировки,

2) значения весов для разных направлений.

Меню описания слоев:

Total Layers:		2	Routing Layers: 		2

(общее число слоев)		(число трассируемых слоев)

Through Via Cost: 	5

(вес сквозных отверстий)

Interstitial Via Cost:

(вес межслойных отверстий для более чем двух слоев)

Колонки таблицы слоев: 	      Costs (вес)

Layer(слой)     Type(тип)    N/S (север/юг)  E/W(восток/запад) Comp	     East/West	4		      1

(слой со стороны компонентов)

Solder	     North/South	1		      4

(слой со стороны пайки)

Возможные типы направлений:

East/West , North/South, North East/South West, North West/South East, No preferred Direction (нет   					      предпочтительного направления).

Вес равный 0 запрещает трассировку в заданном направлении.

8. Pad Builder Utility (конструктор контактных площадок)

Конструктор контактных площадок автоматически переносит описание контактных площадок из исходной базы данных ПП в файл стратегии, а если база контактных площадок не создана, то позволяет внести описание контактных площадок вручную. Меню содержит:

Design Name:				Demo

(имя проекта)

Input Database Filename: 		plata6.pcb

(имя входной базы данных)

Input Strategy Filename: 		strategy.clt

(имя входной стратегии)

Output Strategy Filename: 		strategy.clt

(имя выходной стратегии)

Use Integrated Apertures (использование интегрированных апертур)

Layer Name: (имя редактируемого слоя) PADCOM

Routing Layer	       	COMP		SOLDER

(слой трассировки)

Thru Pin Layer	       	PADCOM		PADSLD

(слой контактных площадок штыревых выводов)

SDM Pin Layer		PINCOM		PINSLD

(слой контактных площадок планарных выводов)

Thru Via Layer	       	PADCOM	      	PADSLD

(слой сквозных переходных отверстий)

Interstitial Via Layer	PADCOM	      	PADSLD

(слой межслойных переходных отверстий)

После ввода и редактирования слоев выбирается кн. RUN

Если изменения вносить не надо, то выбирается кн. EXIT

12.4. Выполнение автоматической трассировки

Трассировка начинается после выбора кн. RUN основного меню программы Autorouter.

Процесс трассировки может быть прерван клавишей ESC.

После этого могут быть выполнены команды:

Wave – вывод изображения волнового фронта;

Quiet – подавление вывода воздушных линий;

Skip Pass – прерывание выполнения прохода трассировки;

Skip Subnet – отказ от трассировки текущей цепи;

Continue – продолжение трассировки.

В процессе трассировки выводится текущий протокол. Отчет о трассировке выводится в файл с расширением .rep.