7. разработка ПП и корпусов компонетов

7.1 Режимы раздела PCB Tools

Editor Configuration - установка конфигурации раздела

PCB Editor - вызов графического редактора печатных плат;

Autorouter - вызов программы автоматической трассировки;

Design Rules Check - проверка ПП

EZPlot - создание .plt файла без загрузки файла базы данных в графический редактор;

PDIF File Reader - создание файла БД схемы по текстовому файлу в формате PDIF;

PDIF File Writer - создание текстового файла в формате PDIF;

Hardcopy - вывод твердых копий на принтер и плоттер;

Report Generator - составление текстовых отчетов;

Drill - вывод информации для сверления отверстий в ПП;

Auto - Insertion - создание управляющих файлов для оборудования автоматического монтажа ПП;

Netlist Conversion - создание упакованного файла БД ПП по ее текстовому описанию;

Aperture Table Editor - редактирование таблиц апертур фотоплоттеров.

7.2. Настройка конфигурации

Настройка конфигурации в режиме Part Editor/Editor Configuration.

Можно использовать начальную настройку конфигурации.

Rotate padstacks – вращение стеков КП одновременно с вращением компонента;

Draw Round Lines – рисовать/не рисовать изломы проводников скругленными;

Allow Adding Uncommitted Pins – разрешение / запрещение подключать не подсоединенный вывод корпуса к пересекающему проводнику;

Use Display List – создание внутреннего списка элементов текущей базы данных;

Display Trace Length – вывод на экран общей длины трассы;

Auto Clear Flash – разрешение / запрещение автоматической очистки области вокруг зон, накрываемых полигоном;

Load Active PCB – автоматическая активизация слоя чертежа по выполняемой команде (вкл.);

Online DRC – проверка соблюдения технологических ограничений при ручной трассировке;

Display Verbose Warnings – вывод на экран дисплея  предупреждающих сообщений (вкл.).

Edit Design Rules File – редактирование файла (.ful) технологических ограничений;

Edit Check Pass File – редактирование файла (.pas) проходов проверки;

AutoSave Configuration – вызов подменю:

Auto-Save-Interval – период автосохранения базы данных во временном файле;

Auto-Save-Extension– расширение имени базы данных для автосохранения во временном файле;

Auto-Save-Archive – количество копий для автосохранения.

Меню конфигурации определяет

Pin Size – размер изображения выводив компонентов (40 DBU);

Via Size – изображения переходных отверстий (40 DBU);

Flash Size –диаметр изображения маски контактной площадки (60 DBU).

7.3. Графический редактор печатных плат и корпусов компонентов

7.3.1. Общие сведения

Графический редактор печатных плат и корпусов компонентов  используется для решения следующих задач:

– построения/редактирования графического   изображения корпуса отдельного электрорадиоэлемта (файл с расширением .PRT);

– построения/редактирования контура ПП,  на которой осуществляется установка компонентов (файл с расширением .PCB);

– построения/редактирования топологии ПП в режиме ручного или  полуавтоматического проектирования;

– размещение компонентов на ПП в автоматическом режиме;

– создания вспомогательных файлов для вывода чертежей на  принтер, плоттер и  фотоплоттер.

Графический редактор работает в двух режимах:

1) построение/редактирование базы данных ПП в режиме

PCB Tools/PCB Editor (DETL);

2) построение/редактирование корпусов компонентов ПП, запуск в режиме

Library Manager/Part Editor (SYMB).

7.3.2. Единицы базы данных DBU

Англ. сист. ед.:      1 DBU=0,001”0,0254мм

Метрич. сист. ед.   1 DBU=0,001мм

Команда изменения системы единиц (метрич/англ) – Environment/Change Unit

7.3.3. Типы выводов

Распределение типов выводов:

0 	– сквозное переходное отверстие;

1-24   – выводы штыревых компонентов;

25-50 – выводы планарных компонентов;

51-99 – переходные отверстия.

Первые шесть типов штыревых выводов:

1 – первый вывод (ключ), если он сигнальный;

2 – сигнальные выводы;

3 – вывод «земли», если он не первый;

4 – вывод питания, если он не первый;

5 – первый вывод, если он является выводом питания;

6 – первый вывод, если он является выводом «земли»;

7.3.4. Коды идентификации типа компонентов (SCAT)

| Тип | Симв. | Код штыр/пл |
| --- | --- | --- |
| МС | U | 10 000 / 10 500 |
| Др. дискр. элем. | Х | 11 000 / 11 500 |
| Резистор | R | 11 100 / 11 600 |
| Конденсатор | C | 11 200 / 11 700 |
| Индуктивность | L | 11 300 / 11 800 |
| Транзистор | Q | 11 400 / 11 500 |
| Разъем | P | 12 000 / 12 500 |
| Переключатель | S | 13 000 / 13 500 |

7.3.5. Структура слоев чертежа

Количество слоев изображения – 45.

Наименование и назначение ряда слоев:

| Слой | Статус | Назначение |
| --- | --- | --- |
| PIN | ABL | Обозначение выводов |
| BRDOUT | ON | Контур платы |
| SLKSCR | ABL | Контур УГО |
| DEVICE | ABL | Имя УГО |
| ATTR | ABL | Атрибуты |
| REFDES | ON | Позиционное обозначение УГО |
| COMP | ON | Трассировка на верхней стороне платы |
| SOLDER | ON | Трассировка на нижней стороне платы |
| BARALL | ON | Барьер запрета трассировки на всех слоях |

7.3.6. Меню команд графического редактора печатных плат и корпусов

File – работа с файлами;

Query–запрос [/редактирование] информации об объектах;

Enter – ввод объектов;

Draw – рисование;

Name – ввод имени;

Edit – редактирование;

Move – перемещение объекта;

Rotate – поворот;

Copy – копирование;

Delete – удаление;

Chg. Layer – смена слоя;

Crit. Path – критический путь (элементы которого должны располагаться рядом);

Change Layer – смена слоев;

Critical Path – объединение компонентов в критический путь;

Groupe – включение последовательности элементов в группу;

Dimension – простановка размеров, созданных по командам рисования; предварительно чертеж стрелки создается в отдельном файле на специальном слое FABDAT

Swap – перестановка корпусов, вентилей и эквивалентных выводов на ПП;

Align – выравнивание компонентов перемещением в узел сетки;

Placement – размещение компонентов на ПП;

Improve Plc –улучшение размещения компонентов за счет автоматически выполняемых парных перестановок однотипных компонентов  и их отдельных секций;

Environment – окружение;

Display – управление экраном;

Recall View – вызов ранее сохраненного окна.

Принцип работы графического редактора  печатных  плат тот же, что для редактора принципиальных схем. В редакторе добавлен ряд новых команд, а некоторые команды изменены либо исключены.

8. Создание корпусов компонентов

8.1. Изображение корпуса МС со штыревыми выводами

Рис. 8.1. Вид, размеры и слои изображения корпуса МС типа КР155ЛА3

8.2. Последовательность создания корпусов компонент

Корпуса создаются в разделе Library Manager/Part Editor (SYMB)

| № | Используемая команда | Слой | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Environment/Change Units |  | Установка среды SYMB |
| 2 | Enter/Pin | # PIN | Ввод выводов |
| 3 | Draw/ Rectangle, Line, Circle | # SLKSCR | Ввод контура корпуса |
| 4 | Draw/Text | # DUCTOP | Текстовое обозначение |
| 5 | Enter/Origin |  | Выбор точки привязки |
| 6 | Enter/Component Type |  | Ввод типа корпуса |
| 7 | Enter/Pin Type |  | Ввод типа и кода выводов |
| 8 | Enter/ Nonhomogeneous Pkg |  | Упаковка компонентов |
| 9 | Enter/Attribute | ATTR | Видимый атрибут пипа FP |

8.3.Пример создания символьного элемента К155Л3

1.Установить среду:

а) режим SYMB (меню красного цвета), войдя в графический              редактор в режиме Library Manager/Part Editor;

б) метрическую систему единиц командой Environment/Change Units;

в) по команде View Layer слой PIN в активное состояние ABL A,  состояние ABL для слоев: SLKSCR, DEVICE, ATTR;

г) толщину линий Wid: 0;

д) сетку размером Grd: 2.5 : 2.5 или 1.25:1,25;

е) окно изображения View Window -25<X<25, -20<Y<20;

(для последующей быстрой настройки установленную среду сохранить на диске в файле EnvPrt.prt).

2. Ввод выводов компонента:

Предупреждение: первый вывод компонента всегда находится в точке с координатами 0:0; для компонент с отверстием для механического крепления необходимо в месте их расположения поставить "ложные" выводы).

а) ввод вывода 1:

задание команды Enter/Pin

запрос: 	Select pin location,

(Выберите место расположения вывода)

слой (автоматически)			PIN,

тип вывода 					Type:  1,

код вывода 					Equiv: 1,

задание координаты вывода		XY:  0:0 (кн.1),

запрос 	Select pin name location. (Attrb OK?) 		(Выберите место расположения имени вывода)

привязка текста по горизонтали	Right,

привязка текста по вертикали    	Bottom,

задание расположения имени вывода XY: -2:0 (кн. 2 для     					невидимого имени,  				кн.1 для видимого имени),

запрос: 		Enter pin name [pin number].

(Введите имя вывода [номер вывода])

ввод имени вывода			1 (Space)

ввод номера вывода 			1 (кн.1),

(если не вводить номер вывода, то программа по умолчанию сама присвоит порядковый номер).

б) ввод выводов 2-14 выполняется в соответствии с рис. 8.1 и табл.:

| Номер/имя | Тип | Эквив. | Номер/имя | Тип | Эквив. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 |

(Эквивалентные выводы имеют одинаковый код 1, 2, 3,...)

3. Ввод контура корпуса

а) прямоугольник командой Draw/Rectangle  (кн.1)

слой 						SLKSCR,

временно изменить сетку 	     	Grd: 0.5: 0.5,

угол 1: XY: 0,5: 2 (кн.1), угол 2: YX:  7: -17,5 (кн.1);

б) ключ (точка, указывающая местоположение вывода 1) командой Draw/Circle

слой 						SLKSCR,

сетка						Grd: 0.5: 0.5.

4. Ввод текстового обозначения командой Draw/Text:

а) имени компонента:

слой 					     DEVICE,

привязка текста по горизонтали Center,

привязка текста по вертикали     Top,

ориентация текста		    270 Deg

текст 					     155LA3 (кн.1);

5. Выбор точки привязки по команде Enter/Origin

(обычно это первый вывод микросхемы)

запрос			Select the Origin

(Выберите точку привязки)

положение точки привязки	     XY: 0: 0 (кн.1),

6. Ввод типа корпуса по команде Enter/Component Type:

запрос 		Prt Old type=10 000/ Net type=

(старый тип корпуса компонента=10 000. Новый тип=)

ввод кода типа компонента		10 000 (кн.1);

запрос	Is part type SWD?	(Корпус планарнй?)

Yes				(Да)

No				(Нет)

выбрать No для компонента со штырьковым корпусом.

7. Ввод типа и кода выводов по команде Enter/Pin Type:

запрос 		Enter new type:

(Введите новый тип)

сообщение	Type of pin…is…

(Тип вывода…есть…),

если тип вывода правильный, то  (кн.1),

иначе ввести новый.

запрос 		Enter new code:

(Введите новый код эквивалентности)

сообщение	Pin LEQ code is…

(Код эквивалентности LEQ вывода есть…),

если код эквивалентности LEQ правильный, то (кн.1),

иначе ввести новый.

8. Упаковка командой Enter/Nonhomogeneous Pkg

запрос 		Enter total number of gate pins to package:

(Введите общее количество выводов в корпусе:)

количество выводов в корпусе		14 (кн. 1),

запрос 		Enter the number of gate rype:

(Введите количество типов вентилей:)

количество типов вентилей			1 (кн. 1),

запрос		Gatetype 1: Enter the number of gates:

(Вентиль типа 1: Введите количество вентилей:)

количество вентилей				4 (кн. 1),

запрос	   Gatetype 1: Enter the number of pins per gates:

(Вентиль типа 1: Введите количество выводов вентиле:)

количество выводов в вентиле		3 (кн. 1),

запрос	   Gatetype 1: Enter name of gate pin …:

(Вентиль типа 1: Введите имя вывода номер …:)

ввод имени вывода				…(кн.),

(последний вопрос повторяется для всех выводов)

запрос	   Gatetype 1: Enter section 1 name:

(Вентиль типа 1: Введите имя вентиля номер 1:)

ввод имени	вентиля			    INA (кн. 1),

(Имена остальных выводов INB, OUTY)

запрос	   Gatetype 1: Select gate pin <имя вывода>:

(Вентиль типа 1: Выберите расположение вывода <INA>)

расположение вывода указывается курсором (кн. 1).

Процесс ввода повторяется по всем выводам всех вентилей.

8) Ввод атрибутов типа FOOTPRINT (FP)  по команде               Enter/Attribute:

слой (автоматически)	    	 ATTR,

ввод атрибута 			FP=201-14 (кн. 1)

(атрибут FP указывает тип корпуса микросхемы, в данном примере это обозначение корпуса DIP14;

на экран выводится только значение атрибута).

Запись файла корпуса на диск по команде File/Save.