- Учебно-методическое издание

- Валентина Геннадьевна Сидоренко

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Методические указания к курсовому проекту

по дисциплине «Схемотехническое проектирование»

для студентов специальности

«УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

_____________________________________________________________

Подписано к печати                Формат бумаги 60х84/16 Тираж       экз.

Усл. п.л.                                  Заказ                                Изд.N

____________________________________________________________

- Типография МИИТа, 101475, Москва, ГСП, ул. Образцова, 15

- Введение

При создании систем передачи данных часто встает задача фильтрации сигналов. Фильтрация состоит в преобразовании входного спектра таким образом, чтобы подавить имеющиеся в нем помехи, выделить полезный сигнал из его смеси с помехами или выделить один сигнал из смеси нескольких полезных сигналов. Для решения задачи фильтрации входной сигнал, состоящий из полезной составляющей и помехи, пропускают через корректирующую систему (фильтр) с определенным образом подобранной передаточной функцией. Фильтры применяют при решении задач демодуляции, реализации частотного разделения каналов связи, в задачах обработки звуковой информации и в других задачах [3,7].

По способу реализации фильтры делятся на аналоговые и цифровые. Аналоговые фильтры преобразуют спектр аналоговых сигналов и строятся на основе аналоговых элементов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности и операционных усилителей).  Аналоговые фильтры делятся на пассивные, состоящие только из пассивных элементов (резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности), и активные, в которых катушки индуктивности заменены на активный элемент- операционный усилитель (ОУ) [2]. Цифровой фильтр- это линейная импульсная  система, реализованная, как правило, на основе микропроцессорной техники. Цифровой фильтр служит для преобразования спектра цифрового сигнала с использованием операций круговой свертки. Проектирование цифровых фильтров основано на использовании аналоговых фильтров-прототипов [1,9].

Вне зависимости от способа реализации (цифровой фильтр, аналоговый пассивный фильтр или аналоговый активный фильтр) ко всем фильтрам применимы одни и те же способы классификации: по полосе пропускания (фильтры нижних частот (ФНЧ), фильтры высоких частот (ФВЧ), полосовые фильтры (ПФ), фильтры пробки (ФП)), по наличию пульсаций амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтра и др.

Таким образом, изучение аналоговых фильтров в курсе «Схемотехническое проектирование» является основой для успешного освоения вопросов цифровой фильтрации в курсах «Цифровая обработка сигналов» и «Случайные процессы в системах управления».

Целью данного курсового проекта является изучение основных положений теории фильтрации, классификации фильтров, методов синтеза аналоговых пассивных фильтров и их свойств на примере построения системы детектирования сигналов, генерируемых телефонным аппаратом при тональном режиме набора.

1. Задание на курсовой проект

Разработать аналоговый пассивный фильтр, входящий в состав системы детектирования сигналов, генерируемых телефонным аппаратом при тональном режиме набора. Свойства фильтра определяются параметрами, выбранными в соответствии с данными варианта (приложение 1). В зависимости от номера варианта выбираются:

-тип фильтра (ФНЧ, ФВЧ, ПФ),

-тип АЧХ фильтра (фильтр Баттерворта или фильтр Чебышева);

-полоса пропускаемых частот;

-минимальное затухание в полосе подавления на заданной частоте fs, Гц;

-соотношение сопротивлений источника Rи и нагрузки Rн.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

1. Найти число полюсов фильтра n.

2. В соответствии с полученным числом полюсов фильтра n и заданным типом фильтра построить электрическую схему фильтра.

3. Для фильтров Чебышева по числу полюсов n в соответствии с приложением 2 найти параметры передаточной функции фильтра, передаточную функцию спроектированной электрической схемы, являющуюся функцией параметров пассивных элементов схемы, параметры пассивных элементов (конденсаторов и катушек индуктивности), входящих в электрическую схему фильтра.

Для фильтров Баттерворта по числу полюсов n в соответствии с приложением 3 найти параметры пассивных элементов (конденсаторов и катушек индуктивности), входящих в электрическую схему фильтра а затем передаточную функцию спроектированной электрической схемы.

4.Построить и сравнить АЧХ фильтра заданного типа, обладающего заданными свойствами (полоса пропускания, коэффициент усиления), и АЧХ полученного пассивного фильтра.

5.Построить логарифмическую амплитудно-частотную характеристику (ЛАЧХ) полученного пассивного фильтра.

6.Построить фазо-частотную характеристику (ФЧХ) полученного пассивного фильтра.

7.Построить переходную характеристику разработанного фильтра с использованием программы  perehod.exe.

8.По результатам выполнения п.п. 4-7 сделать вывод о свойствах разработанного фильтра и их соответствии заданию на курсовой проект:

-статический коэффициент усиления;

-полоса пропускания;

-полоса подавления;

-наличие пульсаций в полосе пропускания;

-крутизна спада;

-линейность или нелинейность ФЧХ;

-время нарастания переходной характеристики;

-время установления переходной характеристики;

-наличие перерегулирования переходной характеристики;

-наличие колебаний переходной характеристики.

9.Провести сравнение по параметрам, перечисленным в п. 8, разработанного фильтра и фильтров, разработанных в соответствии с другими вариантами с той же полосой пропускания.

9.Разработать принципиальную электрическую схему фильтра.

10.Разработать печатную плату устройства.

2. Описание работы системы тонального набора телефонного аппарата

Простейшим примером применения различных фильтров (ФНЧ, ФВЧ, ПФ) является детектирование сигналов, генерируемых телефонным аппаратом при нажатии клавиш в режиме тонального набора (TOUCH-TONE). При тональном наборе требуется идентифицировать 10 десятичных цифр от 0 до 9 и две дополнительные клавиши *  и #. Применение 8 сигнальных частот в полосе частот от 697 Гц до 1633 Гц, разбитых в две группы (4 частоты в полосе низких частот и 4 частоты в полосе высоких частот) позволяет идентифицировать 16 сигналов (рис. 1). Каждый сигнал представлен парой тонов (частот): одной из полосы низких частот и одной из полосы высоких частот. Поэтому нажатие клавиши идентифицируется как уникальная пара сигнальных частот. При наборе телефонного номера совокупность сигналов передается и затем преобразуется в удобные сигналы постоянного тока, которые используются переключающей системой для соединения абонентов. Для определения набранного номера необходимо

идентифицировать уникальные тона в соответствующих группах. Это осуществляется с использованием 8 полосовых фильтров (рис. 2). Каждый из полосовых фильтров пропускает один тон,  подавляет все остальные и питает последующий детектор, когда его входное напряжение достигает соответствующего порога. Выход питаемого детектора обеспечивает требуемый для переключения уровень сигнала постоянного тока [5].

3. Сравнение различных способов построения пассивных фильтров

Простые RC-фильтры верхних и нижних частот обеспечивают пологие характеристики коэффициента передачи с наклоном -20 дБ/дек после точки, соответствующей значению коэффициента передачи –3дБ. Соединяя каскадно ФВЧ и ФНЧ можно построить полосовой фильтр, при этом характеристики такого фильтра опять же имеют пологие «склоны» с наклоном -20 дБ/дек. Для многих целей такие фильтры вполне подходят, особенно в тех случаях, когда сигнал, который должен быть подавлен, далеко сдвинут по частоте относительно желательной полосы пропускания (шунтирование радиочастотных сигналов в схемах усиления звуковых частот, «блокирующие» конденсаторы для исключения постоянной составляющей и разделения модулирующей и несущей частот).

Часто возникает необходимость в фильтрах с более плоским участком характеристики в полосе пропускания и более крутыми склонами. Это необходимо, когда надо отфильтровать сигнал от близкой по частоте помехи. Соединяя каскадно одинаковые ФНЧ, нельзя получить аппроксимацию идеальной характеристики фильтра нижних частот типа «кирпичная стена» (рис. 3). Соединенные каскадно (через буфера, чтобы не нагружать предыдущий каскад) RC-фильтры дадут суммарную характеристику с крутым наклоном, но «излом» этой АЧХ не будет резким (рис. 4).

Фильтры, построенные из конденсаторов и катушек индуктивности, могут иметь весьма крутые характеристики. Введение в конструкцию катушек индуктивности дает возможность создать фильтр с любой желаемой

близостью участка характеристики в полосе пропускания к горизонтальной прямой в сочетании с резкостью переходной области и крутизной спада вне полосы пропускания. Сложность фильтра возрастает по мере ужесточения требований к горизонтальности и плавности АЧХ в полосе пропускания и к крутизне спада вне ее, приводя к увеличению числа элементов по сравнению с предыдущим фильтром.

# Синтез фильтров из пассивных элементов (R, L, C) – хорошо исследованная область. Единственной проблемой является то, что катушки индуктивности как элемент схемы часто оставляют желать лучшего. Они нередко бывают дорогими и громоздкими, далеки от идеала, поскольку ведут к «потерям», а именно имеют значительное последовательное сопротивление, равно как и другие «патологии», такие, как нелинейность, распределенная межвитковая емкость обмотки и чувствительность к магнитным помехам [2].

При использовании в качестве элемента схемы фильтра ОУ можно синтезировать характеристику любого RLC-фильтра без применения катушек индуктивности. Такие безиндуктивные фильтры известны под названием «активные фильтры» из-за наличия в их схеме активного элемента (усилителя).

Активные фильтры можно использовать  для реализации ФНЧ и ФВЧ, ПФ, полосно-подавляющих фильтров, выбирая тип фильтра в зависимости от наиболее важных свойств характеристик, таких, как максимальная равномерность усиления в полосе пропускания, крутизна переходной области или независимость времени запаздывания от частоты. Кроме того, можно построить как «всепропускающие фильтры» с плоской АЧХ, но нестандартной ФЧХ (они также известны как «фазовые корректоры»), так и наоборот- фильтры с постоянным фазовым сдвигом, но с произвольной АЧХ [5,6,8].

Активные фильтры удобно использовать на низких частотах, но на радиочастотах они неприемлемы из-за условий, которые они предъявляют к ОУ в отношении скорости нарастания и ширины полосы пропускания. На частотах порядка 100кГц и выше (а часто и на более низких частотах) лучше всего использовать фильтры, состоящие из индуктивностей и конденсаторов. На СВЧ и микроволновых частотах используют полосковые линии и резонаторы.

4. Критерии работы фильтра

При анализе фильтров и при расчете их параметров всегда используются некоторые стандартные термины.

Наиболее очевидной характеристикой фильтра является зависимость его коэффициента передачи от частоты- АЧХ H(jω) (рис. 5). Полоса пропускания- область частот, которые сравнительно мало ослабляются фильтром. Чаще всего считается, что полоса пропускания простирается до точки, соответствующей значению затухания –3дБ, но для некоторых фильтров (например, для фильтров с «равновеликими пульсациями») граница полосы пропускания может быть определена несколько иначе. Внутри же полосы пропускания характеристика может быть неравномерной, или пульсирующей, с определенным диапазоном (полосой) пульсаций характеристики. Частота среза c определяет границу полосы пропускания. Далее характеристика проходит через переходную область (известную также как «спад» характеристики фильтра) к полосе подавления- области значительного ослабления. Полосу подавления можно определить через некоторое минимальное затухание, например -40 дБ.

# Наряду с АЧХ важна и ФЧХ, т. е. сдвиг фазы выходного сигнала по отношению к входному. ФЧХ важна, поскольку сигнал, целиком расположенный по частоте в полосе пропускания, будет искажен, если время запаздывания при прохождении через фильтр не будет постоянным для различных частот. Постоянство временной задержки (для всех частот) соответствует линейному возрастанию фазового сдвига в зависимости от частоты, поэтому термин фильтр с линейной фазо-частотной характеристикой применяется к идеальному в этом отношении фильтру.

Свойства фильтров могут быть описаны также их параметрами во временной области, а именно временем нарастания, перерегулированием, колебаниями и временем установления. Эти свойства важны там, где должны использоваться ступенчатые или импульсные сигналы. На рис. 6 показана типичная переходная характеристика фильтра нижних частот. Здесь время нарастания представляет собой время, необходимое для достижения сигналом 90% своего установившегося значения, в то время как время установления- это время, необходимое для того, чтобы сигнал попал в некоторую окрестность конечного значения и там остался. Перерегулирование и колебания описывают нежелательные свойства фильтра.

# 5. Критерии при проектировании фильтров

##### Основными критериями при проектировании фильтра являются следующие его характеристики.

1.Плоскость характеристики в полосе пропускания.

2.Крутизна перехода от полосы пропускания к полосе подавления.

Оптимизация схемы фильтра в смысле обеспечения максимально плоской характеристики в полосе пропускания возможен за счет уменьшения крутизны перехода от полосы пропускания к полосе подавления. С другой стороны, допуская некоторую неравномерность характеристики в полосе

пропускания, можно добиться более крутого перехода от полосы пропускания к полосе подавления.

3.Окончательный наклон характеристики в полосе подавления равен –6n дБ/октава, где n – число полюсов. На каждый полюс необходим один конденсатор (или катушка индуктивности), поэтому требования к окончательной скорости спада частотной характеристики фильтра определяют его сложность.

4.Способность фильтра пропускать сигналы со спектром, лежащим в полосе пропускания, без искажений их формы, вызываемых фазовыми сдвигами.

5.Временные характеристики: время нарастания (время достижения 90% установившегося значения), перерегулирование и время установления.

Различные методы проектирования позволяют оптимизировать любую из этих характеристик или их комбинаций. Порядок проектирования:

1.Задаются требуемая равномерность характеристики в полосе пропускания, необходимое затухание на некоторой частоте вне полосы пропускания, минимальная частота, на которой характеристика покидает полосу пропускания, и максимальная частота, на которой характеристика переходит в полосу подавления.

2.Выбирается наиболее подходящая схема с количеством полюсов, достаточным для того, чтобы удовлетворить все требования.

3.Выбор схемы фильтра.

При выполнении данного курсового проекта мы следуем именно этой схеме.

6. Типы фильтров

Существует несколько наиболее популярных типов фильтров (рис. 7).

1.Фильтр Баттерворта обеспечивает максимально плоскую АЧХ в полосе пропускания (однако  присутствует постепенное понижение АЧХ при приближении к частоте среза fc), что достигается ценой плавности характеристики в переходной области, т. е. между полосами пропускания и подавления. Кроме того ФЧХ этих фильтров является существенно нелинейной. АЧХ фильтра Баттерворта нижних частот определяется формулой:

H(jω)2=H01+ωωc2n,                                        (1)

где H0- квадрат статического коэффициента усиления фильтра;

ω- циклическая частота ω=2πf;

ωc- циклическая частота среза ωc=2πfc;

n - порядок фильтра (число полюсов). Увеличение числа полюсов позволяет сделать более плоским участок характеристики в полосе пропускания и увеличить крутизну спада от полосы пропускания к полосе подавления. Перегиб АЧХ начинается на частоте среза fc, соответствующей –3дБ.

Аналоговые фильтры, построенные из элементов, номиналы которых имеют некоторый допуск, будут обладать характеристикой, отличающейся от расчетной,  следовательно на характеристике фильтра Баттерворта всегда будет иметь место некоторая неравномерность в полосе пропускания.

В большинстве применений неравномерность характеристики в полосе пропускания не должна превышать некоторой определенной величины, например 1дБ.

2.Фильтр Чебышева обеспечивает наиболее резкий крутой переход от полосы пропускания к полосе подавления при наличии равновеликих пульсаций в полосе пропускания, угол наклона в полосе перехода равен 6n дБ/октаву. Допущение увеличения неравномерности в полосе пропускания позволяет получить более крутой спад. Для фильтра Чебышева задается число полюсов и неравномерность в полосе пропускания. Фильтр Чебышева имеет ФЧХ, далекую от идеальной, хуже чем у фильтров Бесселя.

3.Фильтр Бесселя (Томсона) обеспечивает максимально плоскую характеристику времени запаздывания или, другими словами, имеет линейную ФЧХ, угол наклона в полосе перехода меньше 6n дБ/октаву. 	Фильтры Бесселя используется в случае, когда первостепенное значение имеет форма сигнала. АЧХ имеет еще более пологий переходный участок между полосами пропускания и подавления, чем у АЧХ фильтра Баттерворта.

4.Эллиптический фильтр (фильтр Кауэра) допускает пульсации характеристики как в полосе пропускания, так и в полосе подавления ради обеспечения крутизны переходного участка даже большей, чем у характеристики фильтра Чебышева. Однако ФЧХ этих фильтров еще более нелинейная, чем у фильтров Чебышева.

5.Всепропускающие фильтры (корректоры во временной области) имеют постоянную АЧХ, а сдвиг фазы может меняться согласно конкретным требованиям. Применяются для выравнивания времени запаздывания любых фильтров.

Перейдем к рассмотрению процесса проектирования фильтров Чебышева и Баттерворта.

7. Проектирование фильтра Чебышева

7.1. Проектирование фильтра Чебышева нижних частот

На рис. 8 приведен общий вид АЧХ фильтра Чебышева, которая определяется формулой [4,10]:

H(j2πf)2=H01+ε2Cn2ffc                                 (2)

или

H(jω)2=H01+ε2Cn2ωωc,                                   (3)

где - коэффициент пульсаций, константа, определяющая неравномерность характеристики в полосе пропускания;

Cnωωc- полином Чебышева первого рода степени n:

Cnωωc=cosn arccosωωc, ω∈0;ωcchn archωωc, ω∈[ωc;∞),

где ch(x)=ex+e−x2 - функция гиперболический косинус,

arch(x)=lnx+x2−1, x≥1- обратная гиперболическая функция ареа-косинус.

Таким образом, при =0:

H(0)2=H0, для нечетных nH01+ε2, для четных n.                                (4)

В конце полосы пропускания для всех значений n:

H(j2πωc)2=H01+ε2.                                          (5)

Коэффициент пульсаций  играет важную роль при определении максимума и минимума пульсаций. Обозначим αmax- разность между максимальным и минимальным значениями пульсаций в полосе пропускания, выраженными в децибелах:

αmаx=−10lgHjωс2/Ho=10lg1+ε2,                          (6)

следовательно

ε=10αmax/10−1.                                                   (7)

Для частот выше частоты пропускания fc АЧХ определяется следующим выражением:

H(jω)2→H022n−2ε2ωωc2n.                                     (8)

Затухание в полосе подавления, выраженное в децибелах, равно:

αω=10lgH0−6n−1−20lgε−20nlgωωc.                       (9)

Функция αω представляет собой асимптоту, имеющую коэффициент наклона –20n дБ/дек или –6n дБ/октава. В этом случае коэффициент наклона функции αω тот же, что и в выражении для АЧХ фильтра Баттерворта, так как обе эти функции являются функциями двух переменных n и . Рассмотрение предельных значений коэффициента пульсаций удобно проводить в терминах относительных частот (рис.9). При =1 циклическая частота среза ωc соответствует точке, имеющей затухание 3дБ по отношению к максимальному значению, что совпадает со значением АЧХ фильтра Баттерворта на частоте среза. Так как фильтр Чебышева по определению имеет равные пульсации в полосе пропускания, то во всей полосе пропускания пульсации имеют амплитуду 3дБ.

Кроме константы H0, свойства фильтра Чебышева определяются двумя параметрами: коэффициентом пульсаций  и порядком полинома Чебышева n. Коэффициент пульсаций определяется величиной пульсаций в полосе пропускания в соответствии с формулой (7). Порядок полинома Чебышева определяется уровнем затухания в полосе подавления. Если полоса подавления имеет границы ω=ωs и ω=∞, то минимальное затухание в полосе подавления соответствует частоте ω=ωs. Если значение минимального затухания в полосе подавления, выраженное в децибелах, равно αmin, то из формулы (3) получим:

αmin=−10lgHjωs2/Ho=10lg1+ε2Cn2ωs/ωc.         (10а)

Откуда в соответствии с определением функции Чебышева первого рода получим:

Cnωs/ωc=chn archωs/ωc=1ε10αmin10−1.                    (10б)

Введем обозначение

g=1ε10αmin10−1,

тогда решение уравнения (10б) относительно n дает искомую формулу:

N=archgarchωsωc=lng+g2−1lnωsωc+ωsωc2−1.                        (11)

Пассивные фильтры могут иметь одну из конфигураций: Т- или П-образную (рис. 10). Для одинаковых сопротивлений источника и нагрузки подходит любая конфигурация: при проектировании ФНЧ П-образные фильтры предпочтительнее, так как для них требуется меньшее количество индуктивностей. При проектировании ФВЧ предпочтительнее Т-образные  фильтры. Если сопротивление нагрузки значительно выше (ниже), чем сопротивление  источника, то следует использовать Т-образный (П-образный) фильтр.

Проиллюстрируем вышесказанное примером.

Пример 1. Определить порядок фильтра Чебышева, который обладает следующими свойствами:

- полоса пропускания – от 0 до 250 рад/с;

- затухание в полосе пропускания не должно превышать 0,1 дБ;

- в полосе подавления на частоте 2000 рад/с и выше затухание должно быть не менее 60 дБ.

Решение. На основании приведенных выше свойств фильтра введем обозначения:

ωс=250радс;ωs=2000радс;αmах=0,1;αmin=60.

Для вычисления коэффициента пульсаций используем выражение (7)

ε=10αmax/10−1=100,01−1=0,1526.

Искомое значение n находится из формулы (11):

g=1ε10αmin10−1=10.1526106010−1=6553,08

N=archgarchωsωc=lng+g2−1lnωsωc+ωsωc2−1=

=arch6553,08arch2000250=ln6553,08+6553,082−1ln8+82−1=9,48082,7765=3,424.

После округления получаем n=4.

АЧХ проектируемого фильтра равна:

H(jω)2=H01+ε2Cn2ω=H01+ε2cos2(n arccos(ω)),

где ω=ω/ωc- нормированная частота.

Пусть α=arccosω, тогда

cos(4 arccos(ω))=cos(4 α)=cos4(α)+6cos2(α)sin2(α)+sin4(α)=8cos4(α)−8cos2(α)+1=8ω4−8ω2+1.

Таким образом

H(jω)2=H01+0,0233(8ω4−8ω2+1)2.

7.2. Преобразование ФНЧ в ФВЧ.

Рассмотрим преобразование

s'=ω0s,                                                  (12)

которое преобразует интервал от jω до +∞ на s-плоскости в интервал от −j1 до 0 на s'-плоскости и интервал от −jω до −∞ на s-плоскости в интервал j1 до 0 на s'-плоскости и обратно, как показано на рис. 11. Это преобразование переводит АЧХ фильтра низких частот, показанную на рис. 12(а) в АЧХ фильтра высоких частот, показанную на рис. 12(б). Рисунок 12(б) иллюстрирует аппроксимацию идеальной АЧХ типа «кирпичная стена» фильтра высоких частот, представленной на рис. 13.

Предположим, что задана АЧХ фильтра высоких частот. Эта АЧХ может быть преобразована в соответствующую АЧХ фильтра низких частот с использованием формулы (12). Возникает необходимость решать эквивалентную проблему в низкочастотной области и получить ее системное решение. Для получения требуемого ФВЧ мы заменим каждую ветвь ФНЧ на

ветвь, сопротивление которой на высокочастотном интервале то же, что и сопротивление замененной ветви на низкочастотном интервале. Таким образом, если L и C представляют индуктивность и сопротивление в ФНЧ, необходимо, чтобы

Ls'=Lω0s=1Chs,                                          (13а)

1Cs'=sCω0=Lhs,                                          (13б)

где

Ch=1Lω0,                                              (14а)

Lh=1Cω0.                                               (14б)

Другими словами, для получения ФВЧ из низкочастотного прототипа, необходимо заменить каждую индуктивность на емкость и каждую емкость на индуктивность с величинами, заданными формулами (14). Это действие иллюстрируется на рис. 14. Заметим, что циклическая частота среза ФВЧ равна ω0 при частоте среза низкочастотного прототипа, равной 1. Таким образом при выполнении замены сопротивления не изменяются.

Пример 2. Требуется спроектировать ФВЧ, циклическая частота среза которого ωc равна 105рад/с. Фильтр должен функционировать между генератором с внутренним сопротивлением 400 Ом и нагрузкой 100Ом и иметь АЧХ с равными пульсациями в полосе пропускания. Максимальный размах пульсаций в полосе пропускания не должен превышать 1 дБ, на частоте ωs, равной 2∗104рад/c и ниже значение АЧХ должно быть менее 60 дБ от максимального значения в полосе пропускания.

Решение. При проектировании первым шагом является перевод условий, заданных в высокочастотной области в соответствующие термины в низкочастотной области. Введем обозначение ω0=105 рад/c. Из формулы (12) или рисунка 11 следует, что на частоте ωs′=ω0ωs=1052∗104=5 и выше значение АЧХ должно быть не менее, чем на αmin, равную 60 дБ, ниже максимального значения в полосе пропускания. Для определения коэффициента пульсаций воспользуемся формулой (7):

ε=10αmax/10−1=101/10−1=0.50885.                       (15)

Минимальный требуемый порядок фильтра Чебышева получаем из (11):

g=1ε10αmin10−1=10.50885106010−1=1965,21,

N=archgarchωs′ωc′=lng+g2−1lnωs′ωc′+ωs′ωc′2−1=arch6553,08arch2000250=ln1965,21+1965,212−1ln5+52−1=8,27652,2924=3,61. (16) После округления получаем n=4. Отметим, что низкочастотная АЧХ нормирована по своей частоте среза. Это эквивалентно присвоению ωс=1 в (11). Для n=4 и ε=0.50885 соответствующая передаточная функция ФНЧ может быть определена с использованием приложения 2:

H(s')=K01/2s+0,95281 {s+1,45392 {s+0,74262 {s'+0,27563,              (17)

где K01/2- константа, определяющая статический  коэффициент усиления и зависящая от значений сопротивления источника и нагрузки.

Электрическая цепь, реализующая эту передаточную функцию H(s') между значениями напряжений на входе и выходе, показана на рис. 15. Определим параметры электрической цепи, реализующей полученный ФНЧ. Для этого найдем передаточную функцию фильтра, которая равна отношению напряжения генератора Uвх(s') к напряжению на нагрузке Uвых(s'):

H(s')=Uвых(s')Uвх(s')

Полное сопротивление схемы равно:

Z(s')=Rи+Z1Z2+Z3Z4+RнZ3+Z4+RнZ1+Z2+Z3Z4+RнZ3+Z4+Rн=Rи+Z1Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнZ1+Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+Rн,

гдеZ1=1s'C1; Z2=s'L2; Z3=1s'C3; Z4=s'L4.

Ток на входе схемы I равен:

I(s')=Uвх(s')Z(s').

Ток I1, протекающий через индуктивность L2, равен:

I1(s')=Uвх(s')−Uвх(s')Z(s')RиZ2+Z3Z4+RнZ3+Z4+Rн.

Напряжение на выходе схемы равно:

Uвых(s')=Uвх(s')−I(s')Rи−I1(s')Z2Z4+RнRн,

следовательно, передаточная функция фильтра равна:

H(s')=Uвых(s')Uвх(s')=1−RиZ(s')−1−RиZ(s')Z2+Z3Z4+RнZ3+Z4+RнZ2Z4+RнRн=

=Z(s')−Rи−Z(s')−RиZ3+Z4+RнZ2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнZ2Z(s')Z4+RнRн=

=Z(s')−RиZ3Z(s')Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнRн=

=Z1Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнZ1+Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнZ3RнRи+Z1Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнZ1+Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнZ2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+Rн==Z1Z3RнRиZ1+Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+Rн+Z1Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+Rн=

=RнRиZ1+Z2Z3+Z4+Rн+Z3Z4+RнZ1Z3+Z2Z3Z3+Z4+Rн+Z4+Rн=

=RнRи1+s'RнC1+C3+s'2C3L4+C1L2+C1L4+s'3C1L2C3Rн+s'4C1L2C3L4+

Так как полученное выражение и выражение (17) тождественно равны, определим параметры электрической цепи и значение коэффициента K01/2 из следующей системы уравнений:

Rи+RнRн=0,27563K01/2RиRнC1+C3+L2+L4Rн=0,74262K01/2RиC3L4+C1L2+C1L4+L2C3RнRн=1,45392K01/2C1L2C3RнRи+L2C3L4Rн=0,95281K01/2RиC1L2C3L4Rн=1K01/2.

Отсюда получим:

K012=0,05513; C1=0,0114Ф; L2=217Гн; C3=0,134Ф; L4=136Гн .

Параметры электрической цепи, реализующей полученный ФНЧ, могут быть определены также по специальным таблицам.

Амплитудно-частотная характеристика ФНЧ может быть получена либо путем подстановки s'=jω в выражение для передаточной функции с последующим нахождением модуля передаточной функции или определена способом, описанным в примере 1. Для определения параметра H0 используем формулы (4). Статический коэффициент усиления рассматриваемой электрической цепи равен RнRи+Rн=0,2. Следовательно

H0=H(0)21+ε2=0,221+0,508852=0,0503571.

С использованием (14) получим величины элементов, входящих в созданный высокочастотный фильтр:

Lh1=1C1105=0,88мФ,                                   (18а)

Ch2=1L2105=46нФ,                                      (18б)

Lh3=1C3105=0,75мФ,                                  (18в)

Ch4=1L4105=74нФ.                                      (18г)

Высокочастотный  фильтр с  полученными  параметрами представлен на рис. 16.

Для получения передаточной функции  и АЧХ ФВЧ к соответствующим формулам, полученным для ФНЧ, необходимо применить преобразование, описываемое формулой (12).

7.3. Преобразование ФНЧ в ПФ.

Преобразование из ФНЧ в полосовой фильтр может быть выполнено аналогично. Найдем функцию, которая преобразует полосы пропускания и подавления идеальной АЧХ фильтра низких частот типа «кирпичная стена», представленной на рис. 3, в АЧХ типа «кирпичная стена» для полосового фильтра, представленную на рис. 16. Таким образом, функция может преобразовать полосы пропускания и подавления АЧХ фильтра-прототипа низких частот в соответствующие полосы пропускания и подавления полосового фильтра, который аппроксимирует характеристику на рис. 17.

Рассмотрим преобразование

s'=ω0Bsω0+ω0s,                                                 (19)

где

ω02=ω1ω2,                                                 (20)

B=ω2−ω1.                                                 (21)

###### Это преобразование переводит интервалы от jω1 до jω2 и от −jω1 до −jω2 на s-плоскости в интервал от −j1 до j1 на s'-плоскости, как показано на рис. 18. Для пояснения этого факта выполним присвоение s'=±j1 и s=jω в (19) и получим уравнение:

ω2±Bω−ω02=0,                                       (22)

решение которого равны ±ω1 и ±ω2, где

ω1,ω2=±12B+14B2+ω02.                                 (23)

Полученные выражения подтверждают выражения (20) и (21). Таким образом, В- ширина полосы пропускания и ω0- среднее геометрическое значение частот среза ω1 и ω2, обозначается как средняя частота полосы. Причиной такого названия является то, что при изображении частот в логарифмическом масштабе ω0 находится по середине между ω1 и ω2. Тем же способом мы докажем, что это преобразование дает АЧХ, геометрически (зеркально) симметричную относительно средней частоты полосы. Заметим, что каждой точке низкочастотного интервала на s'-плоскости соответствует две точки на s-плоскости, одна в положительной полосе пропускания, другая- в отрицательной.

Используя полосовое преобразование (19), мы можем перевести задание из терминов полосового фильтра в термины низкочастотного фильтра. После реализации ФНЧ, желаемый полосовой фильтр получается заменой каждой ветви в низкочастотной реализации на такую ветвь, чье сопротивление в точке полосового интервала то же, что сопротивление замененной ветви в соответствующей точке низкочастотного интервала. Это требует выполнения следующего условия:

Ls'=LsB+Lω0Bs=Lb1s+1Cb1s,                                          (24)

1Cs'=1CsB+Cω02Bs=1Cb2s+1Lb2s,                                            (25)

где

Lb1=LB,                                              (26а)

Cb1=BLω02.                                              (26б)

Lb2=BCω02,                                              (26в)

Cb2=CB.                                               26г)

Следовательно, для получения полосового фильтра из низкочастотного прототипа каждая индуктивность L должна быть заменена последовательным соединением катушки индуктивности со значением индуктивности, равным Lb1, и конденсатором со значением емкости, равным Cb1, а каждая емкость C должна быть заменена параллельным соединением катушки индуктивности со значением индуктивности, равным Lb2, и конденсатором со значением емкости, равным Cb2, как показано на рис. 19.

Пример 3. Требуется спроектировать полосовой фильтр с полосой пропускания, начинающейся на частоте ω1, равной 105рад/с, до частоты ω2, равной 4∗105рад/с. Фильтр должен функционировать между генератором с внутренним сопротивлением 400 Ом и нагрузкой 100Ом и иметь АЧХ с равными пульсациями в полосе пропускания. Максимальный размах пульсаций в полосе пропускания не должен превышать 1 дБ, на частоте ωs, равной 15,263∗105рад/c значение АЧХ должно быть менее 60 дБ от максимального значения в полосе пропускания.

Решение. При проектировании первым шагом является перевод условий, заданных для полосового фильтра в соответствующие термины для ФНЧ. Для этого вычислим значения ширины полосы пропускания и средней частоты в полосе пропускания:

B=ω2−ω1=4∗105−105=3∗105 рад/c,                          (27а)

ω0=ω1ω2=4∗105∗105=2∗105 рад/с.                         (27б)

##### Для частоты ωs, равной 15,263∗105рад/c найдем соответствующее значение частоты на низкочастотной АЧХ из формулы (19):

ωs'=ω0Bωsω0+ω0ωs=2∗1053∗10515,263∗1052∗105+2∗10515,263∗105=5,      (28)

Таким образом, соответствующие спецификации в низкочастотной области утверждают, что пульсации в полосе пропускания не должны превышать 1дБ и на частоте, в пять раз превышающей нормированную частоту, которая имеет единичное значение, и выше значение АЧХ должно быть не менее, чем на 60 дБ ниже максимального значения в полосе пропускания. Эти условия определяют ту же низкочастотную проблему, что была решена в примере 2. Реализация в виде электрической цепи представлена на рис. 15. Для получения желаемого полосового фильтра используем формулы (26), дающие следующий результат:

Lb1=BC1ω02=0,66мГн, Cb1=C1B=38нФ                           (29а)

Lb2=L2B=0,72мГн, Cb2=BL2ω02=35нФ                         (29б)

Lb3=BC3ω02=0,56мГн, Cb3=C3B=45нФ                         (29в)

Lb4=L4B=0,45мГн, Cb4=BL4ω02=55нФ                       (29г)

Полосовой фильтр с полученными параметрами представлен на рис. 20.

8.Проектирование фильтра Баттерворта.

Фильтр Баттерворта является наиболее простым с точки зрения проектирования.

Число полюсов фильтра Баттерворта определяется по формуле (1) в зависимости от требуемой крутизны АЧХ.

αmin=−10lgHjωs2/Ho=10lg1+ωs/ωc2n;

n=lg10αmin/10−12lgωs/ωc.                                      (20)

В приложении 3 приведены значения нормированных индуктивностей и емкостей для фильтров низких частот различного порядка. Величины емкостей и индуктивностей соответствуют нагрузке 1Ом и частоте среза 1рад/с. С помощью этой таблицы можно определить действительные значения емкостей и индуктивностей по формулам для соответствующих фильтров с заданным значением частоты среза ωс и заданным сопротивлением нагрузки Rн. Для ФНЧ действительные значения компонентов определяются по таблице в соответствии с формулами:

Lnд=RнLnтωс,   Сnд=СnтRнωс,                                      (21)

где Lnт-табличное значение n-ой индуктивности, соответствующее нагрузке 1Ом и частоте среза 1 рад/с;

Сnт-табличное значение n-ого конденсатора, соответствующее нагрузке 1Ом и частоте среза (–3дБ) 1 рад/с;

Lnд-действительное значение n-ой индуктивности;

Сnд-действительное значение n-ого конденсатора.

В приложении 3 приведены нормированные значения для 2-8 полюсных фильтров нижних частот для двух наиболее общих случаев, а именно: (а) сопротивление источника и нагрузки равны; (б) одно из сопротивлений, источника или нагрузки, значительно больше другого.

При разработке ФВЧ для определения величин компонентов используются универсальные преобразования ФНЧ в ФВЧ и ПФ, описанные в п.п. 7.2 и 7.3. В этом случае в формулах (14) и (26) в качестве исходных данных используются значения индуктивностей и емкостей, полученных по формулам (30) для соответствующих ФНЧ.

Приведенные ниже примеры показывают, как использовать табличные значения при разработке ФНЧ.

Пример 4. Требуется разработать 5-полюсный ФНЧ при условии, что сопротивление нагрузки и источника равны 75 Ом, а частота среза  составляет 1МГц.

Решение. Так как сопротивление источника и нагрузки одинаковые, то для уменьшения числа индуктивностей выберем П-образный фильтр. С помощью формул преобразования для ФНЧ (30) получим на основе табличных данных:

С1=С5=С1тRнω=0,6182π∗106∗75=1310 пФ;

L2=L4=RнL2тω=75∗1,61802π∗106=19,3 мкГн;

С3=С3тRнω=2,02π∗106∗75=4240 пФ.

Полная схема фильтра показана на рис. 21. Отметим, что все фильтры с одинаковыми сопротивлениями источника  и нагрузки имеют симметричную конфигурацию.

Пример 5. Требуется разработать 3-полюсный ФНЧ при условии, что сопротивление источника равно 50Ом, сопротивление нагрузки равно 10кОм, а частота среза составляет 100кГц.

Решение. В связи с тем, что Rи<<Rн, выберем Т-образную конфигурацию. Воспользуемся формулами преобразования, учитывая, что Rн=10 кОм:

L1=RнL1тω=104∗1,52π∗105=23,9 мГн

С2=С2тRнω=1,33332π∗105∗104=212 пФ;

L3=RнL3тω=104∗0,52π∗105=7,96 мГн.

Полная схема фильтра показана на рис. 22.

## ЛИТЕРАТУРА

- Сидоренко В. Г. Задачи цифровой обработки сигналов: Методические указания. Ч.1-М.: МИИТ.1998.-30с.

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах.- М.: Мир, 1993.

- Bingham J. A. Theory and practice of modem design.- New York: Wiley, 1988.- 231p.

- Blinchikoff H. J., Zverev A. I. Filtering in the time and frequency domains.- New York: Wiley, 1976.- 494p.

- Chen W.-K. Passive & active filters: Theory & implementations.- New York: Wiley, 1986, 504p.

- Clarke K. K. Hess D. T. Communication circuits: analysis and design.-  Addison-Wesley Publishing Company, 1971- 658p.

- Johnson D. E., Hilburn J. L., Johnson J. R. Basic electric circuit analysis.- Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 1978- 525p.

- Johnson D. E., Hilburn J. L., Johnson J. R. Rapid practical designs of active filters.- New York: Wiley,1975- 264p.

- Loy N. J. An engineer’s guide to FIR digital filters.- Englewood Cliffs, (N.J.): Prentice-Hall,1988-220p.

- Zverev A. I. 1967.Handbook of filter synthesis.- New York: Wiley,1967.-632p.