Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине:
“Локальные Системы Управления”

На тему: «Проектирование регуляторов во 
временной области»

Выполнил:

Студент гр. АУИ-412

Подкопаев Д.В.

Принял:

Ермолин Ю.А.

Москва – 2001

# Содержание

Введение	3

Цель проектирования	3

Задание на курсовой проект	4

1.	Построение переходной характеристики объекта и нахождение времени 
установления процесса на выходе	5

2.	Найдем время установления процесса на выходе объекта	6

3.	Проектирование пропорционального регулятора	6

4.	Проектирование ПД-регулятора	8

5.	Изменение параметров ПД-регулятора	11

6.	Проектирование ПИД-регулятора	12

7.	Построение переходных характеристик системы с ПИД-регулятором	13

8.	Заключение	15

9.	Вывод	16

10.Литература	17

# Введение

Проектирование регуляторов во временной области связано с использованием временных свойств и особенностей проектируемой системы. Теория автоматического регулирования показывает, что имеется однозначная связь между временными свойствами системы и характеристиками передаточной функции на комплексной плоскости. Таким образом, проектирование линейной системы управления может быть проведено, базируясь на представлении о полюсах и нулях передаточной функции на комплексной плоскости.

# Цель проектирования

Как известно, временные особенности линейной системы управления отражаются характером переходного процесса и установившимся значением выходной переменной при воздействии сигналов некоторого вида на ее входе. В зависимости от цели проектирования, в качестве таких сигналов принимаются единичный скачок, линейно нарастающая функция либо функции времени другого вида. При единичном скачкообразном входном воздействии качество системы чаще всего оценивают максимальным перерегулированием (в процентах) и временем регулирования. Для оценки относительной устойчивости системы могут быть также использованы коэффициент демпфирования и частота собственных колебаний. Эти величины, строго говоря, определены только для систем второго порядка. Для систем более высокого порядка эти параметры имеют смысл только в случае, когда соответствующие пары (комплексно-сопряженных) полюсов передаточной функции замкнутой системы оказывают доминирующее влияние на динамические   свойства   системы.   Таким   образом,   при проектировании   регулятора   по   желаемым   временным характеристикам в качестве критерия чаще всего выбирается максимум перерегулирования.

В общем случае, динамическая линейная система управления может быть представлена в виде структуры показанной на рис. 2.1.

Рис. 2.1.

Цель проектирования состоит в получении управляемых переменных, отражаемых выходным вектором ct, ведущих себя некоторым желаемым образом. При заданной неизменяемой части системы задача, по существу, состоит в определении управляющего сигнала ut в определенном временном интервале таким образом, чтобы цель проектирования была бы достигнута.

# Задание на курсовой проект

№ варианта:	 12

k0=26

T =0,4 с

%

Объект  –  инерционное звено с передаточной функцией:

W0(p)=k0Tp+1

Необходимо:

3.1. Построить переходную характеристику объекта.

3.2. Найти время установления процесса на выходе из условия h(t) = 0,98∙h().

3.3. Спроектировать пропорциональный регулятор, обеспечивающий  = 3% статической ошибки от установившегося значения.

3.4. Спроектировать ПД-регулятор, обеспечивающий  время переходного процесса, по крайней мере, в 2 раза меньше, чем в п. 3.3.

3.5. Изменить найденное значение коэффициента при дифференциальной составляющей на 10%. Оценить влияние этого коэффициента на время регулирования.

3.6. При найденных ранее значениях коэффициентов ввести интегральную составляющую со своим коэффициентом, подобрав его таким образом, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы  действительными.

3.7. Построить переходные характеристики системы при найденном значении коэффициента при интегральной составляющей и при его увеличенном  на 10% значении. Сделать вывод о влиянии этого коэффициента на характер и длительность переходного процесса.

3.8. Сделать обобщенные выводы по проделанной работе.

# Построение переходной характеристики объекта и нахождение времени установления процесса на выходе

Переходная характеристика h(t) – это реакция объекта на единичный скачок, т.е. на входной сигнал вида xВХ=1(t).

Передаточная функция объекта имеет вид:

W0(p)=k0Tp+1=260,4p+1,

следовательно:

XВЫХp=W0p⋅1p=26p0,4p+1

Воспользуемся формулой Хевисайда [2] для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=26;  А(р) = 0,4р+1;  А’(р) = 0,4

Корень уравнения А(р)=0: p= –1/0,4=  –2,5, тогда

ht=261+26−2,5⋅0,4е−2,5ht=26−26е−2,5t

Построим график полученной h(t):

h(t)

| h(t) | t |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,5 | 18,55088 |
| 1,5 | 25,38854 |
| 2,5 | 25,94981 |
| 3,5 | 25,99588 |
| 4,5 | 25,99966 |
| 5,5 | 25,99997 |
| 6,5 | 26 |
| 7,5 | 26 |
| 8 | 26 |
| 8,5 | 26 |
| 9 | 26 t |
| 9,5 | 26 |

Рис. 1.1.

# найдем время установления процесса на выходе объекта

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=26⇒htp=0,98⋅26=25,4826−26⋅e−2,5=25,48e−2,5t=0,02tp=1−2,5ln0,02= 1,565 с

# Проектирование пропорционального регулятора

Спроектируем пропорциональный регулятор, обеспечивающий заданный =3% статической ошибки от установившегося значения, т.е. определим его коэффициент усиления kП.

kУСТ=kε|p→0=11+W0=11+kП⋅k0=γ;kП=1−γγ⋅k0;kП=1−0,030,03⋅26= 1,244

Рис. 3.1.

Передаточная функция системы с пропорциональным регулятором будет:

WПp=W(p)1+W(p);WПp=kП⋅k0Tp+11+kП⋅k0Tp+1=kП⋅k0Tp+1+kП⋅k0;WПp=1,244⋅260,4p+1+1,244⋅26=32,3440,4p+33,344

Определим переходную характеристику h(t) этой системы, воспользовавшись формулой Хевисайда:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=32,344;  А(р) = 0,4р+33,344;  А’(р) = 0,4

Корень уравнения А(р)=0: p= –33,344/0,4=  –83,36 тогда

ht=32,34433,344+32,344−83,36⋅0,4е−83,36tht=0,97−0,97е−83,36t

Построим график полученной h(t):

| h(t) | t h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,5 | 0,97 |
| 1,5 | 0,97 |
| 2 | 0,97 |
| 2,5 | 0,97 |
| 3 | 0,97 |
| 4 | 0,97 |
| 5,5 | 0,97 |
| 6,5 | 0,97 |
| 7 | 0,97 |
| 7,5 | 0,97 |
| 8 | 0,97 |
| 8,5 | 0,97 t |
| 9 | 0,97 |
| 9,5 | 0,97 |

Рис. 3.2.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=0,97⇒htp=0,98⋅0,97= 0,9510,97−0,97⋅e−83,36t= 0,951e−83,36t=0,02tp=1−83,36ln0,02= 0,047 с

# Проектирование ПД-регулятора

Спроектируем ПД-регулятор, обеспечивающий время переходного процесса, по крайне мере в 2 раза меньше, чем у предыдущего П-регулятора, т.е. определим коэффициент kД.

Рис. 4.1.

WПДp=W(p)1+W(p);WПДp=kДp+kП⋅k0Tp+11+kДp+kП⋅k0Tp+1=kДp+kП⋅k0Tp+1+kДp+kП⋅k0;kП=1,244;WПДp=26kДp+1,244⋅260,4p+1+26kДp+1,244⋅26=26kДp+32,3426kД+0,4p+33,34

Воспользуемся формулой Хевисайда для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=26 kДp+32,34;

А(р) = (26kД+0,4)р+33,34;

А’(р) = 26 kД+0,4

Корень уравнения А(р)=0:

p= –33,34/(26kД+0,4), тогда

ht=32,3433,34+26kД−33,3426kД+0,4+32,3426kД+0,4⋅−33,3426kД+0,4exp−33,3426kД+0,4t;ht=0,97+26kД26kД+0,4−0,97exp−33,3426kД+0,4t

По условию задания, проектируемый ПД-регулятор должен обеспечить процесса по крайней мере в 2 раза меньшее время переходного, чем у П-регулятора в предыдущем пункте.

Таким образом нужно найти kД с учетом tp≤0,0472= 0,0235c.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h() и задаваясь временем установления процесса tр=0,0235, найдем kД .

h=0,97⇒htp=0,98⋅0,97=0,95060,97+26kД26kД+0,4−0,97exp−33,3426kД+0,4⋅0,0235=0,95060,78kД−0,38826kД+0,4exp−0,78326kД+0,4=-0,0194exp−0,78326kД+0,4F1kД=−0,5044kД+0,007760,78kД−0,388F1kД

Графическим способом из полученного равенства найдем kД :

| kД | F1(kД) | F2(kД) Fi |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,141211 | 0,02 |
| 0,02 | 0,426951 | 0,047927 |
| 0,06 | 0,670662 | 0,111442 |
| 0,08 | 0,729259 | 0,147764 |
| 0,1 | 0,770281 | 0,187742 |
| 0,14 | 0,823813 | 0,281119 F1(kД) |
| 0,2 | 0,869513 | 0,468276 F2(kД) |
| 0,24 | 0,888766 | 0,641514 |
| 0,26 | 0,89641 | 0,750022 |
| 0,283602 | 0,904182 | 0,904182 |
| 0,3 | 0,908929 | 1,032987 kД |
| 0,36 | 0,922908 | 1,766269 |
| 0,38 | 0,926661 | 2,177205 |

Рис. 4.2.

Из рис. 4.2. видно, что решением этого уравнения будет kД=0,2836020,284.

Проверим правильность выбора коэффициента kД .

Передаточная функция замкнутой системы с ПД-регулятором при kД=0,284 будет иметь вид:

WПДp=26kДp+1,244⋅260,4p+1+26kДp+1,244⋅26=26kДp+32,3426kД+0,4p+33,34=7,384p+32,347,784p+33,34

а переходная характеристика:

ht=0,97−0,0214⋅e−4,283t.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=0,97⇒htp=0,98⋅0,97=0,95060,97−0,0214⋅e−4,283t=0,9506e−4,283t=0,91tp=−ln0,914,283=0,022 с

Получили tp=0,022 с, что в 2 раза меньше чем в предыдущем пункте.

Построим график h(t):

| 0 | 0,9486 h(t) t |
| --- | --- |
| 0,2 | 0,960913 |
| 0,4 | 0,966142 |
| 0,6 | 0,968362 |
| 0,8 | 0,969304 |
| 1 | 0,969705 |
| 1,4 | 0,969947 |
| 2 | 0,969996 |
| 2,8 | 0,97 |
| 3,2 | 0,97 |
| 3,8 | 0,97 |
| 4,2 | 0,97 |
| 5 | 0,97 |

Рис. 4.3.

# Изменение параметров ПД-регулятора

Для оценки влияния коэффициента при дифференциальной составляющей на время регулирования системы изменим его на ±10%.

В предыдущем пункте мы получили kД=0,284. Изменяя значения kД на +10% и –10% получим соответственно kД+= 0,3124 и kД–= 0,2556.

Передаточные функции для системы, показанной на рис. 4.1, в зависимости от kД будут иметь вид:

WПД+p=26kД+p+32,3426kД++0,4p+33,34=8,1224p+32,348,5224p+33,34WПД−p=26kД−p+32,3426kД−+0,4p+33,34=6,6456p+32,347,0456p+33,34

Откуда, воспользовавшись формулой Хевисайда, найдем переходные характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+k=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,, где pk – корни уравнения А(р)=0

h+t=0,97−0,017e−3,912th−t=0,97−0,0268e−5,02t

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе системы tр+ и tр– .

h=0,97⇒htp=0,98⋅0,97=0,9506h+0=0,953>0,95060,97−0,0268⋅e−5,02t−=0,9506tp−=−15,02ln0,7239=0,0644c

Построим график h(t), h+(t),h-(t):

| t | h(t) | h(t)+ | h(t)- |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,9486 | 0,953 | 0,9432 |
| 0,05 | 0,952725 | 0,95602 | 0,949149 |
| 0,1 | 0,956055 | 0,958504 | 0,953777 |
| 0,4 | 0,966142 | 0,966445 | 0,966402 |
| 0,5 | 0,967486 | 0,967596 | 0,967822 |
| 0,6 | 0,968362 | 0,968374 | 0,968682 |
| 0,7 | 0,968933 | 0,968901 | 0,969202 |
| 0,85 | 0,969439 | 0,969389 | 0,969624 |
| 0,9 | 0,969547 | 0,969497 | 0,969708 |
| 1 | 0,969705 | 0,96966 | 0,969823 |
| 1,2 | 0,969875 | 0,969845 | 0,969935 h(t)+ h(t)_ h(t) h(t) t |
| 1,3 | 0,969918 | 0,969895 | 0,969961 |
| 1,5 | 0,969965 | 0,969952 | 0,969986 |

Рис. 5.1.

Можно сделать вывод, что с увеличением коэффициента (kд) при дифференциальной составляющей ПД-регулятора на 10% процесс на выходе, становится более восприимчивой к входному воздействию, т.е. резко реагирует не только на сам сигнал, но и на изменение сигнала на входе. При уменьшении kД на 10% переходный процесс устанавливается на 0,0424 секунды позже. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kД время регулирования уменьшается, а при уменьшении – увеличивается.

# Проектирование ПИД-регулятора

Введем интегральную составляющую со своим коэффициентом kИ, подобрав его таким образом, чтобы при найденных ранее значениях коэффициентов kП=1,244 и kД=0,284 корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными.

Рис. 6.1.

Передаточная функция разомкнутой системы с ПИД-регулятором имеет вид:

W0ПИДp=kДp+kП+kИp⋅k0Tp+1,

тогда передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором (рис. 6.1) будет иметь вид:

WПИД=kДp+kП+kИp⋅k0Tp+11+kДp+kП+kИp⋅k0Tp+1=kДp2+kПp+kИ⋅k0T+k0kД⋅p2+1+k0kП⋅p+k0kИ

По условию задания необходимо подобрать kИ , таким образом чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными. Это условие выполняется при следующем ограничении:

1+k0kП2−4⋅T+k0kД⋅k0kИ≥0⇒kИ≤1+k0kП24⋅T+k0kД⋅k0

Подставив в полученное неравенство ранее найденные параметры регулятора kП=1,244 и kД=0,284, окончательно получим:

kИ≤1+26⋅1,24424⋅0,4+26⋅0,284⋅26kИ≤1,373

Примем kИ=1 тогда при kП=1,244 и kД=0,284 передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором  будет иметь вид:

WПИД=0,284p2+1,244p+1⋅260,4+26⋅0,284⋅p2+1+26⋅1,244⋅p+26⋅1=7,384p2+32,344p+267,784p2+33,344p+26

# Построение переходных характеристик системы с ПИД-регулятором

Построим переходную характеристики для системы с передаточной функцией, найденной в предыдущем пункте, и для этой же системы с увеличенным на 10% параметром kИ, т.е. kИ+=1∙kИ=1,1.

WПИД=7,384p2+32,344p+267,784p2+33,344p+26

WПИД=0,284p2+1,244p+1,1⋅260,4+26⋅0,284⋅p2+1+26⋅1,244⋅p+26⋅1,1=7,384p2+32,344p+28,67,784p2+33,344p+28,6

Откуда, воспользовавшись формулой Хевисайда, найдем переходные характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt, где pk – корни уравнения А(р)=0

Для kИ=1:

B(p)=7,384p2+32,344p+26,

А’(р)= 15,568p+33,344

Корень уравнения А(р)=0: p1= –1,025, p2= –3,26, тогда

ht=2626+0,605-17,822e−1,025t+-0,96756,75e−3,26t=1−0,034e−1,025t−0,017e−3,26t

Для kИ+=1,1:

B(p)=7,384p2+32,344p+28,6

А’(р)= 15,568p+33,344

Корень уравнения А(р)=0: p1= –1,186, p2= –3,097, тогда

h+t=28,628,6+0,626-17,65e−1,186t+-0,74646,05e−3,097t=1−0,035e−1,186t−0,016e−3,097t

Построим графики h(t) и h+(t):

h(t)

| t | h(t) | h(t)+ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,949 | 0,949 |
| 0,4 | 0,972821 | 0,973585 h(t)+ |
| 0,8 | 0,983773 | 0,985105 |
| 1,2 | 0,989722 | 0,991178 |
| 1,6 | 0,993312 | 0,99464 h(t) |
| 2,4 | 0,997088 | 0,997959 |
| 2,8 | 0,99807 | 0,998733 |
| 3,2 | 0,99872 | 0,999212 |
| 3,6 | 0,999151 | 0,99951 |
| 4,4 | 0,999626 | 0,99981 |
| 5,2 | 0,999835 | 0,999927 |
| 5,6 | 0,999891 | 0,999954 |
| 6,4 | 0,999952 | 0,999982 |
| 6,8 | 0,999968 | 0,999989 t |

Рис. 7.1

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр и tр+ .

h=h+=1⇒htp=h+tp=0,98⋅1=0,981−0,034⋅e−1,0251t−0,017⋅e−3,26t= 0,981−0,035⋅e−1,186t−0,016⋅e−3,097t=0,980,02−0,017e−3,26tF1t=0,034⋅e−1,0251tF2t0,02−0,016e−3,097tF1t+=0,035⋅e−1,186tF2t+

Графическим способом из полученного равенств найдем tp, tp+:

Таблица 7.1

Значения для постоения графиков функций F(tp) и F(tp+)

| tp, tp+ | F1(tp) | F2(tp) | F1(tp+) | F2(tp+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,003 | 0,034 | 0,004 | 0,035 |
| 0,1 | 0,007729 | 0,030688 | 0,008261 | 0,031086 |
| 0,2 | 0,011143 | 0,027698 | 0,011388 | 0,027609 |
| 0,3 | 0,013607 | 0,025 | 0,013681 | 0,024521 |
| 0,4 | 0,015385 | 0,022564 | 0,015364 | 0,021779 |
| 0,5 | 0,016669 | 0,020366 | 0,016599 | 0,019343 |
| 0,5888 | 0,017506 | 0,018594 | 0,017417 | 0,01741 |
| 0,6302 | 0,017821 | 0,017821 | 0,017728 | 0,016576 |
| 0,7 | 0,018265 | 0,016591 | 0,018169 | 0,015259 |
| 0,8 | 0,018747 | 0,014975 | 0,018657 | 0,013552 |
| 0,9 | 0,019096 | 0,013516 | 0,019015 | 0,012037 |
| 1 | 0,019347 | 0,012199 | 0,019277 | 0,01069 |
| 2 | 0,019975 | 0,004377 | 0,019967 | 0,003265 |
| 3 | 0,019999 | 0,00157 | 0,019999 | 0,000997 |
| 4 | 0,02 | 0,000563 | 0,02 | 0,000305 |

F1(tp)

t

F2(tp+)

F2(tp)

F2(tp+)

Рис. 7.2.

# Заключение

В данном курсовом проекте исходным объектом являлось инерционное звено:

W0(p)=260,4p+1

В соответствии с заданием было выполнено:

- Построена переходная характеристика объекта и найдено время установления процесса на выходе tp=1,565 с.

- Спроектирован пропорциональный регулятор, обеспечивающий 5% статической ошибки от установившегося значения. Его коэффициент  усиления kП=1,244. Было найдено время регулирования системы с пропорциональным регулятором tp=0,047с и построена переходная характеристика.

- Спроектирован пропорционально-дифференциальный регулятор, обеспечивающий время переходного процесса, по крайней мере, в 2 раза меньше, чем с пропорциональным регулятором. Его коэффициент при дифференциальной составляющей kД=0,284. Затем оценили влияние kД на время регулирования, изменив его значение на 10%, т.е. взяв kД+=0,3124 и kД–=0,2556.

- При ранее найденных параметрах регулятора ввели интегральную составляющую, с таким значением, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы  действительными. Был выбран kИ=1. Затем оценили влияние kИ на время регулирования системы, увеличив этот коэффициент на 10 %, получив при kИ+=1,1. Была построена переходная характеристика.

# Вывод

С увеличением коэффициента при дифференциальной составляющей ПД-регулятора kД на 10% процесс на выходе можно сразу считать установившимся, т.к. в начальный момент времени значение переходной характеристики составляет более 98% от ее предельного значения. При уменьшении kД на 10% переходный процесс устанавливается позже. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kД время регулирования уменьшается, а при уменьшении – увеличивается.

Длительность переходного процесса уменьшилась с увеличением kИ на 10%. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kИ время регулирования уменьшается. С математической точки зрения, линейный непрерывный регулятор может использовать интеграл от входного сигнала.

Интегральная составляющая формирует сигнал, который пропорционален интегралу от рассогласования на входе регулятора.

# Литература

- Ермолин Ю.А. Методические указания к курсовому проектированию «Проектирование регуляторов во временной области» – М.1998

- Бронштейн И.Н. и Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов, издательство «Тойбнер» Лейпциг 1979 и Москва «Наука» 1980.