Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

К У Р С О В О Й    П Р О Е К Т

По дисциплине:
“Локальные Системы Управления”

На тему: 
«Проектирование регуляторов во временной области»

Выполнил:

Студент гр. АУИ-412

Подкопаев М.В.

Принял:

Профессор Ермолин Ю.А.

Москва – 2001

# Введение

Проектирование регуляторов во временной области связано с использованием временных свойств и особенностей проектируемой системы. Теория автоматического регулирования показывает, что имеется однозначная связь между временными свойствами системы и характеристиками передаточной функции на комплексной плоскости. Таким образом, проектирование линейной системы управления может быть проведено, базируясь на представлении о полюсах и нулях передаточной функции на комплексной плоскости.

# Цель проектирования

Как известно, временные особенности линейной системы управления отражаются характером переходного процесса и установившимся значением выходной переменной при воздействии сигналов некоторого вида на ее входе. В зависимости от цели проектирования, в качестве таких сигналов принимаются единичный скачок, линейно нарастающая функция либо функции времени другого вида. При единичном скачкообразном входном воздействии качество системы чаще всего оценивают максимальным перерегулированием (в процентах) и временем регулирования. Для оценки относительной устойчивости системы могут быть также использованы коэффициент демпфирования и частота собственных колебаний. Эти величины, строго говоря, определены только для систем второго порядка. Для систем более высокого порядка эти параметры имеют смысл только в случае, когда соответствующие пары (комплексно-сопряженных) полюсов передаточной функции замкнутой системы оказывают доминирующее влияние на динамические свойства системы. Таким образом, при проектировании регулятора по желаемым временным характеристикам в качестве критерия чаще всего выбирается максимум перерегулирования.

В общем случае, динамическая линейная система управления может быть представлена в виде структуры показанной на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Динамическая линейная система управления

Цель проектирования состоит в получении управляемых переменных, отражаемых выходным вектором ct, ведущих себя некоторым желаемым образом. При заданной неизменяемой части системы задача, по существу, состоит в определении управляющего сигнала ut в определенном временном интервале таким образом, чтобы цель проектирования была бы достигнута.

# Задание на курсовой проект

№ варианта:	13

k0=	28

T=	1,2 с

	%

Объект – инерционное звено с передаточной функцией:

W0(p)=k0Tp+1

Необходимо:

2.1. Построить переходную характеристику объекта.

2.2. Найти время установления процесса на выходе из условия h(t)=0,98∙h().

2.3. Спроектировать пропорциональный регулятор, обеспечивающий =4 % статической ошибки от установившегося значения.

2.4. Спроектировать ПД-регулятор, обеспечивающий время переходного процесса, по крайней мере, в 2 раза меньше, чем в п. 2.3.

2.5. Изменить найденное значение коэффициента при дифференциальной составляющей на 10 %. Оценить влияние этого коэффициента на время регулирования.

2.6. При найденных ранее значениях коэффициентов ввести интегральную составляющую со своим коэффициентом, подобрав его таким образом, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными.

2.7. Построить переходные характеристики системы при найденном значении коэффициента при интегральной составляющей и при его увеличенном на 10 % значении. Сделать вывод о влиянии этого коэффициента на характер и длительность переходного процесса.

  - Сделать обобщенные выводы по проделанной работе.

# Построение переходной характеристики объекта 
и нахождение времени установления процесса на выходе

Переходная характеристика h(t) – это реакция объекта на единичный скачок, т.е. на входной сигнал вида xВХ=1(t).

Передаточная функция объекта имеет вид:

W0(p)=k0Tp+1=281,2p+1,

следовательно:

XВЫХp=W0p⋅1p=28p1,2p+1

Воспользуемся формулой Хевисайда [2] для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=28; А(р)=1,2р+1; А’(р)=1,2

Корень уравнения А(р)=0: p=–1/1,2=–0,833, тогда

ht=281+28−0,833⋅1,2е−0,833tht=28−28е−0,833t

Построим график полученной h(t):

| Таблица 3.1 Значения для построения переходной характеристики |  | Рис. 3.1 Переходная характеристика |
| --- | --- | --- |
| t | h(t) |  |
| 0 | 0 |  |
| 1 | 15,82719 |  |
| 2 | 22,70796 |  |
| 3 | 25,69932 |  |
| 4 | 26,9998 |  |
| 5 | 27,56517 |  |
| 6 | 27,81096 |  |
| 7 | 27,91782 |  |
| 8 | 27,96427 |  |
| 9 | 27,98447 |  |
| 10 | 27,99325 |  |
| 11 | 27,99706 |  |
| 12 | 27,99872 |  |
| 13 | 27,99945 |  |
| 14 | 27,99976 |  |

Найдем время установления процесса на выходе объекта

Исходя из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=28⇒htp=0,98⋅28=27,4428−28⋅e−0,833=27,44e−0,833t=0,02tp=1−0,833ln0,02= 4,6963 с

# Проектирование пропорционального регулятора

Спроектируем пропорциональный регулятор, обеспечивающий заданный =3% статической ошибки от установившегося значения, т.е. определим его коэффициент усиления kП.

kУСТ=kε|p→0=11+W0=11+kП⋅k0=γ;kП=1−γγ⋅k0;kП=1−0,040,04⋅28= 0,8571

Рис. 4.1. Замкнутая система управления с П-регулятором

Передаточная функция системы с пропорциональным регулятором будет:

WПp=W(p)1+W(p);WПp=kП⋅k0Tp+11+kП⋅k0Tp+1=kП⋅k0Tp+1+kП⋅k0;WПp=0,8571⋅281,2p+1+0,8571⋅28=23,99881,2p+24,9988

Определим переходную характеристику h(t) этой системы, воспользовавшись формулой Хевисайда:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=23,9988; А(р)=1,2р+24,9988; А’(р)=1,2

Корень уравнения А(р)=0: p=–24,9988/1,2=–20,832, тогда

ht=23,998824,9988+23,9988−20,832⋅1,2е−20,832tht=0,96−0,96е−20,832t

Построим график полученной h(t):

| Таблица 4.1 Значения для построения переходной характеристики |  | Рис. 4.2. Переходная характеристика |
| --- | --- | --- |
| t | h(t) |  |
| 0 | 0 |  |
| 0,05 | 0,621226 |  |
| 0,1 | 0,84045 |  |
| 0,15 | 0,917812 |  |
| 0,2 | 0,945112 |  |
| 0,25 | 0,954746 |  |
| 0,3 | 0,958146 |  |
| 0,35 | 0,959346 |  |
| 0,4 | 0,959769 |  |
| 0,45 | 0,959919 |  |
| 0,5 | 0,959971 |  |
| 0,55 | 0,95999 |  |
| 0,6 | 0,959996 |  |
| 0,65 | 0,959999 |  |
| 0,7 | 0,96 |  |
| 0,8 | 0,96 |  |
| 0,9 | 0,96 |  |

Исходя из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=0,96⇒htp=0,98⋅0,96=0,94080,96−0,96⋅e−20,832t= 0,9408e−20,832t=0,02tp=1−20,832ln0,02= 0,1878 с

# Проектирование ПД-регулятора

Спроектируем ПД-регулятор, обеспечивающий время переходного процесса, по крайне мере в 2 раза меньше, чем у предыдущего П-регулятора, т.е. определим коэффициент kД.

Рис. 5.1. Замкнутая система управления с ПД-регулятором

WПДp=W(p)1+W(p);WПДp=kДp+kП⋅k0Tp+11+kДp+kП⋅k0Tp+1=kДp+kП⋅k0Tp+1+kДp+kП⋅k0;kП=0,8571;WПДp=28kДp+0,8571⋅281,2p+1+28kДp+0,8571⋅28=28kДp+23,998828kД+1,2p+24,9988

Воспользуемся формулой Хевисайда для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=28 kДp+23,9988;

А(р)=(28kД+1,2)р+24,9988;

А’(р)=28 kД+1,2

Корень уравнения А(р)=0:

p=–24,9988/(28kД+1,2), тогда

ht=23,998824,9988+28kД−24,998828kД+1,2+23,998828kД+1,2⋅−24,998828kД+1,2exp−24,998828kД+1,2t;

ht=0,96+28kД28kД+1,2−0,96exp−24,998828kД+1,2t

По условию задания, проектируемый ПД-регулятор должен обеспечить процесса по крайней мере в 2 раза меньшее время переходного, чем у П-регулятора в предыдущем пункте.

Таким образом нужно найти kД с учетом tp≤0,18782= 0,0939c.

Исходя из условия h(tр)=0,98h() и задаваясь временем установления процесса tр=0,0939 найдем kД .

h=0,96⇒htp=0,98⋅0,96=0,94080,96+28kД28kД+1,2−0,96exp−24,998828kД+1,2⋅0,0939=0,94081,12kД−1,15228kД+1,2exp−2,347428kД+1,2=-0,0192exp−2,347428kД+1,2F1kД=0,5376kД+0,02304−1,12kД−1,152F2kД

Графическим способом из полученного равенства найдем kД:

| Таблица 5.1 Значения для построения графиков функций F(кд) |  |  | Рис. 5.2. Графики функций F(кд) |
| --- | --- | --- | --- |
| kД | F1(kД) | F2(kД) |  |
| 0,6 | 0,877735 | 0,72 |  |
| 0,61 | 0,87949 | 0,748669 |  |
| 0,62 | 0,881195 | 0,778741 |  |
| 0,63 | 0,882853 | 0,810323 |  |
| 0,64 | 0,884465 | 0,843529 |  |
| 0,65 | 0,886034 | 0,878491 |  |
| 0,651 | 0,886188 | 0,882089 |  |
| 0,652 | 0,886343 | 0,885706 |  |
| 0,653 | 0,886496 | 0,889342 |  |
| 0,66 | 0,887561 | 0,915349 |  |
| 0,67 | 0,889047 | 0,954263 |  |
| 0,68 | 0,890495 | 0,99541 |  |
| 0,69 | 0,891905 | 1,038987 |  |

Из рис. 5.2. видно, что решением этого уравнения будет kД0,652.

Проверим правильность выбора коэффициента kД .

Передаточная функция замкнутой системы с ПД-регулятором при kД=0,652 будет иметь вид:

WПДp=28kДp+23,99881,2p+1+28kДp+24,9988=18,256p+23,998819,456p+24,9988

Воспользуемся формулой Хевисайда для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=18,256 kДp+23,9988;

А(р)=19,456р+24,9988;

А’(р)=19,456

Корень уравнения А(р)=0:

p=–24,9988/19,456=–1,285, тогда

ht=23,998824,9988+0,53984−24,9988e−1,285t;ht=0,96−0,0216e−1,285t

Исходя из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=0,96⇒htp=0,98⋅0,96=0,94080,96−0,0216⋅e−1,285t=0,9408e−1,285t=0,8889tp=−ln0,88891,285=0,0919 с≤0,0939 с

Построим график h(t):

| Таблица 5.2 Значения для построения переходной характеристики |  | Рис. 5.3. Переходная характеристика |
| --- | --- | --- |
| t | h(t) |  |
| 0 | 0,9384 |  |
| 1 | 0,954024 |  |
| 2 | 0,958347 |  |
| 3 | 0,959543 |  |
| 4 | 0,959873 |  |
| 5 | 0,959965 |  |
| 6 | 0,95999 |  |
| 7 | 0,959997 |  |
| 8 | 0,959999 |  |
| 9 | 0,96 |  |
| 10 | 0,96 |  |

# Изменение параметров ПД-регулятора

Для оценки влияния коэффициента при дифференциальной составляющей на время регулирования системы изменим его на ±10 %.

В предыдущем пункте мы получили kД=0,652. Изменяя значения kД на +10% и –10% получим соответственно kД+=0,7172 и kД–=0,5868.

Передаточные функции для системы, показанной на рис. 4.1, в зависимости от kД будут иметь вид:

WПД+p=28kД+p+23,998828kД++1,2p+24,9988=20,0816p+23,998821,2816p+24,9988

WПД−p=28kД−p+23,998828kД−+1,2p+24,9988=16,4304p+23,998817,6304p+24,9988

Откуда, воспользовавшись формулой Хевисайда, найдем переходные характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+k=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,,

где pk – корни уравнения А(р)=0

1)h+t=23,998824,9988+0,40292−24,9988e−1,175tp=−24,998821,2816=−1,175h+t=0,67−0,0161e−1,175t

2)p=−24,998817,6304=−1,418h−t=23,998824,9988+0,7005−24,9988e−1,418t=0,96−0,0281e−1,418t

Исходя из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе системы tр+ и tр– .

h=0,96⇒htp=0,98⋅0,96=0,94081)h+0=0,9439>0,94082)0,96−0,028e−1,418t−=0,9408e−1,418t−=0,6857tp−=1−1,418ln0,6857=0,2661c

С увеличением коэффициента при дифференциальной составляющей ПД-регулятора kД на 10% процесс на выходе, в рассмотренном случае, можно сразу считать установившимся, т.к. в начальный момент времени значение переходной характеристики составляет более 98% (98,32%) от ее предельного значения. При уменьшении kД на 10% переходный процесс устанавливается на 0,0783 секунды позже. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kД время регулирования уменьшается, а при уменьшении – увеличивается.

Построим график h–(t) и h+(t):

| Таблица 6.1 Значения для построения графиков функций h(t) |  |  | Рис. 6.1. Графики функций h(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| t | h+(t) | h–(t) |  |
| 0 | 0,9439 | 0,932 |  |
| 0,5 | 0,951053 | 0,94622 |  |
| 1 | 0,955028 | 0,953218 |  |
| 1,5 | 0,957237 | 0,956663 |  |
| 2 | 0,958465 | 0,958358 |  |
| 2,5 | 0,959147 | 0,959192 |  |
| 3 | 0,959526 | 0,959602 |  |
| 3,5 | 0,959736 | 0,959804 |  |
| 4 | 0,959854 | 0,959904 |  |
| 4,5 | 0,959919 | 0,959953 |  |
| 5 | 0,959955 | 0,959977 |  |
| 5,5 | 0,959975 | 0,959989 |  |

# Проектирование ПИД-регулятора

Введем интегральную составляющую со своим коэффициентом kИ, подобрав его таким образом, чтобы при найденных ранее значениях коэффициентов kП=0,475 и kД=0,226 корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными.

Рис. 7.1. Заскнутая система управления с ПИД-регулятором

Передаточная функция разомкнутой системы с ПИД-регулятором имеет вид:

W0ПИДp=kДp+kП+kИp⋅k0Tp+1,

тогда передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором (рис. 6.1) будет иметь вид:

WПИД=kДp+kП+kИp⋅k0Tp+11+kДp+kП+kИp⋅k0Tp+1=kДp2+kПp+kИ⋅k0T+k0kД⋅p2+1+k0kП⋅p+k0kИ

По условию задания необходимо подобрать kИ , таким образом чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными. Это условие выполняется при следующем ограничении:

1+k0kП2−4⋅T+k0kД⋅k0kИ≥0⇒kИ≤1+k0kП24⋅T+k0kД⋅k0

Подставив в полученное неравенство ранее найденные параметры регулятора kП=0,475 и kД=0,226, окончательно получим:

kИ≤1+28⋅0,857124⋅1,2+28⋅0,652⋅28=624,942179,042kИ≤0,2868

Примем kИ=0,2, тогда при kП=0,8571 и kД=0,652 передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором будет иметь вид:

WПИД=18,256p2+23,9988p+5,619,456p2+24,9988p+5,6

Построение переходных характеристик системы с ПИД-регулятором

Построим переходную характеристики для системы с передаточной функцией, найденной в предыдущем пункте, и для этой же системы с увеличенным на 10% параметром kИ, т.е. kИ+=1,1∙kИ=0,22.

WПИД=18,256p2+23,9988p+5,619,456p2+24,9988p+5,6WПИД+=18,256p2+23,9988p+6,1619,456p2+24,9988p+6,16

Откуда, воспользовавшись формулой Хевисайда, найдем переходные характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

1) Для kИ=0,2:

B(p)=18,256 p2+23,9988p+5,6

А’(р)=38,912p+24,9988

Корень уравнения А(р)=0: p1=–0,289, p2=–1,996, тогда

ht=5,65,6+0,1891−4,1997e−0,289t+−0,198513,7025e−0,996t=1−0,045e−0,289t−0,0145e−0,996t

2) Для kИ+=0,22:

B(p)=18,256p2+23,9988p+6,16

А’(р)=19,456p+24,9988

Корень уравнения А(р)=0: p1=–0,332, p2=–0,952, тогда

h+t=6,166,16+0,2046−4,0106e−0,332t+−0,141411,4672e−0,952t=1−0,051e−0,332t−0,01235e−0,952t

Построим графики h(t) и h+(t):

| Таблица 7.1 Значения для построения графиков функций h(t) |  |  | Рис. 7.2. Графики функций h(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| t | h+(t) | h(t) |  |
| 0 | 0,93665 | 0,9405 |  |
| 1 | 0,9586414 | 0,960939 |  |
| 2 | 0,971906 | 0,972776 |  |
| 3 | 0,9804528 | 0,98036 |  |
| 4 | 0,9862106 | 0,985567 |  |
| 5 | 0,9901971 | 0,989292 |  |
| 6 | 0,9930016 | 0,992017 |  |
| 7 | 0,9949923 | 0,994035 |  |
| 8 | 0,9964123 | 0,995537 |  |
| 9 | 0,9974279 | 0,996659 |  |
| 10 | 0,9981553 | 0,997498 |  |

Исходя из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр и tр+ .

h=1⇒htp=htp=0,98⋅1=0,981−0,045⋅e−0,289tp−0,0145⋅e−0,996tp= 0,980,02−0,0145⋅e−0,996tpF1tp=0,045e−0,289tpF2tp

1−0,051⋅e−0,332tp+−0,0123⋅e−0,952tp+= 0,980,02−0,0123⋅e−0,952tp+F1tp+=0,051⋅e−0,332tp+F2tp+

Графическим способом из полученного равенств найдем tp, tp+:

Таблица7.2

Значения для постоения графиков функций F(tp) и F(tp+)

| tp, tp+ | F1(tp) | F2(tp) | F1(tp+) | F2(tp+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0055 | 0,045 | 0,0077 | 0,051 |
| 1 | 0,014644 | 0,033706 | 0,015253 | 0,036592 |
| 2 | 0,018022 | 0,025246 | 0,018168 | 0,026254 |
| 2,93 | 0,019217 | 0,019296 | 0,019244 | 0,019280 |
| 2,932 | 0,019218 | 0,019285 | 0,019245 | 0,019267 |
| 2,934 | 0,019220 | 0,019274 | 0,019247 | 0,019254 |
| 2,936 | 0,019221 | 0,019262 | 0,019248 | 0,019242 |
| 2,938 | 0,019223 | 0,019251 | 0,019250 | 0,019229 |
| 2,94 | 0,019224 | 0,019240 | 0,019251 | 0,019216 |
| 2,942 | 0,019226 | 0,019229 | 0,019253 | 0,019203 |
| 2,944 | 0,019227 | 0,019218 | 0,019254 | 0,019191 |
| 2,946 | 0,019229 | 0,019207 | 0,019255 | 0,019178 |
| 2,948 | 0,019231 | 0,019196 | 0,019257 | 0,019165 |
| 3 | 0,019269 | 0,018909 | 0,019293 | 0,018837 |
| 4 | 0,019730 | 0,014163 | 0,019727 | 0,013515 |

Рис. 7.3. Графики функций F(tp) и F(tp+)

Из рис. 7.3 видно, что решением будет tр=2,942 (с), а tр+=2,936 (с). Длительность переходного процесса уменьшилась на 0,006 секунды с увеличением kИ на 10%. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kИ время регулирования уменьшается.

# Заключение

В данном курсовом проекте исходным объектом являлось инерционное звено:

W0(p)=281,2p+1

В соответствии с заданием было выполнено:

Построена переходная характеристика объекта и найдено время установления процесса на выходе .

Спроектирован пропорциональный регулятор, обеспечивающий 4% статической ошибки от установившегося значения. Было найдено время регулирования системы с пропорциональным регулятором и построена переходная характеристика.

Спроектирован пропорционально-дифференциальный регулятор, обеспечивающий время переходного процесса, по крайней мере, в 2 раза меньше, чем с пропорциональным регулятором. Его коэффициент при дифференциальной составляющей kД=0,652. Затем оценили влияние kД на время регулирования, изменив его значение на 10%, т.е. взяв kД+=0,7172 и kД–=0,5868.

При ранее найденных параметрах регулятора ввели интегральную составляющую, с таким значением, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными. Был выбран kИ=0,2. Время переходного процесса при данном коэффициенте равно tр=2,942. Затем оценили влияние kИ на время регулирования системы, увеличив этот коэффициент на 10 % , получив при kИ+=0,22 время регулиро вание tр=2,936 с. Была построена переходная характеристика.

# Вывод

С увеличением коэффициента при дифференциальной составляющей ПД-регулятора kД на 10% процесс на выходе можно сразу считать установившимся, т.к. в начальный момент времени значение переходной характеристики составляет более 98% (98,32%) от ее предельного значения. При уменьшении kД на 10% переходный процесс устанавливается позже. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kД время регулирования уменьшается, а при уменьшении – увеличивается.

Длительность переходного процесса уменьшилась с увеличением kИ на 10%. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kИ время регулирования уменьшается. С математической точки зрения ,линейный непрерывный регулятор может использовать интеграл от входного сигнала.

Интегральная составляющая формирует сигнал, который пропорционален интегралу от рассогласования на входе регулятора.

# Литература

Ермолин Ю.А. Методические указания к курсовому проектированию «Проектирование регуляторов во временной области» – М.1998.

Бронштейн И.Н. и Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов, издательство «Тойбнер» Лейпциг 1979 и Москва «Наука» 1980.

Содержание

Введение	2

1.	Цель проектирования	2

2.	Задание на курсовой проект	3

3.	Построение переходной характеристики объекта 
и нахождение времени установления процесса на выходе	3

4.	Проектирование пропорционального регулятора	4

5.	Проектирование ПД-регулятора	6

6.	Изменение параметров ПД-регулятора	8

7.	Проектирование ПИД-регулятора	10

Заключение	12

Вывод	14

Литература	15