# Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

МГУ ПС (МИИТ)

### Кафедра

### «Управление и информатика в технических системах»

Курсовой проект

по дисциплине

«Локальные системы управления»

#### Проектирование регуляторов во временной области

Выполнил

студент группы АУИ-412

Садеков Р.С.

## Проверил

профессор кафедры УИТС

Ермолин Ю.А.

Москва 2001

# Введение

Проектирование регуляторов во временной области связано с   использованием   временных   свойств   и   особенностей проектируемой системы. Теория автоматического регулирования показывает, что имеется однозначная связь между временными свойствами системы и характеристиками передаточной функции на комплексной плоскости. Таким образом, проектирование линейной системы управления может быть проведено, базируясь на представлении о полюсах и нулях передаточной функции на комплексной плоскости.

# Цель проектирования

Как известно, временные особенности линейной системы управления отражаются характером переходного процесса и установившимся значением выходной переменной при воздействии сигналов некоторого вида на ее входе. В зависимости от цели проектирования, в качестве таких сигналов принимаются единичный скачок, линейно нарастающая функция либо функции времени другого вида. При единичном скачкообразном входном воздействии качество системы чаще всего оценивают максимальным перерегулированием (в процентах) и временем регулирования. Для оценки относительной устойчивости системы могут быть также использованы коэффициент демпфирования и частота собственных колебаний. Эти величины, строго говоря, определены только для систем второго порядка. Для систем более высокого порядка эти параметры имеют смысл только в случае, когда соответствующие пары (комплексно-сопряженных) полюсов передаточной функции замкнутой системы оказывают доминирующее влияние на динамические   свойства   системы.   Таким   образом,   при проектировании   регулятора   по   желаемым   временным характеристикам в качестве критерия чаще всего выбирается максимум перерегулирования.

В общем случае, динамическая линейная система управления может быть представлена в виде следующей структуры:

c(t)

u(t)

W(p)

Цель проектирования состоит в получении управляемых переменных, отражаемых выходным вектором ct, ведущих себя некоторым желаемым образом. При заданной неизменяемой части системы задача, по существу, состоит в определении управляющего сигнала ut в определенном временном интервале таким образом, чтобы цель проектирования была бы достигнута.

# Задание на курсовой проект

###### Вариант №15

k0 = 32;

T, сек = 10;

, % = 6. 

Объект  –  инерционное звено с передаточной функцией:

W0(p)=k0Tp+1

Необходимо:

- Построить переходную характеристику объекта.

- Найти время установления процесса на выходе из условия h(t) = 0,98∙h().

- Спроектировать пропорциональный регулятор, обеспечивающий  = 5% статической ошибки от установившегося значения.

- Спроектировать ПД-регулятор, обеспечивающий  время переходного процесса, по крайней мере, в 2 раза меньше, чем в п. 3.

- Изменить найденное значение коэффициента при дифференциальной составляющей на 10%. Оценить влияние этого коэффициента на время регулирования.

- При найденных ранее значениях коэффициентов ввести интегральную составляющую со своим коэффициентом, подобрав его таким образом, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы  действительными.

- Построить переходные характеристики системы при найденном значении коэффициента при интегральной составляющей и при его увеличенном  на 10% значении. Сделать вывод о влиянии этого коэффициента на характер и длительность переходного процесса.

- Сделать обобщенные выводы по проделанной работе.

# 1. Построение переходной характеристики объекта

Переходная характеристика h(t) – это реакция объекта на единичный скачок. Исходя из передаточной функции объекта

W0(p)=k0Tp+1=3210p+1;

анализируем единичное воздействие:

XВЫХp=W0p⋅1p=32p10p+1;

xВЫХt=В(0)А(0)+k=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=32;

А(р) = 10р+1;

А’(р) = 10;

A(p)=0;10p+1=0;p=−0,1.

ht=32+32−0,1⋅10е−0,1t;ht=32−32е−0,1t.

График найденной переходной характеристики:

| t h(t) | h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 3,045203 |
| 2 | 5,800616 |
| 3 | 8,293817 |
| 4 | 10,54976 |
| 5 | 12,59102 |
| 6 | 14,43803 |
| 7 | 16,10927 |
| 8 | 17,62147 |
| 9 | 18,98977 |
| 10 | 20,22786 |
| 15 | 24,85983 |
| 20 | 27,66927 |
| 25 | 29,37328 |
| 30 | 30,40681 |
| 35 t | 31,03368 |
| 39,12 | 31,35999 |
| 40 | 31,4139 |
| 45 | 31,64451 |
| 50 | 31,78439 |

# 2. Нахождение времени установления процесса на выходе

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта:

h=32;h(tp)=0,98⋅32=31,36;32−32⋅e−0,1tp=31,36;e−0,1tp=0,02;tp=−ln0,020,1=39,12 с.

# 3. Проектирование пропорционального регулятора

Исходя из заданной статической ошибки от установившегося значения, которая, в соответствии с вариантом задания, не должна превышать =3%, определим коэффициент усиления проектируемого П-регулятора:

γ=11+W0=11+kП⋅k0;kП=1−γγk0;kП=1−0,060,06⋅32= 0,4896.

xвх

xвых

k0Tp+1

kп

Запишем передаточную функцию замкнутой системы с П-регулятором:

WПp=W(p)1+W(p);WПp=kП⋅k0Tp+11+kП⋅k0Tp+1=kП⋅k0Tp+1+kП⋅k0;WПp=0,4896⋅3210p+1+0,4896⋅32=15,6710p+16,67.

Определим переходную характеристику этой системы, воспользовавшись формулой Хэвисайда:

xВЫХt=В(0)А(0)+k=1nB(pk)pkA'(pk)epkt

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=15,67;

А(р) = 10р+16,67;

А’(р) = 10;

A(p)=0;10p+16,67=0;p=−1,667.

ht=15,6716,67+15,67−1,667⋅10е−1,667tht=0,94−0,94е−1,667t

График найденной переходной характеристики:

h(t)

| t | h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,1 | 0,144334 |
| 0,2 | 0,266505 |
| 0,3 | 0,369918 |
| 0,4 | 0,457452 |
| 0,5 | 0,531546 |
| 0,6 | 0,594262 |
| 0,7 | 0,647349 |
| 0,8 | 0,692285 |
| 0,9 | 0,730321 |
| 1 | 0,762516 |
| 1,2 | 0,812836 |
| 1,4 | 0,848889 |
| 1,6 | 0,87472 |
| 1,8 t | 0,893228 |
| 2 | 0,906489 |
| 2,347 | 0,921208 |
| 2,5 | 0,925439 |

Исходя  из условия h(tp)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта:

h=0,94;h(tp)=0,98⋅0,94= 0,9212;0,94−0,94⋅e−1,667t= 0,9212;e−1,667t=0,02;tp=−ln0,021,667=2,347 с.

# 4. Проектирование ПД-регулятора

Исходя из требования уменьшить время переходного процесса, по крайней мере в два раза, по сравнению с системой, снабженной П-регулятором, спроектируем ПД-регулятор, удовлетворяющий поставленному условию.

Xвх

Xвых

k0Tp+1

kП+kДp

WПДp=W(p)1+W(p);WПДp=kДp+kП⋅k0Tp+11+kДp+kП⋅k0Tp+1=kДp+kП⋅k0Tp+1+kДp+kП⋅k0;kП=0,4896;WПДp=32kДp+0,4896⋅3210p+1+32kДp+0,4896⋅32=32kДp+15,6732kД+10p+16,67.

Воспользуемся формулой Хэвисайда для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+k=1nB(pk)pkA'(pk)epkt

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p) = 32kД p+ 15,67;

А(р) = (32 kД +10)р+16,67;

А’(р) = 32 kД +10;

A(p)=0;(32kД+10)p+16,67=0;p=−16,6732kД+10.

ht=15,6716,67+32kД−16,6732kД+10+15,6732kД+10⋅−16,6732kД+10exp−16,6732kД+10t;ht=0,94+32kД32kД+10−0,94exp−16,6732kД+10t.

Следуя условию задания, проектируемый ПД-регулятор должен обеспечить время переходного процесса, по крайней мере в 2 раза меньшее, чем у П-регулятора в предыдущем пункте.

Таким образом, задача проектирования ПД-регулятора стоит в нахождении kД , удовлетворяющего условию

tp≤2,3472= 1,1735c..

Исходя  из условия h(tр)=0,98h() и задаваясь временем установления процесса tр=1,1735, найдем коэффициент перед дифференциальной составляющей kД:

h(∞)=0,94;h(tp)=0,98⋅0,94=0,9212;0,94+32kД32kД+10−0,94exp−16,6732kД+10⋅1,1735=0,9212;1,92kД−9,432kД+10exp−19,5632kД+10=−0,0188;exp−19,5632kД+10F1(kД)=−0,6kД+0,1881,92kД−9,4F2(kД).

Графическим способом из полученного равенства найдем kД :

| kД Fi | F1(kД) | F2(kД) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,141423 | 0,02 |
| 0,5 | 0,471278 | 0,05782 |
| 1 | 0,627687 | 0,105348 |
| 1,5 | 0,713737 | 0,166871 |
| 2 | 0,767725 | 0,24964 |
| 2,5 F1(kД) | 0,804662 | 0,366957 |
| 2,6 | 0,810689 | 0,396552 |
| 2,7 | 0,816356 | 0,428843 |
| 2,8 | 0,821695 | 0,464215 |
| 2,9 | 0,826734 | 0,503132 |
| 3 F2(kД) | 0,831496 | 0,546154 |
| 3,1 | 0,836005 | 0,593968 |
| 3,2 | 0,840279 | 0,64742 |
| 3,3 | 0,844337 | 0,707572 |
| 3,4 | 0,848194 | 0,775766 |
| 3,45 kД | 0,850051 | 0,813401 |
| 3,498 | 0,851793 | 0,852063 |
| 3,5 | 0,851864 | 0,853731 |
| 3,75 | 0,860311 | 1,108182 |
| 4 | 0,867848 | 1,504651 |

Построенный график дает возможность определить kД=3,4983,5.

Проверим, правильно ли был выбран коэффициент kД.

Передаточная функция замкнутой системы с ПД-регулятором имеет вид:

WПДp=32kДp+0,4896⋅3210p+1+32kДp+0,4896⋅32=32kДp+15,6732kД+10p+16,67=112p+15,67122p+ 16,67.

а переходная характеристика:

ht=0,94−0,02197⋅e−0,1366t.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе.

h(∞)=0,94;h(tp)=0,98⋅0,94=0,9212;0,94−0,02197⋅e−0,1366t=0,9212;e−0,1366t=0,8557;tp=−ln0,85570,1366=1,1408≤1,1735,c.

Рассчитанное время регулирования удовлетворяет заданному требованию, т.к. более чем в 2 раза меньше времени регулирования, полученном в предыдущем пункте проекта.

График найденной переходной характеристики.

h(t)

| t | h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0,91803 |
| 0,5 | 0,91948 |
| 1 | 0,920835 |
| 1,1408 | 0,9212 |
| 1,5 | 0,9221 |
| 2 | 0,923282 |
| 3 | 0,925417 |
| 4 | 0,927279 |
| 5 | 0,928903 |
| 10 | 0,934395 |
| 15 | 0,937169 |
| 20 | 0,93857 |
| 25 | 0,939278 |
| 30 | 0,939635 |
| 35 t | 0,939816 |
| 40 | 0,939907 |

# 5. Изменение параметров ПД-регулятора

Для оценки влияния коэффициента при дифференциальной составляющей на показатели качества системы изменим его на ±10%. Этот коэффициент в спроектированном регуляторе рвавен 3,5.

Новые значения будут

kД+ = 3,85;

kД- = 3,15.

Передаточные функции системы, соответственно, примут вид:

W+ПД(p)=32k+Дp+15,6732k+Д+10p+16,67=123,2p+15,67133,2p+16,67;W−ПД(p)=32k−Дp+15,6732k−Д+10p+16,67=100,8p+15,67110,8p+16,67.

Воспользуемся формулой Хэвисайда для нахождения переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+k=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0.

p+=−0,12515;h+t=15,6716,67+0,2515−16,67e−0,12515t=0,94−0,01509e−0,12515t;p−=−0,15045;h−t=15,6716,67+0,5046−16,67e−0,15045t=0,94−0,03027e−0,15045t.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе системы для обоих рассматриваемых случаев.

h(tp)=0,98⋅0,94=0,9212;h+(0)=0,92491>0,9212,тоесть,tp=0.h−(tp)=0,94−0,03027⋅e−0,15045t=0,9212;tp=−ln0,62110,15045=3,1656c.

Построим найденные переходные характеристики и сравним их:

h(t)

| t | h(t) | h(t)+ | h(t)- |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,91803 | 0,92491 | 0,90973 |
| 0,5 h(t)+ | 0,91948 | 0,925825 | 0,911924 |
| 1 | 0,920835 | 0,926685 | 0,913958 |
| 1,1408 | 0,9212 | 0,926918 | 0,914504 |
| 2 h(t)_ | 0,923282 | 0,928251 | 0,917596 |
| 3 | 0,925417 | 0,929633 | 0,920725 |
| 3,1656 h(t) | 0,925743 | 0,929846 | 0,921199 |
| 4 | 0,927279 | 0,930853 | 0,923417 |
| 5 | 0,928903 | 0,931929 | 0,925734 |
| 10 | 0,934395 | 0,935683 | 0,933276 |
| 15 | 0,937169 | 0,937691 | 0,936831 |
| 20 | 0,93857 | 0,938765 | 0,938506 |
| 25 | 0,939278 | 0,939339 | 0,939296 |
| 30 t | 0,939635 | 0,939647 | 0,939668 |
| 35 | 0,939816 | 0,939811 | 0,939844 |
| 40 | 0,939907 | 0,939899 | 0,939926 |

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что при увеличении коэффициента при дифференциальной составляющей регулятора, система становится более восприимчивой к входному воздействию, т.е. резко реагирует не только на сам сигнал, но и на изменение сигнала на входе. В рассмотренном случае увеличение этого коэффициента привело к скачкообразному появлению на выходе состояния, которое можно считать установившимся с точностью в 1,5%.

Рассуждая аналогично, приходим к выводу, что уменьшение коэффициента перед производной делает систему более инерционной. Как видно из графика, система в данном случае слабее реагирует на изменение входного воздействия.

# 6. Проектирование ПИД-регулятора

Введем интегральную составляющую со своим коэффициентом kИ, подобрав его таким образом, чтобы при найденных ранее значениях коэффициентов kП=0,4896 и kД=3,5 корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными.

Xвх

Xвых

kП+kДp+kИp

k0Tp+1

Передаточная функция разомкнутой системы с ПИД-регулятором:

WРАЗПИД(p)=kДp+kП+kИpk0Tp+1,

Передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором:

WПИД=kДp+kП+kИp⋅k0Tp+11+kДp+kП+kИp⋅k0Tp+1=kДp2+kПp+kИ⋅k0T+k0kДa⋅p2+1+k0kПb⋅p+k0kИc.

Исходя их условия задания подберем kИ , таким образом чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными. Анализируя характеристическое уравнение системы, т.е. приравнивая знаменатель нулю, приходим к очевидному выводу, что корни действительны в случае, когда дискриминант больше или равен нулю:

D=b2−4ac=1+k0kП2−4⋅T+k0kД⋅k0kИ≥0 ;kИ≤1+k0kП24⋅T+k0kД⋅k0.

Подставим в полученное неравенство известные параметры регулятора kП=0,4896 и kД=3,5:

kИ≤1+32⋅0,489624⋅10+32⋅3,5⋅32;kИ≤0,017789;ВозьмемkИ=0,017.

Полученная передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором:

WПИД=3,5p2+0,4896p+0,017⋅3210+32⋅3,5⋅p2+1+32⋅0,4896⋅p+32⋅0,017=112p2+15,67p+0,544122p2+16,67p+0,544.

# 7. Построение переходных характеристик системы с ПИД-регулятором

Построим переходную характеристику системы с ПИД-регулятором, и для системы с увеличенным на 10% параметром kИ.

k+И=0,019;WПИД=112p2+15,67p+0,544122p2+16,67p+0,544;W+ПИД=112p2+15,67p+0,608122p2+16,67p+0,608.

Откуда, воспользовавшись формулой Хэвисайда, найдем переходные характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+k=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,,

где pk – корни уравнения А(р)=0

Для kИ=0,017:

B(p)=112p2+15,67p+0,544;A(p)=122p2+16,67p+0,544;a'=244p+16,67;

Корни уравнения А(р)=0: p1= –0,05388, p2= –0,08276.

ht=0,5440,544+0,0248−0,1898e−0,05388t+0,01430,2916e−0,08276t=1−0,1309e−0,05388t+0,04891e−0,08276t.

Для k+И=0,019:

B(p)=112p2+15,67p+0,608;A(p)=122p2+16,67p+0,608;a'=244p+16,67;

Корни уравнения А(р)=0: p1,2 = -0,06832  j0,01778.

Комплексные корни говорят о том, что переходный процесс будет колебательный. Рассчитаем его. Запишем переходную характеристику замкнутой системы:

W+ПИД=112p2+15,67p+0,608122p2+16,67p+0,608;H+(p)=112122p+0,3664p+0,04984p(122p2+16,67p+0,608).

Найдем обратное преобразование Лапласа от H+(p). Рассмотрим операторную форму:

(*):

Исходя из доказанного равенства, преобразуем H(t) к следующему виду:

Для обеспечения этого равенства потребуем:

122a0+b0=0;16,67a0+c0=0,3664;

H+(p)=112122p+0,08197p−10p+1122p2+16,67p+0,608=1p−0,08197p+0,008197(p+0,06832)2+0,017782.

Теперь, используя доказанную формулу (*), можно получить h(t):

h+t=1−0,08197e−0,06832tsin(0,01778t)−0,14605e−0,06832tcos(0,01778t).

Тот факт, что мы получили на выходе периодический переходный процесс, заставляет нас проверить, что будет в случае уменьшения kП на 10%.

k−И=0,015;W−ПИД=112p2+15,67p+0,48122p2+16,67p+0,48.

B(p)=112p2+15,67p+0,48;A(p)=122p2+16,67p+0,48;a'=244p+16,67;

Корни уравнения А(р)=0: p1 =-0,04124, p2 = -0,0954.

ht=0,480,48+0,0243−0,2725e−0,04124t+0,00440,6304e−0,0954t=1−0,089e−0,04124t+0,007e−0,0954t.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время регулирования для объекта с каждым из рассмотренных ПИД-регуляторов.

h(∞)=h+(∞)=h−(∞)=1;h(tp)=h+(tp)=h−(tp)=0,98⋅1=0,98;

###### Найдем графически время регулирования для исходного ПИД-регулятора.

1−0,1309e−0,05388t+0,04891e−0,08276t=0,98;0,1309e−0,05388t−0,04891e−0,08276tF1(t)=0,02F2(t).

| t | F1(t) | F2(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 F1(t) | 0,08199 | 0,02 |
| 5 | 0,06765 | 0,02 |
| 10 | 0,054995 | 0,02 |
| 15 | 0,044203 | 0,02 |
| 20 | 0,035215 | 0,02 |
| 25 F2(t) | 0,027859 | 0,02 |
| 30 | 0,021914 | 0,02 |
| 31 | 0,020875 | 0,02 |
| 31,878 | 0,02 | 0,02 |
| 32 t | 0,019881 | 0,02 |
| 33 | 0,018932 | 0,02 |
| 34 | 0,018025 | 0,02 |
| 35 | 0,017158 | 0,02 |

Построенный график дает возможность определить tp=31,87832.

###### Найдем графически время регулирования для ПИД-регулятора c кИ+10%.

h+t=1−0,08197e−0,06832tsin(0,01778t)−0,14605e−0,06832tcos(0,01778t)F1=0,98F2.

| t | F1(t) | F2(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,91803 | 0,98 |
| 1 | 0,92103 | 0,98 |
| 5 | 0,932765 | 0,98 |
| 10 F2(t) | 0,946213 | 0,98 |
| 25 F1(t) | 0,975207 | 0,98 |
| 26 | 0,976557 | 0,98 |
| 27 | 0,977844 | 0,98 |
| 28 | 0,97907 | 0,98 |
| 28,793 | 0,98 | 0,98 |
| 29 | 0,980236 | 0,98 |
| 30 | 0,981346 | 0,98 |
| 40 t | 0,989761 | 0,98 |
| 50 | 0,994579 | 0,98 |

Построенный график дает возможность определить tp=28,79329.

###### Найдем графически время регулирования для ПИД-регулятора c кИ10%.

1−0,089e−0,04124t+0,007e−0,0954t=0,98;0,089e−0,04124t−0,007e−0,0954tF1(t)=0,02F2(t).

| t | F1(t) | F2(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,082 | 0,02 |
| 5 | 0,068072 | 0,02 |
| 10 F1(t) | 0,056227 | 0,02 |
| 20 | 0,037972 | 0,02 |
| 30 | 0,025427 | 0,02 |
| 31 | 0,02442 | 0,02 |
| 32 F2(t) | 0,023452 | 0,02 |
| 33 | 0,022521 | 0,02 |
| 34 | 0,021627 | 0,02 |
| 35 | 0,020767 | 0,02 |
| 35,926 t | 0,02 | 0,02 |
| 36 | 0,01994 | 0,02 |
| 40 | 0,016945 | 0,02 |

Построенный график дает возможность определить tp=35,92636.

###### Построим переходные характеристики для системы с ПИД-регуляторами.

| t h(t)+ | h(t) | h(t)- | h(t)+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,91801 | 0,918 | 0,91803 |
| 1 h(t)_ | 0,920991 | 0,920959 | 0,92103 |
| 5 h(t) | 0,93235 | 0,931928 | 0,932765 |
| 10 | 0,945005 | 0,943773 | 0,946213 |
| 15 | 0,955797 | 0,953729 | 0,95781 |
| 20 | 0,964785 | 0,962028 | 0,967436 |
| 30 | 0,978086 | 0,974573 | 0,981346 |
| 32 | 0,980119 | 0,976548 | 0,983403 |
| 36 | 0,983669 | 0,98006 | 0,986924 |
| 50 | 0,99193 | 0,988739 | 0,994579 |
| 75 | 0,997797 | 0,995968 | 0,99904 |
| 100 t | 0,999414 | 0,998561 | 0,999864 |
| 125 | 0,999846 | 0,999486 | 0,999987 |
| 150 | 0,99996 | 0,999817 | 1 |

Построенные графики дают возможность понять, что с увеличением коэффициента перед интегральной составляющей регулятора уменьшается время регулирования. Однако в данном случае нельзя говорить однозначно, поскольку, как мы увидели, при определенном значении kи процесс становится синусоидальным, и, таким образом, в системе появляется перерегулирование.

Следовательно, нахождением оптимального коэффициента следует заниматься специально даже с теоретической точки зрения, т.е. не учитывая физические особенности системы.

# 8. Выводы по проделанной работе

###### Проектирование П-регулятора.

Фактически, это равнозначно подключению усилителя к объекту. При этом увеличивается чувствительность системы к величине входного воздействия.

##### Достоинства

Система быстрее реагирует на входной сигнал, и, теоретически, при бесконечно большом коэффициенте усиления регулятора, в точности повторяет входной сигнал.

##### Недостатки

- С практической точки зрения мы увеличиваем силу воздействия на объект. При определенном значении этой силы объект под действием удара выйдет из строя.

- Усиление входного сигнала усиливает и помеху на входе. Поэтому система становится чувствительнее и к ошибке.

###### Проектирование ПД-регулятора

Система, оснащенная таким устройством, более чувствительна к величине и изменению входного сигнала.

##### Достоинства

Поскольку теперь мы имеем реакцию на производную, то системе не требуется усиливать входной сигнал. Система чувствует изменение и заранее реагирует на воздействие, до того, как оно превысит допустимое значение. Время регулирования уменьшается более интенсивно в зависимости от коэффициента перед дифференцирующей составляющей.

##### Недостатки

- На практике сложно сделать точный дифференциатор.

- Дифференцирование приводит к скачкообразному изменению сигнала на выходе. Это говорит о большом значении производной, а значит, и силы. Таким образом, как и в случае с П-регулятором, устройство может не справиться с таким воздействием.

###### Проектирование ПИД-регулятора

Имея все достоинства и недостатки предыдущих систем, данная система способна реагировать на интеграл от сигнала, т.е. на его форму.

##### Достоинства

Введение интегратора приводит к более точной отработке сигнала: пропадает установившаяся ошибка, т.е., система становится астатической.

##### Недостатки

- Интегрирование замедляет переходный процесс. Система становится инерционнее.

- При определенных значениях коэффициента при интегральной составляющей у характеристического уравнения появляются комплексные корни, т.е. в системе возможен синусоидальный переходный процесс, что рождает перерегулирование. В рассмотренной системе его величина является незначительной, однако многие системы не допускают перерегулирование в принципе.

В общем случае можно сделать вывод о том, что проектирование регуляторов требует учета физических свойств объекта. При этом теоретически можно определить оптимальные параметры регуляторов, учитывающие особенности объекта.

# Содержание

Введение

Цель проектирования

Задание на курсовой проект

1. Построение переходной характеристики объекта

2. Нахождение времени установления процесса на выходе

3. Проектирование пропорционального регулятора

4. Проектирование ПД-регулятора

5. Изменение параметров ПД-регулятора

6. Проектирование ПИД-регулятора

7. Построение переходных характеристик системы с ПИД-регулятором

8. Выводы по проделанной работе

Литература

# Литература

- Ермолин Ю.А. Методические указания к курсовому проектированию «Проектирование регуляторов во временной области» – М.1998

- Бронштейн И.Н. и Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов, издательство «Тойбнер» Лейпциг 1979 и Москва «Наука» 1980.