МГУПС

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине:“ Локальные Системы Управления ”

На тему: «Проектирование регуляторов во временной области»

Выполнил: Грачев А.Ю. студент гр. АУИ-412

Принял:Ермолин Ю.А.

МОСКВА 2000

# Введение

Проектирование регуляторов во временной области связано с   использованием   временных   свойств   и   особенностей проектируемой системы. Теория автоматического регулирования показывает, что имеется однозначная связь между временными свойствами системы и характеристиками передаточной функции на комплексной плоскости. Таким образом, проектирование линейной системы управления может быть проведено, базируясь на представлении о полюсах и нулях передаточной функции на комплексной плоскости.

# Цель проектирования

Как известно, временные особенности линейной системы управления отражаются характером переходного процесса и установившимся значением выходной переменной при воздействии сигналов некоторого вида на ее входе. В зависимости от цели проектирования, в качестве таких сигналов принимаются единичный скачок, линейно нарастающая функция либо функции времени другого вида. При единичном скачкообразном входном воздействии качество системы чаще всего оценивают максимальным перерегулированием (в процентах) и временем регулирования. Для оценки относительной устойчивости системы могут быть также использованы коэффициент демпфирования и частота собственных колебаний. Эти величины, строго говоря, определены только для систем второго порядка. Для систем более высокого порядка эти параметры имеют смысл только в случае, когда соответствующие пары (комплексно-сопряженных) полюсов передаточной функции замкнутой системы оказывают доминирующее влияние на динамические   свойства   системы.   Таким   образом,   при проектировании   регулятора   по   желаемым   временным характеристикам в качестве критерия чаще всего выбирается максимум перерегулирования.

В общем случае, динамическая линейная система управления может быть представлена в виде структуры показанной на рис. 1.

- Рис. 1.

Цель проектирования состоит в получении управляемых переменных, отражаемых выходным вектором ct, ведущих себя некоторым желаемым образом. При заданной неизменяемой части системы задача, по существу, состоит в определении управляющего сигнала ut в определенном временном интервале таким образом, чтобы цель проектирования была бы достигнута.

# Задание на курсовой проект

| № варианта | k0 | T,сек | ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 16 | 0,3 | 3 |

Объект  –  инерционное звено с передаточной функцией:

W0(p)=k0Tp+1

Необходимо:

- Построить переходную характеристику объекта.

- Найти время установления процесса на выходе из условия h(t) = 0,98∙h().

- Спроектировать пропорциональный регулятор, обеспечивающий  = 5% статической ошибки от установившегося значения.

- Спроектировать ПД-регулятор, обеспечивающий  время переходного процесса, по крайней мере, в 2 раза меньше, чем в п. 3.

- Изменить найденное значение коэффициента при дифференциальной составляющей на 10%. Оценить влияние этого коэффициента на время регулирования.

- При найденных ранее значениях коэффициентов ввести интегральную составляющую со своим коэффициентом, подобрав его таким образом, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы  действительными.

- Построить переходные характеристики системы при найденном значении коэффициента при интегральной составляющей и при его увеличенном  на 10% значении. Сделать вывод о влиянии этого коэффициента на характер и длительность переходного процесса.

- Сделать обобщенные выводы по проделанной работе.

# Построение переходной характеристики объекта и нахождение времени установления процесса на выходе

Переходная характеристика h(t) – это реакция объекта на единичный скачок, т.е. на входной сигнал вида xВХ=1(t).

Передаточная функция объекта моего варианта имеет вид

W0(p)=k0Tp+1=160,3p+1,

следовательно

XВЫХp=W0p⋅1p=16p0,3p+1

Воспользуемся формулой Хевисайда [2] для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=16;  А(р) = 0,3р+1;  А’(р) = 0,3

Корень уравнения А(р)=0: p= –1/0,3=  –3,33, тогда

ht=161+16−3,33⋅0,3е−3,33ht=16−16е−3,33t

Построим график полученной h(t):

- Рис. 2.1.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=16⇒htp=0,98⋅16=15,6816−16⋅e−3,33=15,68e−3,33t=0,02tp=1−3,33ln0,02= 1,174 с

3. Проектирование пропорционального регулятора

Спроектируем пропорциональный регулятор, обеспечивающий заданный =3% статической ошибки от установившегося значения, т.е. определим его коэффициент усиления kП.

kУСТ=kε|p→0=11+W0=11+kП⋅k0=γ;kП=1−γγ⋅k0;kП=1−0,030,03⋅16= 2,02

- Рис. 3.1.

Передаточная функция системы с пропорциональным регулятором будет:

WПp=W(p)1+W(p);WПp=kП⋅k0Tp+11+kП⋅k0Tp+1=kП⋅k0Tp+1+kП⋅k0;WПp=2,02⋅160,3p+1+2,02⋅16=32,320,3p+33,32

Определим переходную характеристику h(t) этой системы, воспользовавшись формулой Хевисайда:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=32,32;  А(р) = 0,3р+33,32;  А’(р) = 0,3

Корень уравнения А(р)=0: p= –33,32/0,3=  –111,1 тогда

ht=32,3233,32+32,32−111,1⋅0,3е−111,1tht=0,96−0,29е−111,1∗t

Построим график полученной h(t):

- Рис. 3.2.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=0,96⇒htp=0,98⋅0,96= 0,970,96−0,96⋅e−111,1∗t= 0,97e−111,1∗t=0,01tp=1−111,1ln0,01= 0,041 с

# Проектирование ПД-регулятора

Спроектируем ПД-регулятор, обеспечивающий время переходного процесса, по крайне мере в 2 раза меньше, чем у предыдущего П-регулятора, т.е. определим коэффициент kД.

- Рис. 4.1.

WПДp=W(p)1+W(p);WПДp=kДp+kП⋅k0Tp+11+kДp+kП⋅k0Tp+1=kДp+kП⋅k0Tp+1+kДp+kП⋅k0;kП=2,02;WПДp=16kДp+2,02⋅160,3p+1+16kДp+2,02⋅16=16kДp+32,3216kД+0,3p+33,32

Воспользуемся формулой Хевисайда для расчета переходной характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

B(p)=16 kДp+32,32;  А(р) = (16kД+0,3)р+33,32;  А’(р) = 16 kД+0,3

Корень уравнения А(р)=0: p= –33,32/(16kД+0,3), тогда

ht=32,3233,32+16kД−33,3216kД+0,3+32,3216kД+0,3⋅−33,3216kД+0,3exp−33,3216kД+0,3t;ht=0,96+16kД16kД+0,3−0,96exp−33,3216kД+0,3t

По условию задания, проектируемый ПД-регулятор должен обеспечить процесса по крайней мере в 2 раза меньшее время переходного, чем у П-регулятора в предыдущем пункте.

Таким образом нужно найти kД с учетом tp≤0,0412= 0,021c.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h() и задаваясь временем установления процесса tр=0,021, найдем kД .

h=0,96⇒htp=0,98⋅0,96=0,940,946+16kД16kД+0,3−0,94exp−33,3216kД+0,3⋅0,021=0,9480,96kД−0,28216kД+0,3exp−0,69516kД+0,3=0,002exp−0,69516kД+0,3F1kД=−0,032kД+0,00060,94kД−0,282F1kД

Графическим способом из полученного равенства найдем kД :

- Рис. 4.2.

Из рис. 4.2. видно, что решением этого уравнения будет kД=0,226.

Проверим правильность выбора коэффициента kД .

Передаточная функция замкнутой системы с ПД-регулятором при kД=0,226 будет иметь вид:

WПДp=16kДp+32,3216kД+0,3p+33,32=3,616p+32,323,916p+33,32,

а переходная характеристика:

ht=0,94−0,02187⋅e−2,053t.

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр.

h=0,96⇒htp=0,98⋅0,96=0,94080,94−0,02187⋅e−2,053t=0,9408e−2,053t=0,001tp=1−2,053ln0,001=0,021 с

Получили tp=0,021с, что в 2 раза меньше чем в предыдущем пункте.

Построим график h(t):

- Рис. 4.3.

4. Модификация ПД-регулятора

Для оценки влияния коэффициента при дифференциальной составляющей на время регулирования системы изменим его на ±10%.

В предыдущем пункте мы получили kД=0,226. Изменяя значения kД на +10% и –10% получим соответственно kД+=0,2486 и kД–=0,2034.

Передаточные функции для системы, показанной на рис. 4.1, в зависимости от kД будут иметь вид:

WПД+p=16kД+p+32,3216kД++0,3p+33,32=3,98p+32,324,28p+33,32WПД−p=16kД−p+32,3216kД−+0,3p+33,32=3,25p+32,323,55p+33.32

Откуда, воспользовавшись формулой Хевисайда, найдем переходные характеристики:

,

где pk – корни уравнения А(р)=0

h+t=32,3233,32+0,315−20e−1,879t=0,95−0,01575e−1,879th−t=32,3233,32+0,584−20e−2,263t=0,95−0,0292e−2,263t

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе системы tр+ и tр– .

h=0,95⇒htp=0,98⋅0,95=0,931h+0=0,93425>0,9310,95−0,0292⋅e−2,263t−=0,931e−2,263t−=0,6507tp−=1−2,263ln0,6507=0,1899c

С увеличением коэффициента при дифференциальной составляющей ПД-регулятора kД на 10% процесс на выходе, в рассмотренном случае,  можно сразу считать установившимся, т.к. в начальный момент времени значение переходной характеристики составляет более 98% (98,34%) от ее предельного значения. При уменьшении kД на 10% переходный процесс устанавливается на 0,1214 секунды позже. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kД время регулирования уменьшается, а при уменьшении – увеличивается.Построим график h(t) и h+(t):

Рис. 5.1.

# Проектирование ПИД-регулятора

Введем интегральную составляющую со своим коэффициентом kИ, подобрав его таким образом, чтобы при найденных ранее значениях коэффициентов kП=0,475 и kД=0,226 корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными.

- Рис. 6.1.

Передаточная функция разомкнутой системы с ПИД-регулятором имеет вид:

W0ПИДp=kДp+kП+kИp⋅k0Tp+1,

тогда передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором (рис. 6.1) будет иметь вид:

WПИД=kДp+kП+kИp⋅k0Tp+11+kДp+kП+kИp⋅k0Tp+1=kДp2+kПp+kИ⋅k0T+k0kД⋅p2+1+k0kП⋅p+k0kИ

По условию задания необходимо подобрать kИ , таким образом чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы действительными. Это условие выполняется при следующем ограничении:

1+k0kП2−4⋅T+k0kД⋅k0kИ≥0⇒kИ≤1+k0kП24⋅T+k0kД⋅k0

Подставив в полученное неравенство ранее найденные параметры регулятора kП=0,475 и kД=0,226, окончательно получим:

kИ≤1+16⋅0,47524⋅0,3+16⋅0,226⋅16kИ≤0,2567

Примем kИ=0,2, тогда при kП=0,475 и kД=0,226 передаточная функция замкнутой системы с ПИД-регулятором  будет иметь вид:

WПИД=0,226p2+0,475p+0,2⋅160,3+16⋅0,226⋅p2+1+16⋅0,475⋅p+16⋅0,2=3,616p2+7,6p+3,23,916p2+8,6p+3,2

# Построение переходных характеристик системы с ПИД-регулятором

Построим переходную характеристики для системы с передаточной функцией, найденной в предыдущем пункте, и для этой же системы с увеличенным на 10% параметром kИ, т.е. kИ+=1,1∙kИ=0,22.

WПИД=3,616p2+7,6p+3,23,916p2+8,6p+3,2WПИД+=0,226p2+0,475p+0,22⋅160,3+16⋅0,226⋅p2+1+16⋅0,475⋅p+16⋅0,22=3,616p2+7,6p+3,523,916p2+8,6p+3,52

Откуда, воспользовавшись формулой Хевисайда, найдем переходные характеристики:

xВЫХt=В(0)А(0)+p=1nB(pk)pkA'(pk)epkt,

где pk – корни уравнения А(р)=0

Для kИ=0,2:

B(p)=3,616 p2+7,6p+3,52;  А’(р)=7,832p+8,6

Корень уравнения А(р)=0: p1= –0,5443, p2= –1,5091, тогда

ht=3,23,2+0,3365−0,5443e−0,5443t+−0,0854−1,5091e−1,5091t=1−0,6182e−0,5443t+0,05656e−1,5091t

Для kИ+=0,22:

B(p)= 3,616 p2+7,6p+3,52;  А’(р)= 7,832p+8,6

Корень уравнения А(р)=0: p1= –0,6386, p2= –1,4148, тогда

h+t=3,523,52+0,3532−0,6386e−0,6386t+0,0137−1,4148e−1,4148t=1−0,5531e−0,6386t−0,00975e−1,4148t

Исходя  из условия h(tр)=0,98h(), найдем время установления процесса на выходе объекта tр и tр+ .

h=h+=1⇒htp=h+tp=0,98⋅1=0,981−0,6182⋅e−0,5443t+0,05656⋅e−1,5091t= 0,981−0,5531⋅e−0,6386t+−0,00975⋅e−1,4148t+=0,9810,93⋅e−0,5443tF1t=e−1,5091t+0,3536F2t56,72⋅e−0,6386t+F1t+=−e−1,4148t++2,0513F2t+

Графическим способом из полученных равенств найдем t и t+:

- Рис. 7.1.

- Рис. 7.2.

Из рис. 7.1 видно, что решением будет tр =6,3 (с), а из рис. 7.2 – tр+ =5,2 (с). Длительность переходного процесса уменьшилась на 1,1 секунды с увеличением kИ на 10%. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kИ время регулирования уменьшается.

Построим график h(t) и h+(t):

- Рис. 7.3.

# Заключение

В данном курсовом проекте исходным объектом являлось инерционное звено:

W0(p)=380,5p+1

В соответствии с заданием было выполнено:

- Построена переходная характеристика объекта и найдено время установления процесса на выходе .

- Спроектирован пропорциональный регулятор, обеспечивающий 5% статической ошибки от установившегося значения. Было найдено время регулирования системы с пропорциональным регулятором и построена переходная характеристика.

- Спроектирован пропорционально-дифференциальный регулятор, обеспечивающий время переходного процесса, по крайней мере, в 2 раза меньше, чем с пропорциональным регулятором. Его коэффициент при дифференциальной составляющей kД=0,232. Затем оценили влияние kД на время регулирования, изменив его значение на 10%, т.е. взяв kД+=0,2552 и

kД–=0.

- При ранее найденных параметрах регулятора ввели интегральную составляющую, с таким значением, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы были бы  действительными. Был выбран kИ=0,16. Время переходного процесса при данном коэффициенте равно

tр =6,5. Затем оценили влияние kИ на время регулирования системы,

увеличив этот коэффициент на 10 % , получив при kИ+=0,176 время

регулиро вание tр =5,4 с .Была построена переходная характеристика.

ВЫВОД:

С увеличением коэффициента при дифференциальной составляющей ПД-регулятора kД на 10% процесс на выходе можно сразу считать установившимся, т.к. в начальный момент времени значение переходной характеристики составляет более 98% (98,34%) от ее предельного значения. При уменьшении kД на 10% переходный процесс устанавливается  позже. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kД время регулирования уменьшается, а при уменьшении – увеличивается.

Длительность переходного процесса уменьшилась с увеличением kИ на 10%. По полученным данным можно сделать вывод что с увеличением kИ время регулирования уменьшается. С математической точки зрения ,линейный непрерывный  регулятор может использовать интеграл от входного сигнала.

Интегральная составляющая формирует сигнал, который пропорционален интегралу от  рассогласования на входе регулятора.

# Литература

- Ермолин Ю.А. Методические указания к курсовому проектированию «Проектирование регуляторов во временной области» – М.1998

- Бронштейн И.Н. и Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов, издательство «Тойбнер» Лейпциг 1979 и Москва «Наука» 1980.

# Содержание

Введение	1

Цель проектирования	1

- Задание на курсовой проект	2

- Построение переходной характеристики объекта и нахождение времени установления процесса на выходе	3

- Проектирование пропорционального регулятора	5

- Проектирование ПД-регулятора	7

- Модификация ПД-регулятора	10

- Проектирование ПИД-регулятора	12

- Построение переходных характеристик системы с ПИД-регулятором	13

Заключение	16

Литература	17