Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

Отчет 
по лабораторной работе № 1

тема: «Идентификация систем 
автоматического управления»

Выполнил:

Студент гр. АУИ-412

Подкопаев М.В.

Москва – 2001

1. Цель лабораторной работы.

Ознакомление с методами идентификации систем управления с помощью средств автоматизации проектирования на базе ПЭВМ.

2. Рабочее задание.

2.1. Дана передаточная функция инерционного звена:

W(p)=KTp+1

По исходным данным (номер варианта) построить на экране монитора экспериментальную h(t).

2.2. Найти аналитически, т.е. с помощью формул, либо графически коэффициенты передаточной функции (K  и T).

2.3. Дана нелинейная система вида:

f(x)			1Tp+1

Рис. 2.3. Нелинейная система

2.4. По исходным данным построить динамическую характеристику системы, приведенной на рис. 2.3.

2.5.  Дана нелинейная система вида:

1Tp+1		f(x)

#### Рис. 2.5. Нелинейная система

Выполнить пункт 2.3. для системы, приведенной на рис. 2.5.

2.6. Выполнить пункт 2.4. для системы, приведенной на рис. 2.5.

3. Теоретическая часть

3.1. Линейные системы.

При W(p)=KTp+1 переходная характеристика имеет вид:

Рис. 3.1.1. Переходная характеристика.

h(t)=K(1- e−tT)

Докажем, что касательная, проведенная к точке t=0 отсекает на прямой h(t)=K отрезок, равный Т, как показано на рис. 3.1.1.

h(t)=K(1- e−tT)

h'(t)=KT e−tT|t=0=KT

Уравнение касательной: y=KTt

При t=T, y=K

Определим Т другим способом:

K(1- e−tT)=K2; 	e−tT=12;	lne−tT=ln12;	−t1T=−ln2;	T=t1 ln2

3.2. Нелинейные системы.

3.2.1. Безынерционная  нелинейность (статическая нелинейность).

x	f(x)	  f(x)

Рис. 3.2.1.1. Система с безырционной нелинейностью.

На вход подаем 1, 2, 3, и т.д., на выходе получаем f(1), f(2), f(3), и т.д. и строим статическую характеристику:

Рис. 3.2.1.2. Статическая характеристика.

3.2.2. Рассмотрим нелинейную систему, приведенную на рис. 2.5.

На входе инерционного звена будет экспонента Xвх(1- e−tT)

На выходе: Xвых=fXвх(1- e−tT)

Для построения динамической характеристики необходимо взять обратную функцию f-1(Xвых) и построить ее.

4. Выполнение рабочего задания

4.1. Построение переходной характеристики и определение параметров передаточной функции линейной системы.

Для построения переходной характеристики воспользуемся программой iner.bas.

На вход подаем единичную ступеньку.

Таблица 4.1.1.

Координаты для построения переходной характеристики.

| t | Xвых |
| --- | --- |
| 0,0075 | 17,5 |
| 0,015 | 30,625 |
| 0,0225 | 40,469 |
| 0,03 | 47,852 |
| 0,0375 | 53,389 |
| 0,045 | 57,542 |
| 0,0525 | 60,656 |
| 0,06 | 62,992 |
| 0,0675 | 64,744 |
| 0,075 | 66,058 |
| 0,0825 | 67,044 |
| 0,09 | 67,783 |
| 0,0975 | 67,337 |
| 0,105 | 68,753 |
| 0,1125 | 69,065 |
| 0,12 | 69,298 |
| 0,1275 | 69,474 |
| 0,135 | 69,605 |
| 0,1425 | 69,704 |
| 0,15 | 69,778 |
| 0,1575 | 69,834 |

Воспользовавшись координатами в табл. 4.1.1, построим переходную характеристику

Рис. 4.1.1 Переходная характеристика

Характеристика h(t), изображенная на рис. 4.1.1, стремиться к 70, т.е. К=70

##### Найдем t1.

47,852-350,03−t1=47,852-30,6250,03−0,015⇒0,517−17,227t1=0,197t1=0,3217,227=0,019T=t1ln2=0,019⋅0,693=0,013

4.2. Построение переходной характеристики и определение параметров передаточной функции нелинейной системы, изображенной на рис. 2.3.

Для построения переходной характеристики воспользуемся программой nl1iner.bas.

Таблица 4.2.1.

Координаты для построения статической характеристики.

| Xвх | Xвых |
| --- | --- |
| 0,1 | 504,395 |
| 0,2 | 1008,791 |
| 0,3 | 1352,697 |
| 0,4 | 962,937 |
| 0,5 | 573,177 |
| 0,6 | 183,416 |
| 0,7 | -206,344 |
| 0,8 | -596,104 |
| 0,9 | 1156,774 |
| 1 | 1260,988 |
| 1,1 | 1365,202 |

Для построения статической характеристики на вход подаем различные величины сигнала. При подаче входной величины надо подождать, когда закончиться переходный процесс и снять конечное значение.

Статическая характеристика данной системы приведена на рис. 4.2.1.

Рис. 4.2.1. Статическая характеристика

Таблица 4.2.2.

Координаты для построения переходной характеристики.

| t | Xвых |
| --- | --- |
| 0,028 | 316,25 |
| 0,055 | 553,438 |
| 0,083 | 731,328 |
| 0,11 | 864,746 |
| 0,138 | 946,81 |
| 0,165 | 1039,587 |
| 0,193 | 1096,143 |
| 0,22 | 1138,357 |
| 0,248 | 1170,018 |
| 0,275 | 1193,763 |
| 0,303 | 1211,573 |
| 0,33 | 1224,929 |
| 0,358 | 1234,947 |
| 0,385 | 1242,46 |
| 0,4125 | 1248,095 |
| 0,44 | 1252,321 |
| 0,475 | 1255,491 |
| 0,495 | 1257,868 |
| 0,5225 | 1259,651 |
| 0,55 | 1260,988 |

На вход подали единичную ступеньку.

Переходная характеристика изображена на рис. 4.2.2.

Рис. 4.2.2 Переходная характеристика

По графику на рис. 4.2.2. определили, что К=1261; К/2=630,5

##### Найдем t1.

731,328-630,50,083−t1=731,328-553,4380,083−0,055⇒14,765−177,89t1≈2,823t1=0,067T=t1ln2=0,067⋅0,693=0,046

4.3. Построение переходной характеристики и определение параметров передаточной функции нелинейной системы, изображенной на рис. 2.5.

Для построения статической и динамической характеристик воспользуемся программой nl2iner.bas.

Таблица 4.3.1.

Координаты для построения статической характеристики.

| Xвх | Xвых |
| --- | --- |
| -0,1 | -1030,721 |
| -0,2 | -2061,742 |
| -0,3 | -3092,163 |
| -0,4 | -4122,884 |
| -0,5 | -5153,605 |
| -0,6 | -6184,326 |
| -0,7 | -7215,047 |
| -0,8 | -8245,768 |
| -0,9 | -9276,488 |
| -1 | -10307,21 |
| -1,1 | -11337,93 |
| 0,1 | -4,75 |
| 0,2 | -4,75 |
| 0,8 | -4,75 |

Для построения статической характеристики на вход подаем различные величины сигнала. При подаче входной величины надо подождать, когда закончиться переходный процесс и снять конечное значение.

Статическая характеристика данной системы приведена на рис. 4.3.1.

Рис. 4.3.1. Статическая характеристика

Таблица 4.3.2.

Координаты для построения переходной характеристики. (Xвх=-1)

| t | Xвых |
| --- | --- |
| 0,068 | -2585 |
| 0,135 | -4523,75 |
| 0,203 | -5977,813 |
| 0,27 | -7068,359 |
| 0,338 | -7886,27 |
| 0,405 | -8499,702 |
| 0,473 | -8959,776 |
| 0,54 | -9304,832 |
| 0,608 | -9563,625 |
| 0,675 | -9757,719 |
| 0,743 | -9903,289 |
| 0,81 | -10012,47 |
| 0,878 | -10094,35 |
| 0,945 | -10155,76 |
| 1,013 | -10201,82 |
| 1,08 | -10236,37 |
| 1,148 | -10262,28 |
| 1,215 | -10281,71 |
| 1,283 | -10296,28 |
| 1,35 | -10307,21 |

Рис. 4.3.2 Переходная характеристика

Координаты, приведенные в табл. 4.3.2., предназначены для построения переходной характеристики всей системы, т.е. график по данным координатам удовлетворяет функции Xвых=fXвх(1- e−tT). Для построения характеристики инерционного звена необходимо найти координаты для обратной функции, т.е. для f-1(Xвых). Координаты обратной функции приведены в табл. 4.3.3.

Таблица 4.3.3.

Координаты для построения переходной характеристики

инерционного звена в нелинейной системе.

| t | f-1(Xвых) |
| --- | --- |
| 0,068 | -0,25 |
| 0,135 | -0,45 |
| 0,203 | -0,55 |
| 0,27 | -0,65 |
| 0,338 | -0,75 |
| 0,405 | -0,85 |
| 0,473 | -0,86 |
| 0,54 | -0,9 |
| 0,608 | -0,93 |
| 0,675 | -0,94 |
| 0,743 | -0,95 |
| 0,81 | -0,96 |
| 0,878 | -0,96 |
| 0,945 | -0,97 |
| 1,013 | -0,97 |
| 1,08 | -0,98 |
| 1,148 | -0,98 |
| 1,215 | -0,99 |
| 1,283 | -0,99 |
| 1,35 | 1 |

На вход подали единичную ступеньку.

Переходная характеристика изображена на рис. 4.2.2.

Рис. 4.2.2