Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

Отчет 
по лабораторной работе N 5

тема: «Типовые ПД-регуляторы»

Выполнил:

Студент гр. АУИ-412

Худяков А.В.

Москва – 2001

1. Рабочее задание

Изучить способы нахождения коэфициентов ПД-регулятора методом наилучшего быстродействия и методом максимума модуля.

Задан: ПД-регулятор статической системы с двумя инерционными звеньями.

Объект: W(p)=1(T1p+1)(T2p+1)

Регулятор: W(p)= K1+K2p;

T1=90

T2=1

К1=(1/l)-1=99

2. Теоретическая часть

ПД-регулятор для объектов из двух инерционных звеньев:

Wo=K(Np+1)(p+1)

Wp=K1+K2p;

K1=1/EK

Проблема отыскания K2 — ?

Существуют два метода отыскания К2:

  - Метод наилучшего быстродействия (метод Цыпкина)

См. лабораторную работу N 4

  - Метод максимума модуля (метод Круга)

См. лабораторную работу N 4, но в данной работе К2 находится по формуле:

K2=−A+A2−4B2=−4B2⋅(A2−4B+A)

3. Выполнение рабочего задания

3.1. Метод наилучшего быстродействия (метод Цыпкина)

Ê2=-T1-1+2T1l=98,74

| t | h(t) |
| --- | --- |
| 0,24 | 0,232 |
| 0,48 | 0,41 |
| 0,72 | 0,546 |
| 0,96 | 0,65 |
| 1,2 | 0,73 |
| 1,44 | 0,791 |
| 1,68 | 0,838 |
| 1,92 | 0,874 |
| 2,16 | 0,9 |
| 2,4 | 0,922 |
| 2,64 | 0,938 |
| 2,88 | 0,95 |
| 3,12 | 0,96 |
| 3,36 | 0,967 |
| 3,6 | 0,972 |
| 3,84 | 0,977 |
| 4,08 | 0,98 |
| 4,32 | 0,982 |
| 4,56 | 0,984 |
| 4,8 | 0,985 |

Рис. 3.1. Переходная характеристика по методу Цыпкина

3.2. Метод максимума модуля (метод Круга)

(2K1+1)K22-2(T1+1)K12K2+2T1K12(1+K1)-(T1+1)2K12=0

199K2-1783782K2+176418000-81162081=199K2-1783782K2+95255919=0

Ê1,2=1783782±1762400,2132⋅199;   K2=53,72

| t | h(t) |
| --- | --- |
| 0,24 | 0,145 |
| 0,48 | 0,289 |
| 0,72 | 0,424 |
| 0,96 | 0,546 |
| 1,2 | 0,653 |
| 1,44 | 0,743 |
| 1,68 | 0,817 |
| 1,92 | 0,877 |
| 2,16 | 0,924 |
| 2,4 | 0,959 |
| 2,64 | 0,985 |
| 2,88 | 1,002 |
| 3,12 | 1,014 |
| 3,36 | 1,02 |
| 3,6 | 1,022 |
| 3,84 | 1,023 |
| 4,08 | 1,021 |
| 4,32 | 1,018 |
| 4,56 | 1,015 |
| 4,8 | 1,011 |

Рис. 3.2. Переходная характеристика по методу Круга

3.3. Переходные характеристики на одном графике

Рис. 3.3. Переходные характеристики 
(1 – метод Цыпкина, 2 – метод Круга)

4. Вывод

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что переходный процесс рассчитанный методом Круга, в системе с двумя инерционными звеньями, заканчиваются быстрее, чем переходный процесс рассчитанный по методу Цыпкина, хотя и имеет небольшое перерегулирование (см. рис 3.3.)