Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

# Кафедра

# «Управление и информатика в технических системах»

Лабораторная работа №6 по дисциплине

«Локальные системы управления»

ПИД-регуляторы

Выполнил студент группы

АУИ-412 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил профессор кафедры УИТС

Ермолин Ю.А.

Москва 2001

## 1. Цель работы.

Целью данной работы является изучение пропорционально-дифференциально-интегральных (ПИД) регуляторов, а также ознакомление с методами расчета оптимальных парамеиров регуляторов, которые обуславливают в системе наилучшие показатели качества.

## 2. Теоретическая часть.

Рассмотрим систему с ПИД-регулятором

k1p+k2+k3p

1(T1p+1)(T2p+1)(T3p+1)2

И приближенную к ней упрощенную систему

k1p+k2+k3p

1(T1p+1)(T2p+1)

Для упрощенной системы рассчитаем коэффициенты регулятора таким образом, чтобы она переродилась в безынерционное интегрирующее звено:

k3=Nk1;k2=(N+1)k1;

Тогда

Wобщ=1p⋅Nk1p2+(N+1)k1p+k1Np2+(N+1)p+1=k1p.

Исходя из соображений минимизации скоростной ошибки, k1 определим по формуле

k1=1εск;

Однако если мы добавим к полученной передаточной функции отброшенное звено, то получим

Wобщ=k1p(T3p+1)2;

Годограф этой передаточной функции при некоторых значениях может охватить точку Найквиста. Поэтому при использовании точной модели можно получить неустойчивость.

## 3. Практическая часть.

3.1. В соответствии с вариантом задания, изучим влияние ПИД-регулятора на упрощенную модель системы, то есть на систему с передаточной функцией

Wo=1(p+1)(8p+1);

Скоростная ошибка eск = 0,1.

k1=10;k2=90;k3=80;

Для исследования чувствительности системы к параметрам ПИД-регулятора, изменим на 10% его коэффициенты и повторим опыт. Сравним результаты.

k1=9;k2=81;k3=88;

h(t)

| t | h(t) | h(t)10% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,651322 | 0,682729 |
| 0,2 | 0,878423 | 0,891404 |
| 0,3 | 0,957609 | 0,955806 |
| 0,4 | 0,985219 | 0,976253 |
| 0,5 | 0,994846 | 0,983265 |
| 0,6 | 0,998203 | 0,986132 |
| 0,7 | 0,999373 | 0,987682 |
| 0,8 | 0,999782 | 0,98878 |
| 0,9 | 0,999924 | 0,989695 |
| 1 | 0,999973 | 0,990509 |
| 1,1 | 0,999991 | 0,991252 |

t

3.2. В соответствии с вариантом задания, изучим влияние ПИД-регулятора на точную модель системы, то есть на замкнутую систему с передаточной функцией

W(p)=80p2+90p+105,12p2+18,56p4+23,04p3+90,6p2+91p+10;

Данная система неустойчива.

h(t)

| t | h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,8 | 0,633412 |
| 1,60 | 3,117971 |
| 2,40 t | 1,886434 |
| 3,199999 | -4,8993 |
| 3,999998 | -1,16385 |
| 4,799998 | 17,41438 |
| 5,599997 | 6,184144 |
| 6,399996 | -44,6312 |
| 7,199996 | -11,1136 |
| 7,999995 | 127,7406 |
| 8,799997 | 28,32727 |
| 9,60 | -350,715 |

## 4. Выводы

Исследование упрощенной системы с ПИД-регулятором показало, что использование этого вида регулятора позволяет существенно улучшить показатели качества системы, а именно  уменьшить длительность переходного процесса, приблизив свойства системы теоретически к свойствам безынерционного звена.

При этом система обладает значительным запасом устойчивости, поскольку даже изменение на 10% параметров регулятора приводит к ничтожным изменениям переходной характеристики. Т.е. упрощается производство полученной системы, которая не требует абсолютной точности, являясь при этом достатаочно быстродействующей.

Однако, рассматривая точную модель системы с ПИД-регулятором, была получена неустойчивость, что говорит об ограниченности применения данного вида регуляторов. Т.е. система становится слишком чувствительной: небольшие приближения при проектировании объекта приводят к огромным ошибкам в системе.

Таким образом, при всех его достоинствах, применение ПИД-регулятора приводит к положительным результатам только при высокой точности проектирования. В общем случае это сложный процесс.