Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

Кафедра

«Управление и информатика в технических системах»

Дисциплина

«Моделирование систем управления»

##### Индивидуальное задание №1

Выполнил студент группы

АУИ-412 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил профессор кафедры УИТС

Ерофеев Е.В.

Москва 2001

## Текст задания

Найти зависимость максимальной погрешности аппроксимации от числа N отрезков кусочно-линейной аппроксимации. Построить график зависимости f(N), где N=5,2,1.

## Исходные данные

Зададимся исходными данными варианта 16 лабораторной работы №1.

Значение сопротивления двигателя 0,065

Табличная зависимость скорости поезда от тока двигателя

| IД | 250 | 270 | 300 | 327 | 345 | 387 | 402 | 450 | 490 | 517 | 583 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 116 | 109 | 102 | 96,4 | 93,3 | 86,7 | 84,8 | 80,8 | 77,1 | 75,3 | 72,1 |

## Решение

cФ=Up−RIV,Пересчитаем зависимость V(IД) в сФ(IД) по следующей формуле:

| IД | 250 | 270 | 300 | 327 | 345 | 387 | 402 | 450 | 490 | 517 | 583 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сФ | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,3 | 15,8 | 17,0 | 17,4 | 18,2 | 19,0 | 19,5 | 20,3 |

### N=5

Рассчитаем коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации для N=5 отрезков. Для этого используем программу (см. главу Программа).

| I | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai | 4,2 | 5,7 | 6,5 | 9,8 | 12,5 |
| bi | 0,0345 | 0,0294 | 0,0271 | 0,0189 | 0,0133 |

Рассчитаем значения сФа:

| I | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфа | 13,5 | 15,3 | 17,0 | 18,3 | 19,4 |

Погрешности аппроксимации:

| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i,% | 0,9 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |

max=0,9%

### N=2

Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации:

a1 = 4,9, b1 = 0,0316;

a5 = 8,2, b5 = 0,0221.

Значения сф:

сФа3 = 14,38

сФа7 = 17,0842

Погрешности:

1 = 0,83%;

2 = 1,81%.

max = 1,81%.

### N=1

a1 = 7,2; b1 = 0,0225;

сФа6 = 15,9075;

1 = 6,43%.

Построим график зависимости сФ(IД):

Построим график зависимости максимальной ошибки от числа отрезков N.

## Программа

uses crt;

const

ur = 1500;

var

id,vd,cf,cfa,a,b,del: array [1..11] of real;

i: integer;

r: real;

begin

clrscr; textcolor(15);

write ('Введите значение сопротивления двигателя: ');

read (r);

writeln('Введите значения тока в двигателе:');

writeln('     i1    i2    i3    i4    i5    i6    i7    i8    i9    i10   i11');

writeln('--------------------------------------------------------------------------');

for i := 1 to 11 do

begin

gotoxy(i*6,5);

read(id[i])

end;

writeln; writeln('Введите соответствующие значения скорости поезда:');

writeln('     v1    v2    v3    v4    v5    v6    v7    v8    v9    v10  v11');

writeln('---------------------------------------------------------------------------');

for i := 1 to 11 do

begin

gotoxy(i*6,10);

read(vd[i])

end;

writeln; writeln('Значения сФ(Iд) в соответствующих точках:');

for i := 1 to 11 do

begin

cf[i] := (ur - r * id[i]) / vd[i];

write (cf[i]:1:1,'':2);

end;

i := 1;

writeln; writeln('Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации:');

repeat

a[i] := (cf[i] * id[i+2] - cf[i+2] * id[i]) / (id[i+2] - id[i]);

b[i] := (cf[i+2] - cf[i]) / (id[i+2] - id[i]);

write (a[i]:1:1,'':2,b[i]:1:4,'':4);

i := i + 2;

writeln; writeln('Значения аппроксимированний функции сФ(Iд):');

repeat

cfa[i] := a[i-1] + b[i-1] * id[i];

del[i] := ((cf[i] - cfa[i]) / cf[i]) * 100;

write (cfa[i]:1:1,'':2);

i := i + 2;

until i >= 11;

writeln; writeln('Погрешность в серединах отрезков (%):');

repeat

write (del[i]:1:1,'':2);

i := i + 2;

until i >= 11;

readkey

end.