МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

### Индивидуальное задание № 2

по дисциплине   «Моделирование систем управления»

на тему

«Моделирование систем управления»

#### Выполнила студентка гр. АУИ-412

Грачева О.Е.

Принял профессор Ерофеев Е.В.

##### Москва – 2001

- Формулировка задания.

На перегоне с одним включением тяговых двигателей ввести в середине перегона дополнительное ограничение скорости 60 км/ч длиной 200 м. Рассчитать траектории движения поезда V(S). Подобрать координату второго включения тяговых двигателей для того, чтобы провести поезд со временем хода, равным минимальному времени хода, полученному без введения дополнительного ограничения скорости.

- Выполнение задания.

2.1.   Расчет траектории движения поезда без введения ограничения скорости (с одним включением тяговых двигателей).

Исходные данные:

Длина перегона:                                           1690 м

Длины элементов профиля : 730, 360, 370, 230 м

Уклоны:                                      3,   10,     3,    -3

Координата начала кривой:                          500 м

Координата конца кривой:                            900 м

Радиус кривой:                                              1000 м

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                     800.0 V

масса загрузки вагона :                              9т

коэффициент учета основного сопротивления :                            1.0

координата 1-го отключения тяги :                   1690.0 м

координата 2-го включения тяги :                         0.0 м

координата 2-го отключения тяги :                         0.0 м

координата контрольной точки :                     973.0 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                         1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                       10.0 м

управление движением :       автоматическое

количество включений тяги :                          одно

Таблица 2.1.1.

Расчетные параметры движения поезда по перегону.

| Заданное время хода, с | 115 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время хода, с | 114.0 |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт*ч | 3.25 |  |  |
|  | Путь | Скорость | Время |
| Отключение тяги | 362 | 76.1 | 28.3 |
| Начало торможения | 1566 | 53.1 | 97.2 |
| Остановка поезда | 1690 |  | 114.0 |

Таблица 2.1.2.

Данные для построения зависимости V(S).

График зависимости V(S) для данного случая см. на рис. 2.4.1. (кривая 1)

  - Расчет траектории движения поезда после введения ограничения скорости (с одним включением тяговых двигателей).

Исходные данные и задаваемые параметры движения поезда остаются прежними (см. п 2.1.). Введем ограничение скорости 60 км/ч на участке перегона с600 м до 800 м.

Таблица 2.2.1.

Расчетные параметры движения поезда по перегону.

| Заданное время хода, с | 145 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время хода, с | 144.0 |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт*ч | 3.29 |  |  |
|  | Путь | Скорость | Время |
| Отключение тяги | 375 | 76.8 | 28.9 |
| Начало торможения | 1642 | 33.0 | 133.6 |
| Остановка поезда | 1690 |  | 144.0 |

Время хода по перегону с дополнительным ограничением скорости намного превышает минимальное время хода по перегону с постоянным ограничением скорости 80 км/ч.

Таблица 2.2.2.

Данные для построения зависимости V(S).

График зависимости V(S) для данного случая см. на рис. 2.4.1. (кривая 2)

  - Расчет траектории движения поезда после введения ограничения скорости (с двумя  включениями тяговых двигателей).

Необходимо второй раз включить тяговые двигатели для того, чтобы время хода по перегону после введения  дополнительного ограничения скорости было равно 115 с., а не 145 с.

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                     800.0 V

масса загрузки вагона :                              9т

коэффициент учета основного сопротивления :                            1.0

координата 1-го отключения тяги :                     375.0 м

координата 2-го включения тяги :                    880.0 м

координата 2-го отключения тяги :                      1690.0 м

координата контрольной точки :                    973.0 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                        1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                      10.0 м

управление движением :      автоматическое

количество включений тяги :                          два

Таблица 2.3.1.

Расчетные параметры движения поезда по перегону.

| Заданное время хода, с | 115 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время хода, с | 114.0 |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт*ч | 4.6 |  |  |
|  | Путь | Скорость | Время |
| 1-ое отключение тяги | 375 | 76.8 | 28.9 |
| 2-ое включение тяги | 885 | 47.9 | 60.1 |
| 2-ое выключение тяги | 1122 | 73.1 | 73.8 |
| Начало торможения | 1489 | 67.7 | 92.6 |
| Остановка поезда | 1691 |  | 114.0 |

Таблица 2.3.2.

Данные для построения зависимости V(S).

График зависимости V(S) для данного случая см. на рис. 2.4.1. (кривая 3).

2.4.     Построение графиков зависимости V(S).