Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

Кафедра

«Управление и информатика в технических системах»

Дисциплина

«Моделирование систем управления»

##### Индивидуальное задание №3

Выполнил студент группы

АУИ-512 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил профессор кафедры УИТС

Ерофеев Е.В.

Москва 2001

- Формулировка задания.

Найти траекторию движения поезда на первом перегоне со временем хода

Тх=Тmin-5с путем выделения второго включения тяговых двигателей.

- Выполнение задания.

2.1.   Расчет траектории движения поезда с одним включением тяговых двигателей.

Исходные данные:

Длина перегона:                     	2180 м

Длины элементов профиля: 	190, 610, 890, 340, 150 м

Уклоны:    	3, -20, -3, 30, 0

Координата начала кривой: 	1500 м

Координата конца кривой:      	1700 м

Радиус кривой:                       	500 м

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                     800.0 V

масса загрузки вагона :                              9т

коэффициент учета основного сопротивления :                            1.0

координата 1-го отключения тяги :                   2180 м

координата 2-го включения тяги :                         0.0 м

координата 2-го отключения тяги :                         0.0 м

координата контрольной точки :                     1255 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                         1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                       10.0 м

управление движением :                      ручное

количество включений тяги :                          одно

Таблица 2.1.1.

Расчетные параметры движения поезда по перегону.

| Заданное время хода, с | 132 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время хода, с | 131,9 |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт*ч | 3,17 |  |  |
|  | Путь | Скорость | Время |
| Отключение тяги | 346 | 80 | 27,2 |
| Начало торможения | 2091 | 45,1 | 117,6 |
| Остановка поезда | 2181 |  | 131,9 |

Таблица 2.1.2.

Данные для построения зависимости V(S).

График зависимости V(S) для данного случая см. на рис. 2.3.1. (кривая 1)

  - Расчет траектории движения поезда со вторым  включением тяговых     двигателей.

Необходимо второй раз включить тяговые двигатели для того, чтобы время хода по перегону после второго включения тяги было равно (132 – 5) с = 127 с.

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                     800 V

масса загрузки вагона :                              9т

коэффициент учета основного сопротивления :                            1.0

координата 1-го отключения тяги :                    726,7 м

координата 2-го включения тяги :                   1600 м

координата 2-го отключения тяги :                      2180 м

координата контрольной точки :                    1255 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                        1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                      10.0 м

управление движением :                    ручное

количество включений тяги :                          два

Таблица 2.2.1.

Расчетные параметры движения поезда по перегону.

| Заданное время хода, с | 127 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время хода, с | 126,7 |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт*ч | 4,00 |  |  |
|  | Путь | Скорость | Время |
| 1-ое отключение тяги | 346 | 80 | 27,2 |
| 2-ое включение тяги | 1606 | 71,7 | 87,7 |
| 2-ое выключение тяги | 1909 | 78,5 | 101,8 |
| Начало торможения | 1909 | 78,5 | 101,8 |
| Остановка поезда | 2180 |  | 126,7 |

Таблица 2.2.2.

Данные для построения зависимости V(S).

График зависимости V(S) для данного случая см. на рис. 2.3.1. (кривая 2).

2.3.     Построение графиков зависимости V(S).

Рис. 2.3.1. Графики зависимости V(S):  кривая 1 – с включением одной тяги;

кривая 2 – с двумя включениями тяги.