МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

### Индивидуальное задание № 3

по дисциплине   «Моделирование систем управления»

#### Выполнила студентка гр. АУИ-412

Грачева О.Е.

Принял профессор Ерофеев Е.В.

##### Москва – 2001

- Формулировка задания.

Найти траекторию движения поезда на первом перегоне со временем хода

Тх=Тmin-5с путем выделения второго включения тяговых двигателей.

- Выполнение задания.

2.1.   Расчет траектории движения поезда с одним включением тяговых двигателей.

Исходные данные:

Длина перегона:                                           1690 м

Длины элементов профиля : 730, 360, 370, 230 м

Уклоны:                                      3,   10,     3,    -3

Координата начала кривой:                          500 м

Координата конца кривой:                            900 м

Радиус кривой:                                              1000 м

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                     800.0 V

масса загрузки вагона :                              9т

коэффициент учета основного сопротивления :                            1.0

координата 1-го отключения тяги :                   1690.0 м

координата 2-го включения тяги :                         0.0 м

координата 2-го отключения тяги :                         0.0 м

координата контрольной точки :                     973.0 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                         1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                       10.0 м

управление движением :                      ручное

количество включений тяги :                          одно

Таблица 2.1.1.

Расчетные параметры движения поезда по перегону.

| Заданное время хода, с | 113 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время хода, с | 112.7 |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт*ч | 3.47 |  |  |
|  | Путь | Скорость | Время |
| Отключение тяги | 442 | 80.0 | 31.9 |
| Начало торможения | 1561 | 54.3 | 95.5 |
| Остановка поезда | 1691 |  | 112.7 |

Таблица 2.1.2.

Данные для построения зависимости V(S).

График зависимости V(S) для данного случая см. на рис. 2.3.1. (кривая 1)

  - Расчет траектории движения поезда со вторым  включением тяговых     двигателей.

Необходимо второй раз включить тяговые двигатели для того, чтобы время хода по перегону после второго включения тяги было равно (113 – 5) с = 108 с.

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                     800.0 V

масса загрузки вагона :                              9т

коэффициент учета основного сопротивления :                            1.0

координата 1-го отключения тяги :                    442 .0 м

координата 2-го включения тяги :                   1142.2 м

координата 2-го отключения тяги :                      1690.0 м

координата контрольной точки :                    973.0 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                        1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                      10.0 м

управление движением :                    ручное

количество включений тяги :                          два

Таблица 2.2.1.

Расчетные параметры движения поезда по перегону.

| Заданное время хода, с | 108 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое время хода, с | 107.6 |  |  |
| Расход электроэнергии, кВт*ч | 4.35 |  |  |
|  | Путь | Скорость | Время |
| 1-ое отключение тяги | 442 | 80.0 | 31.9 |
| 2-ое включение тяги | 1142 | 59.7 | 68.7 |
| 2-ое выключение тяги | 1411 | 79.7 | 82.4 |
| Начало торможения | 1411 | 79.7 | 82.4 |
| Остановка поезда | 1691 |  | 107.6 |

Таблица 2.2.2.

Данные для построения зависимости V(S).

График зависимости V(S) для данного случая см. на рис. 2.3.1. (кривая 2).

2.3.     Построение графиков зависимости V(S).

Рис. 2.3.1. Графики зависимости V(S):  кривая 1 – с включением одной тяги;

кривая 2 – с двумя включениями тяги.