Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

Кафедра

«Управление и информатика в технических системах»

Лабораторная работа №1 по дисциплине

«Моделирование систем управления»

##### Описание алгоритмов

Выполнил студент группы

АУИ-412 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил профессор кафедры УИТС

Ерофеев Е.В.

Москва 2001

- Назначение и характеристика.

Назначение

Освоение навыков разработки документации по алгоритмическому обеспечению систем автоматизированного проектирования систем управления, а также изучение программных средств по созданию на ПЭВМ схем алгоритмов САУ.

Характеристика

Разработанная программа написана в среде Borland Pascal 7.0. Использует платформу DOS в текстовом режиме, что обеспечивает малое время расчета. Наглядность интерфейса удобна для пользователя. Точность расчета связана с приближениями кусочно-линейной аппроксимации в процессе вычислений.

- Используемая информация.

- Нормативно-справочная информация.

Таблица 2.1.

Нормативно-справочная информация

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | ### Ток двигателя в точках ### аппроксимации характеристик | A |
| V | Скорость поезда в точках Аппроксимации характеристик | Км/ч |
| R | Сопротивление двигателя | Ом |

- Промежуточная информация.

Таблица 2.2.

Промежуточная информация

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СФ | Магнитный поток двигателя в точках аппроксимации характеристик | Вб |
| ai, bi | Коэффициенты i-ого отрезка кусочно-линейной аппроксимации характеристик | Км/ч |
| СФа | Аппроксимированное значение сФ | Вб |
| Deli | Погрешность аппроксимации в середине i-ого отрезка | % |

- Результаты решения.

Таблица 3.1.

Результаты решения

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СФ | Магнитный поток двигателя в точках аппроксимации характеристик | Вб |
| СФа | Аппроксимированное значение сФ | Вб |
| Deli | Погрешность аппроксимации в середине i-ого отрезка | % |

- Математическое описание

- Описание процесса

- Пересчёт заданной характеристики V(I) в характеристику сФ(I).

- Деление полученной характеристики на z отрезков.

- Производится кусочно-линейная аппроксимация на каждом отрезке, т.е. поиск коэффициентов ai, bi.

- Расчет аппроксимированного значения магнитного потока сФi в серединах отрезков.

- Расчет погрешности аппроксимации.

Расчётные формулы

Магнитный поток двигателя определяется по формуле

cФ=Up−RIV,

где Up –расчётное номинальное напряжение на двигателе,

R –сопротивление двигателя,

V –скорость поезда,

I –ток двигателя.

Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации определяются по формулам

az=cФzIz+1−cФz+1IzIz+1−Iz,bz=cФz+1−cФzIz+1−Iz,

где  сФz, cФz+1 –величины магнитного потока двигателя, соответственно, в z-ой и (z+1)-ой точках характеристики;

Iz, Iz+1 –величины тока двигателя, соответственно, в z-ой и (z+1)-ой точках характеристики.

Погрешность аппроксимации рассчитывается по формуле

Δ=(cФz−cФza)100cФz%

cФz=az+bzI.где сФza – аппроксимированное значение сФz, рассчитывающееся по формуле

- Алгоритм решения.

Блок-схема алгоритма

Описание логики алгоритма.

1. Ввод сопротивления поезда R.

2-4. Ввод тока I и скорости V в точках аппроксимации характеристик.

5-7. Пересчёт характеристики V(I) в характеристику сФ(I).

8-12. Расчет коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации ai,bi.

13-18. Расчет погрешности аппроксимации в серединах отрезков.

## Текст программы

uses crt;

const

ur = 1500;

var

id,vd,cf,cfa,a,b,del: array [1..11] of real;

i: integer;

r: real;

begin

clrscr; textcolor(15);

write ('Введите значение сопротивления двигателя: ');

read (r);

writeln('Введите значения тока в двигателе:');

writeln('     i1    i2    i3    i4    i5    i6    i7    i8    i9    i10   i11');

writeln('---------------------------------------------------------------------------');

for i := 1 to 11 do

begin

gotoxy(i*6,5);

read(id[i])

end;

writeln; writeln('Введите соответствующие значения скорости поезда:');

writeln('     v1    v2    v3    v4    v5    v6    v7    v8    v9    v10  v11');

writeln('---------------------------------------------------------------------------');

for i := 1 to 11 do

begin

gotoxy(i*6,10);

read(vd[i])

end;

writeln; writeln('Значения сФ(Iд) в соответствующих точках:');

for i := 1 to 11 do

begin

cf[i] := (ur - r * id[i]) / vd[i];

write (cf[i]:1:1,'':2);

end;

i := 1;

writeln; writeln('Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации:');

repeat

a[i] := (cf[i] * id[i+2] - cf[i+2] * id[i]) / (id[i+2] - id[i]);

b[i] := (cf[i+2] - cf[i]) / (id[i+2] - id[i]);

write (a[i]:1:1,'':2,b[i]:1:4,'':4);

i := i + 2;

until i >= 11;

i := 2;

writeln; writeln('Значения аппроксимированний функции сФ(Iд):');

repeat

cfa[i] := a[i-1] + b[i-1] * id[i];

del[i] := ((cf[i] - cfa[i]) / cf[i]) * 100;

write (cfa[i]:1:1,'':2);

i := i + 2;

until i >= 11;

writeln; writeln('Погрешность в серединах отрезков (%):');

repeat

write (del[i]:1:1,'':2);

i := i + 2;

until i >= 11;

readkey

end.

## Контрольный пример

В соответствии с вариантом задания №16, произведем контрольное выполнение разработанной программы.

Введите значение сопротивления двигателя: .065

Введите значения тока в двигателе:

i1    i2    i3    i4    i5    i6    i7    i8    i9    i10   i11

---------------------------------------------------------------------------

250   270   300   327   345   387   402   450   490   517   583

Введите соответствующие значения скорости поезда:

v1    v2    v3    v4    v5    v6    v7    v8    v9    v10   v11

---------------------------------------------------------------------------

116   109   102   96.4  93.3  86.7  84.8  80.8  77.1  75.3  72.1

Значения сФ(Iд) в соответствующих точках:

12.8  13.6  14.5  15.3  15.8  17.0  17.4  18.2  19.0  19.5  20.3

Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации:

4.2  0.0345    5.7  0.0294    6.5  0.0271    9.8  0.0189    12.5  0.0133

Значения аппроксимированний функции сФ(Iд):

13.5  15.3  17.0  18.3  19.4

Погрешность в серединах отрезков (%):

0.9  0.2  0.2  -0.5  0.4

cФ

сФа

Iд