Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

Кафедра

«Управление и информатика в технических системах»

Лабораторная работа №2 по дисциплине

«Моделирование систем управления»

##### Моделирование систем управления

Выполнил студент группы

АУИ-412 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил профессор кафедры УИТС

Ерофеев Е.В.

Москва 2001

# Цель работы.

## Целью лабораторной работы является освоение навыков имитационного моделирования на примере модели движения поезда метрополитена, включая: изучение объекта моделирования, изучение модели движения поезда, исследование методов численного решения уравнения движения поезда, моделирование движения поезда на перегонах с одним и двумя включениями тяговых двигателей, выбор режимов ведения поезда, исследование влияния возмущений на процесс ведения поезда.

# Рабочее задание.

2.1. Изучить объект моделирования.

2.2. Ввести с клавиатуры исходные данные перегона, соответствующие варианту 5, и рассчитать траектории движения для перегона с одним включением тяговых двигателей для загрузок вагона пассажирами 2 т, 9 т, 20 т для пяти заданных времен хода по перегону. Допустимую скорость принять равной 80 км/ч, напряжение на токоприемнике равным 800 В.

2.3. По данным, представленным на мониторе, построить на одном рисунке пять траекторий движения поезда V(S) для загрузки, равной 9 т, для пяти заданных времен хода.

2.4. Для среднего заданного времени хода построить на одном рисунке три траектории движения поезда V(S) для загрузок вагона, равных 2 т, 9 т, 20 т.

2.5. Для перегона с одним включением тяговых двигателей рассчитать и построить на одном рисунке три траектории движения поезда V(S) для загрузки, равной 9 т, при напряжениях на токоприемнике, равных 750 В, 800 В, 850 В.

2.6. Построить на одном рисунке зависимости расхода электроэнергии от времени хода А(Тх) для mп = 9 т, U = 800 В.

2.7. Провести исследование влияния шага интегрирования в режиме тяги на точность моделирования движения поезда, для этого провести расчеты при шагах интегрирования, равных 1, 2, 3, 4, 5 м. Сравнение провести по времни хода и расходу электроэнергии.

2.8.  Ввести с клавиатуры исходные данные перегона, соответствующие варианту 5, и рассчитать траектории движения для перегона с двумя включениями тяговых двигателей для загрузок вагона пассажирами 2 т, 9 т, 18 т для пяти заданных времен хода по перегону. Допустимую скорость принять равной 80 км/ч, напряжение на токоприемнике равным 800 В.

2.9. Построить на одном рисунке три траектории движения поезда V(S) для трех загрузок вагона пассажирами 2 т, 9 т, 18 т для одного заданного времени хода по перегону.

2.10. Построить на одном рисунке пять траекторий движения поезда V(S)  для пяти заданных времен хода по перегону при загрузке вагона, равной 9 т.

# Расчет траекторий движения для перегона с одним включением тяговых двигателей.

Исходные данные:

Длина перегона:                     	2180 м

Длины элементов профиля: 	190, 610, 890, 340, 150 м

Уклоны:    	3, -20, -3, 30, 0

Координата начала кривой: 	1500 м

Координата конца кривой:      	1700 м

Радиус кривой:                       	500 м

Параметры движения поезда:

напряжение на контактном рельсе:  	800.0 V (750V,850V)

масса загрузки вагона:                  	2т (9т, 20т)

коэффициент учета основного сопротивления:          	1,0

координата 1-го отключения тяги:                      	2180 м

координата 2-го включения тяги:                            	0 м

координата 2-го отключения тяги:                            	0 м

координата контрольной точки:                        	1255,2 м

шаг интегрирования в режиме тяги:                            	1м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения:    10м

управление движением:          	автоматическое

количество включений тяги:                             	одно

## 3.1. Расчет траекторий.

Таблица 3.1.1.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 2 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 130 |  |  | 135 |  |  | 140 |  |  | 145 |  |  | 150 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 130,9 |  |  | 134,1 |  |  | 139 |  |  | 144,1 |  |  | 149,3 |  |  |
| Расход элект-роэнергии,кВт/ч | 2,67 |  |  | 2,17 |  |  | 2,04 |  |  | 1,9 |  |  | 1,76 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  |
| Скорость про-езда контро-льной точки, км/ч | 73,3 |  |  | 71,8 |  |  | 71,7 |  |  | 69,2 |  |  | 67,3 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 68,8 |  |  | 69 |  |  | 73,5 |  |  | 76,4 |  |  | 79,1 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время |
| 1 Отключение тяги | 303 | 80 | 23,3 | 150 | 61,7 | 15,6 | 130 | 58,2 | 14,4 | 114 | 55 | 13,4 | 100 | 52 | 12,4 |
| Начало торможения | 2098 | 43,2 | 117,2 | 2098 | 43,4 | 120,4 | 2111 | 39,8 | 126,5 | 2122 | 36,5 | 132,5 | 2131 | 33,4 | 138,8 |
| Остановка поезда | 2180 | --- | 130,9 | 2181 | --- | 134,1 | 2181 | --- | 139 | 2181 | --- | 144,1 | 2180 | --- | 149,3 |

Таблица 3.1.2.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 9 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 135 |  |  | 140 |  |  | 145 |  |  | 150 |  |  | 155 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 134 |  |  | 139,2 |  |  | 144,2 |  |  | 149 |  |  | 154 |  |  |
| Расход элект-роэнергии,кВт/ч | 2,83 |  |  | 2,41 |  |  | 2,24 |  |  | 2,08 |  |  | 1,93 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  |
| Скорость про-езда контро-льной точки, км/ч | 73,7 |  |  | 72,9 |  |  | 70 |  |  | 67,9 |  |  | 66,1 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 70,3 |  |  | 71,8 |  |  | 77,7 |  |  | 80,6 |  |  | 83,3 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время |
| Отключение тяги | 230 | 68,5 | 21,6 | 149 | 56,9 | 17 | 130 | 53,6 | 15,7 | 114 | 50,7 | 14,6 | 100 | 48 | 13,6 |
| Начало торможения | 2097 | 43,4 | 120,3 | 2102 | 42,2 | 125,9 | 2114 | 38,9 | 131,8 | 2124 | 35,9 | 137,7 | 2132 | 33,1 | 143,6 |
| Остановка поезда | 2180 | --- | 134 | 2181 | --- | 139,2 | 2181 | --- | 144,2 | 2181 | --- | 149 | 2180 | --- | 154 |

Таблица 3.1.3.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 20т.

|  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с |  | 135 |  |  |  | 140 |  |  |  | 145 |  |  |  | 150 |  |  | 155 |  |  |
| Фактическое время хода, с |  | 134 |  |  |  | 139 |  |  |  | 144 |  |  |  | 149,2 |  |  | 154,1 |  |  |
| Расход элект-роэнергии,кВт/ч |  | 3,86 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 2,75 |  |  |  | 2,53 |  |  | 2,33 |  |  |
| Координата контрольной точки, м |  | 1255 |  |  |  | 1255 |  |  |  | 1255 |  |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч |  | 73,4 |  |  |  | 73,3 |  |  |  | 71,1 |  |  |  | 68,8 |  |  | 66,8 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с |  | 73,2 |  |  |  | 73 |  |  |  | 79,3 |  |  |  | 82,3 |  |  | 85,1 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь |  | Скор | Время | Путь |  | Скор | Время | Путь |  | Скор | Время | Путь |  | Скор | Время | Путь | Скор | Время |
| Отключение тяги | 410 |  | 80,1 | 32,8 | 184 |  | 56,1 | 21,1 | 158 |  | 52,5 | 19,3 | 136 |  | 49,2 | 17,8 | 118 | 46,4 | 16,4 |
| Начало торможения | 2086 |  | 46,4 | 119,3 | 2089 |  | 45,5 | 124,6 | 2104 |  | 41,8 | 130,8 | 2115 |  | 38,5 | 137 | 2125 | 35,6 | 142,9 |
| Остановка поезда | 2180 |  | --- | 134 | 2181 |  | --- | 139 | 2180 |  | --- | 144 | 2181 |  | --- | 149,2 | 2180 | --- | 154,1 |

## Построение V(S) для загрузки, равной 9 т, U = 800 В.

Таблица 3.2.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

Вариант 1

Рис. 3.2.1. Траектории движения поезда  V(S) для разных времен хода.

3.3. Построение V(S) для загрузок 2 т, 9 т, 20 т.

Тх = Тх3 = 145 с, U = 800 В.

Таблица 3.3.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м |  | Скорость, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 т | 9 т | 20 т |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 31,9 | 28,9 | 25,5 |
| 50 | 37,7 | 35,2 | 31,5 |
| 75 | 46,1 | 43,6 | 38,8 |
| 100 | 53,1 | 48,9 | 44,3 |
| 114 | 55 | 53,6 | 46,7 |
| 150 | 54,3 | 53,3 | 51,3 |
| 200 | 54 | 53 | 52,5 |
| 250 | 55,4 | 54,5 | 51,9 |
| 300 | 57,5 | 56,7 | 53,9 |
| 350 | 59,1 | 58,5 | 56,2 |
| 400 | 60,4 | 59,8 | 57,6 |
| 450 | 62,3 | 61,7 | 59,4 |
| 500 | 63,7 | 63,3 | 61,4 |
| 550 | 64,9 | 64,5 | 63,7 |
| 600 | 66,5 | 66,3 | 64,3 |
| 650 | 67,9 | 67,6 | 66,1 |
| 700 | 68,9 | 68,7 | 67,3 |
| 750 | 70,4 | 70,3 | 68,8 |
| 800 | 71,6 | 71,6 | 70,4 |
| 850 | 71,4 | 71,4 | 71,5 |
| 900 | 71 | 71,1 | 71,7 |
| 950 | 70,7 | 70,9 | 71,5 |
| 1000 | 70,4 | 70,7 | 71,3 |
| 1050 | 70,1 | 70,4 | 71,2 |
| 1100 | 69,8 | 70,2 | 71 |
| 1150 | 69,5 | 70 | 70,8 |
| 1200 | 69,2 | 69,7 | 70,7 |
| 1250 | 68,9 | 69,5 | 70,5 |
| 1300 | 68,6 | 69,3 | 70,3 |
| 1350 | 68,3 | 69 | 70,3 |
| 1400 | 68 | 68,8 | 70 |
| 1450 | 67,8 | 68,6 | 69,8 |
| 1500 | 67,4 | 68,4 | 69,7 |
| 1550 | 67 | 68 | 69,5 |
| 1600 | 66,7 | 67,8 | 69,3 |
| 1650 | 66,2 | 67,4 | 69 |
| 1700 | 65,2 | 66,4 | 68,7 |
| 1750 | 62,4 | 63,7 | 68,5 |
| 1800 | 58 | 59,4 | 65,3 |
| 1850 | 54,1 | 55,6 | 61,1 |
| 1900 | 50,8 | 53,5 | 58,3 |
| 1950 | 45,4 | 47,4 | 54,4 |
| 2000 | 40,6 | 43,7 | 49,6 |
| 2050 | 37,3 | 39,6 | 46,1 |
| 2100 | 36,7 | 39,1 | 43,3 |
| 2122 | 36,5 | 38,9 | 41,8 |
| 2150 | 25,4 | 34,6 | 34,7 |
| 2181 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 3.3.1. Траектории движения поезда  V(S) для разных загрузок.

3.4. Построение V(S) при напряжениях U = 750, 800, 850 В.

Тх = Тх3 = 125 с, загрузка – 9 т.

Таблица 3.4.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м | Скорость, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U=750 В | U=800 В | U=850 В |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 50 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 75 | 42,6 | 43,6 | 42,6 |
| 100 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 130 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| 150 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 200 | 53 | 53 | 53 |
| 250 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 300 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 350 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| 400 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| 450 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| 500 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 550 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| 600 | 66,2 | 66,3 | 66,2 |
| 650 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| 700 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 750 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| 800 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 850 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 900 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
| 950 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| 1000 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| 1050 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 1100 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 1150 | 70 | 70 | 70 |
| 1200 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| 1250 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| 1300 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| 1350 | 69 | 69 | 69 |
| 1400 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 1450 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 1500 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 1550 | 68 | 68 | 68 |
| 1600 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 1650 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 1700 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 1750 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| 1800 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| 1850 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| 1900 | 52,5 | 53,5 | 52,5 |
| 1950 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| 2000 | 42,7 | 43,7 | 42,7 |
| 2050 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 2100 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 2114 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 2150 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 2181 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 3.4.1. Траектории движения поезда  V(S) при разных напряжений U.

3.5. Построение А(Тх), mп = 9 т, U = 800 В.

Таблица 3.5.1.

Значения для построения зависимости расхода электроэнергии от времени хода.

| Загрузка, т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 130 135 140 145 150 | 130,9 134,1 139 144,1 149,3 | 2,67 2,17 2,04 1,9 1,76 |
| 9 | 135 140 145 150 155 | 134 139,2 144,2 149 154 | 2,83 2,41 2,24 2,08 1,93 |
| 20 | 135 140 145 150 155 | 134 139 144 149,2 154,1 | 3,86 2,99 2,75 2,53 2,33 |

Рис. 3.5.1. Графики зависимости А(Тх).

3.6. Исследование движения поезда при изменении шага интегрирования.

Таблица 3.6.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии для исследования точности                                     моделирования.

| S, м | mп, Т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 9 | 145 145 145 145 145 | 144,2 144,5 144,7 144,9 144,4 | 2,24 2,18 2,12 2,12 2,10 |
| 1 2 3 4 5 | 20 | 145 145 145 145 145 | 144,0 144,0 144,7 144,6 145,0 | 2,75 2,69 2,65 2,59 2,63 |

Выводы

Таблица дает возможность сравнить влияние шага интегрирования на точность расчета. Безусловно, с увеличением шага интегрирования уменьшается расход электроэнергии. Но при этом нельзя забывать, что чрезмерное увеличение шага интегрирования приведет к неточности расчетов. Особенно чувствительным к шагу интегрирования является движение с большой загрузкой, поэтому при высокой загрузке следует внимательно выбирать шаг интегрирования.

# Расчет траекторий движения для перегона с двумя включениями тяговых двигателей.

Исходные данные

Длина перегона:                                         	2650 м

Длины элементов профиля: 	144, 229, 787, 640, 850 м

Уклоны:  	3, -30, 3, 33, -3

Координата 1-го включения тяговых двигателей:          	140 м

Координата 2-го включения тяговых двигателей:         	1090 м

Параметры движения поезда

напряжение на контактном рельсе:                	800 В

масса загрузки вагона:       	2 т (9 т, 18 т)

коэффициент учета основного сопротивления:             	1.0

координата 1-го отключения тяги:                	140 м

координата 2-го включения тяги:                	1090 м

координата 2-го отключения тяги:              	2650 м

координата контрольной точки:              	1525,8 м

шаг интегрирования в режиме тяги:                    	1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения:   	10.0 м

управление движением: 	автоматическое

количество включений тяги:                      	два

4.1. Расчет траекторий.

Таблица 4.1.1.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 2 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 155 |  |  | 160 |  |  | 165 |  |  | 170 |  |  | 175 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 155,4 |  |  | 159 |  |  | 164,1 |  |  | 170,8 |  |  | 176 |  |  |
| Расход электроэнергии | 4,25 |  |  | 3,88 |  |  | 3,67 |  |  | 3,46 |  |  | 3,35 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч | 77,2 |  |  | 77,2 |  |  | 77,2 |  |  | 74,9 |  |  | 68,1 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 89,6 |  |  | 89,6 |  |  | 89,6 |  |  | 89,7 |  |  | 90,3 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь | Скор | Врем | Путь | Скор | Врем | Путь | Скор | Врем | Путь | Скор | Врем | Путь | Скор | Врем |
| 1-ое откл тяги | 140 | 60,2 | 15 | 140 | 60,2 | 15 | 140 | 60,2 | 15 | 140 | 60,2 | 15 | 140 | 60,2 | 15 |
| 2-ое включ тяги | 1090 | 58,8 | 67,7 | 1090 | 58,8 | 67,7 | 1090 | 58,8 | 67,7 | 1090 | 58,8 | 67,7 | 1090 | 58,8 | 67,7 |
| 2-ое откл. тяги | 1800 | 80 | 102,1 | 1659 | 78,8 | 95,7 | 1577 | 77,8 | 91,9 | 1500 | 76,9 | 88,4 | 1460 | 76,3 | 86,5 |
| Начало тормож. | 2428 | 71,1 | 132,9 | 2465 | 64,9 | 138,5 | 2501 | 58,3 | 145,6 | 2531 | 52,1 | 154,3 | 2548 | 48,2 | 160,7 |
| Остановка поезда | 2650 |  | 155,4 | 2650 |  | 159 | 2651 |  | 164,1 | 2650 |  | 170,8 | 2651 |  | 176 |

Таблица 4.1.2.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 9 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 165 |  |  | 170 |  |  | 175 |  |  | 180 |  |  | 185 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 164,3 |  |  | 169,2 |  |  | 176 |  |  | 181 |  |  | 185,8 |  |  |
| Расход электроэнергии | 4,52 |  |  | 4,26 |  |  | 4,02 |  |  | 3,88 |  |  | 3,79 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч | 73,5 |  |  | 73,5 |  |  | 73,5 |  |  | 68,6 |  |  | 65,1 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 94,9 |  |  | 94,9 |  |  | 94,9 |  |  | 95,3 |  |  | 95,3 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время |
| 1-ое откл тяги | 140 | 55,4 | 16,4 | 140 | 55,4 | 16,4 | 140 | 55,4 | 16,4 | 140 | 55,4 | 16,4 | 140 | 55,4 | 16,4 |
| 2-ое включ тяги | 1090 | 56,1 | 72 | 1090 | 56,1 | 72 | 1090 | 56,1 | 72 | 1090 | 56,1 | 72 | 1090 | 56,1 | 72 |
| 2-ое откл. тяги | 1719 | 75,1 | 104,3 | 1629 | 74,4 | 100 | 1548 | 73,7 | 96 | 1502 | 73,2 | 93,8 | 1470 | 72,8 | 92,2 |
| Начало тормож. | 2458 | 66,2 | 143,4 | 2496 | 59,3 | 150,4 | 2529 | 52,6 | 159,3 | 2545 | 48,8 | 165,5 | 2558 | 45,8 | 171,3 |
| Остановка поезда | 2651 |  | 164,3 | 2651 |  | 169,2 | 2651 |  | 176 | 2650 |  | 181 | 2651 |  | 185,8 |

Таблица 4.1.3.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 18 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 170 |  |  | 175 |  |  | 180 |  |  | 185 |  |  | 190 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 169 |  |  | 174,1 |  |  | 179,8 |  |  | 185,2 |  |  | 190,7 |  |  |
| Расход электроэнергии | 5,37 |  |  | 5,01 |  |  | 4,73 |  |  | 4,54 |  |  | 4,41 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  | 1526 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч | 69,2 |  |  | 69,2 |  |  | 69,2 |  |  | 69,2 |  |  | 65,2 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 100,6 |  |  | 100,6 |  |  | 100,6 |  |  | 100,6 |  |  | 101 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время | Путь | Скор | Время |
| 1-ое откл тяги | 141 | 50,8 | 17,7 | 141 | 50,8 | 17,7 | 141 | 50,8 | 17,7 | 141 | 50,8 | 17,7 | 141 | 50,8 | 17,7 |
| 2-ое включ тяги | 1091 | 53,4 | 76,4 | 1091 | 53,4 | 76,4 | 1091 | 53,4 | 76,4 | 1091 | 53,4 | 76,4 | 1091 | 53,4 | 76,4 |
| 2-ое откл. тяги | 1811 | 71,9 | 115,2 | 1700 | 70,6 | 109,5 | 1615 | 70 | 105,2 | 1560 | 69,6 | 102,4 | 1521 | 69,2 | 100,3 |
| Начало тормож. | 2436 | 69,7 | 147 | 2486 | 61,2 | 154,8 | 2518 | 54,8 | 162,5 | 2539 | 50,4 | 169,2 | 2555 | 46,6 | 176 |
| Остановка поезда | 2650 |  | 169 | 2651 |  | 174,1 | 2650 |  | 179,8 | 2651 |  | 185,2 | 2651 |  | 190,7 |

4.2 Построение V(S) для загрузок 2 т, 9 т, 18 т.

Тх  = 170 с, U = 800 В.

Таблица 4.2.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м | Скорость, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 т | 9 т | 18 т |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 31,9 | 28,9 | 26,2 |
| 50 | 37,7 | 35,2 | 32,2 |
| 75 | 46,1 | 42,6 | 39,5 |
| 100 | 53,1 | 48,9 | 45 |
| 125 | 56,2 | 51,8 | 47,6 |
| 150 | 60,2 | 55,2 | 50,6 |
| 200 | 60 | 58,1 | 53,9 |
| 250 | 62,6 | 60,3 | 56,3 |
| 300 | 64,6 | 63,4 | 59,8 |
| 350 | 67,4 | 65,9 | 62,5 |
| 400 | 69,6 | 67,2 | 63,9 |
| 450 | 70,7 | 66,2 | 63 |
| 500 | 69,7 | 65,5 | 62,3 |
| 550 | 68,8 | 64,8 | 61,7 |
| 600 | 68,2 | 63,9 | 60,8 |
| 650 | 67,1 | 63,1 | 60,1 |
| 700 | 66,3 | 62,5 | 59,5 |
| 750 | 65,6 | 61,5 | 58,6 |
| 800 | 64,6 | 60,7 | 57,8 |
| 850 | 63,8 | 60,1 | 57,2 |
| 900 | 63,1 | 59,1 | 56,3 |
| 950 | 62 | 58,3 | 55,6 |
| 1000 | 61,2 | 57,7 | 54,9 |
| 1050 | 60,5 | 56,7 | 54 |
| 1100 | 59,5 | 56,9 | 54,1 |
| 1125 | 58,8 | 61,4 | 58,3 |
| 1150 | 59,8 | 64,9 | 61,8 |
| 1175 | 64,2 | 65,8 | 62,6 |
| 1200 | 67,7 | 66,9 | 63,6 |
| 1225 | 68,7 | 67,9 | 64,5 |
| 1250 | 70 | 68,3 | 64,9 |
| 1275 | 71,1 | 69,1 | 65,6 |
| 1300 | 71,6 | 69,8 | 66,2 |
| 1350 | 72,5 | 70,2 | 67 |
| 1375 | 73,3 | 70,8 | 67,5 |
| 1400 | 73,7 | 71,4 | 67,7 |
| 1425 | 74,4 | 71,6 | 68,1 |
| 1450 | 75 | 72,1 | 68,5 |
| 1475 | 75,3 | 72,6 | 68,6 |
| 1500 | 75,8 | 72,8 | 69 |
| 1525 | 76,3 | 73,2 | 69,3 |
| 1550 | 76,5 | 73,5 | 69,4 |
| 1575 | 76,9 | 73,7 | 69,7 |
| 1600 | 76,9 | 74 | 70 |
| 1625 | 73,5 | 74,2 | 70,1 |
| 1650 | 70,7 | 74,4 | 70,3 |
| 1675 | 66,4 | 72,4 | 70,5 |
| 1700 | 62,6 | 69,7 | 70,6 |
| 1725 | 59,5 | 66,1 | 70,8 |
| 1750 | 54,4 | 61,6 | 71 |
| 1800 | 54,3 | 61,5 | 71,2 |
| 1850 | 54,1 | 61,3 | 71,8 |
| 1900 | 53,9 | 61,1 | 71,6 |
| 1950 | 53,8 | 61 | 71,4 |
| 2000 | 53,6 | 60,8 | 71,2 |
| 2050 | 53,4 | 60,6 | 71,1 |
| 2100 | 53,3 | 60,5 | 70,9 |
| 2150 | 53,1 | 60,3 | 70,7 |
| 2200 | 52,9 | 60,1 | 70,6 |
| 2250 | 52,8 | 60 | 70,3 |
| 2300 | 52,7 | 59,8 | 70,2 |
| 2350 | 52,5 | 59,6 | 70 |
| 2400 | 52,3 | 59,5 | 69,8 |
| 2450 | 52,2 | 59,3 | 68,1 |
| 2500 | 52,1 | 59,3 | 59,1 |
| 2550 | 47,5 | 46,4 | 46,1 |
| 2600 | 33,4 | 35,3 | 34,9 |
| 2650 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 4.2.1. Траектории движения поезда  V(S) при разных загрузках.

4.3. Построение V(S) для загрузки, равной 9 т, U = 800 В.

Рис. 4.3.1. Траектории движения поезда  V(S) для разных времен хода.