МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

### Отчет по лабораторной   работе № 2

по дисциплине   «Моделирование систем управления»

на тему

«Моделирование систем управления»

#### Выполнила студентка гр. АУИ-412

Грачева О.Е.

Принял профессор Ерофеев Е.В.

Москва – 2001

1. Цель работы.

## Целью лабораторной работы является освоение навыков имитационного моделирования на примере модели движения поезда метрополитена, включая: изучение объекта моделирования, изучение модели движения поезда, исследование методов численного решения уравнения движения поезда, моделирование движения поезда на перегонах с одним и двумя включениями тяговых двигателей, выбор режимов ведения поезда, исследование влияния возмущений на процесс ведения поезда.

2. Рабочее задание.

2.1. Изучить объект моделирования.

2.2. Ввести с клавиатуры исходные данные перегона, соответствующие варианту 5, и рассчитать траектории движения для перегона с одним включением тяговых двигателей для загрузок вагона пассажирами 2 т, 9 т, 20 т для пяти заданных времен хода по перегону. Допустимую скорость принять равной 80 км/ч, напряжение на токоприемнике равным 800 В.

2.3. По данным, представленным на мониторе, построить на одном рисунке пять траекторий движения поезда V(S) для загрузки, равной 9 т, для пяти заданных времен хода.

2.4. Для среднего заданного времени хода построить на одном рисунке три траектории движения поезда V(S) для загрузок вагона, равных 2 т, 9 т, 20 т.

2.5. Для перегона с одним включением тяговых двигателей рассчитать и построить на одном рисунке три траектории движения поезда V(S) для загрузки, равной 9 т, при напряжениях на токоприемнике, равных 750 В, 800 В, 850 В.

2.6. Построить на одном рисунке зависимости расхода электроэнергии от времени хода А(Тх) для mп = 9 т, U = 800 В.

2.7. Провести исследование влияния шага интегрирования в режиме тяги на точность моделирования движения поезда, для этого провести расчеты при шагах интегрирования, равных 1, 2, 3, 4, 5 м. Сравнение провести по времни хода и расходу электроэнергии.

2.8.  Ввести с клавиатуры исходные данные перегона, соответствующие варианту 5, и рассчитать траектории движения для перегона с двумя включениями тяговых двигателей для загрузок вагона пассажирами 2 т, 9 т, 18 т для пяти заданных времен хода по перегону. Допустимую скорость принять равной 80 км/ч, напряжение на токоприемнике равным 800 В.

2.9. Построить на одном рисунке три траектории движения поезда V(S) для трех загрузок вагона пассажирами 2 т, 9 т, 18 т для одного заданного времени хода по перегону.

2.10. Построить на одном рисунке пять траекторий движения поезда V(S)  для пяти заданных времен хода по перегону при загрузке вагона, равной 9 т.

3. Расчет траекторий движения для перегона с одним включением тяговых двигателей.

Исходные данные:

Длина перегона:                       1690 м

Длины элементов профиля : 730, 360, 370, 230 м

Уклоны:     3,   10,     3,        -3

Координата начала кривой:                         500 м

Координата конца кривой:                         900 м

Радиус кривой:                       1000 м

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :  800.0 V (750V,850V)

масса загрузки вагона :                  2т (9т, 20т)

коэффициент учета основного сопротивления :                               1.0

координата 1-го отключения тяги :                      1690.0 м

координата 2-го включения тяги :                            0.0 м

координата 2-го отключения тяги :                            0.0 м

координата контрольной точки :                        973.0 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                            1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                          10.0 м

управление движением :          автоматическое

количество включений тяги :                             одно

3.1. Расчет траекторий.

Таблица 3.1.1.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 2 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 115 |  |  | 120 |  |  | 125 |  |  | 130 |  |  | 135 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 114.0 |  |  | 119.1 |  |  | 124.1 |  |  | 129.3 |  |  | 135.4 |  |  |
| Расход элект-роэнергии,кВт/ч | 2.69 |  |  | 2.58 |  |  | 2.49 |  |  | 2.41 |  |  | 2.33 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 973 |  |  | 973 |  |  | 973 |  |  | 973 |  |  | 973 |  |  |
| Скорость про-езда контро-льной точки, км/ч | 62.0 |  |  | 58.6 |  |  | 54.7 |  |  | 51.4 |  |  | 48.5 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 57.6 |  |  | 59.4 |  |  | 61.8 |  |  | 64.1 |  |  | 66.1 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Ско. | время | путь | Скор | время |
| Отключение тяги | 303 | 76.4 | 23.5 | 263 | 73.6 | 21.5 | 234 | 71.2 | 20.1 | 211 | 69.1 | 18.9 | 190 | 66.9 | 17.8 |
| Начало торможения | 1577 | 50.7 | 98.0 | 1594 | 46.7 | 104.3 | 1608 | 43.4 | 110.4 | 1619 | 40.4 | 116.5 | 1629 | 37.3 | 123.6 |
| Остановка поезда | 1690 | --- | 114.0 | 1690 | --- | 119.1 | 1690 | --- | 124.1 | 1690 | --- | 129.3 | 1690 | --- | 135.4 |

Таблица 3.1.2.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 9 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 115 |  |  | 120 |  |  | 125 |  |  | 130 |  |  | 135 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 114.0 |  |  | 119.1 |  |  | 124.1 |  |  | 129.2 |  |  | 134.9 |  |  |
| Расход элект-роэнергии,кВт/ч | 3.25 |  |  | 3.11 |  |  | 2.99 |  |  | 2.90 |  |  | 2.81 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 973 |  |  | 973 |  |  | 973 |  |  | 973 |  |  | 973 |  |  |
| Скорость про-езда контро-льной точки, км/ч | 63.8 |  |  | 60.1 |  |  | 55.7 |  |  | 52.6 |  |  | 49.7 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 59.4 |  |  | 61.0 |  |  | 63.4 |  |  | 65.2 |  |  | 66.9 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Ско. | Время | путь | Скор | время |
| Отключение тяги | 362 | 76.1 | 28.3 | 311 | 73.1 | 25.8 | 275 | 70.6 | 24.0 | 247 | 68.4 | 22.5 | 223 | 66.2 | 21.3 |
| Начало торможения | 1566 | 53.1 | 97.2 | 1586 | 48.8 | 103.7 | 1601 | 45.1 | 109.8 | 1613 | 41.9 | 115.9 | 1624 | 38.8 | 122.6 |
| Остановка поезда | 1690 | --- | 114.0 | 1690 | --- | 119.1 | 1690 | --- | 124.1 | 1690 | --- | 129.2 | 1690 | --- | 134.9 |

Таблица 3.1.3.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 20т.

|  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с |  | 115 |  |  |  | 120 |  |  |  | 125 |  |  |  | 130 |  |  | 135 |  |  |
| Фактическое время хода, с |  | 114.0 |  |  |  | 119.0 |  |  |  | 124.1 |  |  |  | 129.1 |  |  | 134.5 |  |  |
| Расход элект-роэнергии,кВт/ч |  | 4.15 |  |  |  | 3.93 |  |  |  | 3.77 |  |  |  | 3.64 |  |  | 3.53 |  |  |
| Координата контрольной точки, м |  | 973 |  |  |  | 973 |  |  |  | 973 |  |  |  | 973 |  |  | 973 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч |  | 66.6 |  |  |  | 62.8 |  |  |  | 58.0 |  |  |  | 53.9 |  |  | 50.9 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с |  | 61.4 |  |  |  | 62.6 |  |  |  | 64.9 |  |  |  | 67.2 |  |  | 69.0 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | путь |  | Скор | время | путь |  | Скор | время | путь |  | Скор | время | путь |  | Ско. | время | путь | Скор | время |
| Отключение тяги | 469 |  | 76.3 | 36.2 | 397 |  | 73.0 | 32.7 | 344 |  | 70.1 | 30.1 | 308 |  | 67.8 | 28.1 | 278 | 65.6 | 26.5 |
| Начало торможения | 1549 |  | 56.6 | 96.1 | 1574 |  | 51.7 | 102.7 | 1592 |  | 47.5 | 109.1 | 1605 |  | 44.0 | 115.2 | 1618 | 40.8 | 121.6 |
| Остановка поезда | 1690 |  |  | 114.0 | 1690 |  |  | 119.0 | 1690 |  |  | 124.1 | 1690 |  |  | 129.1 | 1690 |  | 134.5 |

3.2. Построение V(S) для загрузки, равной 9 т, U = 800 В.

Таблица 3.2.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м | Скорость, км/ч |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тх=115 с | Тх=120 с | Тх=125 с | Тх=130 с | Тх=135 с |  |
| 0 25 50 75 100 125 150 175 200 223 225 247 250 275 300 311 325 350 362 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1566 1586 1600 1601 1613 1624 1650 1690 1691 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.3 --- 66.4 тяга --- 69.0 тяга 70.2 тяга 72.4 тяга --- 74.3 тяга 75.2 тяга 76.1 75.6 74.7 73.9 73.3 72.3 71.4 70.8 69.5 68.0 66.8 65.0 63.6 62.4 60.5 59.2 58.5 57.6 56.7 56.1 55.1 54.3 53.7 53.2 53.1 53.1 --- 46.2 --- --- --- 27.8 0.0 --- | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.3 --- 66.4 тяга --- 69.0 тяга 70.2 тяга 72.4 тяга 73.1 выбег --- 72.5 выбег --- 71.9 70.9 70.2 69.5 68.5 67.6 67.0 65.7 64.2 62.9 61.0 59.5 58.3 56.4 54.9 54.3 53.3 52.5 51.8 50.8 50.0 49.3 48.9 48.8 --- 48.8 46.4 --- --- --- 28.1 0.0 --- | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.3 --- 66.4 тяга --- 69.0 тяга 70.6 выбег 70.1 выбег --- --- 69.5 выбег --- 68.7 67.8 67.2 66.4 65.3 64.7 63.8 62.5 61.3 59.7 57.7 56.5 54.8 52.9 51.5 50.7 49.7 49.0 48.2 47.1 46.4 45.6 45.2 45.2 --- --- 45.1 45.1 --- --- 30.0 --- 0.0 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.3 --- 66.4 тяга 68.4 68.4 выбег --- 67.5 выбег --- --- 66.8 выбег --- 66.0 65.1 64.5 63.6 62.6 61.9 61.1 59.8 58.5 56.8 54.8 53.5 51.8 49.8 48.4 47.5 46.5 45.8 44.9 43.9 43.2 42.3 41.9 41.9 --- --- 41.9 --- 41.9 --- 29.1 0.0 --- | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.3 66.2 --- --- 65.9 выбег --- 65.0 выбег --- --- 64.2 выбег --- 63.6 62.6 61.8 61.2 60.1 59.3 58.6 57.2 55.6 54.2 52.1 50.4 49.0 46.9 45.3 44.6 43.5 42.6 41.9 40.8 39.9 39.1 38.8 38.8 --- --- 38.8 --- --- 38.8 28.7 --- 0.0 | Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга тяга Выбег выбег выбег выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение |

Рис. 3.2.1. Траектории движения поезда  V(S) для разных времен хода.

3.3. Построение V(S) для загрузок 2 т, 9 т, 20 т.

Тх = Тх3 = 125 с, U = 800 В.

Таблица 3.3.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м | Скорость, км/ч |  |  | режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 т | 9 т | 20 т |  |
| 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 234 250 275 300 325 344 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1592 1600 1601 1608 1650 1691 | 1,0 31,9 37,7 46,1 53,1 56,2 61,7 65,8 67,4 70,4 71.2 выбег 71,1 выбег --- 70,0 --- --- 69,2 68,5 67,5 66,7 65,9 64,8 63,9 63,2 61,8 60,2 58,8 56,8 55,1 53,8 51,7 50,1 49,4 48,3 47,4 46,7 45,6 44,7 43,9 43,5 43,4 --- 43,4 Выбег --- 43.4 27,3 0,0 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.3 66.4 --- 69.0 тяга 70.6 выбег 70.1 --- --- 69.5 68.7 67.8 67.2 66.4 65.3 64.7 63.8 62.5 61.3 59.7 57.7 56.5 54.8 52.9 51.5 50.7 49.7 49.0 48.2 47.1 46.4 45.6 45.2 45.2 --- --- 45.1 --- 30.0 0.0 | 1,0 25,5 31,5 38,8 44,2 46,7 51,3 55,5 57,5 61,1 --- 63,8 тяга 65,1 тяга 67,3 тяга 69.3 тяга 70.1 выбег 70,0 69,4 68,6 67,9 67,2 66,3 65,5 64,9 63,7 62,2 61,0 59,2 57,7 56,4 54,6 53,2 52,6 51,6 50,9 50,2 49,3 48,5 47,9 47,5 47,5 47.5 47,5 тормож --- --- 29,9 0,0 | Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение |

Рис. 3.3.1. Траектории движения поезда  V(S) для разных загрузок.

3.4. Построение V(S) при напряжениях U = 750, 800, 850 В.

Тх = Тх3 = 125 с, загрузка – 9 т.

Таблица 3.4.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м | Скорость, км/ч |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U=750 В | U=800 В | U=850 В |  |
| 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 293 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1601 1650 1690 1691 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.3 62.9 65.5 67.9 68.9 тяга 70.4 выбег 70.2 69.4 68.8 67.9 67.1 66.4 65.4 64.6 63.9 62.6 61.0 59.8 57.8 56.2 54.9 53.0 51.5 50.8 49.8 48.9 48.3 47.2 46.4 45.7 45.3 45.3 45.2 --- 30.1 0.0 --- | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.3 66.4 69.0 70.6 выбег --- 70.1 69.5 68.7 67.8 67.2 66.4 65.3 64.7 63.8 62.5 61.3 59.7 57.7 56.5 54.8 52.9 51.5 50.7 49.7 49.0 48.2 47.1 46.4 45.6 45.2 45.2 --- 45.1 30.0 --- 0.0 | 1.0 25.5 31.5 38.8 44.2 46.7 51.3 55.5 57.5 61.1 63.8 65.1 выбег --- 67.3 70.0 69.4 68.6 67.9 67.2 66.3 65.5 64.9 63.7 62.2 61.0 59.2 57.7 56.4 54.6 53.2 52.6 51.6 50.9 50.2 49.3 48.5 47.9 47.5 47.5 --- 45.1 29.9 --- 0.0 | Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение |

Рис. 3.4.1. Траектории движения поезда  V(S) при разных напряжений U.

3.5. Построение А(Тх), mп = 9 т, U = 800 В.

Таблица 3.5.1.

Значения для построения зависимости расхода электроэнергии от времени хода.

| Загрузка, т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 115 120 125 130 135 | 114.0 119.1 124.1 129.3 135.4 | 2.69 2.58 2.49 2.41 2.33 |
| 9 | 115 120 125 130 135 | 114.0 119.1 124.1 129.2 134.9 | 3.25 3.11 2.99 2.90 2.81 |
| 20 | 115 120 125 130 135 | 114.0 119.0 124.1 129.1 134.5 | 4.15 3.93 3.77 3.64 3.53 |

Рис. 3.5.1. Графики зависимости А(Тх).

3.6. Исследование движения поезда при изменении шага интегрирования.

Таблица 3.6.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии для исследования точности                                     моделирования.

| S, м | mп, Т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 9 | 125 125 125 125 125 | 124.1 124.3 124.3 124.3 124.5 | 2.99 2.95 2.89 2.89 2.85 |
| 1 2 3 4 5 | 20 | 125 125 125 125 125 | 124.1 124.2 124.2 124.2 124.4 | 3.77 3.71 3.69 3.63 3.67 |

Из табл.3.6.1. можно сделать вывод, что чем масса загрузки меньше, тем при увеличении шага интегрирования последний создает меньшее расхождение фактических времен хода от заданных. Так же с увеличением шага интегрирования происходит меньший расход электроэнергии, т.е. движение поезда становится более экономичным, но следует учитывать, что с увеличением шага интегрирования точность, как правило, увеличивается (см. методич. указания).

4. Расчет траекторий движения для перегона с двумя включениями тяговых двигателей.

Исходные данные:

Длина перегона:                                         2180 м

Длины элементов профиля: 292,304,178,320,378,188,520 м

Уклоны:  - 3,   -5,    3,   -3,  -5,  30,       -3

Координата 1-го включения тяговых двигателей:                                           205 м

Координата 2-го включения тяговых двигателей:                                           780 м

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                800.0 В

масса загрузки вагона :       2 т (9 т, 18 т)

коэффициент учета основного сопротивления :                       1.0

координата 1-го отключения тяги :                205.0 м

координата 2-го включения тяги :                780.0 м

координата 2-го отключения тяги :              2180.0 м

координата контрольной точки :              1255.2 м

шаг интегрирования в режиме тяги :                    1.0 м

шаг интегрирования в режиме выбега и торможения :                 10.0 м

управление движением : автоматическое

количество включений тяги :                      два

4.1. Расчет траекторий.

Таблица 4.1.1.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 2 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 135 |  |  | 140 |  |  | 145 |  |  | 150 |  |  | 155 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 134.6 |  |  | 139.1 |  |  | 144.9 |  |  | 150.3 |  |  | 154.6 |  |  |
| Расход электроэнергии | 2.94 |  |  | 2.64 |  |  | 2.49 |  |  | 2.39 |  |  | 2.33 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч | 73.8 |  |  | 74.9 |  |  | 65.3 |  |  | 61.9 |  |  | 61.9 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 73.3 |  |  | 72.9 |  |  | 76.1 |  |  | 77.2 |  |  | 77.2 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Ско. | время | путь | Скор | время |
| 1-ое откл тяги | 205 | 68.5 | 18.6 | 205 | 68.5 | 18.6 | 205 | 68.5 | 17.6 | 205 | 68.5 | 18.6 | 189 | 66.8 | 17.7 |
| 2-ое включ тяги | 785 | 63.5 | 50.1 | 785 | 63.5 | 50.1 | 785 | 63.5 | 50.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2-ое откл. тяги | 963 | 80.1 | 58.9 | 854 | 71.6 | 53.8 | 812 | 67.1 | 51.6 |  |  |  |  |  |  |
| Начало торможения | 2029 | 58.6 | 116.1 | 2051 | 54.3 | 121.9 | 2073 | 49.4 | 129.2 | 2089 | 47.7 | 135.8 | 2097 | 43.5 | 140.8 |
| Остановка поезда | 2180 |  | 134.6 | 2181 |  | 139.1 | 2181 |  | 144.9 | 2181 |  | 150.3 | 2181 |  | 154.6 |

Таблица 4.1.2.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 9 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 140 |  |  | 145 |  |  | 150 |  |  | 155 |  |  | 160 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 139.1 |  |  | 144.1 |  |  | 149.3 |  |  | 155.3 |  |  | 159.3 |  |  |
| Расход электроэнергии | 3.24 |  |  | 3.05 |  |  | 2.89 |  |  | 2.76 |  |  | 2.71 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч | 74.4 |  |  | 69.4 |  |  | 64.0 |  |  | 59.6 |  |  | 59.6 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 76.8 |  |  | 78.2 |  |  | 80.2 |  |  | 81.9 |  |  | 81.9 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Ско. | время | путь | Скор | время |
| 1-ое откл тяги | 205 | 64.4 | 20.3 | 205 | 64.4 | 20.3 | 205 | 64.4 | 20.3 | 205 | 64.4 | 20.3 | 199 | 63.8 | 19.9 |
| 2-ое включ тяги | 785 | 60.4 | 53.5 | 785 | 60.4 | 53.5 | 785 | 60.4 | 53.5 | 785 | 60.4 | 53.5 |  |  |  |
| 2-ое откл. тяги | 923 | 74.1 | 60.9 | 764 | 69.4 | 57.9 | 721 | 65.0 | 55.6 | 790 | 61.1 | 53.8 |  |  |  |
| Начало торможения | 2029 | 58.7 | 120.5 | 2054 | 53.6 | 127.1 | 2072 | 49.7 | 133.5 | 2089 | 45.6 | 140.9 | 2099 | 43.1 | 145.7 |
| Остановка поезда | 2181 |  | 139.1 | 2181 |  | 144.1 | 2181 |  | 149.3 | 2181 |  | 155.3 | 2181 |  | 159.3 |

Таблица 4.1.3.

Параметры движения поезда по перегону для массы загрузки вагона 18 т.

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| Заданное время хода, с | 145 |  |  | 150 |  |  | 155 |  |  | 160 |  |  | 165 |  |  |
| Фактическое время хода, с | 144.0 |  |  | 149.0 |  |  | 154.4 |  |  | 160.9 |  |  | 165.8 |  |  |
| Расход электроэнергии | 3.85 |  |  | 3.63 |  |  | 3.46 |  |  | 3.30 |  |  | 3.14 |  |  |
| Координата контрольной точки, м | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  | 1255 |  |  |
| Скорость проезда контрольной точки, км/ч | 74.6 |  |  | 68.8 |  |  | 63.4 |  |  | 58.7 |  |  | 56.7 |  |  |
| Время проезда контрольной точки, с | 81.3 |  |  | 82.6 |  |  | 84.7 |  |  | 86.7 |  |  | 87.5 |  |  |
| Данные по смене режимов ведения поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Скор | время | путь | Ско. | время | путь | Скор | время |
| 1-ое откл тяги | 206 | 59.9 | 21.9 | 206 | 59.9 | 21.9 | 206 | 59.9 | 21.9 | 206 | 59.9 | 21.9 | 206 | 59.9 | 21.9 |
| 2-ое включ тяги | 786 | 66.7 | 57.5 | 786 | 56.7 | 57.5 | 786 | 56.7 | 57.5 | 786 | 56.7 | 57.5 | 786 | 56.7 | 57.5 |
| 2-ое откл. тяги | 953 | 72.6 | 66.7 | 886 | 67.8 | 63.3 | 843 | 63.8 | 60.9 | 807 | 59.8 | 58.8 | 788 | 57.1 | 57.7 |
| Начало торможения | 2030 | 58.6 | 125.5 | 2054 | 53.5 | 132.1 | 2074 | 49.1 | 138.9 | 2092 | 44.8 | 146.7 | 2104 | 42.0 | 152.5 |
| Остановка поезда | 2180 |  | 144.0 | 2180 |  | 149.0 | 2181 |  | 154.4 | 2181 |  | 160.9 | 2181 |  | 165.8 |

4.2 Построение V(S) для загрузок 2 т, 9 т, 18 т.

Тх  = 150 с, U = 800 В.

Таблица 4.2.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м | Скорость, км/ч |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 т | 9 т | 18 т |  |
| 0 25 50 75 100 125 150 175 205 206 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 785 786 800 821 850 875 886 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2054 2072 2089 2100 2150 2180 2181 | 1.0 31.9 37.7 46.1 53.1 56.2 61.7 65.8 68.5 --- 67.8 66.9 66.9 66.8 66.7 66.6 66.5 66.4 65.8 64.9 63.9 --- --- 63.4 Выбег --- 63.2 Выбег --- --- 62.9 62.7 62.5 62.2 62.0 61.9 61.9 61.9 61.8 61.8 61.8 61.8 59.5 56.5 52.5 47.3 46.4 46.3 46.2 46.1 46.0 45.9 45.8 45.7 --- --- 45.7 40.4 26.8 --- 0.0 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 64.4 --- 63.8 63.0 63.0 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 62.5 61.7 68.0 60.4 --- 61.8 Выбег 65.0 Выбег 65.0 Выбег --- --- 64.7 64.5 64.4 64.1 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 62.6 59.0 56.0 51.2 50.3 50.3 50.2 50.1 50.0 49.9 49.8 49.8 --- 49.7 --- 42.3 25.5 --- 0.0 | 1.0 26.2 32.2 39.5 45.0 47.6 52.3 56.6 --- 59.9 59.3 58.6 58.7 58.8 58.9 59.0 59.1 59.3 58.7 57.9 57.0 --- 56.7 58.2 Тяга --- 65.1 Тяга 66.5 Тяга 67.8 Выбег 67.8 67.6 67.5 67.3 67.2 67.2 67.2 67.3 67.3 67.3 67.4 67.4 65.5 62.7 59.2 54.7 53.9 53.8 53.8 53.7 53.7 53.6 53.5 --- 53.5 --- --- 41.5 24.1 0.0 --- | Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Тяга Тяга Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение |

Рис. 4.2.1. Траектории движения поезда  V(S) при разных загрузок.

4.3. Построение V(S) для загрузки, равной 9 т, U = 800 В.

Таблица 4.3.1.

Координаты для построения характеристик V(S).

| Путь, м | Скорость, м/с |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тх=115 с | Тх=120 с | Тх=125 с | Тх=130 с | Тх=135 с |  |
| 0 25 50 75 100 125 150 175 199 200 205 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 785 790 800 821 825 850 864 900 923 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 2000 2029 2050 2054 2072 2089 2099 2100 2150 2181 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 --- 64.4 63.8 63.0 63.0 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 62.5 61.7 60.8 60.4 Тяга 61.8 Тяга --- 65.5 Тяга --- 68.6 Тяга 69.9 Тяга --- 72.4 Тяга 74.1 74.0 73.8 73.5 73.2 73.1 73.0 73.0 72.9 72.8 72.7 72.7 70.7 67.5 64.8 60.6 59.7 59.6 59.4 59.3 59.1 58.9 58.8 58.7 54.7 --- --- --- 40.3 26.8 0.0 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 --- 64.4 63.8 63.0 63.0 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 62.5 61.7 60.8 60.4 Выбег 61.8 Тяга --- 65.5 Тяга --- 68.6 Тяга 69.4 Тяга 69.4 выбег 69.2 Выбег -- 69.0 68.8 68.5 68.3 68.3 68.3 68.2 68.2 68.2 68.1 68.1 66.1 62.7 59.8 55.3 54.4 54.3 54.2 54.1 54.0 53.8 --- 53.7 53.6 --- --- --- 41.7 24.5 0.0 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 --- 64.4 63.8 63.0 63.0 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 62.5 61.7 60.8 60.4 Выбег 61.8 Тяга --- 65.0 Тяга 65.0 Выбег 64.7 Выбег 64.7 Выбег --- 64.4 Выбег --- 64.1 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 62.6 59.0 56.0 51.2 50.3 50.3 50.2 50.1 50.0 49.9 49.8 49.8 --- 49.7 42.3 49.7 45.6 --- 25.5 0.0 --- | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 --- --- 64.4 63.8 63.0 63.0 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 62.5 61.7 60.8 выбег 60.4 тяга 61.1 выбег 61.1 Выбег --- --- 60.9 Выбег --- 60.7 Выбег --- 60.6 64.0 60.2 61.1 61.1 60.2 60.2 60.3 60.3 60.4 60.4 59.0 55.2 52.0 46.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.7 --- 45.7 --- 45.7 45.6 --- 40.3 26.8 0.0 | 1.0 28.9 35.2 42.6 48.9 51.8 57.1 61.5 63.8 63.8 --- 63.0 62.2 62.2 62.3 62.3 62.3 62.3 62.2 61.6 60.8 59.8 Выбег --- --- 59.4 Выбег --- --- 59.3 Выбег --- 59.1 Выбег --- 59.0 58.8 58.6 58.5 58.6 58.7 58.7 58.8 58.9 58.9 59.0 56.8 53.6 49.5 44.1 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 43.1 --- 43.1 --- --- --- 43.1 43.1 26.8 0.0 | Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Тяга Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Выбег Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение Торможение |

Рис. 4.3.1. Траектории движения поезда  V(S) для разных времен хода.