Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Московский Государственный университет

Путей Сообщения (МИИТ)

Индивидуальное задание 2

по дисциплине

«Микропроцессорные устройства в системах управления»

# Ввод и редактирование адреса для просмотра содержимого памяти

###### Выполнили

студент группы АУИ-412

Садеков Р.С., Вершинина Е.

###### Проверил

доцент кафедры УИТС

Максимов В.М.

Москва 2000

##### Тема:<Программирование задач ввода и вывода дискретной информации>

Постановка задачи: Ввод и редактирование адреса для просмотра содержимого памяти.

## 1.Назначение и характеристика.

Данная программа предназначена для ввода адреса памяти без просмотра ее содержимого. Ввод регистра осуществляется с клавиатуры учебного микропро-цессорного комплекта (УМК).     Программа выполнена на языке программирования АССЕМБЛЕР.

В приложении 1 изображена схема устройства ввода (клавиатуры УМК).

Рассмотрим способ определения отдельного датчика. Предположим, что через один из разрядов порта А выдана логическая единица. В этом случае через инвертирующий усилитель на соответствующую строку матрицы датчиков поступает логический ноль (левые контакты датчиков), и при замыкании любого из датчиков в этой строке логическая единица на соответствующем входе порта С замещается логическим нулем. Это изменение состояния датчика может быть программно зафиксировано путем считывания информации из порта С и проверки состояния его  разрядов.

2. Используемая информация

2.1. Нормативно-справочные данные

Нормативно-справочная информация, используемая в программе, приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Нормативно- справочная информация

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес портов А, С, управления | F8, FA, FB | 1байт | База п/п |
| Слово инициализации ППИ | 89 | 1 байт | База п/п |

2.2. Промежуточные данные

Промежуточные данные, используемые в подпрограмме, приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Промежуточные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность |
| --- | --- | --- |
| Номер, код строки | Н, В | 1 байт |
| Число строк | С | 1 байт |
| Номер столбца | L | 1 байт |
| Код столбца нажатой клавиши | Е | 1 байт |
| Число нажатых клавиш | D | 1 байт |

3. Результаты решения

В результате выполнения программы номера четырех нажатых клавиш, определяющих  заданный адрес, записывается по адресам 0901Н  0904Н.  Выходные данные приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Выходные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Приемник |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес номера клавиши | 0901Н0904Н | 2 байт | Ячейка памяти |

4. Метод решения

Для просмотра содержимого памяти необходимо:

нажать клавишу «П» на функциональной клавиатуре

нажать на цифровой клавиатуре четыре клавиши, соответствующих выбранному для просмотра адресу памяти.

При запуске программы сначала осуществляется инициализация ППИ. Инициализация ППИ происходит пересылкой в порт управления слова инициализации.

Затем выполняется процедура ожидания нажатия клавиши «П», которая приостанавливает продвижение по программе до замыкания контролируемого контакта. При этом прекращается выполнение других задач.

Далее происходит процедура сканирования клавиатуры, т.е. последовательный опрос клавиш. В данной программе опрашиваются 3,4,5,6 строки и 2,3,4 столбцы.

По обнаружении нажатой клавиши идентифицируется нажатая клавиша, т.е. расчитывается номер данной клавиши, по которому можно определить, какой регистр был задан для просмотра его содержимого. Номер клавиши запишется по адресу 0901Н.

После этого операция считывания клавиши и записи ее номера в память продолжится для адресов 902Н  904Н.

Если после нажатия «П» опрос клавиш не обнаружит задания адреса (т.е. не обнаружится нажатие еще одной клавиши), программа завершится.

5. Математический метод.

Описание математического метода включает процедуру идентификации нажатой клавиши.

Расчет номера нажатой клавиши:

W=n · s + k,

где n – число колонок (4);

s – номер строки (3,4,5,6);

k – номер колонки (2,3,4).

6. Алгоритм решения.

7. Текст программы:

| 800 802 804 806 808 80A 80C 80E 810 812 814 816 819 81B 81D 820 821 823 825 826 828 829 82C 82D 82E 82F 830 831 834 837 838 83A 83D 83F 842 844 847 849 84C 84E 84F 850 851 852 853 854 856 859 85A 85C 85F 860 862 865 868 869 86C 86D 870 871 874 875 878 879 87A 87D | 3Е 89 D3 FB 16 04 06 04 0E 04 26 03 2E 00 3E 02 D3 F8 DB FA E6 10 C2 10 08 DB FA E6 10 CA 17 08 78 D3 F8 DB FA 2F E6 64 5F C2 35 08 78 07 47 24 0D C2 1E 08 C3 53 08 7B E6 40 CA 45 08 E6 20 CA 4A 08 2E 04 C3 4C 08 2E 02 C3 4C 08 2E 03 7C 17 17 85 6F 7A D6 04 CA 0000 7A D6 04 CA 0000 7A D6 04 CA 0000 C3 0000 7D 32 01 09 7D 32 02 09 7D 32 03 09 7D 32 04 09 15 7A C2 06 08 FF | MVI A, 89 OUT FB MVI D,04 M0: MVI B,04 MVI C,04 MVI H,03 MVI L,00 MVI A,01 OUT F8 M1: IN FA ANI 10 JNZ M1 M2: IN FA ANI 10 JZ M2 M4: MOV A, B OUT F8 IN FA CMA ANI 64 MOV E, A JNZ M3 MOV A, B RLC MOV B, A INR H DCR C JNZ M4 JMP END M3: MOV A, E ANI 40 JZ L1 ANI 20 JZ L2 MVI L, 04 JMP KEY L1: MVI L, 02 JMP KEY L2: MVI L, 03 KEY: MOV A, H RAL RAL ADD L MOV L,A MOV A,D SUI A,04 JZ W1 MOV A,D SUI A,O3 JZ W2 MOV A,D SUI A,02 JZ W3 JMP W1 W1: MOV A,L STA 0901 W2: MOV A,L STA 0902 W3: MOV A,L STA 0903 W4: MOV A,L STA 0904 DCR D MOV A,D JNZ M0 END: RST 7 | ; инициализация порта управления; ; число нажатых клавиш; ; код строки; счетчик строк; ; номер начальной строки; ; сброс номера столбцов; ; код строки кл. «П» выводится через порт А; ввод из порта С; проверка: нажата ли клавиша; переход на М1, если не нажата; ; ввод из порта С; проверка: отжата ли клавиша; ожидание отжатия; ; вывод байта сканирования; ; вывод байта строк; инвертирование; анализ состояния столбцов; код столбца наж. клавиши в рег. Е; ; проверка: клавиша была нажата? ; байт сканирования в акк.; сдвиг байта (переход к след. строке); инкремент номера строки; ; декремент счетчика строк; ; последняя строка была? да – переход на конец программы; ; код наж. клавиши в акк.; нажата во 2 столбце? да – на L1; ; нажата в3 столбце? да – на L2; ; иначе клав. нажата в 4 столбце; ; к = 02; к = 03; А = S; A = 4S; A = 4S+k; ;код клавиши – в L ;если D = 4 то на W1 ;если D = 3 то на W2 ;если D = 2 то на W3 ;иначе  на W4 ;код клавиши  в 901 ;код клавиши  в 902 ;код клавиши  в 903 ;код клавиши  в 904 ;уменьшаем D на 1 и если там не 0, то идем на повторное считывание клавиши ;все |
| --- | --- | --- | --- |

Вывод:

Разработана программа считывания адреса для проверки содержимого памяти.