МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# -----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Отчет по индивидуальному заданию

по дисциплине «Микропроцессорные устройства

системы управления»

#### Выполнили студентки гр. АУИ-412

Грачева О.Е.

Булатова Е.С.

Куликова Т.Е.

Проверил   Максимов В.М.

Вариант 4

Москва – 2000

Индивидуальное задание №1.

##### Тема:<Программирование задач ввода и вывода дискретной информации>

Постановка задачи: задание регистра для просмотра его содержимого.

1.Назначение и характеристика.

Данная программа предназначена для ввода регистра без просмотра его содержимого. Ввод регистра осуществляется с клавиатуры учебного микропро-цессорного комплекта (УМК).     Программа выполнена на языке программирования АССЕМБЛЕР.

В приложении 1 изображена схема устройства ввода (клавиатуры УМК).

Рассмотрим способ определения отдельного датчика. Предположим, что через один из разрядов порта А выдана логическая единица. В этом случае через инвертирующий усилитель на соответствующую строку матрицы датчиков поступает логический ноль (левые контакты датчиков), и при замыкании любого из датчиков в этой строке логическая единица на соответствующем входе порта С замещается логическим нулем. Это изменение состояния датчика может быть программно зафиксировано путем считывания информации из порта С и проверки состояния его  разрядов.

2. Используемая информация

2.1. Нормативно-справочные данные

Нормативно-справочная информация, используемая в программе, приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Нормативно- справочная информация

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес портов А, С, управления | F8, FA, FB | 1байт | База п/п |
| Слово инициализации ППИ | 89 | 1 байт | База п/п |

2.2. Промежуточные данные

Промежуточные данные, используемые в подпрограмме, приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Промежуточные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность |
| --- | --- | --- |
| Номер, код строки | Н, В | 1 байт |
| Число строк | С | 1 байта |
| Номер столбца | L | 1 байт |
| Код столбца нажатой клавиши | Е | 1 байта |

3. Результаты решения

В результате выполнения программы номер нажатой клавиши, которая определяет  заданный регистр, записывается по адресу 0900Н.  Выходные данные приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Выходные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Приемник |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес номера клавиши | 0900Н | 2 байт | Ячейка памяти |

4. Метод решения

Для просмотра содержимого регистров необходимо:

- нажать клавишу «Рг» на функциональной клавиатуре

- нажать на цифровой клавиатуре клавишу, соответствующую выбранному

для просмотра регистру в соответствии с табл. 4.1.

Таблица 4.1

Таблица соответствия клавиш и регистров.

| Клавиша | ###### Регистр |
| --- | --- |
| 4/PH | Старшая часть счетчика команд (РС) |
| 5/PL | Младшая часть счетчика команд (РС) |
| 6/SH | Старшая часть указателя стека (SP) |
| 7/SL | ## Младшая часть указателя стека (SP) |
| 8/H | ## Регистр Н |
| 9/L | Регистр L |
| A - E | ## Обозначение регистра соответствует обозначению клавиши |

При запуске программы сначала осуществляется инициализация ППИ. Инициализация ППИ происходит пересылкой в порт управления слова инициализации.

Затем выполняется процедура ожидания нажатия клавиши «Рг», которая приостанавливает продвижение по программе до замыкания контролируемого контакта. При этом прекращается выполнение других задач.

Далее происходит процедура сканирования клавиатуры, т.е. последовательный опрос клавиш. В данной программе опрашиваются 3,4,5,6 строки и 2,3,4 столбцы.

По обнаружении нажатой клавиши идентифицируется нажатая клавиша, т.е. расчитывается номер данной клавиши, по которому можно определить, какой регистр был задан для просмотра его содержимого. Номер клавиши запишется по адресу 0900Н. Определить, какой регистр был задан по номеру нажатой клавиши можно

по таблице соответствия (табл 4.2).

Если после нажатия «Рг» опрос клавиш не обнаружит задания регистра (т.е. не

обнаружится нажатие еще одной клавиши), программа завершится.

###### Таблица 4.2

Таблица соответствия кодов клавиш и регистров.

| Клавиша | Код клавиши | Регистр |
| --- | --- | --- |
| 4/РН | ###### 0Е | Старшая часть счетчика команд (РС) |
| 5/PL | 12 | Младшая часть счетчика команд (РС) |
| 6/SH | 16 | Старшая часть указателя стека (SP) |
| 7/SL | 1А | ## Младшая часть указателя стека (SP) |
| 8/Н | 13 | ## Регистр Н |
| 9/L | 14 | Регистр L |
| А | 17 | ## Регистр А |
| В | 1В | ## Регистр В |
| С | 10 | ## Регистр С |
| D | 14 | ## Регистр D |
| Е | 18 | ## Регистр Е |
| F | 1С | Регистр F |

5. Математический метод.

Описание математического метода включает процедуру идентификации нажатой клавиши.

Расчет номера нажатой клавиши:

W=n · s + k,

где n – число колонок (4);

s – номер строки (3,4,5,6);

k – номер колонки (2,3,4).

6. Алгоритм решения.

начало

Инициализация порта

управления

Задание числа колонок

Ввод начал.  строки

Если она на-

жата?

Счетчик=0

?

Нажата во 2

столбце ?

Нажата в 3

столбце ?

конец

Сброс номера столб-

цов

Ожидание нажатия и отжатия клавиши ”Рг”

Ввод байта сканирован

Анализ нажатой клавиши

Переход к след. строке

Декремент сч. колонок

Столбец =2

Столбец =3

Столбец = 4

Вычисление номе-     ра клавиши

Запись результата

по адресу 0900Н

| 16-ичный адрес | 16-тиричный код команды | метки и мнемокод кома-нды на яз. ассемблера | комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 802 804 806 808 80A 80C 80E 810 812 814 817 819 81B 81E 81F 821 823 824 826 827 82A 82B 82C 82D 82E 82F 832 835 836 838 83B 83D 840 842 845 847 84A 84C 84D 84E 84F 850 853 | 3Е 89 D3 FB - 04 0E 04 - 03 2E 00 3E 02 D3 F8 DB FA E6 10 C2 10 08 DB FA E6 10 CA 17 08 78 D3 F8 DB FA 2F E6 64 5F C2 35 08 78 07 47 24 0D C2 1E 08 C3 53 08 7B E6 40 CA 45 08 E6 20 CA 4A 08 2E 04 C3 4C 08 2E 02 C3 4C 08 2E 03 7C 17 17 85 32 00 09 FF | MVI A, 89 OUT FB MVI B,04 MVI C,04 MVI H,03 MVI L,00 MVI A,02 OUT F8 M1: IN FA ANI 10 JNZ M1 M2: IN FA ANI 10 JZ M2 M4: MOV A, B OUT F8 IN FA CMA ANI 64 MOV E, A JNZ M3 MOV A, B RLC MOV B, A INR H DCR C JNZ M4 JMP END M3: MOV A, E ANI 40 JZ L1 ANI 20 JZ L2 MVI L, 04 JMP KEY L1: MVI L, 02 JMP KEY L2: MVI L, 03 KEY: MOV A, H RAL RAL ADD L STA 0900 END: RST 7 | 2; инициализация порта управления; 3; код строки; счетчик строк; 4; номер начальной строки; 5; сброс номера столбцов; 6; код строки кл. «Рг» выводится через порт А; ввод из порта С; проверка: нажата ли клавиша; переход на М1, если не нажата; 7; ввод из порта С; проверка: отжата ли клавиша; ожидание отжатия; 8; вывод байта сканирования; 9; вывод байта строк; инвертирование; анализ состояния столбцов; код столбца наж. клавиши в рег. Е; 10; проверка: клавиша была нажата? 11; байт сканирования в акк.; сдвиг байта (переход к след. строке); инкремент номера строки; 12; декремент счетчика строк; 13; последняя строка была? да – переход на конец программы; 14; код наж. клавиши в акк.; нажата во 2 столбце? да – на L1; 15; нажата в3 столбце? да – на L2; 16; иначе клав. нажата в 4 столбце; 17; к = 02; к = 03; А = S; A = 4S; A = 4S+k; 18; запись рез-та по адресу 0900Н; 19; конец программы. |

Приложение 1.

Функциональная схема устройства ввода дискретной информации.