Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

Московский Государственный университет

Путей Сообщения (МИИТ)

Индивидуальное задание 1

по дисциплине

«Микропроцессорные устройства в системах управления»

# Формирование ШИМ сигнала

###### Выполнил

студент группы АУИ-412

Садеков Р.С.

###### Проверил

доцент кафедры УИТС

Максимов В.М.

Москва 2000

1. Постановка задачи: Сформировать ШИМ сигнал.

2. Используемая информация .

Структура таймера КР580ВИ53.

- 3 счетчика по 2 байта;

- регистр управления;

- схемы управления и буферы обмена.

Схема включения таймера

Рис. 1.1

Назначение выводов:

D7 - D0 - шина данных;

А0, А1  - выбор счетчиков 0, 1, 2 или регистра упр.;

CS	- выбор микросхемы;

RD	- чтение;

WD	- запись;

OUT0-2 - выходы каналов;

GAT0-2  - входы управления;

CLK0-2  - входы счетчиков.

Типовые процедуры работы с таймером

- Инициализация. Изменение уставки.

2) Считывание (копирование налету) состояния счетчика.

Процедура инициализации (задания режимов) счетчика N (0-2) таймера:

Структура управляющего слова:

D7,D6 - номер счетчика N (00, 01, 10);

D4,D5 - 00 - копирование, 01 - только мл.  байт,  10  -  только  ст. байт, 11 - мл. затем ст. байты;

D3-D1 - 000101 режимы 05; D0 - 0-двоичный, 1-двоично-десятичн.

Схема алгоритма

Рис. 1.2

3. Назначение и характеристика

Программа предназначена для формирования сигнала ШИМ. Частота импульсов задается счетчиком 1. Длительность импульсов формируется счетчиком 2. Счетчик 0 формирует счетные импульсы для счетчика 2.

Схема включения счетчиков таймера

Рис. 1

Временная диаграмма

Рис. 2

Коэффициент деления счетчика 0      N0max=2,  частота  f0=fЌ‹N0max, период   Т0=1/f0 .

Коэффициент деления счетчика 1 N1max=fзгТ1, где период T1=1f1.

Число периодов за время T

n=TT1,

Через период T1 уменьшается номер периода  n=n-1.

Уставки счетчика 2 :

N2max=f0T1αmax,     αmax=T2 maxT1,

N2min=f0T1αmin,      αmin=T2 minT1,

dN2y=(N2max−N2min)n.

N2y=N2y−dN2y.

Условие загрузки счетчика 2: N20.

Условие начала ТПОВТ: n=0.

4. Cхема алгоритма

Рис. 3

## 5. Текст программы:

| 800 802 804 806 808 80A 80C 80E 810 812 814 816 817 818 81A 81C 81F 821 | 06 05 3E 48 D3 83 3E 02 D3 80 3E 6A D3 83 3E FF D3 81 3E 09 D3 83 04 78 D3 82 D6 80 C2 16 08 06 05 C3 16 08 | М1: | MVI B,05 MVI A,48 OUT 83 MVI A,02 OUT 80 MVI A,6A OUT 83 MVI A,FF OUT 81 MVI A,09 OUT 83 INR B MOV A,B OUT 82 SUI 80 JNZ 0816 MVI B,05 JMP 0816 | ;Заносим в регистр B число 5 – min функции ;настройка счетчика 0 ;на режим одновибратора ;с делением на 2 ; ;настройка счетчика 1 ;на режим генератора тактов ;с делением на FF ; ;настройка счетчика 2 ;на режим счета импульсов ;со счетчика 0 ;число счетов равно значению регистра B, который увеличивается на 1 ; ;если значение регистра В не достигло 80 ;то идем на следующий такт ;достигло  записываем в регистр В на 05 ;и идем на следующий такт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Вывод:

Сформирован сигнал ШИМ на трех счетчиах таймера КР580ВИ53.