МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# -----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Отчет по индивидуальному заданию

по дисциплине «Микропроцессорные устройства

системы управления»

#### Выполнили студентки гр. АУИ-412

Грачева О.Е.

Булатова Е.С.

Куликова Т.Е.

Проверил   Максимов В.М.

Вариант 4

Москва – 2000

Индивидуальное задание №2.

##### Тема:<Программирование задач ввода и вывода аналоговых и импульсных       сигналов>.

Постановка задачи: обмен массивами информации в асинхронном режиме.

1.Назначение и характеристика.

Данная программа предназначена для приема и передачи массивов информации в асинхронном режиме. Организация последовательного обмена информацией  осу-ществляется  с помощью универсального синхронно-асинхронного приемопере-датчика (УСАПП).

Программа выполнена на языке программирования АССЕМБЛЕР.

Для индикации информации в данной работе используется подпрограмма инди-кации, расположенной в РПЗУ со стартового адреса 8200Н. Подпрограмма выпол-няет один цикл индикации содержимого регистровой пары HL на многофункци-ональном дисплее УМК в 16-тиричном коде. Подпрограмма не изменяет содержимого регистров и флагов, но портит содержимое области памяти А00-А03Н.

Асинхронный режим УСАПП.

Временная диаграмма передачи

Рис. 1.1.

Инструкция режима УСАПП.

Загружается только после аппаратного или программного сброса УСАПП.

D7,D6 – длина стоп-бита (1; 1,5; 2 бита);

D5 – вид контроля по паритету (чет/нечет);

D4 – наличие контроля по паритету;

D3,D2 – число бит данных (5-8 бит);

D1,D0 – режим деления частоты синхронизации (1:1; 1:16; 1:64 внутр.делит.).

Команда управления  УСАПП.

Загружается после инструкции режима и далее по мере необходимости.

D7 – не используется;

D6 – программный сброс УСАПП(D6=1);

D5 – служебный выходной сигнал RTS;

D4 – сброс триггеров ошибок (D4=1);

D3 – пауза (нулевой сигнал при D3=1);

D2 – разрешение приема (D2=1);

D1 – служебный выходной сигнал DTR;

D0 – разрешение передачи (D0=1);

Слово состояния УСАПП.

Считывается из регистра управления.

D7 – состояние служебного сигнала DSR;

D6 – состояние входа SINDET/BD;

D5 – сост. триггера ошибки рассинхронизации (0 на месте стоп-бита);

D4 – сост. триггера потери байта (не считан ранее принятый байт);

D3 – сост. триггера ошибки по паритету (чет/нечет);

D2 – конец передачи (TxEND);

D1 – готовность ПРМ (RxRDY);

D0 – готовность ПРД (TxRDY).

2. Используемая информация

2.1 Нормативно-справочные данные

Нормативно-справочная информация, используемая в программе, приведена в   табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Нормативно- справочная информация

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес порта управления УСАПП1 и УСАПП2 | 91 | 1байт | База п/п |
| Адрес порта данных УСАПП1 и УСАПП2 | 90 | 1байт | База п/п |
| Слово инициализации УСАПП1 и УСАПП2 |  | 1байт | База п/п |

2.2. Входные данные и сигналы

2.2.1. Входная информация для п/п инициализации УСАПП (приведена в табл.2.1.1).

Таблица 2.1.1

###### Входные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес порта управления | 91 | 1 байт | Осн. Прогр. |
| Инструкция режима |  | 1 байт | Осн. Прогр. |
| Команда управления УСАПП1 |  | 1байт | Осн. Прогр. |
| Команда управления УСАПП2 |  | 1байт | Осн. Прогр. |

2.2.2. Входная информация п/п передачи байта из массива информации.

А. Массив передаваемой информации с адреса 0900Н

Б. Слово состояния УСАПП1(ВВ51) и УСАПП2(ВВ53).

2.2.3.  Входная информация п/п приема байта из массива информации.

А. Байт данных, принимаемый из УСАПП1(ВВ51)

Б. Слово состояния УСАПП1(ВВ51) и УСАПП2(ВВ53)

2.3.  Промежуточная  информация п/п

Промежуточные данные, используемые в подпрограмме передачи байта из      массива, приведены в табл.2.3.1.

## Таблица 2.3.1

Промежуточные данные

| Наименование | Обозначе-ние | Адрес яч. памяти | Разряд-ность | ###### Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число байт в массиве | N | 0901 | 1 байт | ###### Клавиатура |
| Номер перед. байта | NBPDI | 0900 | 1 байт | Клавиатура |

Промежуточные данные, используемые в подпрограмме приема байта из массива, приведены в табл.2.3.2.

Таблица 2.3.2.

Промежуточные данные

| Наименование | Обозначе-ние | Адрес яч. памяти | Разряд-ность | ###### Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Признак приема мас-сива информации | ###### PMINF | 1005 | 1 байт | ###### База п/п |
| Номер приним. байта | ###### NBPDI | 1002 | 1байт | База п/п |
| Время приема байта | ###### Т | 1001 | 1байт | База п/п |

2.4. Выходная  информация п/п

2.4.1. Выходные данные п/п передачи байта массива.

А. Байт данных передаваемый в УСАПП.

Б. Команды управления УСАПП.

2.4.2. Выходная  информация п/п приема байта массива.

А. Массив информации

Б. <PMINF> N  (устанавливается после окончания приема всего массива)

В. POKS– признак отказа канала связи.

Г. Команда сброса триггеров ошибок.

3. Результаты решения

В результате выполнения программы массив, введенный с адреса 0901Н,  записы-вается по адресам, начиная с1005Н.

4. Метод решения

Вначале происходит инициализация УСАПП1 И УСАПП2.

Перед началом работы УСАПП должен быть установлен в исходное состояние сигналом аппаратного или программного сброса. После этого осуществляется программирование режима работы УСАПП, для чего в регистр управления последовательно записывается инструкция режима, команда. В процессе обмена также могут подаваться различные команды для оперативного управления приемом и передачей. Для обеспечения программно-управляемого обмена предусмотрена возможность программного считывания слова состояния УСАПП.

Затем формируется массив передаваемой информации в области памяти со ста-ртовым адресом 0901Н. В данной работе это делается вручную. При необходимости массив можно модифицировать. Передается УСАПП1 один байт информации и

УСАПП2 этот байт принимает. При передаче делаем проверку, существует ли информация, которую надо передать. А при приеме проверяем, не произошла ли ошибка при передаче (например, при обрыве канала связи).

5. Математический метод.

Для данной задачи  описание математического метода не требуется.

6. Алгоритм решения.

| Адрес яч. памяти | Код команды | Метки и мнемокод команды | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 802 804 807 809 80C 80E 811 814 816 819 81C 81F 822 825 828 82A 82D 830 832 835 836 838 83A 83C 83E 840 842 843 845 846 848 849 84B 84D 850 853 854 856 859 85C 85D 85F 860 861 863 866 867 86A 86D 86E 871 872 875 878 879 87B 87D 880 882 885 886 888 88B 88C 88D 88F 891 894 895 898 89B 89C 89F 8A2 8A3 8A6 8A7 8AA 8AC 8AF 8B2 8B5 8B7 8BA 8BD 8BE 8C0 8C3 8C4 8C7 8C8 8CA 8CC 8CF | - 54 0E 39 CD 36 08 0E OE CD 36 08 3E 01 - 00 09 - 02 10 3E T - 01 10 - 00 09 CD 00 82 CD 4B 08 CD 79 08 3A 01 09 FE 00 C2 16 08 3A 01 10 FE TDOP DA 16 08 C3 0C 08 3E 01 D3 91 D3 91 D3 91 3E 40 D3 91 78 D3 91 79 D3 91 C9 DB 91 E6 01 CA 78 08 21 01 09 7E E6 FF CA 78 08 3A 00 09 5F - 00 19 7E D3 91 3A 00 09 3C 32 00 09 21 01 09 BE DA 78 08 AF - 00 09 32 01 09 C9 DB 91 E6 02 CA B2 08 DB 90 21 02 10 5E - 00 21 05 10 19 77 DB 91 E6 38 C2 C3 08 AF 32 01 10 3A 02 10 3C 32 02 10 21 05 10 BE DA CF 08 AF 32 02 10 3E 01 32 03 10 C3 CF 08 3A 02 10 E6 FF CA CF 08 3A 01 10 3C FE TDOP DA CF 08 AF 32 02 10 3D 3E 15 D3 91 32 04 10 C9 | MVI B, 54 MVI C, 39 CALL INIT MVI C, 0E CALL INIT M4: MVI A, 01 STA NBPDI STA NBPMI MVI A, T M5: STA T LXI H, NBPDI CALL 8200 CALL PD CALL PM LDA PDINF CPI 0 JNZ M5 LDA T CPI TDOP JC M5 JMP M4 INIT: MVI A, 01 OUT PORTCR OUT PORTCR OUT PORTCR MVI A, 40 OUT PORTCR MOV A, B OUT PORTCR MOV A, С OUT PORTCR ; RET PD: IN PORTCR ANI 01 JZ ENDPD LXI H, PDINF MOV A, M ANI 0FF H JZ ENDPD LDA NBPDI MOV E, A MVI D, 0 DAD D MOV A, M OUT 91 LDA NBPDI INR A STA NBPDI LXI H, PDINF CMP M JNC ENDPD XRA A STA PDINF STA NBPDI ENDPD: RET PM: IN PORTCR ANI 02 JZ M1 IN 90 LXI H, NBPMI MOV E, M MVI D, 0 LXI H, PMINF DAD D MOV M, A IN PORTCR ANI 38H JNZ M2 XRA A STA T LDA NBPMI INR A STA NBPMI LXI H, PMINF CMP M JC ENDPM XRA A STA NBPMI MVI A, 1 STA PMI JMP ENDPM M1: LDA NBPMI ANI FFH JZ ENDPM LDA T INR A CPI TDOP JC ENDPM M2: XRA A STA NBPMI DCR A MVI A,15 OUT PORTCR STA POKS ENDPM: RET | ;2 Команда разрешения (D0=1, D6=0) ;3. Вывод в порт управления ;4. Вывод в порт управления ;5. Вывод в порт управления ;6. Здание команды сброса (D6=1) ;7.Вывод в порт управления ;8. Задание инструкции режима ;9. Вывод в порт управления ;10. Задание команды управления ;11. Вывод в порт управления ;12. Ввод слова-состояния УСАПП ;порт управления А0=1 ;13. Проверка готовности передатчика В слове-сост.D0=TxREDY ;14 Если УСАПП не готов, то к бл. ;15. Проверка наличия передав. инф. ; Nчисло байт ;16. Если не информации, то к бл. 12 ;17. Выбор байта инф. ;NBPDI - номер байта PDI ;DEдвубайтный номер ;HLPDINF+<NBDINF> ;Aбайт инф. ;18. Вывод байта данных ;адр. порта данных, А0=0 ;19. Подсчет числа байт ;20. Если конец массива, то к бл. 22 ;21. Сброс признака инф., номера байта ;A0 ;22. Конец п/п ;23 Ввод слова состояния ;24 Проверка готовности ПРМ ;25 Готов приемник ;26 Ввод байта данных ;27 Ввод байта в массив информации ;DE<NBPMI> ;28 Ввод слова состояния ;29 Пров. битов ош. ;D3,D4,D5-биты ош ;30 Произошла ошибка? - к бл. ;31 Сброс времени приема ;32 Подсчет числа байтов ;33 Конец массива? ; нет – на конец п/п ;34 Сброс числа байт, установка признака PMI ;35 Есть принимаемый массив? ;36 Т = Т+1 ;37 Т>TDOP ;38 Сброс счетчика байт PMI ;39 Установить признак ошибок КС, сброс триггеров ошибок ; D4=1, D2=1, D0=1 ;40 Конец п/п |