СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………………….. 2

1. Техническое задание …………………………………………………………….. 3

1.1. Общие сведения …………………………………………………………...… 3

1.2. Назначение и цели создания системы ……………………………………… 3

1.3. Характеристика объектов автоматизации ………………………………….. 3

1.4. Требования к системе ……………………………………………………….. 3

1.5. Состав и содержание работ по созданию системы ……………………...… 4

1.6. Требования к документированию ………………………………………...… 4

1.7. Источники разработки ………………………………………………………. 4

2. Аппаратные средства МП устройства …………………………………………... 5

2.1. Структура устройства ……………………………………………………….. 5

2.2. Описание функциональной схемы устройства ………………………….… 7

2.3. Перечень элементов принципиальной схемы устройства ……………..… 12

3. Программные средства …………………………………………………….…… 13

3.1. Постановка задачи ……………………………………………………..…… 13

3.2. Перечень входных и выходных данных и сигналов …………………...… 13

3.3. Технико-экономическая сущность задачи ……………………………...… 13

3.4. Математическое описание ……………………………………………….… 13

3.5. Алгоритм решения ……………………………………………………….… 14

3.6. Текст программы …………………………………………………………… 16

Заключение ………………………………………………………………………… 17

Литература ……………………………………………………………………….… 18

Приложение 1

Приложение 2

-1-

ВВЕДЕНИЕ

В данном курсовом проекте, согласно варианту №1, требуется разработать такое МП устройство управления и контроля, которое бы осуществляло последовательный обмен по стыку RS – 232 для задания уставки регулятора и передачи информации о величине регулируемого параметра и работоспособности устройства. Скорость обмена – 1200 бод. Емкость массива 1–255 байт.

Вводится длительность импульсного сигнала контролируемого параметра. Изменение длительности импульсов 0.5 – 9.5 мс. Частота импульсов 100 Гц.

Регулятор – ПИД. Интервал дискретизации 0.5 с.

Выводится управляющий аналоговый сигнал в диапазоне 0 – 10 В.

Индикация параметров режимов управления осуществляется на 8 семисегментных индикаторах.

Ввод дискретной информации осуществляется с 20 клавиш клавиатуры МП устройства.

Также требуется разработать программное обеспечение, осуществляющее ввод контролируемого сигнала.

-2-

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Общие сведения.

Полное наименование системы – МП устройство управления и контроля.

Условное обозначение – МПУУК.

Шифр темы – к. Пр.

Предприятие разработчика – МГУПС (МИИТ) Кафедра “Управление и информатика в технических системах.

Предприятие заказчика – МГУПС (МИИТ) Кафедра “Управление и информатика в технических системах.

Перечень документов, на основе которых создается система, кем и когда утверждены эти документы: Выполняется на основании Задания на курсовой проект по дисциплине “Микропроцессорные системы управления и контроля”, За подписью Максимова В. М. 22.09.99 г.

Финансирование работ – отсутствует.

Плановые сроки начала и окончания работ 22.09.99 – 31.12.99.

Порядок оформления и представления заказчику: в виде пояснительной записки и чертежей.

  - Назначение и цели создания системы.

    - Назначение: ввод длительности импульсного сигнала контролируемого параметра, обработка сигнала ПИД - регулятором, вывод управляющего аналогового сигнала, вывод параметров работы системы на индикатор.

    - Цель проектирования: Автоматизация процесса управления и контроля работоспособности устройства. Внедрение данной автоматизированной системы повысит надежность и точность работы системы. Снизит энергопотребление и эксплуатационные расходы. Исключит материальный ущерб из-за отказов. Повысит безопасность.

  - Характеристики объекта автоматизации.

    - Краткие сведения об объекте автоматизации: объект автоматизации – это один из регуляторов контролируемого аналогового сигнала, установленный в центральном пункте управления (ЦПУ).

    - Условия эксплуатации объекта: помещение ЦПУ, с поддерживаемым уровнем температуры и влажности, соответствующим установленным нормам.

  - Требования к системе.

    - Требования к системе в целом.

      - Данное устройство входит в стандартный комплекс управления и является подсистемой.

      - Численность обслуживающего персонала – два человека (системотехник, механик).

      - Устройство разрабатывается для круглосуточной работы.

-3-

      - Требования по безопасности: при монтаже – оберегать от механических повреждений.

      - Эргономические характеристики должны соответствовать оборудованию промышленного назначения .

      - Устройство не рассчитано для работы в подвижных системах.

      - Устройство рассчитано для эксплуатации при температуре и влажности, допустимой для цифровых интегральных схем. Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенным содержанием химически активных веществ.

      - Требования к защите информации от несанкционированного доступа в соответствии с нормами, действующими на предприятии.

      - Требования по сохранению информации при авариях выполнено аппаратными средствами.

      - Устройство  имеет  металлический  корпус для защиты от внешних воздействий.

      - Требования к патентной чистоте выполнения в пределах России.

      - Устройство разработано на основе типовых серий элементов.

  - Состав и содержание работ по созданию системы.

    - Разработка структурной схемы устройства.

    - Разработка функциональной схемы устройства.

    - Разработка принципиальной схемы устройства.

    - Разработка алгоритма и программы решения поставленной задачи.

  - Требования к документированию.

Курсовой проект должен быть оформлен на белой бумаге формата А4. На листе должны быть соблюдены поля согласно ГОСТу. В заголовках не должно быть подчеркиваний. Рисунки и таблицы должны быть обозначены. Принципиальная схема должна быть выполнена на миллиметровой бумаге формата А2 согласно ГОСТу. Микросхемы и прочие элементы также должны быть обозначены. Курсовой проект должен иметь обложку (титульный лист), содержание, введение, задание на курсовой проект, техническое задание, содержательную часть, заключение и список литературы, а также, возможно, наличие приложений.

  - Источники разработки.

Материалом для выполнения данной разработки послужили лекции по курсу «Микропроцессорные системы управления и контроля».

-4-

- АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА.

  - Структура устройства.

Схема связи МК и объекта управления представлена на рис. 2.1.1.

Структурная схема устройства представлена на рис. 2.1.2.

Устройство содержит:

    - Микропроцессор, выполняющий арифметические и логические операции над данными, осуществляет программное управление процессом обработки информации, организует взаимодействие всех устройств, входящих в систему.

    - ГТИ – генератор тактовых импульсов. Вырабатывает тактовые импульсы для синхронизации работы всей системы.

    - ШФ – шинный формирователь. Формирует цифровые сигналы и усиливает импульсы по току. Обслуживает шины данных, адресов и управления.

    - Память: ОЗУ – оперативное запоминающее устройство предназначено для временного хранения информации; ПЗУ – постоянное запоминающее устройство предназначено для хранения программного обеспечения.

    - УВВ – устройство ввода-вывода. Включает в себя: таймер для формирования и обработки специальных сигналов.

    - ПСИ – последовательный интерфейс. Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

    - ППИ – программируемый параллельный интерфейс. Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

    - КПР – контроллер прерываний. Вырабатывает комбинацию сигналов для управления программными и аппаратными средствами.

    - ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь. Служит для преобразования параллельного цифрового кода в аналоговый сигнал.

    - ОУ – объект управления.

ШФ                                                                                                            ША

МП

# ШД

# ШУ

ОЗУ

Таймер

ПСИ

ППИ

КПР

ГТИ

ПЗУ

Клавиатура

Индикация

Память                                                                                  УВВ

ОУ

ЦАП

рис. 2.1.1.

-5-

### Клавиатура

### Дисплей

## МП

### ЦАП

### Объект

рис. 2.1.2.

-6-

2.2. Описание функциональной схемы устройства.

Функциональная схема устройства представлена в приложении 1.

Для построения системы использован МП комплект серии КР580, на базе микропроцессора КР580ВМ80А.

    - МС КР580ВМ80А – 8 разрядный микропроцессор.

      - Выводы МС (40 выводов).

        - А0-А15 – ША (только вывод).

        - D0-D7 – ШД (ввод/вывод).

        - ШУ – 12 р (6 – ввод, 6 – вывод).

Допустимое подключение: к одному выходу МП только один вход ТТЛ.

      - Выводы питания:

а) общий;

б) +5 В;

в) +12 В;

г) – 5В.

      - Шина управления МП.

RESET		- вх. сброса (РС  0);

SYNC		- вых. синхронизации записи слова состояния в начале каждого МЦ;

DBIN		- вых. приема данных в МП;

READY	- вх. готовности внешних устройств;

WAIT		- вых. ожидание готовности;

HOLD		- вх. запроса шины;

HLDA		- вых. подтверждения захвата шины;

INT		- вх. запроса прерывания;

INTE		- вых. разрешения прерывания;

Ф1, Ф2	- вх. синхронизации машинных тактов от ГТИ (+12 В).

    - МС КР580ГФ24 – генератор тактовых импульсов.

      - Структура ГТИ:

        - Задающий генератор fзд=4,522,5 МГц.

        - Делитель частоты на 9 fгтц=0,52,5 МГц.

        - Схемы стробирования сигналов ШУ.

      - Выводы МС

XTAL1, XTAL2 – подключение кварцевого резонатора.

TANK – подключение LC контура для работы на высших гармониках кварцевого резонатора.

-7-

С1, С2 – вых. сигналы синхронизации Ф1, Ф2 (+12 В) для МП.

С – вых. сигнал синхронизации 2 уровня ТТЛ (+5 В) для других МС.

    - МС КР580ВК38 – системный контроллер.

      - Сигналы, используемые для формирования сигналов системной шины управления:

        - 6 сигналов ШУ МП: DBIN, WR, WAIT, HLDA, INTE, SYNC.

        - 8 сигналов слова-состояния МП: D0 – подтверждение прерывания, D1 – запись/вывод, D2 – стек, D3 – подтверждение останова, D4 – вывод в УВВ, D5 – первый машинный цикл команды (М1), D6 – ввод в УВВ, D7 – чтение памяти.

      - Структура системного контроллера:

        - Двунаправленный буфер шины данных.

        - Регистр слова-состояния.

        - Логические схемы формирования сигналов системной шины управления.

      - Выводы МС:

        - D0-D7 – входы/выходы шины данных процессора.

        - DB0-DB7 – входы/выходы системной шины данных.

      - Управляющие входы системного контроллера:

STSTB – вх. строба слова-состояния.

HLDA – вх. подтверждение захвата шины (приводит выходы системной шины в третье состояние).

WR – вх. записи из МП.

DBIN – вх. приема данных в МП

BUSEN – вх. управления системной шиной (приводит управляющие выходы системной шины в третье состояние).

      - Выходы системной шины управления:

I/OR – чтение УВВ.

I/OW – запись в УВВ.

MEMR – чтение памяти.

MEMW – запись в память.

INTA –подтверждение прерывания.

    - МС К589ИР12 – многорежимный буферный регистр.

Применяется в качестве порта ввода или вывода дискретных сигналов. (Портом называется устройство на границе между МП системой и контролируемыми или управляемыми объектами, предназначенное для передачи одного байта информации).

-8-

      - Структура:

        - 8-ми разрядный регистр однотактных D-триггеров с защелкой.

        - Схемы правления.

        - Триггер запроса прерывания.

      - Выводы МС.

        - D0-D7 – входы данных МС.

        - DB0-DB7 – выходы данных МС.

      - Управляющие входы МС (определяют режимы работы МС):

EW – вход стробирования записи в регистр;

MD – вход выбора режима (0 – ввод, 1 – вывод);

CS1, CS2 – выбор кристалла;

R – сброс.

      - INT – выход запроса на прерывание.

      - Управление МС:

        - Условие записи в регистр

EWMDMDCS1CS2.

        - Условие выдачи

MDCS1CS2

        - Условие запроса на прерывание

EWCS1CS2

        - Условие отмены запроса на прерывание

RCS1CS2

    - МС КР580ВВ55 – программируемый параллельный интерфейс (ППИ).

Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

      - Структура:

        - Буфер шины данных.

        - Три порта ввода-вывода.

        - Регистр управления.

        - Схемы управления.

      - Выводы МС:

        - D0-D7 – входы/выходы шины данных МП системы.

        - РА0-РА7, РВ0-РВ7, РС0-РС7 – входы/выходы портов А, В, С.

        - Управляющие входы МС:

А0,А1 – адресные входы;

WR – вход записи в ППИ с шины данных;

RD – вход чтения из ППИ данных;

-9-

CS – выбор кристалла;

R – сброс.

      - Режимы ППИ:

Режим 0 – программно-управляемый ввод/вывод РА, РВ, РС[0-3],PC[4-7]

Режим 1 – стробируемый ввод/вывод

РА (стробирование РС[3,4,5] – на вывод, РС[3,6,7] – на ввод).

РВ (стробирование РС[0,1,2] – на вывод/ввод).

Режим 2 – двунаправленная шина только РА (управляющие сигналы РС[3,4,5,6,7]

    - КР 580ВИ53 – таймер.

      - Структура таймера КР 580ВИ53:

- 3 счетчика по 2 байта;

- регистр управления;

- схемы управления и буферы обмена.

      - Выводы:

D0-D7 – шина данных;

А0,А1 – выбор счетчиков 0, 1, 2 или регистра управления;

СS – выбор микросхемы;

WD – запись;

RD – чтение;

OUTO-2 – выходы каналов;

GATO-2 – входы управления;

CLKO-2 – входы счетчиков.

    - КР 580ВВ51 – универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (УСАПП).

      - Назначение:

        - Получение от центрального процессора по ШД информации в параллельном коде, преобразование ее в последовательный код, подаваемый на выход передатчика;

        - Прием последовательного кода, преобразование в параллельный, передача по ШД в центральный процессор.

      - Структура УСАПП:

        - Регистр сдвига приемника с выходным буферным регистром;

        - Регистр сдвига передатчика с входным буферным регистром;

        - Схемы и регистр управления;

        - Буфер шины данных МП системы.

-10-

      - Выводы МС:

D0-D7 – шина данных МПС;

C/D – выбор регистров данных/управления;

CS – выбор микросхемы;

CLK – вход синхронизации МС;

RESET – сброс МС;

WR – запись в УВВ;

RD – чтение из УВВ;

TxC – вход синхронизации передатчика;

TxD – выход передатчика;

TxEND – конец передачи;

TxRDY – готовность передатчика;

RxC – вход синхронизации приемника;

RxD – вход приемника;

RxRDY – готовность приемника;

SYNDET BD – двунаправленный программируемый вход/выход;

Служебные сигналы:

CTS – вход готовности внешнего устройства к передаче;

DSR - вход готовности внешнего устройства к приему;

DTR – выход запроса передатчика внешнего устройства;

RTS - выход запроса приемника внешнего устройства.

    - К572 ПА2 – ЦАП.

Применяется для преобразования 12-ти разрядного параллельного кода в аналоговый сигнал.

      - Структура :

        - Матрица резисторов ;

        - Схема согласования ;

      - Выводы МС :

        - D0 – D11 – информационные входы МС ;

        - WR1, WR2 – входы разрешения чтения данных ;

        - I – Аналоговый выход МС ;

Управление объектом (ОУ) осуществляется аналоговым сигналом, сформированным операционным усилителем, стоящим на выходе ЦАП. Выходным параметром ОУ является длительность импульсного сигнала. Этот сигнал подается на вход CLK2 счетчика/таймера и посредством программы (см. п. 3.6.) преобразуется в двоичный код.

-11-

  - Перечень элементов принципиальной схемы (табл.3.1.).

Принципиальная схема представлена в приложении 2.

Таблица 3.1.

| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1 | КР 580 ВМ 80 А | 1 | CPU МП |
| DD2 | КР 580 ГФ 24 | 1 | ГТИ |
| DD3 | КР 580 ВК 38 | 1 | SC ШФ |
| DD4, DD5 | КР 589 ИР 12 | 2 | RC буф. ША |
| DD6 | К 555 ИД 7 | 1 | DC |
| DD7.1, DD7.2 | К 155 ЛА 8 | 2 | И-НЕ |
| DD8 | К 531 ИД 14 | 1 | DC |
| DD9 | КР 580 ВВ 51 | 1 | PCI, УСАПП |
| DD10, DD17, DD21 | КР 580 ВИ 53 | 3 | Ст |
| DD11, DD13 | К 573 РУ 2 | 2 | ОЗУ |
| DD12, DD14 | К 573 РФ 5 | 2 | ПЗУ |
| DD15, DD18, DD20 | КР 580 ВВ 55 А | 3 | PPI |
| DD16 | КР 580 ВН 59 | 1 | КПР |
| DD22, DD25, DD26 | К 155 ЛН 2 | 3 | ИЛИ-НЕ |
| DD23 | К 155 ЛП 2 | 1 | ИЛИ |
| DD24 | К 155 ЛИ 3 | 1 | ИЛИ-НЕ |
| DD27 | К 572 ПА 2 | 1 | ЦАП |

-12-

- ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. Постановка задачи.

В данной задаче требуется составить программу ввода длительности импульсного сигнала. Этот сигнал поступает с объекта управления на вход счетчика CLK2. Величина длительности импульсного сигнала в цифровой форме считывается с информационных выходов СТ2 посредством копирования «налету».

Также  в системе используется подпрограмма ПИД – регулятора.

3.2. Перечень входных (табл. 3.2.1.) и выходных (табл. 3.2.2.) данных и сигналов.

таблица 3.2.1.

| #### Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| U уст | Значение уставки регулятора |
| d U уст | Значение изменения уставки регулятора |
|  | Длительность импульсного сигнала |
|  | Команды управления с клавиатуры |

таблица 3.2.2.

| #### Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| U вх | Управляющий аналоговый сигнал (010 В) |
|  | Индикация информации о работе системы |

  - Технико-экономическая сущность задачи.

При использовании средств микропроцессорной техники повышается эффективность, надежность и качество системы, что заметно улучшает экономическую составляющую.

  - Математическое описание.

При разработке данного устройства математическое описание не обязательно.

-13-

  - Алгоритм решения.

    - Алгоритм ПИД – регулятора.

-14-

    - Алгоритм программы ввода длительности импульсного сигнала.

-15-

  - Текст программы.

##### MVI A, 36

OUT 83

MVI A, B2

###### OUT 83

MVI A, 3E              Инициализация СТ0 и СТ 2

OUT 80                   f0 = 2 кГц

MVI A, 03

OUT 80

MVI A, 01

OUT 82

M1 :   MVI A, 1A

###### OUT 83

IN 80                      Ожидание достижения СТ 0 значения 20 (10 мс)

SUI 14

JNZ M1

MVI A, 9A

OUT 83                   Запись содержимого СТ 2 в регистр В

IN 82

MOV B, A

RST 7                      Повторный запуск

-16-

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте было разработано МП устройство управления и контроля. На примере еще раз убедились, что использование микропроцессорной техники позволило упростить процесс управления объектом, а также привело к сокращению затрат на создание системы управления и повышению надежности.

-17-

Литература

- Каган Б.М., Сташин В.В.. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 304 с.

- Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : Справочник в 2-х т. Под ред. В.А. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1988. – т1 – 386 с.

-18-