# Задание на курсовой проект

Тема: разработать микропроцессорное устройство управления и контроля.

Рабочее задание:  разработать аппаратные и программные средства микропроцессорного устройства управления и контроля.

Исходные данные: вариант №   микропроцессорное устройство привода вала постоянного тока распределенной микропроцессорной системы управления поездом метрополитена.

Скорость обмена – 2400 бод.

Импульсный признак – ОФМ.

Возбуждение двигателей – независимое.

Тип датчика тока – ЧИМ.

Способ регулирования – ШИМ.

# ВВЕДЕНИЕ

#### В данное время вступает в качественно новый этап своего развития. На смену традиционным реостатно - контактным системам регулирования тягового привода, существующем уже пятьдесят семь лет, приходят новые системы бесконтактного теристорного управления тяговыми машинами. Принципиально новая система управления с использованием полупроводниковых регуляторов напряжения и тока возбуждения тяговых машин позволяет применять рекуперативное торможение, при этом улучшаются динамические показатели вагонов, сокращается расход энергии на тягу. Данный курсовой проект посвящен разработке принципиально новой системы управления приводом вагона.

В данном курсовом проекте требуется разработать такое МП устройство управления и контроля, которое осуществляло бы последовательный обмен по стыку RS232 для задания уставки регулятора и передачи информации о величине регулируемого параметра и работоспособности устройства. Скорость обмена – 2400 бод. Емкость массива: 1 – 255 байт. Ввод частотно – импульсного сигнала контролируемого параметра. Изменение частоты импульсов: 5 – 500 Гц. Скважность импульсов – 2. Регулятор ПИ. Интервал дискретизации 0.5с. Вывод управляющего сигнала ШИМ. Частотой 400 ГЦ. Индикация параметров режимов управления на 6 сегментных индикаторах. Ввод дискретной информации с 20 клавиш клавиатуры МП устройства.

Задача разрабатываемого программного обеспечения – вывод контролируемого сигнала.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО

#### Разработать аппаратные и программные средства микропроцессорного устройства управления и контроля. Данное микропроцессорное устройство (часть распределенной микропроцессорной системы управления поездом метрополитена) должно обеспечивать указанный режим работы двигателя, выполнять поддерживание заданного Iд (с помощью датчиков скорости и тока). Способ регулирования тока: программно – импульсная модуляция.

#### Требования к системе: обмен информацией с блоками управления вагонами, ввод уставки тока, измерение скорости, измерение тока, выработка управляющих воздействий.

#### Для зашиты системы от действия магнитных и электрических полей блок, содержащий микропроцессорную систему, необходимо экранировать. Система состоит из микросхем, интервал рабочих температур которых составляет: от + 10 до + 70 оС.

1.1 Общие сведения.

Полное название системы – МП устройство управления и контроля объектом.

Кодовое обозначение – МПУУК.

Шифр темы – кПр.

Предприятие-разработчик – кафедра «УИТС».

Предприятие-заказчик - кафедра «УИТС».

Документы, на основании которых создается система – задание на курсовой проект.

Финансирование работ – отсутствует.

Плановые сроки начала и окончания работ – 10.03.98 – 30.12.98.

1.2 Назначение и цели создания системы.

Назначение: обеспечение достижения оптимальных качественных показателей управляемых процессов с учетом ограничений, накладываемых вычислительной аппаратурой и программным способом формирования управляющего воздействия.

Цели создания: достижение значительного повышения

уровня автоматизации технологических процессов, экономии энергии, сырья и материалов, повышение производительности и качества труда.

1.3 Характеристика объектов автоматизации.

В задании к данному курсовому проекту не указаны характеристики объекта. Поэтому объектом управления и контроля может быть какая угодно система управления технологическими процессами в промышленности, на транспорте и связи.

1.4 Требования к системе

Система должна создаваться на основе микропроцессорных средств вычислительной техники.

1.5 Состав и содержание работы по созданию системы

В данной системе основным показателем являются показатели надежности. Требования к надежности должны быть регламентированы.

## АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА    МП   УСТРОЙСТВА

#### Данное устройство будет реализовано на базе микропроцессорного комплекта серии КР580. Ядро системы: микропроцессор, генератор, системный контроллер, буферная схема адреса, запоминающее устройство, периферийные микросхемы.

#### 2.1 Структурная схема

Демодулятор

МП

ТР

Д

Л.С.

ДС

ДТ

Рис. 2.1

МП – микропроцессор;

ТР – тиристорный регулятор;

ДТ – датчик тока;

ДС – датчик скорости;

Д – двигатель.

##### При поступлении сигнала тока уставки микропроцессор вырабатывает сигнал ШИМ для управления тяговыми двигателями, учитывая ограничения по току, что контролируется с помощью датчиков тока и скорости.

2.2 Описание функциональной схемы

Функциональная схема предоставлена на рис.2.2.

Микропроцессор подключен к генератору тактовых сигналов, который предназначен для синхронизации его работы. Системный контроллер ВК28 предназначен для формирования параллельных сигналов: чтение из ПЗУ, чтение и запись в ОЗУ, подтверждение запроса прерывания (RD, WR, RDIO, RIO, INTA ). ОЗУ выбирается девятым разрядом шины адреса, ПЗУ восьмым разрядом. Разрешением выборки микросхем являются сигналы WR и RD.

Программируемый контроллер прерываний ВИ59 обслуживает следующие запросы, поступающие от внешних устройств: задание нового тока уставки, опрос датчиков с f =10 Гц, загрузка таймера ШИМ. В устройстве используется три таймера: для выработки ШИМ – сигналов, для выработки сигналов прерывания опроса значений датчиков, для считывания ЧИМ – сигналов от ДТ. Для обработки аналогового сигнала от ДС используется АЦП, которое управляется параллельным интерфейсом ВВ55. Работу счетчиков обеспечивает генератор с частотой f=1.66 МГц, который выполнен на микросхеме К50ГГ1. Частота подобрана внешними RC – элементами. Для выборки внешних устройств используется дешифратор, разрешающими сигналами которого являются  RDIO или  WRIO. Для выборки самих микросхем используются разряды А2¸А5 шины адреса.

2.3 Перечень элементов принципиальной схемы

| # Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| DD1 | КР580ГФ24 |
| DD2 | КР580ВМ80А |
| DD3 | КР580ВВ55 |
| DD4 | К572ПВ2 |
| DD5 | КР580ВК28 |
| DD6 | К155ЛИ5 |
| DD7 | К537РФ2 |
| DD8 | К155ИД7 |
| DD9 | К537РУ8 |
| DD10 | К155ИД3 |
| DD11 | КР580ВИ53 |
| DD12 | КР580ВИ53 |
| DD13 | КР580ВИ59 |
| DD14 | К155ИР22 |
| DD15 | КР580ВИ53 |
| DD16 | К530ГГ1 |

3 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

3.1 Описание постановки задачи

При запуске микропроцессорной системы необходимо установить все программируемые микросхемы в состояния, соответствующие их функциям.

Содержание ПЗУ: 3 программы обработки прерываний; таблица значений V(I) для ограничения тока.

В данном курсовом проекте будут разработаны две программы (программирование ВИ59 и организация ШИМ – сигнала), а также алгоритмы настройки, прерывания при поступлении нового значения Iуст , организации ШИМ, опроса датчиков.

АДРЕСА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

| Наименование микросхемы | Адрес А5, А4, А3, А2 |
| --- | --- |
| Регистр | 0001 |
| ВИ59 | 0010 |
| ВВ55 | 0011 |
| ВИ53(обр.ЧИМ) | 0101 |
| ВИ53(обр.ШИМ) | 0110 |

3.2 Перечень входных и выходных данных и сигналов.

ВХОДНЫЕ: Iуст., сигнал изменения Iуст., команды управления, сигналы с датчиков.

ВЫХОДНЫЕ: работоспособность системы, импульсы управления ТР.

3.3 Технико – экономическая сущность задачи

В условиях тяжелейшего экономического кризиса необходимо как можно более широко использовать возможности экономии, как можно более тщательно рассчитывать возможные затраты.

Современные тенденции показывают, что приоритетным является использование стандартных, выпускаемых промышленностью, персональных вычислительных машин и их элементов. Машины невысокого и, соответственно, недорогого класса по современным меркам вычислительной техники, подходят для решения огромного количества прикладных задач, так как обладают наиглавнейшим своим преимуществом – это чрезвычайной гибкостью в применении.

3.4 Математическое описание

Точность приближения к заданному току уставки при управляющем воздействии = 1%, на тиристорную схему от микропроцессорной системы выдается ШИМ – сигнал с f=400 Гц с коэффициентом заполнения 0.9    0.1,  = tп/T,

N2min = f0 * min * 1/400 Гц =1.66 * 106 * 0.1 * 0.0025 = 415 = =019F H

N2max = 1/66 * 106 * 0.9 * 0.0025 = 3735

N2 = (3735 – 425)/100 = 33 = 21 H

3.5 Алгоритмы

3.5.1 Настройка

начало

Программирование микросхем:

ВИ59

ВВ53

ВИ53 (ШИМ)

ВИ53 (ЧИМ)

КОНЕЦ

3.5.2 Прерывание при переходе сигнала изменения Iуст.

НАЧАЛО

СЧИТЫВАНИЕ Iуст ,         U

Iуст=Iдоп(V)

IустIдоп(v)

111111

КОНЕЦ