Министерство путей сообщения

Российской Федерации

Московский государственный университет

путей сообщения (МИИТ).

# Кафедра: «Управление и информатика в технических системах».

# Курсовая  работа

## по дисциплине

«Микропроцессорные устройства в системе управления»

на тему

«Проектирование средствами САПР МП устройств управления и контроля»

Выполнил: ст. гр. АУИ—412

Тихомиров С.А.

Проверил:       Максимов В.М.

Москва 2001г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………….…………………………………….. 2

1. Техническое задание …………………………………………………………….. 3

1.1. Общие сведения………………………………………………………………3

1.2. Назначение и цели создания системы ……………………………………… 3

1.3. Характеристика объектов автоматизации ………………………………….. 3

1.4. Требования к системе ……………………………………………………….. 3

1.5. Состав и содержание работ по созданию системы ……………………...… 4

1.6. Требования к документированию ………………………………………...… 4

1.7. Источники разработки ………………………………………………………. 4

2. Аппаратные средства МП устройства …………………………………………... 5

2.1. Структура устройства ……………………………………………………….. 5

2.2. Описание функциональной схемы устройства ………………………….… 7

2.3. Перечень элементов принципиальной схемы устройства ……………..… 12

3. Программные средства …………………………………………………….…… 13

3.1. Постановка задачи ……………………………………………………..…… 13

3.2. Перечень входных и выходных данных и сигналов …………………...… 13

3.3. Технико-экономическая сущность задачи ……………………………...… 13

3.4. Математическое описание ……………………………………………….… 13

3.5. Алгоритм решения ……………………………………………………….… 14

3.6. Текст программы …………………………………………………………… 16

Заключение ………………………………………………………………………… 17

Литература ……………………………………………………………………….… 18

Приложение 1

Приложение 2

Задание на курсовой проект

Разработать аппаратные и программные средства микропроцессорного устройства управления и контроля.

#### Исходные данные

1. Функции МП устройства.

  - Последовательный обмен по стыку ИРПС (токовая петля) для задания параметров и уставки регулятора и передачи информации о величине регулируемого параметра и     работоспособность устройств. Скорость обмена –1200 бод. Емкость массива  0-255 байт.

  - Ввод частотно-импульсного сигнала контролируемого параметра. Изменение частоты импульсов 5-500 Гц. Скважность импульсов –2.

  - Регулятор ПИД. Интервал дискретизации 0,5 с.

  - Вывод управляющего аналогового сигнала. Напряжение 0-10 В.

  - Индикация параметров режимов управления на 8 семисегментных индикаторах.

  - Ввод дискретной информации с 20 клавиш клавиатуры МП устройств.

2. Задача, разрабатываемого программного обеспечения – ввод контролируемого параметра.

Введение.

Задачей курсового проекта является разработка устройства управления и контроля.

Требования, предъявляемые к разрабатываемому устройству:

- Организовать обмен по стыку ИРПС (токовая петля) со скоростью 1200 бод. Емкость массива–0-255 байт.

- Изменение частоты импульсов 5-500 Гц. Скважность импульсов –2.

- Расчет управляющего воздействия по закону ПИД. Интервал дискретизации 0,5 с.

- Вывод управляющего аналогового сигнала. Напряжение управления в диапазоне 0-10 В.

- Индикация параметров режимов управления на 8 семисегментных индикаторах.

- Ввод дискретной информации с 20 клавиш клавиатуры МП устройства.

- Разработка структуры программных средств.

- Разработка программы ввода контролируемого параметра.

1.Техническое задание на проектируемое устройство

1.Общие сведения:

1)Полное наименование системы и ее условное обозначение:

Микропроцессорное устройство системы управления. (МПУСУ)

2)Шифр темы или шифр (номер) договора:

АУИ-412ТСА.

3)Наименование предприятия разработчика:

МГУПС (МИИТ).

4)Перечень документов, на основании которых создается система, кем и когда

утвержден:

Задание на курсовой проект;  лектор Максимов В.М.,1.9.2000.

5)Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы:

1.9.2000-30.12.2000

6)Сведения об источниках и порядке финансирования работ:

без финансирования.

7)Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по

созданию системы (ее частей) и т. д.

В виде отчета по курсовому проекту.

2.Назначение и цели создания (развития) системы:

Управление внешними устройствами малой мощности.

Упрощение управлением технической системой.

Увеличения объема управляемых объектов.

Назначение: обеспечения достижения оптимальных, качественных показателей, управляемых    технологических процессов с учетом ограничений, накладываемых вычислительной аппаратурой и программным способом формирования управляющего воздействия.

3.Характеристики объекта автоматизации:

данные характеристики будут приложены  на следующем этапе разработки системы, но, как вариант, объектом управления и контроля может быть система управления технологическими процессами в промышленности, на транспорте и связи.

4.Требования к системе:

данная система должна содержать:

1)МП

2)Блок памяти (ОЗУ-2К, ПЗУ-3К)

3)УВВ (таймер-3шт., ППИ-1шт., ПСИ-1шт., КПР-8шт.)

5.Требования к системе в целом:

составляющие системы должны соответствовать требованиям на устройства

серии КР580.

6.Требования к численности и квалификации персонала АС:

данные сведения будут приложены на следующем  на следующем этапе

разработки АС.

7.Требования к надежности, по безопасности, по эргономике и технической

эстетике, транспортировке, ремонту, хранению, к защите информации от

несанкционированного доступа и т. д.:

данные требования приводятся на следующем этапе разработки АС.

8.Требования к стандартизации и унификации:

данные требования установлены ГОСТ СССР (утвержден 1989г., срок

проверки 1999г.).

9. Сроки выполнения различных стадий разработки АС:

1.9.2000г.-начало выполнения работ;

10.10.2000г.-сбор сведений о будущем устройстве;

10.11.2000г.-разработка структурной схемы АС;

09.12.2000г.-проектирование МП;

15.12.2000г.-проектирование блока памяти МК;

20.12.2000г.-проектирование УВВ;

25.12.2000г.-согласование результатов работ с руководителем проекта;

28.12.2000г.-окончание работ и сдача результатов для продолжения работ

на следующей стадии разработки АС.

10.Источники разработки:

Разевич В.Д. «Система P-CAD 8.5.Руководство пользователя».

Каган «Системы и ЭВМ»,М-1991г.

Сташин, Урусов «Проектирование цифровых устройств

на однокристальных микроконтроллерах»

Консультации по КП с лектором Максимовым В.М.

11.Оценка научно-технического уровня системы:

зачет с оценкой.

2. АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА.

  - Структура устройства.

Схема связи МК и объекта управления представлена на рис. 2.1.1.

Структурная схема устройства представлена на рис. 2.1.2.

Устройство содержит:

2.1.1. Микропроцессор, выполняющий арифметические и логические операции над данными, осуществляет программное управление процессом обработки информации, организует взаимодействие всех устройств, входящих в систему.

    - ГТИ – генератор тактовых импульсов. Вырабатывает тактовые импульсы для синхронизации работы всей системы.

    - ШФ – шинный формирователь. Формирует цифровые сигналы и усиливает импульсы по току. Обслуживает шины данных, адресов и управления.

    - Память: ОЗУ – оперативное запоминающее устройство предназначено для временного хранения информации; ПЗУ – постоянное запоминающее устройство предназначено для хранения программного обеспечения.

    - УВВ – устройство ввода-вывода. Включает в себя: таймер для формирования и обработки специальных сигналов.

    - ПСИ – последовательный интерфейс. Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

    - ППИ – программируемый параллельный интерфейс. Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

    - КПР – контроллер прерываний. Вырабатывает комбинацию сигналов для управления программными и аппаратными средствами.

    - ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь. Служит для преобразования параллельного цифрового кода в аналоговый сигнал.

    - ОУ – объект управления.

# ШФ                                                                        ША

МП

# ШД

# ШУ

ОЗУ

Таймер

ПСИ

ППИ

КПР

ГТИ

ПЗУ

Клавиатура

Индикация

Память                                                                                  УВВ

ОУ

ЦАП

рис. 2.1.1.

### Клавиатура

### Дисплей

## МП

### ЦАП

### Объект

рис. 2.1.2.

3.Структурная схема МП устройства

#### МП комплект серии КР580

1. МС КР580ВМ80А - 8 разрядный микропроцессор.

Структура МП (см. Л1):

1. Схема управления.

2. Блок регистров.

3. АЛУ.

4. Буферные схемы каналов данных, адреса.

Выводы МС (40 выводов):

1. А0-А15 – ША (только вывод).

2. D0-D7 – ШД  (ввод/вывод).

3. ШУ - 12р (6 - ввод, 6 - вывод).

Допустимое подключение к одному выходу МП – только один вход ТТЛ.

4. Выводы питания:

а) общий;

б) +5 В;

в) +12 В;

г) - 5 В.

блок памяти МП системы

2 МС ПЗУ по 2К типа КР573РФ5, 2 МС ОЗУ по 2К типа КР537РУ8

1. ПЗУ многократного программирования с ультрафиолетовым стиранием.

Условное обозначение: РФ (КР573РФ2, КР573РФ5 - ПЗУ 1 и 2 Кбайта).

Выводы МС: D0-D7 – информационные выводы ШД, А0-А10 – выбор физического адреса, CS/PGM – выбор МС/режим программирования, R/W – чтение/запись, OE – управление 3-им состоянием выводов ШД.

Применение: опытные образцы, малые серии несложных МП устройств.

Преимущества: простота и малая стоимость перепрограммирования при отладки ПО.

2. МС 8 – разрядный ОЗУ типа КР537РУ8 емкостью 2Кбайт.

Выводы МС: совмещенные входы/выходы D0-D7, CS – выбор МС, OE – подключение к ШД, WR – направление передачи (1/0 – чтение/запись).

Устройства ввода–вывода дискретных сигналов

МС КР580ВВ55 – программируемый параллельный интерфейс (ППИ)

Применяется для ввода–вывода дискретных сигналов.

Структура: 1. Буфер шины данных. 2. Три порта ввода–вывода. 3. Регистр управления. 4. Схемы управления.

Выводы МС:

1. D0 – D7   –  входы/выходы шины данных МП системы.

2. PA0-PA7, PB0-PB7, PC0-PC3; PC4-PC7  – входы/выходы портов А,В,С.

3. Управляющие входы МС:  R – сброс;

А0, А1  –  адресные входы

ОРГАНИЗАЦИЯ последовательного интерфейса

МС  КР580ВВ51 – универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик  (УСАПП)

Назначение:

а) получение от центрального процессора по ШД информации в параллельном коде, преобразование ее в последовательный код на выходе передатчика;

б) прием последовательного кода, преобразование в параллельный, передача по ШД в центральный процессор.

- Структура УСАПП: а) регистр сдвига приемника с выходным буферным регистром; б) регистр сдвига передатчика с входным буферным регистром;

- в) схемы и регистр управления; г) буфер шины данных МП системы.

организация прерываний

МС КР580ВН59 – контроллер прерывания.

Назначение: управление приоритетными прерываниями (от  8 источников).

Структура: 1. Буфер ШД.

2. Блок регистров: а) запросов; б) маскирования; в) обслуживания.

3. Схемы управления.

Функции: 1. Прием запросов, маскирование, сравнение приоритетов.

2. Формирование сигнала INT. 3. В ответ на три сигнала INTA выдаются на ШД: а) код команды CALL; б) мл. байт адреса программы обработки прерывания;  в) ст. байт адреса программы обработки прерывания.

Выводы МС:

1. D0 – D7   –  входы/выходы шины данных МП системы.

2. IRQ0 – IRQ7  – входы запросов на прерывания.

3. Управляющие входы/выходы МС:

А0   –  адресный вход

INT – выход запроса прерывания;

INTA – вход подтверждения прерывания;

CAS0-CAS2 – входы/выходы шины каскадирования;

SP – вход признака ведомой микросхемы.

Используя последовательности создания символа компонента, получим необходимые для реализации курсового проекта символы, приведенные ниже.

При создании  схемы блока памяти МП системы используем элементы:

-ПЗУ: МС КР573РФ5, 2Кбайт;

-ОЗУ: МС КР573РУ8, 2Кбайт;

При создании блока устройств «ввода –вывода» используем элементы:

-ППИ: МС КР580ВВ55;

-ПСИ: МС КР580ВВ51;

-Таймер: МС КР580ВИ53;

-КПР: МС КР580ВН59;

В схеме микропроцессора используется:

МС КР580ВМ80А;

При формировании ГТИ использовалась:

МС КР580ГФ24.

МС КР580ВК28  является  системным контроллером.

Также использовался элемент «и » - К155ЛИ1 и дешифратор на базе МС К155ИД4.

Преобразователь уровня ИРПС (токовая петля) выполнен на микросхемах К293LP1 и AOT110.

При создании ЦАП использовались микросхемы 572ПА1 и К553УД2, а также набор резисторов, емкостей и реостатов.

Для подсоединения индикаторов и клавиатуры также использовали инверторы.

Разъемы выполнены на микросхемах pin6_m.

3.2. Описание функциональной схемы.

Функциональная схема устройства представлена в приложении 1.

Для построения системы использован МП комплект серии КР580, на базе микропроцессора КР580ВМ80А.

    - МС КР580ВМ80А – 8 разрядный микропроцессор.

      - Выводы МС (40 выводов).

        - А0-А15 – ША (только вывод).

        - D0-D7 – ШД (ввод/вывод).

        - ШУ – 12 р (6 – ввод, 6 – вывод).

Допустимое подключение: к одному выходу МП только один вход ТТЛ.

      - Выводы питания:

а) общий;

б) +5 В;

в) +12 В;

г) – 5В.

      - Шина управления МП.

RESET		- вх. сброса (РС  0);

SYNC		- вых. синхронизации записи слова состояния в начале каждого МЦ;

DBIN		- вых. приема данных в МП;

READY	- вх. готовности внешних устройств;

WAIT		- вых. ожидание готовности;

HOLD		- вх. запроса шины;

HLDA		- вых. подтверждения захвата шины;

INT		- вх. запроса прерывания;

INTE		- вых. разрешения прерывания;

Ф1, Ф2	- вх. синхронизации машинных тактов от ГТИ (+12 В).

    - МС КР580ГФ24 – генератор тактовых импульсов.

      - Структура ГТИ:

        - Задающий генератор fзд=4,522,5 МГц.

        - Делитель частоты на 9 fгтц=0,52,5 МГц.

        - Схемы стробирования сигналов ШУ.

      - Выводы МС

XTAL1, XTAL2 – подключение кварцевого резонатора.

TANK – подключение LC контура для работы на высших гармониках кварцевого резонатора.

-7-

С1, С2 – вых. сигналы синхронизации Ф1, Ф2 (+12 В) для МП.

С – вых. сигнал синхронизации 2 уровня ТТЛ (+5 В) для других МС.

    - МС КР580ВК38 – системный контроллер.

      - Сигналы, используемые для формирования сигналов системной шины управления:

        - 6 сигналов ШУ МП: DBIN, WR, WAIT, HLDA, INTE, SYNC.

        - 8 сигналов слова-состояния МП: D0 – подтверждение прерывания, D1 – запись/вывод, D2 – стек, D3 – подтверждение останова, D4 – вывод в УВВ, D5 – первый машинный цикл команды (М1), D6 – ввод в УВВ, D7 – чтение памяти.

      - Структура системного контроллера:

        - Двунаправленный буфер шины данных.

        - Регистр слова-состояния.

        - Логические схемы формирования сигналов системной шины управления.

      - Выводы МС:

        - D0-D7 – входы/выходы шины данных процессора.

        - DB0-DB7 – входы/выходы системной шины данных.

      - Управляющие входы системного контроллера:

STSTB – вх. строба слова-состояния.

HLDA – вх. подтверждение захвата шины (приводит выходы системной шины в третье состояние).

WR – вх. записи из МП.

DBIN – вх. приема данных в МП

BUSEN – вх. управления системной шиной (приводит управляющие выходы системной шины в третье состояние).

      - Выходы системной шины управления:

I/OR – чтение УВВ.

I/OW – запись в УВВ.

MEMR – чтение памяти.

MEMW – запись в память.

INTA –подтверждение прерывания.

    - МС К589ИР12 – многорежимный буферный регистр.

Применяется в качестве порта ввода или вывода дискретных сигналов. (Портом называется устройство на границе между МП системой и контролируемыми или управляемыми объектами, предназначенное для передачи одного байта информации).

      - Структура:

        - 8-ми разрядный регистр однотактных D-триггеров с защелкой.

        - Схемы правления.

        - Триггер запроса прерывания.

      - Выводы МС.

        - D0-D7 – входы данных МС.

        - DB0-DB7 – выходы данных МС.

      - Управляющие входы МС (определяют режимы работы МС):

EW – вход стробирования записи в регистр;

MD – вход выбора режима (0 – ввод, 1 – вывод);

CS1, CS2 – выбор кристалла;

R – сброс.

      - INT – выход запроса на прерывание.

      - Управление МС:

        - Условие записи в регистр

EWMDMDCS1CS2.

        - Условие выдачи

MDCS1CS2

        - Условие запроса на прерывание

EWCS1CS2

        - Условие отмены запроса на прерывание

RCS1CS2

    - МС КР580ВВ55 – программируемый параллельный интерфейс (ППИ).

Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

      - Структура:

        - Буфер шины данных.

        - Три порта ввода-вывода.

        - Регистр управления.

        - Схемы управления.

      - Выводы МС:

        - D0-D7 – входы/выходы шины данных МП системы.

        - РА0-РА7, РВ0-РВ7, РС0-РС7 – входы/выходы портов А, В, С.

        - Управляющие входы МС:

А0,А1 – адресные входы;

WR – вход записи в ППИ с шины данных;

RD – вход чтения из ППИ данных;

CS – выбор кристалла;

R – сброс.

      - Режимы ППИ:

Режим 0 – программно-управляемый ввод/вывод РА, РВ, РС[0-3],PC[4-7]

Режим 1 – стробируемый ввод/вывод

РА (стробирование РС[3,4,5] – на вывод, РС[3,6,7] – на ввод).

РВ (стробирование РС[0,1,2] – на вывод/ввод).

Режим 2 – двунаправленная шина только РА (управляющие сигналы РС[3,4,5,6,7]

    - КР 580ВИ53 – таймер.

      - Структура таймера КР 580ВИ53:

- 3 счетчика по 2 байта;

- регистр управления;

- схемы управления и буферы обмена.

      - Выводы:

D0-D7 – шина данных;

А0,А1 – выбор счетчиков 0, 1, 2 или регистра управления;

СS – выбор микросхемы;

WD – запись;

RD – чтение;

OUTO-2 – выходы каналов;

GATO-2 – входы управления;

CLKO-2 – входы счетчиков.

    - КР 580ВВ51 – универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (УСАПП).

      - Назначение:

        - Получение от центрального процессора по ШД информации в параллельном коде, преобразование ее в последовательный код, подаваемый на выход передатчика;

        - Прием последовательного кода, преобразование в параллельный, передача по ШД в центральный процессор.

      - Структура УСАПП:

        - Регистр сдвига приемника с выходным буферным регистром;

        - Регистр сдвига передатчика с входным буферным регистром;

        - Схемы и регистр управления;

        - Буфер шины данных МП системы.

      - Выводы МС:

D0-D7 – шина данных МПС;

C/D – выбор регистров данных/управления;

CS – выбор микросхемы;

CLK – вход синхронизации МС;

RESET – сброс МС;

WR – запись в УВВ;

RD – чтение из УВВ;

TxC – вход синхронизации передатчика;

TxD – выход передатчика;

TxEND – конец передачи;

TxRDY – готовность передатчика;

RxC – вход синхронизации приемника;

RxD – вход приемника;

RxRDY – готовность приемника;

SYNDET BD – двунаправленный программируемый вход/выход;

Служебные сигналы:

CTS – вход готовности внешнего устройства к передаче;

DSR - вход готовности внешнего устройства к приему;

DTR – выход запроса передатчика внешнего устройства;

RTS - выход запроса приемника внешнего устройства.

    - К572 ПА2 – ЦАП.

Применяется для преобразования 12-ти разрядного параллельного кода в аналоговый сигнал.

      - Структура :

        - Матрица резисторов ;

        - Схема согласования ;

      - Выводы МС :

        - D0 – D11 – информационные входы МС ;

        - WR1, WR2 – входы разрешения чтения данных ;

        - I – Аналоговый выход МС ;

Управление объектом (ОУ) осуществляется аналоговым сигналом, сформированным операционным усилителем, стоящим на выходе ЦАП. Выходным параметром ОУ является длительность импульсного сигнала. Этот сигнал подается на вход CLK2 счетчика/таймера и посредством программы (см. п. 3.6.) преобразуется в двоичный код.

3.3.Перечень элементов принципиальной схемы (табл.3.1.).

Принципиальная схема представлена в приложении 2.

Таблица 3.1.

| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1 | КР 580 ВМ 80 А | 1 | CPU МП |
| DD2 | КР 580 ГФ 24 | 1 | ГТИ |
| DD3 | КР 580 ВК 38 | 1 | SC ШФ |
| DD4, DD5 | КР 589 ИР 12 | 2 | RC буф. ША |
| DD6 | К 555 ИД 7 | 1 | DC |
| DD7.1, DD7.2 | К 155 ЛА 8 | 2 | И-НЕ |
| DD8 | К 531 ИД 14 | 1 | DC |
| DD9 | КР 580 ВВ 51 | 1 | PCI, УСАПП |
| DD10, DD17, DD21 | КР 580 ВИ 53 | 3 | Ст |
| DD11, DD13 | К 573 РУ 2 | 2 | ОЗУ |
| DD12, DD14 | К 573 РФ 5 | 2 | ПЗУ |
| DD15, DD18, DD20 | КР 580 ВВ 55 А | 2 | PPI |
| DD16 | КР 580 ВН 59 | 1 | КПР |
| DD22, DD25, DD26 | К 155 ЛН 2 | 3 | ИЛИ-НЕ |
| DD23 | К 155 ЛП 2 | 1 | ИЛИ |
| DD24 | К 155 ЛИ 3 | 1 | ИЛИ-НЕ |
| DD27 | К 572 ПА 2 | 1 | ЦАП |
| DD29 | К293LP1 | 1 | ИРПС (токовая петля) |
| DD28 | AOT 110 | 1 |  |

# Заключение

В данном курсовом проекте было разработано МП устройство системы управления, удовлетворяющее заданным техническим условиям. Данное устройство осуществляет последовательный обмен по стыку ИРПС. Скорость обмена информации – 2400 бод. Выводит управляющий ШИМ сигнал частотой 400 Гц.

Cписок используемой литературы:

1.Методические указания к практическим занятиям и курсовому проектированию по курсам “Схемотехника” и “Схемотехническое проектирование”, “Автоматизированная схема проктирования принципиальных схем и плат печатного монтажа. P-CAD-8.5” , Москва-2000, Максимов В.М.

2. Государственный стандарт Союза СССР. Москва-1989г.