Министерство Путей Сообщения 
Российской Федерации

Московский Государственный Университет 
Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

Лабораторная работа № 1

ВАРИАНТ № 6

Выполнил:

Студент гр. АУИ-412

Подкопаев Д.В.

Москва – 2000

# Цель работы:

Ознакомление с аппаратными т программными средствами УМЛ\К, предназначенного для изучения принципов построения и работы устройств автоматического управления и контроля на базе микропроцессорного набора К580, а также основания приемов, используемых при работе с УМК, для ввода и отладки оссемблерных программ.

# Выполнение работы

| Адресс | Код | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 01 | LXI BC, 0001 | Загружаем 0001 в регистровую пару BC |
| 801 | 01 |  |  |
| 802 | 00 |  |  |
| 803 | 3E | MVI A, FF | Пересылаем FF в регистр A |
| 804 | FF |  |  |
| 805 | 21 | LXI HL, 0900 | Загружаем 0900 в регистровую пару HL |
| 806 | 00 |  |  |
| 807 | 09 | {DAD BC} | Двойное сложение (H,L)(H,L)+BC |
| 808 | 70 | MOV M, B | Пересылаем содержимое регистра B в память M |
| 809 | AD | XRA L | Исключающая ИЛИ. В А передается А+L |
| 80A | C2 | JNZ 0807 | Безусловный переход по адресу 807, если A не 0. |
| 80B | 07 |  |  |
| 80C | 08 |  |  |
| 80D | FF | RST | Конец подпрограммы |

Данная программа показывает как микропроцессор выполняет операцию логического ИЛИ.

Пример:

| A | BC | HL |
| --- | --- | --- |
|  | 0001 |  |
| FF |  |  |
|  |  | 0900 |
| FF |  |  |
| Переход по адресу 0807 |  |  |
|  |  | 0901 |
| FE |  |  |
| Так как в A не 0, то переходим по адресу 0807 |  |  |
|  |  | 0902 |
| FD |  |  |
| Так как в A не 0, то переходим по адресу 0807 |  |  |
|  |  | 09.. |
| Не 0 |  |  |
| Так как в A не 0, то переходим по адресу 0807 |  |  |
|  |  | 09FF |
| 00 |  |  |
| Так как в A=0, то переходим на следующую команду и программа завершается. |  |  |

# Вывод:

В процессе выполнения этой лабораторной работы мы изучили основные команды и директивы монитора, а также вспомнили команды работы с микропроцессорам.