Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

# Кафедра

# «Управление и информатика в технических системах»

Лабораторная работа №2 по дисциплине

«Микропроцессорные устройства систем управления»

Организация параллельного вывода

и индикации информации в микропроцессорных системах

Выполнил студент группы

АУИ-412 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил доцент кафедры УИТС

Сидоренко В.Г.

Москва 2000

### Цель работы:

Изучение аппаратных и программных средств, используемых в микропроцессорных системах управления и контроля для вывода дискретной информации в параллельном коде, а также способов статической и динамической индикации информации на матричных и семисегментных индикаторах.

### Тексты программ:

- Программа для считывания клавиши “4”:

800  MVI A,89 	3E 89	;настройка

802  OUT FB	D3 FB	;клавиатуры (control port)

804  MVI A,04	3E 04	;выбор третьей строки - 00000100 (04)

806  OUT F8	D3 F8	;для считывания (порт A)

808  IN  FA	DB FA	;считывание состояния порта C

80A  ANI 40	E6 40	;если это не 2-я клавиша (01000000 - кл.«4»)

80C  JNZ 0808	C2 08 08	;то идем на продолжение считывания - 0808

80F  RST	FF	;если клавиша «4» - выход из программы

- Программа для осуществления статического вывода цифры «2» в 4-ом индикаторе:

800  MVI A,80 	3E 80	;настройка

802  OUT FE	D3 FE	;индикаторов

804  MVI A,5B	3E 5B	;вывод кода 01010011 (5B)

806  OUT F9	D3 F9	;в порт B (выбор сегментов для «2»)

808  MVI A,08	3E 08	;вывод кода 00001000 (08)

80A  OUT F8	D3 F8	;в порт С, т.е. выбор 4ого идикатора

80C  JMP 80C	C3 0C 08	;бесконечный цикл

80F  RST	FF	;прерывание

- Программа для осуществления статического вывода цифры «5» в 5 и 6-ом индикаторе:

800  MVI A,80 	3E 80	;настройка

802  OUT FE	D3 FE	;индикаторов

804  MVI A,6D	3E 6D	;вывод кода 01101101 (6D)

806  OUT F9	D3 F9	;в порт B (выбор сегментов для «5»)

808  MVI A,30	3E 30	;вывод кода 00110000 (30)

80A  OUT F8	D3 F8	;в порт С (выбор 5 и 6ого идикатора)

80C  JMP 80C	C3 0C 08	;бесконечный цикл

80F  RST	FF	;прерывание

- Программа для осуществления статического включения светодиода №6 на печатной плате:

800  MVI A,80 	3E 80	;настройка

802  OUT 03	D3 03	;печатной платы

804  MVI A,FE	3E FE	;вывод кода 11111110 (FE)

806  OUT F9	D3 F9	;в порт B (выбор первой строки)

808  MVI A,FD	3E FD	;вывод кода 11111101 (FD)

80A  OUT F8	D3 F8	;в порт С (выбор второго столбца)

80C  JMP 80C	C3 0C 08	;бесконечный цикл

80F  RST	FF	;прерывание

- Программа для осуществления статического включения светодиодов №13 и №23 на печатной плате.

800  MVI A,80 	3E 80	;настройка

802  OUT 03	D3 03	;печатной платы

804  MVI A,FB	3E FB	;вывод кода 11111011 (FB)

806  OUT F9	D3 F9	;в порт B (выбор третьей строки)

808  MVI A,EB	3E EB	;вывод кода 11101011 (EB)

80A  OUT F8	D3 F8	;в порт С (выбор 3 и 5ого столбцов)

80C  JMP 80C	C3 0C 08	;бесконечный цикл

80F  RST	FF	;прерывание