Министерство Путей Сообщения 
Российской Федерации

Московский Государственный Университет 
Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

Лабораторная работа № 43

по дисциплине:

«Микропроцессорные устройства систем управления»

«Организация параллельного ввода информации

в микропроцессорных устройствах»

Выполнил:

Студент гр. АУИ-412

Подкопаев Д.В.

Москва – 2000

# Задача №1

Программа ожидания нажатия клавиши 2 и по нажатию передающую управления в монитор.

| Адресс | Код | Команда |
| --- | --- | --- |
| 800 | 3E 89 | MVI A, 89 |
| 802 | D3 FB | OUT FB |
| 804 | 3E 20 | MVI A,20 |
| 806 | D3 F8 | OUT F8 |
| 808 | DB FA | M1: IN FA |
| 80A | E6 10 | ANI 10 |
| 80C | C2 08 08 | JNZ M1 |
| 80F | FF | RST 7 |

# Задача №2

Исследовать дребезг контакт. Определить длительность дребезга и число фиксируемых срабатываний за время дребезга

| Адресс | Код | Команда |
| --- | --- | --- |
| 800 | 3E 89 | MVI A, 89 |
| 802 | D3 FB | OUT FB |
| 804 | 3E 20 | MVI A,20 |
| 806 | D3 F8 | OUT F8 |
| 808 | DB FA | M1: IN FA |
| 80A | E6 10 | ANI 10 |
| 80C | CA 12 08 | JZ M3 |
| 80F | C3 08 08 | JMP M1 |
| 812 | 21 00 00 | LHI H,00 |
| 815 | 0E 00 | ## M3: MVI C,00 |
| 817 | 04 | INR B |
| 818 | 0С | ## M: INR C |
| 819 | 23 | INX H |
| 81A | 0C | INR C |
| 81B | CA 39 08 | JZ END |
| 81E | 0D | DCR C |
| 81F | 0B FA | IN FA |
| 821 | E6 10 | ANI 10 |
| 823 | C2 17 08 | JNZ M |
| 826 | 0E 00 | MVI C,00 |
| 828 | 23 | ### M2: INX H |
| 829 | 0C | INR C |
| 82A | 0C | INR C |
| 82B | CA 39 08 | JZ END |
| 82E | 0D | DCR C |
| 82F | DB FA | IN FA |
| 831 | E6 10 | ANI 10 |
| 833 | C2 28 08 | JNZ M2 |
| 836 | C3 15 08 | JMP M3 |
| 839 | FF | ## END: RST 7 |

Составить программу подсчета числа нажатий клавиши 1 с использованием защиты от дребезга (стробирование)

| Адресс | Код | Команда | Коментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 3E 89 | MVI A, 89 | ##### Инициализация порта порта управления |
| 802 | D3 FB | OUT FB |  |
| 804 | 21 00 09 | LХI H, 900 | Начало записи числа нажатий (адрес 900 первое, 901 – второе, и т.д.) |
| 807 | 36 00 | MVI M,00 | Обнуление содержимого HL |
| 809 | 0E 00 | #### MVI C,00 | #### Счетчик числа нажатий |
| 80B | 3E 10 | MVI A,08 | Выбор строки (08 код строки клавиши 1) |
| 80D | D3 F8 | OUT F8 | Вывод в порт А |
| 80F | DB FA | ### M1: IN FA | ### Считывание состояния порта С (с адреса 80F по 813 ждем нажатия клавиши) |
| 811 | E6 10 | ANI 10 |  |
| 813 | C2 0F 08 | ## JNZ M1 |  |
| 816 | CD 26 08 | CALL TIME | Вызов п.п. задержки во времени (чтобы прошел дребезг) |
| 819 | DB FA | ## M2: IN FA | ## Ожидание отжатия клавиши (с адреса 819 по 81D) |
| 81B | E6 10 | ANI 10 |  |
| 81D | CA 19 08 | JZ M2 |  |
| 820 | 0C | INR C | Увеличение числа нажатий на 1 |
| 821 | 71 | MOV M,C | Заносим в память |
| 822 | 23 | INX H | Увелечение адреса (допустим был 900 стало 901) |
| 823 | C3 0F 08 | JMP M1 | Переход на ожидание нажатия клавиши |
| 826 | 06 61 | ## TIME: MVI B,61 | П.п временной задержки (на время дребезга) |
| 828 | 16 34 | MVI D,34 |  |
| 82A | 04 | ### L: INR B |  |
| 82B | C2 2A 08 | JNZ L |  |
| 82E | 14 | ### L1: INR D |  |
| 82F | C2 2E 08 | JNZ L1 |  |
| 832 | C9 | RET |  |