Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

# Кафедра

# «Управление и информатика в технических системах»

Лабораторная работа №3 по дисциплине

«Микропроцессорные устройства систем управления»

Организация параллельного ввода информации в микропроцессорных системах

Выполнил студент группы

АУИ-412 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил доцент кафедры УИТС

Сидоренко В.Г.

Москва 2000

### Цель работы:

Изучение аппаратных и программных средств, используемых в микропроцессорных системах управления и контроля для вывода дискретной информации в параллельном коде, а также способов статической и динамической индикации информации на матричных и семисегментных индикаторах.

### Тексты программ:

- Программа для считывания клавиши “4”:

800  MVI A,89 	3E 89	;настройка

802  OUT FB	D3 FB	;клавиатуры (control port)

804  MVI A,04	3E 04	;выбор третьей строки - 00000100 (04)

806  OUT F8	D3 F8	;для считывания (порт A)

808  IN  FA	DB FA	;считывание состояния порта C

80A  ANI 40	E6 40	;если это не 2-я клавиша (01000000 - кл.«4»)

80C  JNZ 0808	C2 08 08	;то идем на продолжение считывания - 0808

80F  RST	FF	;если клавиша «4» - выход из программы

- Программа исследования дребезга:

800  MVI A,89 	3E 89	;настройка

802  OUT FB	D3 FB	;клавиатуры (control port)

804  MVI A,04	3E 04	;выбор третьей строки - 00000100 (04)

806  OUT F8	D3 F8	;для считывания (порт A)

808  IN  FA	DB FA	;считывание состояния порта C

80A  ANI 40	E6 40	;если это 2-я клавиша (01000000 - кл.«4»)

80C  JZ  0812	CA 12 08	;то идем на - 0812

80F  JMP 0808 	C3 08 08	;иначе – возвращаемся на считывание

812  MVI D,00	16 00	;инициализируем счетчик отскоков клавиши

814  LXI HL,0000	21 00 00	;инициализируем счетчик опросов клавиши

817  IN  FA	DB FA	;проверка

819  ANI 40	E6 40	;на

81B  JNZ 0822	C2 22 08	;отскок. ЕСТЬ ОТСКОК – идем на 0822

81E  INX H	23	;НЕТ ОТСКОКА - HLHL+1

81F  JMP 0817	C3 17 08	;идем на 0817 – проверку на отскок

822  INR D	14	;DD+1

823  INX H	23	;HLHL+1

824  SHLD 0900	22 00 09	;0900HL

827  IN  FA	DB FA	;проверка

829  ANI 40	E6 40	;на произвольное

82B  JNZ 081E	CA 1E 08	;нажатие. ЕСТЬ НАЖАТИЕ – идем на 081E

82E  JMP 0823	C3 23 08	;НЕТ НАЖАТИЯ – идем на 0823

3. Программа интегрального считывания клавиши «4»:

MVI C,00	         текущее число N

800	MVI A,89 	3E 89

802	OUT FB	D3 FB

804	MVI A,04	3E 04

806	OUT F8	D3 F8

808	MVI D,FF	16 FF    N сраб

80A	MVI E,BB	0E BB    N отп

80C	IN FA	DB FA

80E	ANI 40	E6 40

810	JNZ 080C	C2 0C 08

813	IN FA	DB FA

815	ANI 40	E6 40

817	JZ 0824	CA 24 08

81A	INR C	0C

81B	MOV A,D	7A

81C	SUB C	91

81D	JP 0813	F2 13 08

820	DCR C	OD

821	JMP 082E	C3 2E 08

824	DCR C 	0D

825	MOV A,E	7B

826	SUB C	91

827	JM 0813	FA 13 08

82A	INR C	0C

82B	JMP 0813	C3 13 08

82E	RST	FF

4. Опрос нажатия двух клавиш.

## MVI A,89	800	3E 89

OUT FB	802	D3 FB

M7:	MVI C,00	804	0E 00

MVI B,00	806	06 00

MVI A,04	808	3E 04

OUT F8	80A	D3 F8

IN FA	80C	DB FA

ANI 10	80E	E6 10

JNZ M1	810	C2 14 08

INR C	813	OC

M1:	MVI A,20	814	3E 20

OUT F8	816	D3 F8

IN FA	818	DB FA

ANI 10	81A	E6 10

JNZ M2	81C	C2 20 08

INR C	81F	0C

M2:	MOV A,C	820	79

JZ M3	821	CA 2F 08

DCR C	824	OD

JZ M4	925	CA 34 08

DCR C	828	OD

JZ M5	829	CA 39 08

JMP M7	82C	C3 04 08

M3:	MVI B,3F	82F	06 3F

JMP M6	831	C3 3E 08

M4:	MVI B,06	834	06 06

JMP M6`	836	C3 3E 08

M5:	MVI B,5B	839	06 5B

JMP M6`	83B	C3 3E 08

M6:	CALL M8	83E	CD 44 08

JMP M7	841	C3 04 08

M8:	MVI A,02	844	3E 02

OUT F8	846	D3 F8

MVI A,01	848	3E 01

OUT F8	84A	D3 F8

MOV A,B	84C	78

OUT F9	84D	D3 F9

RET	84F	C9

5. Опрос всех клавиш и вычисление кода нажатой клавиши.

| M1: M2: L1: L2: L3: KEY: | ## MVI A,89 ## OUT FB MVI B,04 MVI C,04 MVI H,03 MVI L,00 MOV A,B OUT F8 IN FA CMA ANI 74 MOV E,A JNZ M3 MOV A,B RLC MOV B,A INR H DCR C JZ M1 JMP M2 MOV A,E ANI 40 JNZ L1 MOV A,E ANI 20 JNZ L2 MOV A,E ANI 10 JNZ L3 MVI L,04 JMP KEY MVI L,02 JMP KEY MVI L,O3 JMP KEY MVI L,01 MOV A,H RAL RAL ADD L STA 900 ## RST 7 | 800 802 804 806 808 80A 80C 80D 80F 811 812 814 815 818 819 81A 81B 81C 81D 820 823 824 826 829 82A 82C 82F 830 832 835 837 83A 83C 83F 841 844 846 847 848 849 84A 84D | ## 3E 89 ## D3 FB 06 04 0E 04 26 03 2E 00 78 D3 F8 DB FA 2F E6 74 5F C2 23 08 78 07 47 24 0D CA 04 08 C3 0C 08 7B E6 40 C2 3A 08 7B E6 20 C2 3F 08 7B E6 10 C2 44 08 2E 04 C3 46 08 2E 02 C3 46 08 2E 03 C3 46 08 2E 01 7C 17 17 85 32 00 09 FF |
| --- | --- | --- | --- |