ISSN 0202-3205

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

МАКСИМОВ В.М., МОИСЕЕВ А.А.

У т в е р ж д е н о

редакционно-издательским

советом университета

ВВОД И ОТЛАДКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ

НА УЧЕБНОМ МИКРОПРОЦЕССОРНОМ КОМПЛЕКТЕ УМК

Методические указания к лабораторным работам

по курсу

<Микропроцессорные устройства систем управления>

для студентов специальности

<АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ>

МОСКВА - 1993

Р е ц е н з е н т ы : канд. техн. наук  В.М. Абрамов (ВНИИЖТ),

канд. техн. наук, доцент Д.В. Бирюков (МИИТ)

Максимов Владислав Михайлович

Моисеев Алексей Анатольевич

ВВОД И ОТЛАДКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ

НА УЧЕБНОМ МИКРОПРОЦЕССОРНОМ КОМПЛЕКТЕ УМК

Методические указания к лабораторным работам

Подписано в печать                Формат                    Тираж   100  экз.

Усл. печ. л.                               Заказ                        Изд. №

101475, Москва, ул. Образцова, 15,

Типография МИИТа.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является ознакомление с аппаратными  и  программ-

ными средствами учебного  микропроцессорного  комплекта  (  УМК  ),

предназначенного  для  изучения  принципов  построения   и   работы

устройств   автоматического   управления   и   контроля   на   базе

микропроцессорного  набора  К580,   а   также   освоения   приемов,

используемых при работе с УМК, для  ввода  и  отладки  ассемблерных

программ.

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная  работа  выполняется  на  УМК  с   использованием

дополнительных монтажных плат, устанавливаемых в разъем на передней

панели УМК.Дополнительные монтажные платы содержат набор аппаратных

средств  для  ввода-вывода  информации  и  постоянное  запоминающее

устройство (ПЗУ) с пользовательскими программами.

2.1. Состав и структура УМК

УМК  представляет  собой   микроЭВМ,   построенную   на   базе

микропроцессорного набора К580, снабженную  простейшими  средствами

управления и индикации.

УМК включает в себя следующие основные узлы:

- центральный процессор КР580ВМ80А;

- генератор тактовой частоты 1,66 мГц;

- постоянное  запоминающее  устройство  (  ПЗУ  ),  содержащее

программу  <Системный  монитор> и занимающее адреса  0000H -  03FFH

(1 К байт);

- оперативное запоминающее устройство ОЗУ, предназначенное для

хранения разрабатываемых программ и переменных  данных.  ОЗУ  имеет

диапазон адресов 0800H - 0BFFH (1 К  байт),  причем  последние  54

ячейки используются для хранения данных <Системного монитора> и  не

могут быть использованы в других целях;

- средства управления и контроля, состоящие из  функционально-

цифровой клавиатуры и  дисплея.  Связь  центрального  процессора  с

клавиатурой   и   дисплеем    осуществляется    через    микросхему

программируемого параллельного интерфейса КР580ВВ55.

2.2. Средства управления и контроля УМК

2.2.1. Средства управления

Средствами управления УМК являются:

- кнопка включения питания < ~ >, расположенная в левом нижнем

углу передней панели;

- 8 функциональных клавиш, расположенных  в  виде  прямоуголь-

ника 4х2  в  нижней  части  передней  панели  и  имеющих  следующее

назначение:

<П>  - просмотр и изменение содержимого памяти;

<РГ> - просмотр и изменение содержимого регистров;

<СТ> - запуск программы на выполнение;

<КС> - вычисление контрольной суммы памяти;

<ЗК> - заполнение памяти константой;

<ПМ> - перемещение массива;

<_>  - пробел;

<ВП> - выполнить (заканчивает ввод команды);

- 16 цифровых клавиш 0 -  9,  А  -  F,  расположенных  в  виде

квадрата 4х4 в нижней части передней панели. Используются для ввода

шестнадцатиричных  чисел  и  для  указания  обозначений   регистров

центрального процессора при их просмотре и изменении;

- клавиши управления режимом работы УМК:

<СБ>    - сброс процессора ;

<ПР>    - прерывание программы пользователя ;

<Рб/Шг> - переключатель автоматический/пошаговый режим;

<Км/Цк> - переключатель команда/цикл (в пошаговом режиме);

<ШГ>    - шаг (выполнение одного шага в пошаговом режиме).

2.2.2. Средства контроля

Средствами контроля (индикации) УМК являются:

- шестизначный дисплей на семисегментных  индикаторах,  распо-

ложенный в центре передней панели и предназначенный  для  индикации

вводимых данных и другой информации  <Системного  монитора>.  Смысл

выводимой на дисплей  информации  поясняется  при  описании  команд

<Системного монитора>;

- индикатор состояния центрального процессора,  представляющий

собой три ряда светодиодных  индикаторов  в  центральной  и  правой

части  передней  панели,  предназначен  для  отладки   программ   в

пошаговом режиме (в автоматическом режиме выключен)  и  включает  в

себя три группы индикаторов:

<Адрес> - 16-разрядный индикатор состояния шины адреса центрального

процессора (верхний ряд светодиодов);

<Данные> - 8-разрядный индикатор состояния шины данных центрального

процессора (средний ряд светодиодов);

<Состояние>  -  8-разрадный  индикатор  состояния  шины  управления

(слова состояния) центрального процессора (нижний ряд светодиодов);

- индикатор неисправности питания -  три  светодиода  в  левой

нижней части передней панели. В исправном состоянии погашены.

2.3. Подготовка и включение УМК

Для подготовки УМК к работе необходимо:

1. При отключенном УМК  установить  в  разъем  в  левой  части

передней панели макетную плату, необходимую для  выполнения  данной

работы (выполняется лаборантом или преподавателем, ведущим  занятия

в группе).

2. Установить  переключатель  <Рб/Шг>  в  положение  <Работа>,

<Км/Цк>  в  положение  <Команда>  (оба  переключателя  должны  быть

отжаты).

3. Включить питание УМК кнопкой <  ~  >.  Светодиоды  в  левой

нижней части передней панели  должны  кратковременно  загореться  и

погаснуть.

4. Нажать и отпустить  кнопку  <Сб>  (сброс)  в  правой  части

передней панели. При этом происходит аппаратный  сброс  всех  узлов

УМК и управление передается программе <Системный монитор>. В  левой

позиции дисплея загорается знак < - >, свидетельствующий о том, что

<Системный монитор> готов к приему директивы.

2.4. Директивы монитора

Вся работа с УМК осуществляется с помощью программы <Системный

монитор>.  Взаимодействие  пользователя  с  программой   <Системный

монитор> осуществляется с  помощью  директив  (команд).  <Системный

монитор> выполняет следующие директивы :

- просмотр и изменение содержимого памяти;

- просмотр и изменение содержимого регистров;

- запуск программы на выполнение;

- вычисление контрольной суммы;

- заполнение области памяти константой;

- перемещение массива в другую область памяти.

Каждой  директиве  монитора  соответствует  одна   из   клавиш

функциональной клавиатуры. Кроме того, для  прекращения  выполнения

программы пользователя и передачи управления  программе  <Системный

монитор> может использоваться кнопка <Прерывание> (в  правой  части

передней панели).

2.4.1. Просмотр и изменение содержимого памяти

Директива   <Просмотр   и   изменение   содержимого    памяти>

предназначена для записи в ОЗУ УМК программ и исходных данных и  их

контрольного  просмотра,  а  также  просмотра  размещаемых  в   ОЗУ

результатов работы программ.

2.4.1.1.  Просмотр  одной   ячейки   памяти.   Для   просмотра

содержимого одной ячейки памяти необходимо:

- нажать клавишу <П> на функциональной клавиатуре (знак <->  в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- набрать адрес (здесь и далее  адреса  и  данные  задаются  в

шестнадцатиричной системе  счисления)  ячейки,  содержимое  которой

необходимо просмотреть (вводимые цифры  индицируются  на  дисплее).

Указание лидирующего нуля не обязательно ;

- нажать клавишу <_> (пробел).После нажатия клавиши  пробел  в

двух правых позициях дисплея выводится содержимое указанной  ячейки

в шестнадцатиричной форме;

- нажать  клавишу  <ВП>.  Дисплей  гаснет,  в  левой   позиции

высвечивается знак <->. Выполнение директивы завершено.

2.4.1.2. Просмотр содержимого  группы  последовательных  ячеек

памяти.Для   просмотра   группы   последовательных   ячеек   памяти

необходимо:

- нажать клавишу <П> и ввести  адрес  первой  ячейки,  которую

необходимо просмотреть;

- нажать клавишу <_>  (пробел).  На  дисплее  появится  полный

адрес и содержимое ячейки памяти;

- просмотрев содержимое первой ячейки, нажать <_>. На  дисплее

появится адрес и содержимое следующей ячейки.

- нажимая каждый раз клавишу <_>,  просмотреть  всю  требуемую

область памяти;

- завершить директиву нажатием клавиши <ВП>.

2.4.1.3. Изменение  содержимого  одной   ячейки   памяти.  Для

изменения содержимого ячейки памяти необходимо:

- набрать <П> и адрес ячейки;

- нажать <_>;

- после появления на  дисплее  полного  адреса  и  содержимого

ячейки памяти ввести  новое  содержимое  ячейки   (лидирующий  ноль

можно не указывать)  и  нажать  клавишу  <ВП>.  Если  изменение  не

требуется, просто нажать клавишу <ВП>.

2.4.1.4. Изменение  содержимого  нескольких   последовательных

ячеек памяти. Для изменения содержимого нескольких последовательных

ячеек  пямяти  (например,  при   записи   программы   или   данных)

необходимо:

- набрать <П> и адрес первой ячейки;

- нажать <_>;

- после появления на дисплее адреса  и  содержимого  указанной

ячейки набрать новое содержимое текущей ячейки;

- нажать <_>. На дисплее появится адрес следующей ячейки и  ее

содержимое;

- повторять два предшествующих пункта до  тех  пор,  пока  все

данные (программа) не будут записаны в ячейки памяти;

- завершить директиву нажатием клавиши <ВП>.

2.4.2. Просмотр и изменение содержимого регистров

Директива <Просмотр и изменение содержимого  регистров>  может

использоваться  для  задания   исходных   данных,   размещаемых   в

регистрах, а также для просмотра содержимого регистров, полученного

в  результате  выполнения  программы.  Директива  выдает  состояние

регистров в том  виде,  в  каком  они  были  на  момент  прерывания

выполнявшейся программы .

2.4.2.1. Просмотр   содержимого   регистров.   Для   просмотра

содержимого регистров необходимо :

- нажать клавишу <Рг> на функциональной клавиатуре (знак <-> в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- нажать  на  цифровой  клавиатуре  клавишу,   соответствующую

выбранному для просмотра регистру в соответствии с табл. 2.1;

Таблица 2.1

| Клавиша | Регистр |
| --- | --- |
| 4/PH 5/PL 6/SH 7/SL 8/H 9/L A-E | Старшая часть счетчика команд (PC) Младшая часть счетчика команд (PC) Старшая часть указателя стека (SP) Младшая часть указателя стека (SP) Регистр H Регистр L Обозначение регистров соответствует обозначению клавиши |

- немедленно после нажатия  клавиши  одного  из  регистров  на

дисплее появится обозначение регистра и его  содержимое  на  момент

прерывания программы;

- просмотрев содержимое  регистра,  нажать  клавишу  <ВП>  для

завершения директивы. Дисплей погаснет и в левой  позиции  появится

знак <->.

2.4.2.2. Изменение  содержимого   регистров.   Для   изменения

содержимого регистров необходимо :

- нажать  клавишу  <Рг>  и  клавишу  изменяемого  регистра   в

соответствии с таблицей 5.1;

- после  появления  на  дисплее  текущего  состояния  регистра

ввести новое содержимое (как при изменении содержимого памяти);

- нажать <ВП>.

2.4.3. Запуск программы на выполнение

Директива <Запуск программы на выполнение>  предназначена  для

запуска  программы  пользователя  на  выполнение  в  автоматическом

режиме и запуска программы в режиме отладки с точками останова.

2.4.3.1. Запуск  программы  на  выполнение  в   автоматическом

режиме. Для запуска программы на выполнения в автоматическом режиме

необходимо:

- нажать на функциональной клавиатуре клавишу <Ст> (знак <-> в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- набрать на цифровой  клавиатуре  начальный  адрес  программы

(можно без указания лидирующего нуля);

- нажать клавишу <ВП>. При нажатии клавиши <ВП> управление  из

<системного монитора> передается по указанному адресу.

2.4.3.2. Запуск   программы   на    выполнение    с    точками

останова. Для запуска части программы на выполнение необходимо:

- нажать на функциональной клавиатуре клавишу <Ст> (знак <-> в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- набрать на цифровой клавиатуре начальный адрес  выполняемого

участка программы (можно без указания лидирующего нуля);

- нажать клавишу <_>;

- набрать  адрес  точки  останова   (останов   происходит   до

выполнения команды, расположенной по указанному адресу);

- если нужна вторая  точка  останова,  нажать  клавишу  <_>  и

набрать адрес второй точки останова;

- нажать клавишу <ВП>. При нажатии клавиши <ВП> управление  из

<Системного  монитора>  передается  по   указанному   адресу.   При

достижении адреса, указанного в качестве точки останова (любого  из

двух, если указано два адреса) сохраняется содержимое  регистров  и

управление передается программе <Системный монитор>.

2.4.3.3. Продолжение выполнения  программы  после  прерывания.

Если  выполнение  программы  было  прервано  при  достижении  точки

останова или нажатием клавиши <Пр>, оно  может  быть  продолжено  с

текущего адреса (т.е. с  адреса  команды,  следующей  за  последней

выполненной командой). Для продолжения выполнения  программы  после

прерывания необходимо:

- нажать на функциональной клавиатуре клавишу <Ст> (знак <-> в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- если нужны точки останова,  нажать  клавишу  <_>  и  набрать

адрес точки останова, затем, если необходима вторая точка останова,

то через пробел - адрес второй точки останова;

- нажать клавишу <ВП>.

2.4.4. Вычисление контрольной суммы области памяти

Контрольная сумма области памяти  вычисляется  путем  сложения

содержимого всех байт указанной области памяти как целых чисел  без

знака по  модулю  256  (без  учета  переполнения).  Для  вычисления

контрольной суммы области памяти необходимо:

- нажать клавишу <Кс> на функциональной клавиатуре (знак <-> в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- набрать адрес  первой  ячейки  области  памяти,  контрольная

сумма которой вычисляется;

- нажать клавишу <_>;

- набрать адрес последней ячейки области памяти (ячейка с этим

адресом входит в суммируемую область);

- нажать клавишу <ВП>. На  дисплее  высвечивается  контрольная

сумма указанной области.

2.4.5. Заполнение области памяти константой

Для заполнения области памяти константой (записи во все  байты

некоторой области одного и того же содержимого) необходимо:

- нажать клавишу <Зк> на функциональной клавиатуре (знак <-> в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- набрать  адрес  первой  ячейки  области  памяти,  подлежащей

заполнению;

- нажать клавишу <_>;

- набрать адрес последней ячейки области памяти (ячейка с этим

адресом входит в заполняемую область);

- нажать клавишу <_>;

- набрать  содержимое,  которым  нужно   заполнить   указанную

область (шестнадцатиричное число в формате байта);

- нажать клавишу <ВП>.

2.4.6. Перемещение массива в новую область

Для перемещения информации из одной области  памяти  в  другую

(например, для сохранения запасной верссии отлаживаемой программы),

необходимо:

- нажать клавишу <ПМ> на функциональной клавиатуре (знак <-> в

левой позиции дисплея должен погаснуть);

- набрать  адрес  первой  ячейки  области  памяти,  подлежащей

перемещению;

- нажать клавишу <_>;

- набрать адрес последней ячейки области памяти (ячейка с этим

адресом входит в перемещаемую область);

- нажать клавишу <_>;

- набрать начальный адрес  новой  области  памяти  (начиная  с

которого размещается копия исходной области) ;

- нажать клавишу <ВП>.

2.5. Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках при  вводе  директив  монитора  и  других

ошибочных действиях оператора <Системный  монитор>  выдает  в  виде

стилизованного  вопросительного  знака  в  крайней  правой  позиции

дисплея. При этом ввод ошибочно  набранной  директивы  должен  быть

начат сначала. Ошибки, допущенные при написании и вводе  программы,

не распознаются <Системным монитором>.

2.6. Пошаговое выполнение программ

При пошаговом выполнении программы центральный  процессор  УМК

останавливается  либо   перед   выполнением   каждой   команды   (в

покомандном режиме), либо перед выполнением каждого цикла обращения

к памяти или  устройствам  ввода/вывода  (в  поцикловом  режиме)  с

индикацией состояния шин центрального процессора на передней панели

УМК. Для отладки программы в пошаговом режиме необходимо:

- нажать на передней панели УМК кнопку <Рб/Шг>;

- выбрать покомандный/поцикловый режим  с  помощью  переключа-

теля <Км/Цк> (кнопка нажата для поциклового  режима,  отпущена  для

покомандного);

- запустить  программу  на  выполнение  с  помощью   директивы

<Старт>.

После запуска  программы  на  выполнение  при  каждом  нажатии

клавиши <Шг> выполняется одна команда или  один  машинный  цикл  (в

зависимости  от  положения   переключателя   <Км/Цк>).   Не   может

выполняться в пошаговом режиме программа <Системный монитор>.

Для  выхода  из   пошагового   режима   выполнения   программы

необходимо отжать клавишу <Рб/Шг>.

3.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Изучить средства управления  и  индикации  УМК,  а  также

директивы монитора.

3.2. Дизассемблировать фрагмент  программы,  представленный  в

шестнадцатиричном коде в  табл.  3.1.,  сформулировать  алгоритм  и

определить результаты его выполнения.

3.3. Составить   последовательности   нажатия    клавиш    для

выполнения пп. 4.1-4.6 рабочего задания.

4.РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

4.1. Очистить  (обнулить)   всю   доступную   пользовательским

программам область ОЗУ УМК.

4.2. Загрузить  в  ОЗУ  с  адреса  800Н  фрагмент   программы,

приведенной  в  табл.  3.1  (по  номеру   варианта)   и   проверить

правильность ввода программы.

Таблица 3.1

| Вариант | Коды программы (HEX) |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | E6 07 F6 78 32 07 08 76 FF 06 FF 78 32 08 08 AF 32 00 09 05 C2 02 08 FF 21 00 09 11 00 00 06 80 22 0D 08 EB 22 FC 09 EB 23 23 05 C2 08 08 FF 21 00 00 39 16 80 31 00 0A 01 00 00 C5 15 C2 0C 08 F9 FF 21 FF 08 06 00 3E 77 05 23 C2 06 08 FF 01 01 00 3E FF 21 00 09 70 AD C2 07 08 FF 21 00 09 01 70 23 0D C2 04 08 FF |

4.3. Определить контрольную сумму программы.

4.4. Переместить фрагмент программы в область памяти с адресаn

840Н.

4.5. Выполнить программу  и  провести  анализ  результатов  ее

работы.

4.6. Повторно выполнить п. 4.3, сравнить контрольные  суммы  и

дать объяснеие.

5. ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Отчет по лабораторной работе оформляется на отдельных  листах,

должен иметь титульный лист и содержать:

- текст фрагмента программы в шестнадцатиричном  коде  и  на  языке

ассемблера;

- запись  последовательностей  нажимаемых  клавиш  при   выполнении

пп.4.1-4.6;

- описание алгоритма работы фрагмента программы и  результатов  его

выполнения.

6.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Для очистки  области  памяти  следует  использовать  директиву

монитора заполнения области памяти константой.

Для ввода программы в память используется  директива  монитора

<просмотр и изменение  содержимого  ячейки  памяти>.  Для  проверки

правильности ввода следует просмотреть загруженный текст  программы

с помощью той же директивы и сравнить с исходным.  При  обнаружении

ошибок  следует  внести  в  память  соответствующие  исправления  в

соответствии с п. 2.4.1. данных методических указаний.

Для  определения  контрольной  суммы  программы   используется

директива монитора <вычисление контрольной суммы>.

Копирование программы в новую  область  памяти  осуществляется

директивой  монитора  <переместить  массив>,  чтобы  при  случайном

стирании  программы  ее  можно  было  восстановить  без  повторного

набора.

Для   выполнения   п.4.5   рабочего   задания    рекомендуется

использовать пошаговый режим работы программы или  выполнять  ее  с

остановом  в  характерных  точках  (например,   в   конце   цикла),

просматривая содержимое регистров  и  ячеек  памяти  и  сопоставляя

полученные результаты с ожидаемыми.  При  необходимости  повторного

выполнения  программы  проверить  ее  контрольную  сумму,   и   при

изменении восстановить программу из сделанной  <запасной  копии>  в

области памяти с адреса 0840Н.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1.Алексенко А.Г., Галицын А.А., Иванников А.В.  Проектирование

радиоэлектронной аппаратуры на микропроцессорах.-М: Радио и  связь,

1983. -272 с.

2. Каган   Б.М.,    Сташин    В.В.    Основы    проектирования

микропроцессорных устройств автоматики.-М:  Энергоатомиздат,  1987.

-304 с.

3. Каган  Б.М.,  Сташин  В.В.   Микропроцессоры   в   цифровых

системах.-М: Энергия, 1979. -192 с.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ............................................   3

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ........................   3

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ....................................  11

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ........................................  11

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ.............  11

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ.........  12

Л И Т Е Р А Т У Р А.......................................  13

ПРИЛОЖЕНИЕ. СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА К 580..........  14

ПРИЛОЖЕНИЕ. СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА К 580

(шестнадцатиричная кодировка)

- ГРУППА КОМАНД ПЕРЕСЫЛКИ (признаки F не формируются)

  - Команда MOV - пересылка из регистра в регистр, из регистра

в память (МЕМ), из памяти (МЕМ) в регистр (R – регистр-источник).

| Команда | Регистр-источник операнда | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | А В С D Е Н L М |  |
| MOV А, R MOV В, R MOV С, R MOV D, R MOV Е, R MOV Н, R MOV L, R MOV М, R | 7F 78 79 7А 7В 7С 7D 7Е 47 48 41 42 43 44 45 46 4F 48 49 4А 4В 4С 4D 4Е 57 50 51 52 53 54 55 56 5F 58 59 5А 5В 5С 5D 5Е 67 60 61 62 63 64 65 66 6F 68 69 6А 6В 6С 6D 6Е 77 70 71 72 73 74 75 -- | Межрегистровая передача А<--R для R=А,В,С,D,Е,Н,L. Передача из памяти А<--МЕМ (НL)для R=М. Передача в память МЕМ (НL)<--R. |

  - Команда MVI - пересылка непосредственного однобайтового операнда в регистр или память (d8 - однобайтовый операнд).

| Команда | Регистр-приемник операнда | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | А В С D Е Н L М |  |
| MVI R,d8 | 3Е О6 ОЕ 16 1Е 26 2Е 36 | R<--'d8'; для R=M МЕМ (НL)<--'d8' |

  - Команда LXI - загрузить непосредственный 16,-,разрядный операнд в регистровую пару rp (d16- двухбайтовый операнд).

| Команда | Регистр-приемник операнда | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | BС DЕ НL SP |  |
| LXI rp,d16 | 01 11 21 31 | rp<--'d16' |

1.4. Команды загрузки регистровых пар (addr - 16-разрядный адрес, находящийся во 2-м и 3-м байтах команды, rp-регистровая пара).

| Команда | Адресуемая пара rp | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | А ВС DE HL |  |
| LDAX rp LHLD addr LDA addr STAX rp SHLD addr STA addr XCHG | 0А 1А 2А 3А 02 12 22 32 E3 | А<--МЕМ(rp),rp=BC или DE L<--МЕМ(addr),НМЕМ(addr+1) А<--МЕМ(addr) МЕМ(rp)<--А МЕМ(addr)<--HL МЕМ(addr)<--А Н<->D; L<->Е |

2. ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ И ЛОГИЧЕСКИХ КОМАНД

2.1. Команды операций над содержимым аккумулятора А и регистра. Они вырабатывают все признаки F (команды INR и DCR не вырабатывают признак CY). Для R=М все команды выполняют действия с ячейкой памяти, адресуемой регистровой парой HL.

| Команда | Регистр-источник операнда | Действие Команды |
| --- | --- | --- |
|  | А В С D Е Н L М |  |
| АDD R АDС R SUB R SBB R ANA R XRA R`` ORA R СМР R INR R DCR R | 87 80 81 82 83 84 85 86 8F 88 89 8А 8В 8С 8D 8Е 97 90 91 92 93 94 95 96 9F 98 99 9А 9В 9С 9D 9Е А7 А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6 АF А8 А9 АА АВ АС АD АЕ В7 В0 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 ВА ВВ ВС ВD ВЕ 3С 04 0С 14 1С 24 2С 34 3D 05 0D 15 1D 25 2D 35 | А<--А+R A<--А+R + СY А<--А-R A<--А-R - СY А<--А^R логическое И А<--А+R исключающее ИЛИ А<--АvR логическое ИЛИ А-R сравнение R<--R+1 R<--R-1 |

2.2. Команды с регистровыми парами. Эти команды используют операнды двойной длины (2 байта). Из них только команда двойного сложения DAD формирует признак CY.

| Команда | Адресуемая регистровая пара,rp | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | ВС DE HL SP |  |
| DAD rp INX rp DCX rp | 09 19 29 39 03 13 23 33 0В 1В 2В 3В | (H,L)<--(H,L)+(rp) (rp)<--(rp)+1 (rp)<--(rp)+1 |

2.3. Команды   операций,   выполняемых   с непосредственным

однобайтовым операндом (data). Команды формируют все признаки F.

| Команда | Код | Действие команды |
| --- | --- | --- |
| ADI data ACI data SUI data SBI data ANI data XRI data ORI data CPI data | С6 СЕ D6 DE Е6 ЕЕ F6 FЕ | А<--А+data А<--А+data+CY А<--А-data А<--A-data-CY А<--А^data логическое И А<--А+data исключающее ИЛИ А<--Аvdata логическое ИЛИ А-data сравнение |

2.4. Команды специальных операций и сдвига аккумулятора А.

| Команда | Код | Действие команды |
| --- | --- | --- |
| DAA СМА STC СМС RLC RRC RAL RAR | 27 2F 37 3F 07 0F 17 1F | Десятичн.коррекция А. Формирует все признаки F Инвертирование А. Признаки F не формирует Установка признака CY Инвертирование признака CY Циклический сдвиг А влево. Формирует только CY Циклический сдвиг А вправо. Формирует только CY Сдвиг А влево (А0<--CY) Сдвиг А вправо (А7<--CY) |

3. ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Команды перехода (JMP), вызова подпрограмм (САLL), возврата из подпрограмм (RET) и повторного пуска (RST) не формируют признаков F. Команда безусловного перехода по косвенному адресу PCHL - Е9, (РС)<--(НL), (РС - счетчик команд).

| Условия | Команда JMP САLL RET | N | Команда RST N |
| --- | --- | --- | --- |
| безусловная NZ по ненулю (Z=0) Z по нулю (Z=1) NC по непереносу (CY=0) С по переносу (CY=1) РО по нечетности (РО=0) РЕ по четности (Р=1) Р по знаку плюс (S=0) М по знаку минус (S=1) | С3 СD С9 С2 С4 СО СА СС С8 D2 D4 D0 DA DC D8 Е2 Е4 Е0 ЕА ЕС Е8 F2 F4 F0 FA FC F8 | О 1 2 3 4 5 6 7 | С7 СF D7 DF Е7 ЕF F7 FF |

4. ГРУППА КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ СТЕКОМ, ВВОДОМ-ВЫВОДОМ, СОСТОЯНИЕM МП

4.1. Команды управления стеком (SP-указатель стека; rh и rl - старший и младший байты регистровой пары rp). Признаки формируeт только команда РОР РSW.

| Команда | Адресуемая регистровая пара | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | ВС DE HL PSW |  |
| PUSH rp POP rp | С5 D5 Е5 F5 C1 D1 E1 F1 | МЕМ(SP-1)<--rh,МЕМ(SP-2)<--rl SP = SP - 2 rl<--MEM(SP),rh<--MEM(SP+1), SP = SP + 2 |
| ХТНL SPHL | Е3 F9 | L<->МЕМ(SP) H<->MEM(SP+1) SP<--HL |

4.2. Команды ввода (IN), вывода (OUT), прерывания (DI, EI) и останова (HLT) (port - однобайтный адрес порта в диапазоне 00-FFH).

| Команда | Код | Действие команды |
| --- | --- | --- |
| OUT port IN port DI EI NOP HLT | D3 DB F3 FB ОО 76 | Вывод из порта Ввод в порт Запрет прерывания Разрешение прерывания Без операции Останов |

При нажатии клавиши ‘ Сброс ’ не происходит изменение содержимого ОЗУ (кроме системной области), однако разрушается содержимое регистров. Нажатие клавиши ‘ Сброс ’ для прекращения безнадежно зациклившейся программы не позволяет установить место зацикливания, но сохраняет саму программу.

Нажатие клавиши ‘Прерывание’ вызывает формирование запроса на прерывание через вектор 7. Запрос будет обслужен всегда, если только прерывания разрешены. При обслуживании прерывания ‘Системный монитор’ сохраняет регистры ЦП, включая PC (счетчик команд) и переходит к вводу директивы пользователя. Выполнение программы может быть продолжено со следующей команды директивой ‘Старт’ без параметров.

При ошибке ввода адреса (здесь и далее) необходимо просто ввести правильный адрес в четырехзначном представлении (с лидирующим нулем).

При ошибке ввода данных (здесь и далее) необходимо просто ввести правильные данные в двухзначном представлении (с лидирующим нулем, если это необходимо), до нажатия клавиш ‘ВП’ или ‘_’.

Прерываниями программы пользователя, обеспечивающими сохранение регистров, являются: нажатие клавиши ‘Прерывание’; прохождение точки останова (см. ‘Запуск программы с точками останова’); выполнение команды обращения к монитору RST 07 (код 0FFH). Нажатие клавиши ‘Сброс’ не обеспечивает сохранение регистров.

Перед передачей управления программе пользователя осуществляется загрузка регистров процессора тем содержимым, которое было заданно директивами просмотра и изменения содержимого регистров.

Может применятся только для программ, размещенных в ОЗУ.

Если в качестве точки останова указан адрес не первого байта команды, результаты выполнения директивы непредсказуемы.

Начальный адрес новой области памяти должен находится за пределами исходной области, причем область ‘источника’ и ‘приемника’ не должны перекрываться.