МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРAНСПОРТА им.Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО

------------------------------------------------------------------

Кафедра <Автоматика и телемеханика>

МАКСИМОВ В.М., МОИСЕЕВ А.А.

У т в е р ж д е н о

редакционно-издательским

советом института

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫВОДА И ИНДИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ

Методические указания к лабораторным работам

по курсу

<Микропроцессорные системы управления и контроля>

для студентов специальности

<АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ>

МОСКВА - 1993

Р е ц е н з е н т ы : канд. техн. наук  В.М.Абрамов  (ВНИИЖТ),

канд. техн. наук, доцент Д.В.Бирюков (МИИТ)

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью  работы  является  изучение  аппаратных  и   программных

средств, используемых в  микропроцессорных  системах  управления  и

контроля для вывода дискретной информации в  параллельном  коде,  а

также способов статической и динамической индикации  информации  на

матричных и семисегментных индикаторах.

2.ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная работа выполняется на  учебном  микропроцессорном

комплекте ( УМК ) [ 1 ] и состоит  из  двух  частей.  Первая  часть

работы  посвящена  исследованию  организации  вывода  информации  с

помощью матрицы одиночных светодиодов  и  выполняется   с  макетной

платой ПС. Вторая часть лабораторной работы использует  в  качестве

изучаемого устройства вывода многофункциональный дисплей УМК.

2.1. Вывод информации на матрицу одиночных светодиодов

Макетная плата <ПС>   устанавливается  в  разъем  на  передней

панели УМК и состоит из матрицы одиночных светодиодов и  устройства

вывода информации из УМК. Функциональная схема устройства приведена

на  рис.2.1. Устройство вывода выполнено на  базе  программируемого

параллельного интерфейса КР580ВВ55 [ 2 ], к портам В и  С  которого

через усилители подключены 40 светодиодов,  соединенных  в  матрицу

[5*8], что позволяет осуществлять  управление  40  двухпозиционными

объектами (светодиодами) с помощью 13 выходных сигналов (в порте  В

для вывода  используются  только  пять  младших  разрядов).  Адреса

портов микросхемы параллельного интерфейса сведены в табл. 2.1.

Расположение светодиодов					Таблица 2.1

| на рис. 2.1 соответствует их Адрес порта (HEX) | Назначение порта |
| --- | --- |
| 00 | Порт А |
| 01 | Порт В |
| 02 | Порт С |
| 03 | Порт управления |

расположению на плате ПС.

Для управления работой

матрицы светодиодов порты В

и С микросхемы параллельного

интерфейса программируется

на вывод в режиме 0. Разряды  порта  В  управляют  работой  <строк>

светодиодной матрицы,  причем  младший  (нулевой)  разряд  порта  В

соответствует верхней строке матрицы.  Разряды  порта  С  управляют

работой <столбцов> матрицы, при этом младший (нулевой) разряд порта

С соответствует крайнему левому столбцу матрицы. Состояние  каждого

светодиода  в  каждый  момент  времени   определяется   логическими

уровнями сигналов на выходах тех разрядов портов В и С,  к  которым

подключены его катод и анод соответственно. Так как сигналы с порта

В поступают на катоды светодиодов через неинвертирующие  усилители,

а сигналы с порта С -  на  аноды  светодиодов  через  инвертирующие

усилители,  для  включения  светодиода  необходимо  выдать  сигналы

логического  нуля  через  разряды  портов  В   и   С,   управляющих

соответственно строкой и столбцом матрицы, на  пересечении  которых

он (светодиод) находится . Например, для включения первого  (левого

верхнего) светодиода необходимо вывести логический ноль на  нулевые

разряды портов В и С.

Для включения нескольких светодиодов,  расположенных  в  одной

строке (столбце) матрицы, необходимо выдать логический  ноль  через

разряд порта В ( С ), соответствующий строке (столбцу),  в  котором

расположены включаемые  светодиоды,  и  разряды  порта  С  (  В  ),

соответствующие столбцам  (строкам),  в  которых  они  (светодиоды)

расположены.

Перечисленные возможности включения  светодиодов  в  матричном

устройстве вывода допускают статическое управление, то есть  выдачу

не  изменяющихся  во  время  индикации  управляющих  сигналов.  Для

управления индикаторами, расположенными и в разных  столбцах,  и  в

разных строках матрицы светодиодов, используется динамический режим

вывода  информации,  основанный  на  инерционности  исполнительного

элемента   (в   случае   визуальной   индикации   -   инерционности

человеческого глаза). Основная идея динамического вывода информации

состоит в циклическом  последовательном  кратковременном  включении

исполнительных элементов, создающем  эффект  постоянства  состояния

выходных устройств (в случае  визуальной  индикации  -  постоянства

изображения). Примером реализации динамического  вывода  информации

является следующий алгоритм:

а) В качестве текущей принимается первая строка;

б) Выдается   логический   ноль   через   разряд   порта    В,

соответствующий текущей строке и логическая единица через остальные

разряды;

в)  Выдаются  логические   нули   через   разряды   порта   С,

соответствующие включенным светодиодам в текущей строке, логические

единицы через разряды, соответствующие выключенным светодиодам;

г) Осуществляется выдержка времени, достаточная для  включения

исполнительного элемента;

д) Выключаются все светодиоды,  для  чего  через  все  разряды

портов В и С выводится логическая единица;

е) Если текущая строка  не  последняя,  номер  текущей  строки

увеличивается на единицу, в противном  случае  в  качестве  текущей

вновь принимается первая строка;

ж) Пункты б) - е) циклически повторяются.

2.2. Вывод информмации на семисегментные индикаторы

Для изучения способов вывода информации  через  семисегментные

индикаторы   используется    многофункциональный    дисплей    УМК.

Дополнительные устройства при этом не используются.

Многфункциональный   дисплей   УМК    реализован    на    базе

программируемого параллельного интерфейса КР580ВВ55, к портам А и В

которого через усилители подключены  6  семисегментных  индикаторов

(общее количество элементов  вывода  48).   Расположение  сегментов

индикатора приведено на рис.2.2, структурная схема  дисплея   -  на

рис.2.3, адреса портов  микросхемы  программируемого  параллельного

интерфейса сведены в табл. 2.2.

Разряды порта А использу-					Таблица 2.2

| ются для выбора одного из Адрес порта (HEX) | Назначение порта |
| --- | --- |
| F8 | Порт А |
| F9 | Порт В |
| FA | Порт С |
| FB | Порт управления |

шести индикаторов, причем 	логическая единица на выходе

порта А соответствует вклю- ченному состоянию индикато-

ра. Крайнему левому индика-

тору соответствует нулевой (младший) разряд порта А.

Управление отдельными  					Таблица 2.3

| сегментами индикаторов осуществляется через порт В. Соответствие разрядов порта Разряд порта В | Обозначение сегмента |
| --- | --- |
| 0 (младший) | А |
| 1 | В |
| 2 | С |
| 3 | D |
| 4 | E |
| 5 | F |
| 6 | G |
| 7 (старший) | H |

В сегментам индикаторов

устанавливается табл. 2.3. Включенному сегменту соответствует логическая единица на входе порта В.

Общие принципы  управления сегментами индикаторов и формирования  динамически  регенерируемого изображения не отличаются

от общих принципов, изложенных в п. 2.1.

3.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Изучить   способы   вывода   дискретной   информации    в

параллельном коде в микропроцессорных системах.

3.2. Разработать  программы  для  выполнения  пп.  4.1,   4.2,

4.4-4.6 рабочего задания на языке Ассемблера.

3.3. Разработать блок-схемы программ для выполнения пп. 4.3  и

4.7 рабочего задания.

3.4. Разработать  программы  для  выполнения  пп.  4.3  и  4.7

рабочего заддания на языке Ассемблера (каждая  из  программ  должна

предусматривать     инициализацию     микросхемы      параллельного

интерфейса ).

3.5. Перевести  все  программы  в  шестнадцатиричные  машинные

коды.

4.РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

4.1. Управление матрицей одиночных светодиодов.

4.1.1. Включить отдельный  светодиод  в  матрице  светодиодных

индикаторов (номер светодиода выбирается из  табл.  4.1  по  номеру

варианта).

4.1.2. Включить группу светодиодов расположенных на одной

строке   (столбце)   матрицы   светодиодных   индикаторов   (номера

светодиодов выбираются из табл 4.1 по номеру варианта).

4.1.3. Вывести   на   матричный   индикатор   букву   русского

алфавита,    используядинамический    режим    индикации     (буквы

выбирася из табл. 4.1 по номеру варианта).

Таблица 4.1

| Вар. | Светодиод для п.4.1.1 | Светодиоды для п.4.1.2 | Буква п.4.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1,3 | Б |
| 2 | 4 | 7,17 | Г |
| 3 | 6 | 13,23 | И |
| 4 | 8 | 19,29 | К |
| 5 | 10 | 25,35 | Л |
| 6 | 12 | 30,40 | М |
| 7 | 14 | 24,34 | Н |
| 8 | 16 | 18,28 | П |
| 9 | 18 | 1,3 | Р |
| 10 | 20 | 7,9 | Т |
| 11 | 22 | 13,15 | У |
| 12 | 30 | 16,18 | Ф |
| 13 | 33 | 22,24 | Х |
| 14 | 36 | 28,30 | Ч |
| 15 | 38 | 31,33 | Ш |

4.2. Управление семисегментными индикаторами.

4.2.1. Включить  отдельный  сегмент  на  дисплее  УМК   (номер

семисегментного индикатора и  обозначение  сегмента  выбираются  из

табл. 4.2 по номеру варианта).

4.2.2. Включить    шестнадцатиричную    цифру     на     одном

семисегментном индикаторе (цифра и номер индикатора  выбираются  из

табл. 4.2 по номеру варианта).

Таблица 4.2

| Вар. | Для п.4.2.1 |  | Для п.4.2.2 |  | Для п.4.2.3 |  | Для п.4.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикат. | Сегмент | Цифра | Индикат. | Цифра | Индикат | Число |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 | A B C D E G A B C D E F G A B | 0 1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D E F | 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E | 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 1,3 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,5 3,6 4,6 | 123456 234567 345678 456789 567890 67890A 7890AB 890ABC 90ABCD 0ABCDE ABCDEF 02468A 13579B 0369CF 147AD0 |

4.2.3. Включить  одну  и  ту  же  шестнадцатиричную  цифру  на

нескольких семисегментных индикаторах (цифра и  номера  индикаторов

выбираются из табл. 4.2 по номеру варианта).

4.2.4. Вывести на дисплей УМК шестиразрядное шестнадцатиричное

число, используя динамический режим индикации (число выбирается  из

табл. 4.2 по номеру варианта).

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- название и цель лабораторной работе;

- управляющие слова, используемые при инициализации программируемых

параллельных интерфейсов КР580ВВ55 в части 1 и 2 работы  и описание

способа их составления;

- программы для выполнения пп.4.1-4.2, 4.4-4.6 рабочего задания;

- блок схемы и программы  для  выполнения  пп.4.3  и  4.7  рабочего

задания;

- отметку преподавателя о выполнении лабораторной работы.

Программы, включенные в отчет, должны быть  оформлены  в  виде

таблицы со следующими графами:

- шестнадцатиричный адрес ячейки памяти;

- шестнадцатиричный код команды;

- мнемокод команды на языке Ассемблера;

- комментарий.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

При  изучении  принципов  параллельного  вывода  информации  и

подготовке к лабораторной работе следует  использовать литературные

источникеи [2], [3] и данные методические указания.

Разработанные программы показать преподавателю  при  получении

допуска к лабораторной работе.

Часть работы, включающая пп. 4.1 рабочего задания, выполняется

на УМК с установленной платой ПС; часть работы,  включающая  пп.4.2

рабочего  задания,  выполняется  на  УМК  без  платы   ПС.  Порядок

выполнения этих частей работы произвольный. Работа выполняется за 4

часа.

При выполнении пп. 4.1 - 4.2 рабочего  задания  в  лаборатории

необходимо  ввести  в  УМК  и   отладить   заранее   подготовленные

программы. Результаты выполнения каждого  пункта  рабочего  задания

показать преподавателю.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Максимов В.М., Моисеев  А.А.  Ввод  и  отладка  управляющих

программ на учебном микропроцессорном комплекте  УМК.  Методические

указания к лабораторым  работам  по  дисциплине  <Микропроцессорные

системы управления и контроля>. -М: Типография МИИТ, 1993. -16 с.

2. Алексенко А.Г., Галицын А.А., Иванников А.В. Проектирование

радиоэлектронной аппаратуры на микропроцессорах.-М: Радио и  связь,

1983. -272 с.

3. Каган   Б.М.,    Сташин    В.В.    Основы    проектирования

микропроцессорных устройств автоматики.-М:  Энергоатомиздат,  1987.

-304 с.

4. Каган  Б.М.,  Сташин  В.В.   Микропроцессоры   в   цифровых

системах.-М: Энергия, 1979. -192 с.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ.............................................  3

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.........................  3

2.1. Вывод информации на марицу одиночных светодиодов...........  3

2.2. Вывод информации на семисегментные индикаторы..............  6

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....................................  8

4. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.........................................  8

4.1. Управление матрицей одиночных светодиодов..................  8

4.2. Управление семисегментными индикаторами....................  9

5. ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ............................ 10

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ.......... 10

Л И Т Е Р А Т У Р А........................................ 11

Максимов Владислав Михайлович

Моисеев Алексей Анатольевич

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫВОДА И ИНДИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ

Методические указания к лабораторным работам

Подписано к печати

Формат 60х84 1/16.    Усл. печ. л.

Тираж 200 экз.     Изд. N             Заказ N             Бесплатно

101475, Москва, А-55, ул.Образцова, 15

Типография МИИТа

Состояние светодиода, находящегося на пересечении i-ой строки j-ого столбца описывается логической функцией Dij=BiCj, где Bi и Ci - состояние сигналов на i-ом выходе порта В и j-ом выходе порта С соответственно.

Формат управляющего слова для задания режимов микросхемы К580ВВ55 иммет вид:

D7- равен 1;

D6-D5 – режим работы порта А и разрядов 4-7 порта С (00-режим 0, 01-режим 1,

1Х-режим 2);

D4-направление передачи для порта А (0-вывод, 1-ввод);

D3- направление передачи разрядов 4-7 порта С (1-ввод, 0-вывод);

D2-режим работы порта В и разрядов 0-3 порта С (0-режим 0, 1-режим 1);

D1-направление передачи для порта В (0-вывод, 1-ввод);

D0-направление передачи для разрядов 0-3 порта С (0-вывод, 1-ввод);