Составить программу подсчета числа нажатий клавиши 1 с использованием защиты от дребезга (стробирование)

| Адресс | Код | Команда | Коментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 3E 89 | MVI A, 89 | ##### Инициализация порта порта управления |
| 802 | D3 FB | OUT FB |  |
| 804 | 21 00 09 | LХI H, 900 | Начало записи числа нажатий (адрес 900 первое, 901 – второе, и т.д.) |
| 807 | 36 00 | MVI M,00 | Обнуление содержимого HL |
| 809 | 0E 00 | #### MVI C,00 | #### Счетчик числа нажатий |
| 80B | 3E 10 | MVI A,08 | Выбор строки (08 код строки клавиши 1) |
| 80D | D3 F8 | OUT F8 | Вывод в порт А |
| 80F | DB FA | ### M1: IN FA | ### Считывание состояния порта С (с адреса 80F по 813 ждем нажатия клавиши) |
| 811 | E6 10 | ANI 10 |  |
| 813 | C2 0F 08 | ## JNZ M1 |  |
| 816 | CD 26 08 | CALL TIME | Вызов п.п. задержки во времени (чтобы прошел дребезг) |
| 819 | DB FA | ## M2: IN FA | ## Ожидание отжатия клавиши (с адреса 819 по 81D) |
| 81B | E6 10 | ANI 10 |  |
| 81D | CA 19 08 | JZ M2 |  |
| 820 | 0C | INR C | Увеличение числа нажатий на 1 |
| 821 | 71 | MOV M,C | Заносим в память |
| 822 | 23 | INX H | Увелечение адреса (допустим был 900 стало 901) |
| 823 | C3 0F 08 | JMP M1 | Переход на ожидание нажатия клавиши |
| 826 | 06 61 | ## TIME: MVI B,61 | П.п временной задержки (на время дребезга) |
| 828 | 16 34 | MVI D,34 |  |
| 82A | 04 | ### L: INR B |  |
| 82B | C2 2A 08 | JNZ L |  |
| 82E | 14 | ### L1: INR D |  |
| 82F | C2 2E 08 | JNZ L1 |  |
| 832 | C9 | RET |  |