63. Разработать схему, алгоритм и подпрограмму передачи по последовательному   каналу   УМК массива   данных,    записанных    в фиксированной области памяти. Длина массива  задается  в  нулевом байте массива.

| CALL INIT M4: MVI A, 01 STA 0900 M5: CALL PD LDA 900 CPI 0 JNZ M5 JMP M4 INIT: MVI A, 01 OUT 91 OUT 91 OUT 91 MVI A, 40 OUT 91 MOV A, 54 OUT 91 MOV A, 39 OUT 91 RET PD: IN 91 ANI 01 JZ ENDPD LXI H, 901 MOV A, M MOV C, A ANI FF JZ ENDPD LDA 900 MOV E, A MVI D, 0 LXI H, 900 DAD D MOV A, M OUT 90 LDA 900 INR A STA 900 DCR C JNZ ENDPD XRA A STA 900 STA 901 ENDPD: RET | Вызов п.п. инициализации Задаем номер байта 900 –адрес, где находится номер текущего передаваемого байта вызов п.п. передачи байта массива проверка весь ли массив передан. Если да, то содержимое адреса 900=0 если не весь массив передан, то идем на п.п. передачи переход на М4 задания команды разрешения передачи (D0=1, D6=0) вывод в порт управления вывод в порт управления вывод в порт управления задание команды сброса (D6=1) вывод в порт управления задание инструкции режима вывод в порт управления задание команды управления вывод в порт управления конец п.п. ввод слова состояния УСАПП (A0=1) проверка готовности передатчика (это значит в слове состояния D0=TxReady, либо 0 (не готов), либо 1 (готов)) если не готов, то конец п.п. проверка задан ли массив, т.е. в 901 не 0 в регистр с заносим число байт массива если массива нет, то идем на конец п.п. чтение номера байта заносим номер байта в Е создаем двухбайтный номер (DE) заносим в НL адрес 900 сложение числа 900 с номером текущего байта и получаем адрес текущего передаваемого байта заносим в акк. содержимого полученного адреса, т.е. текущий байт выводим в порт данных заносим в акк. содержимое ячейки памяти 900 увеличиваем номер текущего байта на 1 результат заносим в 900 уменьшаем С если 0, то идем на конец п.п. обнуление акк. Обнуляем адрес 900 Обнуляем адрес 901 Конец п.п. |
| --- | --- |

P.S. С адреса 901 записывается массив. Первый байт массива (содержимое ячейки 901) указывает число байт в массиве (902 и далее идет сам массив)

P.P.S. В адресе 900 хранится номер передаваемого байта