48a. Ðàçðàáîòàòü àëãîðèòì è  ïðîãðàììó  ïîäñ÷åòà  ÷èñëà  íàæàòèé  êëàâèøè «2» ÓÌÊ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîé çàùèòû îò äðåáåçãà  ïî ñïîñîáó èíòåãðèðîâàíèÿ.

MVI D,00	число нажатий клавищ

MVI A,89 	иниц.

OUT FB	порта управления

MVI A,10	выбор строки 5

OUT F8	вывод в порта А

MVI E,B0	отпускание (Nотп=B0)

MVI C,FF	счетчик времени нажатия (FF-длинна импульса)

st	IN FA	считывание 	проверка нажатия

ANI 10	клавиши

JNZ M1

M3	IN FA	повторяющееся

ANI 10	считывание					проверка отжатия

JZ M2	в случае отжатия – М2

INR C	в сл. Нажатия – увеличиваем сч. И

MOV A,E	проверяем:

M1  SUB C	если клав. Нажата, а сч. Больше отпускания

JP M3	то идем на повторное считывание

DCR C	иначе – уменьшаем счетчик

JMP M4	и выходим из подпрограммы

M2	DCR C 	уменьшаем счетчик:

MOV A,E	если сч. Все еще

SUB C	меньше срабатывания

JM M3	то идем на повторное считывание

INR C	иначе – увеличиваем счетчик

JMP M3	и идем на повторное считывание

M4	INR D	иначе – клав. Нажата. Увеличиваем сч. Нажатий

STA 900 	и записываем по адресу 900

JMP st