61. Разработать схему, алгоритм и подпрограмму последовательного  обмена  УМК.  Подпрограмма  передает   байт   из регистра В, если в разряде  D0  аккумулятора  записана  единица,  и очищает разряд D0 аккумулятора, есеесëè ïåðåäàò÷èê ãîòîâ ê ïåðåäà÷å.

| CALL INIT LDA 900 MOV B, A M5: IN 91 ANI 01 JZ M5 MOV A, B OUT 90 MVI A, 00 RST INIT: MVI A, 01 OUT 91 OUT 91 OUT 91 MVI A, 40 OUT 91 MOV A, 54 OUT 91 MOV A, 39 OUT 91 RET | Вызов п.п. инициализации Заносим в акк. содержимое адреса 900 Запоминаем в регистр В содержимое акк. ввод слова состояния УСАПП (A0=1) проверка готовности передатчика (это значит в слове состояния D0=TxReady, либо 0 (не готов), либо 1 (готов)) если не готов, то M5 заносим в акк. содержимое В выводим в порт данных обнуление акк. задания команды разрешения передачи (D0=1, D6=0) вывод в порт управления вывод в порт управления вывод в порт управления задание команды сброса (D6=1) вывод в порт управления задание инструкции режима вывод в порт управления задание команды управления вывод в порт управления конец п.п. |
| --- | --- |

P.S. В адрес 900 заносим байт который надо передать