53. Разработать  алгоритм и программу формирования кусочно-линейного сигнала на выходе ЦАП1 по варианту,  заданному  в табл. 4.1 методических указаний.

| MVI A, 88 OUT 43 M2: MOV C, deltaU MVI A, Umin M1: OUT 40 MVI B, zaderzka CALL LINE 1 DCR C JNZ M1 JMP M2 LINE1: INR A M3: DCR B JNZ M3 RET | Инициализация порта управления Заносим в С разницу между мин. и макс. Значением напряжения в шестнадцатиричном виде Заносим в акк. мин. напряжение Выводим значение акк. в порт А Заносим в В временную задержку Вызов п.п. Line1 Уменьшение значения С Если не 0, то идем на М1 Иначе на M2 П.п. формирования участка кусочно-линейного сигнала. Увеличиваем акк. на 1. Временная задержка на шаг дискретизации. Конец п.п. |
| --- | --- |

Данные из методички №44, табл. 4.1:

| В десятичном виде, В | В шестнадцатеричном виде, В (Umin и deltaU) |
| --- | --- |
| 2 3 5 7 8 | 33 4C 7F B2 CC |

Временные задержки (шаг дискритизации)

| В десятичном виде, мс | В шестнадцатеричном виде, мс (zaderzka) |
| --- | --- |
| 0 0,1 0,2 0,5 1 10 20 | 0 12 24 5А B5 071A 0E34 |

Для временой задержки в два байта (два последних варианта) надо изменить программу так:

MVI A, 88

OUT 43

M2: MOV C, 66

MVI A, 33

M1: OUT 40

MVI B, 07

MVI D, 1A

CALL LINE 1

DCR C

JNZ M1

JMP M2

LINE1: INR A

M3: DCR D

JNZ M3

M4: DCR B

JNZ M4

RET