Ðàçðàáîòàòü  àëãîðèòì è ïîäïðîãðàììó ñêàíèðîâàíèÿ êëàâèàòóðû, âîçâðàùàþùóþ â êêóìóëÿòîðå åäèíèöó,  à  â  ðåãèñòðå  Â íîìåð íàæàòîé êëàâèøè, åñëè íàæàòèå îáíàðóæåíî.

M0:	MVI A, 89		инициализация порта управления

OUT FB

M1:	MVI D, 01		код строки

MVI C, 06		счетчик кол-ва строк

MVI H, 01		номер строки

MVI L, 00		номер столбца

M2: 	MOV A, D		заносим в акк. код строки

OUT F8		выводим в порт А

IN FA			считывание состояния порта С (заноситься в акк.)

CMA			инвертирование акк.

ANI 74		логическая И (проверка на нажатие клавиши. 74 в двоичной

системе 01110100 – каждой «1» соответствует столбец)

MOV E, A		код столбца заносим в Е

JNZ M3		если нажата клавиша, то переход на М3

MOV A, D		заносим в акк код строки

RLC			сдвиг в лево содержимого акк.

MOV D, A		сохраняем в D, то что в акк.

INR H			увеличиваем номер строки

DCR C			уменьшаем счетчик строк

JZ M1			если счетчик строк равен нулю, то идем на М1

JMP M2		иначе, на М2

M3:	MOV A, E		заносим код столбца в акк.

ANI 40

JNZ L1		в этом блоке определяем номер столбца и переходим на

MOV A, E		соответствующую метку.

ANI 20 		ANI 40 – нажали клавишу во втором столбце

JNZ L2		ANI 20 – нажали клавишу в третьем столбце

MOV A, E		ANI 10 – нажали клавишу в первом столбце

ANI 10		ANI 04 – нажали клавишу в четвертом столбце

JNZ L3

MVI L, 04

JMP KEY		идем на п.п определения номера нажатой клавиши

L1:	MVI L, 02

JMP KEY

L2:	MVI L, 03		заносим в L номер столбца

JMP KEY

L3:	MVI L, 01

KEY:	MOV A, H		заносим номер строки в акк.

RAL

RAL			умножаем номер строки на 4

ADD L		складываем результат умножения с номером столбца

MOV B, A 		заносим результат (номер нажатой клавиши) в В

MVI A,01		возвращаем в акк. 1

RST