МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# -----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Микропроцессорные устройства

системы управления»

Выполнила студентка гр. АУИ-412

Грачева О.Е.

Проверил   Максимов В.М.

Вариант 5

Москва – 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………..

1. Техническое задание ……………………………………………………………..

1.1. Общие сведения …………………………………………………………...…

1.2. Назначение и цели создания системы ………………………………………

1.3. Характеристика объектов автоматизации …………………………………

1.4. Требования к системе ………………………………………………………

1.5. Состав и содержание работ по созданию системы ……………………...…

1.6. Требования к документированию ………………………………………...…

1.7. Источники разработки ……………………………………………………….

2. Аппаратные средства МП устройства …………………………………………

2.1. Структура устройства ………………………………………………………

2.2. Описание функциональной схемы устройства ………………………….…

2.3. Перечень элементов принципиальной схемы устройства ……………..…

3. Программные средства …………………………………………………….……

3.1. Постановка задачи ……………………………………………………..……

3.2. Перечень входных и выходных данных и сигналов …………………...…

3.3. Технико-экономическая сущность задачи ……………………………...…

3.4. Математическое описание ……………………………………………….…

3.5. Алгоритм решения ……………………………………………………….…

3.6. Текст программы ……………………………………………………………

Заключение …………………………………………………………………………

Литература ……………………………………………………………………….…

Приложение 1

Приложение 2

-1-

ВВЕДЕНИЕ

В данном курсовом проекте, согласно варианту №10, требуется разработать такое МП устройство управления и контроля, которое бы осуществляло последовательный обмен по стыку RS – 232 для задания уставки регулятора и передачи информации о величине регулируемого параметра и работоспособности устройства. Скорость обмена – 1200 бод. Емкость массива 1–255 байт.

Вводится аналоговый контролируемый параметр. Диапазон изменения сигнала от  -5 В до +5В.

Регулятор – ПИД. Интервал дискретизации 0.5 с.

Выводится управляющий ЧИМ сигнал.

Индикация параметров режимов управления осуществляется на 8 восьмисегментных индикаторах.

Ввод дискретной информации осуществляется с 20 клавиш клавиатуры МП устройства.

Также требуется разработать программное обеспечение, осуществляющее вывод управляющего сигнала.

-2-

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Общие сведения.

Полное наименование системы – Микропроцессорные устройства систем  управления.

Условное обозначение – МУСУ.

Шифр темы – АУИ-412  Вар.5 Г.О.Е.

Предприятие разработчика – МГУПС (МИИТ) Кафедра “Управление и информатика в технических системах.

Предприятие заказчика – МГУПС (МИИТ) Кафедра “Управление и информатика в технических системах.

Перечень документов, на основе которых создается система, кем и когда утверждены эти документы: Выполняется на основании Задания на курсовой проект по дисциплине “Микропроцессорные системы управления и контроля”, За подписью Максимова В. М. 01.09.2000 г.

Финансирование работ – отсутствует.

Плановые сроки начала и окончания работ 01.09.00 – 27.12.00.

Порядок оформления и представления заказчику: в виде пояснительной записки и чертежей.

  - Назначение и цели создания системы.

    - Назначение: ввод длительности импульсного сигнала контролируемого параметра, обработка сигнала ПИД - регулятором, вывод управляющего аналогового сигнала, вывод параметров работы системы на индикатор.

    - Цель проектирования: Автоматизация процесса управления и контроля работоспособности устройства. Внедрение данной автоматизированной системы повысит надежность и точность работы системы. Снизит энергопотребление и эксплуатационные расходы. Исключит материальный ущерб из-за отказов. Повысит безопасность.

  - Характеристики объекта автоматизации.

    - Краткие сведения об объекте автоматизации: объект автоматизации – это один из регуляторов контролируемого аналогового сигнала, установленный в центральном пункте управления (ЦПУ).

    - Условия эксплуатации объекта: помещение ЦПУ, с поддерживаемым уровнем температуры и влажности, соответствующим установленным нормам.

  - Требования к системе.

    - Требования к системе в целом.

      - Данное устройство входит в стандартный комплекс управления и является подсистемой.

      - Численность обслуживающего персонала – два человека (системотехник, механик).

      - Устройство разрабатывается для круглосуточной работы.

-3-

      - Требования по безопасности: при монтаже – оберегать от механических повреждений.

      - Эргономические характеристики должны соответствовать оборудованию промышленного назначения .

      - Устройство не рассчитано для работы в подвижных системах.

      - Устройство рассчитано для эксплуатации при температуре и влажности, допустимой для цифровых интегральных схем. Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенным содержанием химически активных веществ.

      - Требования к защите информации от несанкционированного доступа в соответствии с нормами, действующими на предприятии.

      - Требования по сохранению информации при авариях выполнено аппаратными средствами.

      - Устройство  имеет  металлический  корпус для защиты от внешних воздействий.

      - Требования к патентной чистоте выполнения в пределах России.

      - Устройство разработано на основе типовых серий элементов.

  - Состав и содержание работ по созданию системы.

    - Разработка структурной схемы устройства.

    - Разработка функциональной схемы устройства.

    - Разработка принципиальной схемы устройства.

    - Разработка алгоритма и программы решения поставленной задачи.

  - Требования к документированию.

Курсовой проект должен быть оформлен на белой бумаге формата А4. На листе должны быть соблюдены поля согласно ГОСТу. В заголовках не должно быть подчеркиваний. Рисунки и таблицы должны быть обозначены. Принципиальная схема должна быть выполнена на миллиметровой бумаге формата А2 согласно ГОСТу. Микросхемы и прочие элементы также должны быть обозначены. Курсовой проект должен иметь обложку (титульный лист), содержание, введение, задание на курсовой проект, техническое задание, содержательную часть, заключение и список литературы, а также, возможно, наличие приложений.

  - Источники разработки.

Материал для выполнения данной разработки перечислен в списке литературы (см. на стр. 17).

-4-

- АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА.

  - Структура устройства.

Структурная схема устройства представлена на рис. 2.1.

Устройство содержит:

    - Микропроцессор, выполняющий арифметические и логические операции над данными, осуществляет программное управление процессом обработки информации, организует взаимодействие всех устройств, входящих в систему.

    - ГТИ – генератор тактовых импульсов. Вырабатывает тактовые импульсы для синхронизации работы всей системы.

    - ШФ – шинный формирователь. Формирует цифровые сигналы и усиливает импульсы по току. Обслуживает шины данных, адресов и управления.

    - Память: ОЗУ – оперативное запоминающее устройство предназначено для временного хранения информации; ПЗУ – постоянное запоминающее устройство предназначено для хранения программного обеспечения.

    - УВВ – устройство ввода-вывода. Включает в себя: таймер для формирования и обработки специальных сигналов.

    - ПСИ – последовательный интерфейс. Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

    - ППИ – программируемый параллельный интерфейс. Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

    - КПР – контроллер прерываний. Вырабатывает комбинацию сигналов для управления программными и аппаратными средствами.

    - ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь. Служит для преобразования параллельного цифрового кода в аналоговый сигнал.

    - ОУ – объект управления.

2.2. Описание функциональной схемы устройства.

Функциональная схема устройства представлена в приложении 1.

Для построения системы использован МП комплект серии КР580, на базе микропроцессора КР580ВМ80А.

    - МС КР580ВМ80А – 8 разрядный микропроцессор.

      - Выводы МС (40 выводов).

        - А0-А15 – ША (только вывод).

        - D0-D7 – ШД (ввод/вывод).

        - ШУ – 12 р (6 – ввод, 6 – вывод).

Допустимое подключение: к одному выходу МП только один вход ТТЛ.

      - Выводы питания:

а) общий;

б) +5 В;

в) +12 В;

г) – 5В.

      - Шина управления МП.

RESET		- вх. сброса (РС  0);

SYNC		- вых. синхронизации записи слова состояния в начале каждого МЦ;

DBIN		- вых. приема данных в МП;

READY	- вх. готовности внешних устройств;

WAIT		- вых. ожидание готовности;

HOLD		- вх. запроса шины;

HLDA		- вых. подтверждения захвата шины;

INT		- вх. запроса прерывания;

INTE		- вых. разрешения прерывания;

Ф1, Ф2	- вх. синхронизации машинных тактов от ГТИ (+12 В).

    - МС КР580ГФ24 – генератор тактовых импульсов.

      - Структура ГТИ:

        - Задающий генератор fзд=4,522,5 МГц.

        - Делитель частоты на 9 fгтц=0,52,5 МГц.

        - Схемы стробирования сигналов ШУ.

      - Выводы МС

XTAL1, XTAL2 – подключение кварцевого резонатора.

TANK – подключение LC контура для работы на высших гармониках кварцевого резонатора.

С1, С2 – вых. сигналы синхронизации Ф1, Ф2 (+12 В) для МП.

С – вых. сигнал синхронизации 2 уровня ТТЛ (+5 В) для других МС.

    - МС КР580ВК38 – системный контроллер.

      - Сигналы, используемые для формирования сигналов системной шины управления:

        - 6 сигналов ШУ МП: DBIN, WR, WAIT, HLDA, INTE, SYNC.

        - 8 сигналов слова-состояния МП: D0 – подтверждение прерывания, D1 – запись/вывод, D2 – стек, D3 – подтверждение останова, D4 – вывод в УВВ, D5 – первый машинный цикл команды (М1), D6 – ввод в УВВ, D7 – чтение памяти.

      - Структура системного контроллера:

        - Двунаправленный буфер шины данных.

        - Регистр слова-состояния.

        - Логические схемы формирования сигналов системной шины управления.

      - Выводы МС:

        - D0-D7 – входы/выходы шины данных процессора.

        - DB0-DB7 – входы/выходы системной шины данных.

      - Управляющие входы системного контроллера:

STSTB – вх. строба слова-состояния.

HLDA – вх. подтверждение захвата шины (приводит выходы системной шины в третье состояние).

WR – вх. записи из МП.

DBIN – вх. приема данных в МП

BUSEN – вх. управления системной шиной (приводит управляющие выходы системной шины в третье состояние).

      - Выходы системной шины управления:

I/OR – чтение УВВ.

I/OW – запись в УВВ.

MEMR – чтение памяти.

MEMW – запись в память.

INTA –подтверждение прерывания.

    - МС К589ИР12 – многорежимный буферный регистр.

Применяется в качестве порта ввода или вывода дискретных сигналов. (Портом называется устройство на границе между МП системой и контролируемыми или управляемыми объектами, предназначенное для передачи одного байта информации).

      - Структура:

        - 8-ми разрядный регистр однотактных D-триггеров с защелкой.

        - Схемы правления.

        - Триггер запроса прерывания.

      - Выводы МС.

        - D0-D7 – входы данных МС.

        - DB0-DB7 – выходы данных МС.

      - Управляющие входы МС (определяют режимы работы МС):

EW – вход стробирования записи в регистр;

MD – вход выбора режима (0 – ввод, 1 – вывод);

CS1, CS2 – выбор кристалла;

R – сброс.

      - INT – выход запроса на прерывание.

      - Управление МС:

        - Условие записи в регистр

EWMDMDCS1CS2.

        - Условие выдачи

MDCS1CS2

        - Условие запроса на прерывание

EWCS1CS2

        - Условие отмены запроса на прерывание

RCS1CS2

    - МС КР580ВВ55 – программируемый параллельный интерфейс (ППИ).

Применяется для ввода-вывода дискретных сигналов.

      - Структура:

        - Буфер шины данных.

        - Три порта ввода-вывода.

        - Регистр управления.

        - Схемы управления.

      - Выводы МС:

        - D0-D7 – входы/выходы шины данных МП системы.

        - РА0-РА7, РВ0-РВ7, РС0-РС7 – входы/выходы портов А, В, С.

        - Управляющие входы МС:

А0,А1 – адресные входы;

WR – вход записи в ППИ с шины данных;

RD – вход чтения из ППИ данных;

CS – выбор кристалла;

R – сброс.

      - Режимы ППИ:

Режим 0 – программно-управляемый ввод/вывод РА, РВ, РС[0-3],PC[4-7]

Режим 1 – стробируемый ввод/вывод

РА (стробирование РС[3,4,5] – на вывод, РС[3,6,7] – на ввод).

РВ (стробирование РС[0,1,2] – на вывод/ввод).

Режим 2 – двунаправленная шина только РА (управляющие сигналы РС[3,4,5,6,7]

    - КР 580ВИ53 – таймер.

      - Структура таймера КР 580ВИ53:

- 3 счетчика по 2 байта;

- регистр управления;

- схемы управления и буферы обмена.

      - Выводы:

D0-D7 – шина данных;

А0,А1 – выбор счетчиков 0, 1, 2 или регистра управления;

СS – выбор микросхемы;

WD – запись;

RD – чтение;

OUTO-2 – выходы каналов;

GATO-2 – входы управления;

CLKO-2 – входы счетчиков.

    - КР 580ВВ51 – универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (УСАПП).

      - Назначение:

        - Получение от центрального процессора по ШД информации в параллельном коде, преобразование ее в последовательный код, подаваемый на выход передатчика;

        - Прием последовательного кода, преобразование в параллельный, передача по ШД в центральный процессор.

      - Структура УСАПП:

        - Регистр сдвига приемника с выходным буферным регистром;

        - Регистр сдвига передатчика с входным буферным регистром;

        - Схемы и регистр управления;

        - Буфер шины данных МП системы.

      - Выводы МС:

D0-D7 – шина данных МПС;

C/D – выбор регистров данных/управления;

CS – выбор микросхемы;

CLK – вход синхронизации МС;

RESET – сброс МС;

WR – запись в УВВ;

RD – чтение из УВВ;

TxC – вход синхронизации передатчика;

TxD – выход передатчика;

TxEND – конец передачи;

TxRDY – готовность передатчика;

RxC – вход синхронизации приемника;

RxD – вход приемника;

RxRDY – готовность приемника;

SYNDET BD – двунаправленный программируемый вход/выход;

Служебные сигналы:

CTS – вход готовности внешнего устройства к передаче;

DSR - вход готовности внешнего устройства к приему;

DTR – выход запроса передатчика внешнего устройства;

RTS - выход запроса приемника внешнего устройства.

    - К1113ПВ1 – АЦП.

Применяется для преобразования аналогового сигнала в 8-ти разрядного параллельного кода.

      - Структура :

        - Матрица резисторов ;

        - Схема согласования ;

      - Выводы МС :

        - D2 – D9 – информационные входы МС ;

        - WR1, WR2 – входы разрешения чтения данных ;

        - IN A – аналоговый вход МС ;

Также использовался элемент «и » - К155ЛИ1 и дешифратор на базе МС К155ИД4.

2.2.9. 170УП2 и 170АП2 - преобразователи уровня RS-232.

2.2.10. Разъемы выполнены на микросхемах pin6_m.

Управление объектом (ОУ) осуществляется сигналом ЧИМ, сформированным таймером - счетчиком.  Выходным параметром ОУ является  аналоговый сигнал. Этот сигнал подается на вход АЦП.

  - Перечень элементов принципиальной схемы (табл.3.1.).

Принципиальная схема представлена в приложении 2.

Таблица 3.1.

| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1 | КР 580 ВМ 80 А | 1 | CPU МП |
| DD2 | КР 580 ГФ 24 | 1 | ГТИ |
| DD3 | КР 580 ВК 38 | 1 | SC ШФ |
| DD4, DD5 | КР 589 ИР 12 | 2 | RC буф. ША |
| DD6 | К 555 ИД 7 | 1 | DC |
| DD7.1, DD7.2 | К 155 ЛА 8 | 2 | И-НЕ |
| DD8 | К 531 ИД 14 | 1 | DC |
| DD9 | КР 580 ВВ 51 | 1 | PCI, УСАПП |
| DD10, DD17, DD21 | КР 580 ВИ 53 | 3 | Ст |
| DD11, DD13 | К 573 РУ 2 | 2 | ОЗУ |
| DD12, DD14 | К 573 РФ 5 | 2 | ПЗУ |
| DD15, DD18, DD20 | КР 580 ВВ 55 А | 3 | PPI |
| DD16 | КР 580 ВН 59 | 1 | КПР |
| DD22, DD25, DD26 | К 155 ЛН 2 | 3 | ИЛИ-НЕ |
| DD23 | К 155 ЛП 2 | 1 | ИЛИ |
| DD24 | К 155 ЛИ 3 | 1 | ИЛИ-НЕ |
| DD27 | К 1113 ПВ1 | 1 | АЦП |

- ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

3.1 Общие задачи МП устройства.

Общими задачами МП устройства являются: ввод\вывод сигналов, массивов данных, расчет управляющего воздействия, опрос клавиатуры, индикация состояния устройства.

3.2. Постановка задачи.

В данной задаче требуется составить программу вывода управляющего сигнала (ЧИМ-сигнала). Этот сигнал поступает на объект управления с выхода таймера\счетчика. На таймер\счетчик подается значение уставки через 0.5 с. Вызывается п/п  через 0ю5 с и задаем коэффициент деления.

3.2. Перечень входных (табл. 3.2.1.) и выходных (табл. 3.2.2.) данных и сигналов.

таблица 3.2.1.

Входные данные.

| #### Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Nmax | Значение уставки |
| #### Кдел | Коэффициент деления |
| word | Слово состояния таймера/счетчика |

таблица 3.2.2.

Выходные данные.

| #### Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| частота | Новое значение частоты |
|  | Индикация информации о работе системы |

  - Технико-экономическая сущность задачи.

При использовании средств микропроцессорной техники повышается эффективность, надежность и качество системы, что заметно улучшает экономическую составляющую.

  - Математическое описание.

Пусть счетчик СЧ0 работает в режиме 3 (генератора меандра). Тогда управляющее слово СЧ0 равно

CONTR0 = 00   11  0 1 1  0 =36H.

сч0  2б  реж.3 дв

Для получения на выходе счетчика частоты 100 Гц уставка коэффициента деления должна быть равна

Nmax=1,66.106 :100 = 16600 = 40D8H.

Счетчик таймера в режиме 3 работает циклически как вычитающий.

Измеренная частота:	f=DN2T,

где – DN2=N2max-N2min.

Условие расчета N2:

(N2¹N2max)and(N1=N1max/2).

  - Алгоритм решения.

    - Алгоритм программы вывода управляющего  сигнала.

  - Текст программы.

| Адрес яч. памяти | Код команды | Метки и мнемокод команды | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 802 804 806 808 80A 80C 80E 810 812 814 816 818 81A 81C 81E 81F 821 822 825 826 827 828 82B 82D 82F 831 832 834 835 838 839 83A 83D 840 843 846 | 3E D3 83 3E LB D3 81 3E HB D3 81 3E D3 83 3E LB D3 82 3E HB D3 82 3E D3 83 DB 81 4F DB 81 47 - 00 09 7D 1F 95 D2 3D 08 3E DB 83 DB 81 4F DB 81 47 21 01 09 7D 95 D2 3D 08 12 02 09 21 02 09 CD 00 82 C3 18 08 | MVI A, CONTR1 OUT 83 MVI A, LB OUT 81 MVI A, HB OUT 81 MVI A, CONTR2 OUT 83 MVI A, LB OUT 82 MVI A, HB OUT 82 COPY1:MVI A,COPY1 OUT 83 IN 81 MOV C,A IN 81 MOV B,A LXI H,0900 MOV A,L RAR SUB C JNC M1 MVI A,COPY2 OUT 83 IN 82 MOV C,A IN 82 MOV B,A LXI H,0901 MOV A,L SUB C JC M1 M1: STA O902 LXI 0902 CALL 8200 JMP COPY1 | ; задание слова управ. ;вывод в рег. управл. ;задание млад. байта уставки ;вывод по адресу счетчика 1 ;задание старшего байта уставки ;вывод по адресу счетчика 1 ; задание слова управ. ;вывод в рег. управл. ;задание млад. байта уставки ;вывод по адресу счетчика 2 ;задание старшего байта уставки ;вывод по адресу счетчика 2 «считывание на лету» d0,D4=00,D7,D6=N ;вывод в порт управления ;в А млад. байт сч.1 ;в А стар. Байт сч. 1 ;загрузка N1max в HL ;N1max/2 ;N1max-N1 ;если нет- на М1 «СЧИТЫВАНИЕ N2» d0,D4=00,D7,D6=N ;вывод в порт управления ;в А млад. байт сч.2 ;в А стар. Байт сч. 2 ;загрузка N2max ;N2max-N2 ;на М1 при N2max-N2<0 ; загрузка рег. пары HL ; п/п индикации |

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте было разработано МП устройство системы управления, удовлетворяющее заданным техническим условиям. Данное устройство осуществляет последовательный обмен по стыку RS-232. Скорость обмена информации – 1200 бод. Выводит управляющий ЧИМ сигнал с диапазоном частоты 100-1000 Гц.

Литература

- Каган Б.М., Сташин В.В.. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 304 с.

- Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : Справочник в 2-х т. Под ред. В.А. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1988. – т1 – 386 с.