# Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

МГУ ПС (МИИТ)

### Кафедра

### «Управление и информатика в технических системах»

Курсовой проект

по дисциплине

«Передача данных в системах управления»

#### Проектирование систем

телеуправления и телесигнализации

Выполнил

студент группы АУИ-412

Садеков Р.С.

## Проверил

Табуйка В.А.

Москва 2000

## Цель проекта

Изучение общих технических требований на системы телемеханики, принципов построения устройств телеуправления и телесигнализации с временным разделением сигналов, схем синхронизации и защит от рассинхронизации, кодирующих и декодирующих устройств; получение навыков разработки многотактных логических схем на интегральных элементах, блоков и устройств телемеханики; освоение методов расчета показателей достоверности передачи при использовании помехоустойчивых методов кодирования; получение навыков в работе с ГОСТами, справочной и другой технической литературой.

# Содержание

Задание на курсовой проект	3

1. Описание применяемого кода	3

2. Расчет показателей достоверности	6

3. Описание метода синхронизации	8

4. Описание работы схемы передаточного полукомплекта	9

5. Описание работы схемы приемного полукомплекта	11

# Задание на курсовой проект

Разработать передающее и приемное устройства бесконтактной системы телесигнализации одностороннего действия и рассчитать показатели достоверности передачи, используя следующие исходные данные:

Тип устройства – телесигнализация

Характер действия  непрерывный

Синхронизация тактов  пошаговая

Количество контролируемых пунктов (КП)  1

Количество групп  26

Количество двухпозиционных объектов в группе  15

У группы код Хемминга c dmin = 4

У объекта код Хемминга c dmin = 4

Выделенная полоса частот – 850  10 кГц

Амплитуда сигнала на входе приемника  1,6 В

Среднеквадратическое напряжение помехи в полосе входного фильтра  310-3 В

Вероятность рассинхронизации  10-5

# 1. Описание применяемого кода

### Код Хэмминга с dmin = 4

Код Хэмминга с dmin = 4 является линейным несистематическим.

n  общее ччисло разрядов;

k  число информационных разрядов;

r = n – k   число проверочных разрядов;

число обнаруживаемых ошибок tобн = dmin – 1 = 3;

число исправляемых ошибок tиспр = (dmin – 1)/2 = 1,5  1;

Построение кода сводится к тому, чтобы значение синдрома S в двоичной форме сразу указывало номер искаженного разряда. Определим позиции, которые следует проверить в каждой из r проверок. Если в кодовой комбинации ошибок нет, то синдром содержит только нули. Если в младшем разряде стоит единица, это означает, что в результате первой проверки обнаружена ошибка.

Рассмотрим (ради примера) таблицу:

S3	S2	S1

a1	0	0	1

a2	0	1	0

a3	0	1	1

a4	1	0	0

a5	1	0	1

a6	1	1	0

a7	1	1	1

Из приведенной таблицы видно, какие значения и при какой ошибке должен принимать синдром, т. е.

S1 = a1  a3  a5  a7;

S2 = a2  a3  a6  a7;

S3 = a4  a5  a6  a7;

Пусть проверочными разрядами являются a1, a2, a4. При этом их значения, очевидно, вычисляются следующим образом:

a1 = a3  a5  a7;

a2 = a3  a6  a7;

a4 = a5  a6  a7;

Рассмотренный пример представляет собой код Хэмминга с dmin = 3. Для получения кода Хэмминга с dmin = 4 добавим к рассмотренному коду еще один проверочный разряд. Получим:

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

a8 = a1  a2  a3  a4  a5  a6  a7  a8 = a3⊕a5⊕a7a1⊕a3⊕a6⊕a7a2⊕a3⊕a5⊕a6⊕a7a4⊕a5⊕a6⊕a7=a3⊕a5⊕a6;

Синдром, образуемый этим кодом, содержит четыре разряда. S1S2S3 по-прежнему содержит в себе двоичный номер одиночной ошибки. S4 отвечает за наличие одиночной ошибки в восьмом разряде либо двойной, нахождение которой невозможно.

S4	S3	S2	S1

0	0	0	0	ошибок нет;

1	0	0	0	одиночная ошибка в восьмом разряде;

1	0 0 1    1 1 1	одиночная ошибка в разряде с номером S3S2S1;

0	0 0 1    1 1 1	двойная ошибка.

Таким образом, данный код позволяет обнаружить двойную ошибку, не имея возможности ее исправить. Рассмотренный код имеет четыре информационных разряда, и потоэму может быть применим при кодировании номера объекта в группе.

##### Таблица кодовых комбинаций номеров объектов группы

| №КП | Разряд кода 87654321 | №КП | Разряд кода 87654321 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10000111 10011001 00011110 10101010 00101101 00110011 10110100 01001011 | 9 10 11 12 13 14 15 | 11001100 11010010 01010101 11100001 01100110 01111000 11111111 |

Рассмотрим код Хэмминга dmin=4 с пятью информационными разрядами. Общее число разрядов 5+4=9. Четырехразрядный синдром указывает на разряд, в котором произошла одиночная ошибка. Для обнаружения двойной ошибки добавляем еще один проверочный разряд  десятый.

S4	S3	S2	S1

a1	0	0	0	1

a2	0	0	1	0

a3	0	0	1	1

a4	0	1	0	0

a5	0	1	0	1

a6	0	1	1	0

a7	0	1	1	1

a8	1	0	0	0

a9	1	0	0	1

S1 = a1  a3  a5  a7  a9;

S2 = a2  a3  a6  a7  a9;

S3 = a4  a5  a6  a7;

S4 = a8  a9;

a1 = a3  a5  a7  a9;

a2 = a3  a6  a7  a9;

a4 = a5  a6  a7;

a8 = a9;

a10=a1⊕a2⊕a3⊕a4⊕a5⊕a6⊕a7⊕a8⊕a9=a3⊕a5⊕a7⊕a9a1⊕a3⊕a6⊕a7⊕a9a2⊕a3⊕a5⊕a6⊕a7a4⊕a5⊕a6⊕a7⊕a9a8⊕a9=a3⊕a5⊕a6;

##### Таблица кодовых комбинаций номеров групп

| №КП | Разряд кода 10987654321 | №КП | Разряд кода 10987654321 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1000000111 1000011001 0000011110 1000101010 0000101101 0000110011 1000110100 0001001011 1001001100 1001010010 0001010101 1001100001 0001100110 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 0001111000 1001111111 0110000011 1110000100 1110011010 0110011101 1110101001 0110101110 0110110000 1110110111 0111001000 1111001111 1111010001 |

### Кодирование состояния объекта

Объекты имеют две позиции: включен и выключен. Для защиты этой информации от одиночной ошибки будем кодировать эти состояния следующим образом:

00  запрещенная комбинация;

01  объект выключен;

10  объект включен;

11  запрещенная комбинация.

# 2. Расчет показателей достоверности передачи

Достоверность приема известительной и командной телемеханической информации оценивается следующими основными показателями:

Pпр  	 вероятность правильного приема;

Pтр  	 вероятность трансформации кодовой серии;

Pпод 	 вероятность подавления команды;

Pл 	 вероятность ложного восприятия информации при отсутствии передачи.

Под трансформацией кодовой серии понимается исполнение ложного приказа при наличии не обнаруживаемых ошибок; под подавлением  отказ от декодирования при обнаружении неисправляемой ошибки. Правильный прием, подавление команды и ее трансформация образуют полную группу несовместных событий:

Pпр + Pпод + Pтр = 1.

Показатель Pл специфичен для систем спорадического действия. Его величина, как правило, пренебрежимо мала при использовании простейших избыточных кодов.

Показатели достоверности могут быть получены а результате экспериментальных исследований макетов аппаратуры в условиях эксплуатации, расчетными методами при известной статистике ошибок в канале связи, путем имитационного моделирования на ЭВМ.

В данном курсовом проекте используется расчетный метод определения показателей достоверности в телемеханических системах.

Рассмотрим определение показателей достоверности на примере (7,4) кода Хэмминга.

Определим вероятность ошибки на символ по формуле:

P=1/21−2⋅120λ/2e−x22dx, где - это отношение мощности сигнала к мощности помехи.

 =1,5/(210-3)=750

Функция табулирована, т.к. приведенная квадратура не берется:

0,5⋅750=27,38Ф(а)=12π0аe−x22dx,

P=121−2Ф(0,5λ)

По справочным данным определяется значение

Ф(а=27,38)=0,4999997, тогда

Р=1/2(1-20,4999997)=310-7

### Расчетный метод определения показателей достоверности

Для временных систем с идеальной синхронизацией распределителей при условии, что все виды ошибок i-той кратности в кодовой серии равновероятны, вероятность трансформации команды

Pтр=i=1i=nPiWineobnWi=i=1i=nPiPineobn,

где 	n  разрядность кодовой комбинации;

Pi  вероятность ошибок i-той кратности в канале связи;

Wi  число ошибок i-той кратности, не обнаруживаемых кодом;

Wi = Cni  полное число ошибок i-той кратности в n-разрядном двоичном коде.

Вероятность подавления команды при условии, что все виды ошибок i-той кратности в кодовой серии равновероятны

Pпод=i=1i=nPiWiobnWi,

где Wiобн  число ошибок i-той кратности, обнаруживаемых (но не исправляемых) кодом.

В случае обнаружения и исправления ошибок:

W=Wineobn+Wiobn+Wiuc,

где Wiuc   число ошибок i-той кратности,исправляемых кодом.

В режиме обнаружения (но не исправления) ошибок Wiuc = 0. При этом   W=Wineobn+Wiobn,

Откуда

Pпод=i=1i=nPiWi−WineobnWi=i=1i=nPi1−WineobnWi=i=1i=nPi1−Pineobn

Вероятность правильного приема

Pnp=1−Pmp−Pпод.

Если некоторые виды ошибок обнаруживаются защитой информации от рассинхронизации, то

Pmp=i=0i=nPi'⋅WineobnWi;Pпод=i=0i=nPi'⋅1−WineobnWi+Ppac;Pnp=1−Pmp−Pпод,

где	P’i  вероятность ошибок i-той кратности в канале связи, не приводящих к обнаруживаемой рассинхронизации;

Pрас  вероятность обнаруживаемой рассинхронизации.

В этом случае n  число символов кода, исключая фазирующие последовательность при циклической и импульс при пошаговой синхронизации.

Отношение Wineobn/Wi определяется по структуре двоичного кода независимо от метода синхронизации.

### Определение вероятностей ошибок i-той кратности в канале связи.

Простейшей, описывающей ошибки в канале связи, является биномиальная модель, в которой

Pi=Cnipi1−pn−1,

где p вероятность ошибки перехода 1 в 0 и 0 в 1.

Эта модель справедлива только для симметричных бинарных каналов без памяти (т. е. для независимых ошибок). Величины p определяются отношением мощности сигнала и помехи или экспериментально.

Для систем с пошаговой синхронизацией, рассматриваемых в настоящем проекте, данной моделью пользоваться нельзя, т. к. искажение даже одного импульса может привести к рассинхронизации. Поэтому величины p’i для таких систем определяются экспериментально.

### Определение Wiнеобн/Wi для различных кодов

Для неукороченного кода Хэмминга с dmin = 4 Wiнеобн определяются как коэффициенты, стоящие при xi(i1), следующего многочлена.

fx=12n⋅1+xn+1−xn+2n−11−x2n2.

# 3. Описание метода синхронизации

### Пошаговая синхронизация

В данном курсовом проекте используется временное разделение сигналов, при котором передаваемый параллельный код преобразуется в последовательный, который передается по каналу связи, а затем на приемной стороне последовательный код преобразуется в параллельный. Преобразование параллельного кода в последовательный и обратно осуществляется с помощью распределителей (или регистров сдвига). В нормальном режиме работы распределители передающего и приемного полукомплектов должны «одновременно» (синхронно) переходить из одного состояния в другое и находится в одинаковых (синфазных) состояниях. Синхронность обеспечивается устройствами потактовой синхронизации, а синфазность  поцикловой.

В соответствии с вариантом задания, используем пошаговый метод синхронизации, при котором распределители передающего и приемного полукомплектов переключаются импульсами, передаваемыми в канале связи. Для этого на каждом такте передачи должна происходить смена импульсных признаков, например, информационные импульсы должны отделяться разделительными паузами.

Мы рассматриваем вариант построения передающего и приемного полукомплектов с пошаговой синхронизацией для передачи кодовой серии, использующий три значения временного импульсного признака: короткий импульс, равный одному полутакту генератора; длинный импульс, равный 7 полутактам генератора и сверхдлинный импульс (фазирующий), равный 15 полутактам генератора. Таким образом, устанавливается соотношение 1:7:15. Принимаем, что ноль кодируется коротким, а единица  длинным импульсом. Импульсы разделяются паузами, длительность которых равна длительности короткого импульса, то есть используется дополнительный амплитудный импульсный признак.

Генератор тактовых импульсов передающего полукомплекта используется для формирования временного импульсного признака и, следовательно, определяет моменты переключения распределителей. Каждый очередной импульс передающего устройства вызывает продвижение  распределителей передающего и приемного полукомплектов на один шаг. Таким образом, синхронная работа распределителей, то есть потактовая синхронизация, обеспечивается за счет единого генератора, располагаемого на передающей стороне, и не зависит от нестабильности его частоты.

Для организации поцикловой синхронизации между информационными сериями передаются фазирующие импульсы. Фазирующие импульсы отличаются от информационных и позволяют определить начало и конец каждой информационной серии.

Пошаговая синхронизация при временных импульсных признаках имеет ряд недостатков:

 длительность кодовой серии зависит от числа единиц;

 теряется время на передачу пауз;

 теряется время за счет использования импульсов разной длительности.

В системах с пошаговой синхронизацией защита от рассинхронизации обнаруживает все ошибки, приводящие к изменению равномерности (постоянства числа разрядов) кода. В частности, обнаруживаются ошибки, связанные с дроблением и подавлением импульсов и пауз, приводящие к изменению числа импульсов между фазирующими импульсами, что приводит к срабатыванию защиты от рассинхронизации. Поэтому системы с пошаговой синхронизацией позволяют получить малые вероятности трансформации кодовой серии (даже при использовании кодов с небольшим минимальным кодовом расстоянием). Вместе с тем вероятность подавления кодовой серии, как правило, больше, чем в системах с циклической или инерционной синхронизациями. Поэтому системы с пошаговой синхронизацией обычно используются для управления объектами, в которых допускаются значительные задержки в передаче, связанные с необходимостью повторения подавленных серий.

### Выбор частоты импульсов

В соответствии с заданным вариантом, выделенная полоса частот имеет ширину 20 кГц. Исходя из этого, следует выбрать генератор импульсов такой частоты, при которой бы передавалось максимальное количество информации. Из этого следует, что минимальное количество энергии, которую нужно передавать в линию связи, равно 90% энергии сигнала. Если разложить передаваемый импульс в ряд Фурье, то это соотношение энергии будет соответствовать 3-ей гармонике. Следовательно, требуется передать в указанной полосе частот 3 гармоники. Очевидно, их частота будет равна 1/3 ширине выделенной полосы, т.е.

ωИМП=ΔωЛ.С.nГАРМ=203=6,6кГц;

Поскольку низкочастотные кварцевые генераторы нестабильны, то используем генератор с частотой  1,3 МГц с делителем частоты на 200:

ωВЫХ=1300кГц200=6,5кГц;

В проектируемой схеме рассмотренное деление частоты осуществляется двумя делителями на 10 и одним триггером со счетным входом, т.о. общий коэффициент деления получается равным 10102 = 200.

# 4. Описание работы схемы передаточного полукомплекта

### Схемы на местах контролируемого пункта

Схема на каждой группе контролируемого пункта состоит из мультиплексора DD2, с которого состояние контроллируемых объектов выбирается с помощью счетчика DD1. Состояния объектов поступают на входы мультиплексора с датчиков, которые не приведены на схеме передаточного полукомплекта.

Поскольку в одной кодовой серии требуется передать текущее состояние одного текущего объекта одной текущей группы, то счетчики объектов всех групп DD1.1  DD1.26 ведутся линией связи, а именно  концом фазирующего импульса.

### Схема кодирования номера группы

Состояние объекта, выбранное счетчиком, расположенным на схеме текущей группы, передается на мультиплексоры передатчика DD19  DD20. Номер интересующей нас группы совпадает с текущим состоянием счетчика групп DD15  DD16, сбрасываемым по состоянию 27, т. е. когда собирается схема DD18. Этот счетчик ведется состоянием счетчика объектов (см. ниже.), соответствующим последнему объекту. Таким образом, после последнего объекта текущей группы счетчик групп переходит к следующей.

Итак, параллельная комбинация номера группы подается на кодер  Хэмминга (10,5)  соединение сумматоров DD23  DD29. Полученный код записывается в регистры памяти DD30  DD31. Так формируются первые десять символов кодовой комбинации.

### Схема кодирования номера объекта и его состояния

Для того, чтобы не вести с каждой группы четырехпроводный кабель, в котором хранится номер текущего объекта, на передатчике установлен счетчик объектов, идентичный счетчикам, расположенным в каждой группе. Ведется этот счетчик также концом  сверхдлинного импульса. Значит, в этом счетчике записан тот же код, что и во всех счетчиках на местах, т.е. состояние этого счетчика  номер текущего объекта. Как было сказано выше, этот счетчик, будучи в состоянии 16, ведет счетчик групп: в группе 15 объектов, и по 16-ому состоянию мы начинаем считать снова, но уже со следующим номером группы.

Номер объекта, аналогично номеру группы, подается на кодер Хэмминга (7,4)  сумматоры DD6  DD13, и, семиразрядная комбинация, сохранившись в регистре DD14, добавляется к общей шине общего кодового слова. Состояние объекта  два разряда  тоже соединяется с общей шиной. Получаем 20-разрядную комбинацию, несущую информацию об одном объекте одной группы. Записываем эту информацию в мультиплексоры DD36  DD37 для дальнейшего преобразования в последовательный код.

### Схема синхронизации

Для того, чтобы осуществить пошаговую синхронизацию, требуется преобразовать параллельный код в последовательный с фиксированной длиной импульсов. Для этого поставлен аналогичный рассмотренному выше пятиразрядный счетчик DD32  DD35, считающий до двадцати. Этот счетчик ведется линией связи, в соответствии с правилами построения схемы с пошаговой синхронизацией. При этом в процессе счета все 20 символов кодовой комбинации передаются с мультиплексоров DD36  DD37 в линию связи через блок определения импульсного признака (БОИП). При передаче «нуля» БОИП не работает, и в линию связи идет короткий импульс с генератора. При передаче «единицы» собирается схема DD41, срабатывает триггер кодирования DD42, и счетчик DD44 отсчитывает четыре импульса с генератора. Во время этого счета в линию связи передается длинный импульс. Если же мы имеем дело с 21-ым импульсом (вся кодовая комбинация передана), то этот импульс  сверхдлинный, и формируется в процессе счета того же счетчика DD44 до восьми, что разрешается из-за собравшейся схемы DD35 счетчика импульсов кодовой серии.

Как только счетчик DD44 отсчитал паузу для сверхдлинного импульса, на одновибраторе DD53  C  R4  D  DD54 вырабатывается короткий отрицательный импульс, т. е. сначала идет задний фронт, потом  передний. По заднему фронту счетчики объектов переходят в следующее состояние, а по переднему в регистры памяти разрешается запись этого нового кода, сформировавшегося на только что переключенных счетчиках. Так схема переходит к следующей кодовой комбинации.

### Схема делителя частоты генератора

Длина короткого импульса и паузы, т.е. такта в линии связи, должна соответствовать выбранному каналу передачи информации. Поэтому в схеме установлен генератор, осуществляющий формирование нужной длины. Рассчитанную в пункте 3 частоту обеспечивают два делителя на 10 и триггер, делящий на 2  соединение DD50  DD52. Это соединение получает прямоугольные импульсы с мультивибратора DD48  DD49, на который работает кварцевый генератор синусоидального сигнала 1,3 МГц QB.

# 5. Описание работы схемы приемного полукомплекта

### Схема синхронизации

Импульсы, приходящие из линии связи, поступают на блок идентификации импульсного признака (БИИП), который представляет собой счетчик с дешифратором DD11  DD13, считающий длину импульса из линии связи по заднему фронту генератора, идентичного генератору на передатчике (DD20  DD25). Если БИИП выясняет, что пришла единица, то он разрешает работу дешифраторов DD26  DD27, и эта единица записывается в определенную позицию одного из этих дешифраторов, соответствующую номеру, записанному в двоичном виде в пятиразрядном счетчике импульсов линии связи DD3  DD6. Этот счетчик сбрасывается в ноль после прихода двадцатого импульса из линии связи (срабатывает схема DD7).

Таким образом, пришедшая кодовая комбинация записывается в дешифраторы, а далее  в первичную память, построенную на триггерах DD28.1  DD28.20.

### Схема декодирования номера группы

Первые десять импульсов из памяти поступают на декодер Хэмминга (10,5). С помощью сумматоров по модулю 2 DD29  DD37 формируется четырехразрядный синдром, трансформируемый в десятичную форму на дешифраторе DD59. Этот синдром, будучи сложенным с информационными символами, исправляет возможные одиночные ошибки и подает готовый номер группы на дешифратор DD62.

Десятый разряд, определяющий наличие двойных ошибок, формируется сложением всех девяти разрядов (DD38  DD42) и складывается сам с собой в DD60 DD61. Так формируется сигнал запрета на DD42, т.е. сигнал разрешения на DD43.

### Схема декодирования номера объекта

Декодирование разрядов кода Хэмминга (8,4) (DD50  DD55) происходит аналогично описанному выше декодеру. Отличие состоит в том, что в этой схеме достаточно использовать восьмиразрядный дешифратор DD65 и один сумматор DD66 для исправления одиночных ошибок.

Восьмой разряд также вычисляется суммированием всех остальных (DD46  DD48) и складывается сам с собой, формируя запрет в DD48 или разрешение в DD43.

### Схема памяти для индикаторов групп и объектов

Номера, пришедшие с декодеров, требуется преобразовать из двоичного представления а позиционное. Для этого служат дешифраторы DD62  DD63 (номер группы) и DD67 (номер объекта).

Для каждого объекта каждой группы существует свой триггер памяти, в котором хранится состояние “включить” или “выключить”. Чтобы записать в триггер новое значение, необходимо учесть номер текущей группы, номер текущего объекта, разрешение и команду (вкл/выкл).

Сигнал разрешения подается только при синхронной работе приемника с передатчиком (DD57 в «единице»); при пришествии в разрядах “вкл/выкл” 01 или10 (определяется суммирование этих разрядов по модулю 2 в DD56); при отсутствии двойной ошибки в кодовых комбинациях (описано выше в декодерах  формирование разрешающего сигнала). Если все перечисленные условия выполнены, то на схемы DD68 и DD69 подаются разрешающие сигналы. При этом на DD68 подается команда «включить», а на DD69  «выключить». Соответственно, первая схема устанавливает «единицу» в триггере памяти, а вторая  «ноль». В случае ошибки триггеры остаются в прежнем состоянии.

Результат подается на индикаторы к диспетчеру.