# Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

МГУ ПС (МИИТ)

### Кафедра

### «Управление и информатика в технических системах»

Курсовой проект

по дисциплине

«Передача данных в системах управления»

#### Проектирование систем

телеуправления и телесигнализации

Выполнил

студент группы АУИ-412

Подкопаев Д.В.

## Проверил

Табуйка В.А.

Москва 2000

## Цель проекта

Изучение общих технических требований на системы телемеханики, принципов построения устройств телеуправления и телесигнализации с временным разделением сигналов, схем синхронизации и защит от рассинхронизации, кодирующих и декодирующих устройств; получение навыков разработки многотактных логических схем на интегральных элементах, блоков и устройств телемеханики; освоение методов расчета показателей достоверности передачи при использовании помехоустойчивых методов кодирования; получение навыков в работе с ГОСТами, справочной и другой технической литературой.

# Содержание

Задание на курсовой проект	3

1. Описание применяемого кода	3

2. Расчет показателей достоверности	6

3. Описание метода синхронизации	8

4. Описание работы схемы передаточного полукомплекта	9

5. Описание работы схемы приемного полукомплекта	11

# Задание на курсовой проект

Разработать передающее и приемное устройства бесконтактной системы телеуправления одностороннего действия и рассчитать показатели достоверности передачи, используя следующие исходные данные:

Тип устройства – телеуправление

Характер действия  спорадический

Синхронизация тактов  пошаговая

Количество контролируемых пунктов (КП)  1

Количество групп  11

Количество двухпозиционных объектов в группе  11

Код группы — циклический

Код объекта — циклический

Выделенная полоса частот – 950  4 кГц

Амплитуда сигнала на входе приемника  0,4 В

Среднеквадратическое напряжение помехи в полосе входного фильтра  410-5 В

Вероятность рассинхронизации  410-7

# 1. Описание применяемого кода

# 2. Расчет показателей достоверности передачи

# 3. Описание метода синхронизации

### Пошаговая синхронизация

В данном курсовом проекте используется временное разделение сигналов, при котором передаваемый параллельный код преобразуется в последовательный, который передается по каналу связи, а затем на приемной стороне последовательный код преобразуется в параллельный. Преобразование параллельного кода в последовательный и обратно осуществляется с помощью распределителей (или регистров сдвига). В нормальном режиме работы распределители передающего и приемного полукомплектов должны «одновременно» (синхронно) переходить из одного состояния в другое и находится в одинаковых (синфазных) состояниях. Синхронность обеспечивается устройствами потактовой синхронизации, а синфазность  поцикловой.

В соответствии с вариантом задания, используем пошаговый метод синхронизации, при котором распределители передающего и приемного полукомплектов переключаются импульсами, передаваемыми в канале связи. Для этого на каждом такте передачи должна происходить смена импульсных признаков, например, информационные импульсы должны отделяться разделительными паузами.

Мы рассматриваем вариант построения передающего и приемного полукомплектов с пошаговой синхронизацией для передачи кодовой серии, использующий три значения временного импульсного признака: короткий импульс, равный одному полутакту генератора; длинный импульс, равный 7 полутактам генератора и сверхдлинный импульс (фазирующий), равный 15 полутактам генератора. Таким образом, устанавливается соотношение 1:7:15. Принимаем, что ноль кодируется коротким, а единица  длинным импульсом. Импульсы разделяются паузами, длительность которых равна длительности короткого импульса, то есть используется дополнительный амплитудный импульсный признак.

Генератор тактовых импульсов передающего полукомплекта используется для формирования временного импульсного признака и, следовательно, определяет моменты переключения распределителей. Каждый очередной импульс передающего устройства вызывает продвижение  распределителей передающего и приемного полукомплектов на один шаг. Таким образом, синхронная работа распределителей, то есть потактовая синхронизация, обеспечивается за счет единого генератора, располагаемого на передающей стороне, и не зависит от нестабильности его частоты.

Для организации поцикловой синхронизации между информационными сериями передаются фазирующие импульсы. Фазирующие импульсы отличаются от информационных и позволяют определить начало и конец каждой информационной серии.

Пошаговая синхронизация при временных импульсных признаках имеет ряд недостатков:

 длительность кодовой серии зависит от числа единиц;

 теряется время на передачу пауз;

 теряется время за счет использования импульсов разной длительности.

В системах с пошаговой синхронизацией защита от рассинхронизации обнаруживает все ошибки, приводящие к изменению равномерности (постоянства числа разрядов) кода. В частности, обнаруживаются ошибки, связанные с дроблением и подавлением импульсов и пауз, приводящие к изменению числа импульсов между фазирующими импульсами, что приводит к срабатыванию защиты от рассинхронизации. Поэтому системы с пошаговой синхронизацией позволяют получить малые вероятности трансформации кодовой серии (даже при использовании кодов с небольшим минимальным кодовом расстоянием). Вместе с тем вероятность подавления кодовой серии, как правило, больше, чем в системах с циклической или инерционной синхронизациями. Поэтому системы с пошаговой синхронизацией обычно используются для управления объектами, в которых допускаются значительные задержки в передаче, связанные с необходимостью повторения подавленных серий.

### Выбор частоты импульсов

В соответствии с заданным вариантом, выделенная полоса частот имеет ширину 8 кГц. Исходя из этого, следует выбрать генератор импульсов такой частоты, при которой бы передавалось максимальное количество информации. Из этого следует, что минимальное количество энергии, которую нужно передавать в линию связи, равно 90% энергии сигнала. Если разложить передаваемый импульс в ряд Фурье, то это соотношение энергии будет соответствовать 2-ей гармонике. Следовательно, требуется передать в указанной полосе частот 2 гармоники. Очевидно, их частота будет равна 1/2 ширине выделенной полосы, т.е.

ωИМП=ΔωЛ.С.nГАРМ=82=4кГц;

Поскольку низкочастотные кварцевые генераторы нестабильны, то используем генератор с частотой  1,3 МГц с делителем частоты на 200:

ωВЫХ=

В проектируемой схеме рассмотренное деление частоты осуществляется двумя делителями на 10 и одним триггером со счетным входом, т.о. общий коэффициент деления получается равным 10102 = 200.

# 4. Описание работы схемы передаточного полукомплекта

Данная схема передающего полукомплекта спорадического характера действия.

При замыкании ключа (К1), информация с объектов и групп поступает в регистры, а затем в мультиплексоры (MS     и MS      ).

В это время работает счетчик (Ст 1) который ведет работу дешифраторов (DD    и DD      ). Эти дешифраторы управляют работой кодера циклического кода.

# 5. Описание работы схемы приемного полукомплекта

Схему приемного полукомплекта можно условно разделить на три части:

- Стандартный приемный полукомплект пошаговой синхронизации модифицированный для приема 30 бит информации;

- Схема проверки принятой информации на наличие ошибок;

- Схема включения и выключения объектов.

Стандартный приемный полукомплект пошаговой синхронизации модифицированный для приема 30 бит информации.

В распределителе приемника используются два дешифратора вместо одного, и соответственно к счетчику распределителя добавлен пятый разряд (триггер со счетным входом). Кроме того переписывание информации происходит при наличии двух единиц на входе элемента DD       .

Схема проверки принятой информации на наличие ошибок.

Схема проверки информации состоит из двух частей:

- Проверка циклического кода;

- Проверка суммы по модулю 2.

При отсутствии ошибок схема посылает единицу на DD

Проверка правильности принятой комбинации циклического кода осуществляется следующим образом:

БИИП (блок индикации импульсного признака) проверяет является ли текущий импульс единицей. Если является, то со второго выхода дешифратора БИИПа поступает 0. Этот ноль устанавливает триггер DD     в единичное состояние. После окончания импульса из Л.С. (линия связи) одновибратор (Ст 1) вырабатывает импульс, по которому состояние триггера считывается и поступает в декодер, одновременно этот импульс поступает на ГИ (генератор импульсов) – вход делителя.

В конце этого импульса  (импульса первого одновибратора) второй одновибратор формирует импульс, сбрасывающий триггер DD      в 0.

Если в момент поступления импулься на вход ГИ-делителя, на входах делителя «С» и «&» будут единицы, то делитель считывает сигнал «вход», иначе этот сигнал игнорируется.

Остаток от деления поступает на элемент «ИЛИ» (внутри делителя) и если он не равен нулю, то на выход делителя поступает «1».

Похожим образом проверяется сумма по модулю 2.

Во время импульса первого одновибратора считывается состояние триггера DD      и сигнал поступает на триггер суммы по модулю 2. Сигнал с этого триггера суммируется с принятой суммой по модулю два, и если результат равен нулю, то разрешается переписывание в память.

Схема включения и выключения объектов.

Третья часть схемы подает принятую информацию на объекты. Объекты управляются триггерами. На выходы «R» и «S» этих триггеров подается два бита сигнала включить/выключить. Выбор объекта в группе осуществляется путем подачи на синхро вход триггеров объектов принятой информации номера объекта. Первый бит этого номера подается на первый объект всех групп, второй – на второй и т.д.

Выбор группы осуществляется следующим образом. Сигнал, номер объекта, поступает на объект через регистр. Этот регистр либо выдает информацию на выходе, либо – ноль. В первом случае на вход R регистра подается единица, во втором – ноль.

На вход R регистра нужной группы мы подаем единицу и нужный объект этой группы устанавливается в необходимое состояние, определяемые сигналом включить/выключить.