МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра "Управление и информатика в технических системах".

Л.А. Баранов, Д.А.Зотов.

Утверждено 
редакционно-издательским 
советом университета

СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ,
ПОСТРОЕННЫЕ НА ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ СХЕМАХ.

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине

"ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ"

для студентов специальности

"УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

МОСКВА 1999.

Оглавление.

Стр.

1   Цель работы	3

2   Теоретические сведения	4

3   Описание программы	8

4   Демонстрация работы с программой	9

5   Рабочее задание	10

6   Варианты рабочих заданий	11

7   Литература	12

1. Цель лабораторной работы

Изучение линейных переключательных схем умножения и деления многочленов, построенных на линейных переключательных схемах. Наблюдение работы схем с помощью программы, модулирующей работу схем умножения и деления на ПЭВМ. Изучение реализации схем умножения и деления на ТТЛ - элементах.

2. Теоретические сведения.

Для операций над многочленами (умножение и деление многочленов) могут применяться линейные переключательные схемы, которые имеют в своем составе элементы памяти, блоки умножения, блоки сложения (рис. 1).

Рассмотрим, например, работу схемы умножения (вариант 1). Пусть необходимо умножить многочлен g(х) степени k на многочлен а(х) степени n. Для этого необходимо использовать схему умножения , состоящую из k элементов памяти, где k – максимальная из степеней многочлена g(х), из k блоков сложения и k+1 блоков умножения. На каждый из блоков сложения поступают коэффициенты при соответствующих степенях g(х). Если какой-то из коэффициентов g(х) в поле GF(2) равен нулю, то соответствующая ему связь в схеме отсутствует. Это справедливо также и для схем умножения (вариант 2) и схемы деления. Допустим многочлен g(х) имеет вид: g(x)=g0+g1x1+g2x2+g3x3+g4x4, где g(xi)GF(2). В зависимости от значения коэффициентов схема может принимать различную конфигурацию. Рассмотрим вариант, при котором g0=1, g1=0, g2=1, g3=1, g4=1. В данном случае схема принимает вид, представленный на рисунке 1.а.

На вход схему поступают коэффициенты а(х) со старшей степени включая нулевую. Пусть степень многочлена g(х) равна 3, а степень многочлена а(х) равна 1, следовательно многочлены имеют вид: g(x)=g0+ g1x2+g3x3 и а(х)=a0+a1x1. Тогда схема умножения будет иметь следующий вид (рис. 2):

Коэффициенты многочлена а(х) поступают на вход схемы умножения начиная со старших степеней. При появлении на входе коэффициента a1 он записывается в первую ячейку памяти. На выходе в данный момент находиться произведение коэффициентов a1g3. Запись в последующие ячейки будет осуществляться только после прихода следующих значений коэффициента а(х) (см. табл. 1). На следующем шаге на вход схемы поступает а0, значение данного коэффициента записывается в первую ячейку памяти, в то же время во вторую ячейку записывается значение, хранимое в первой ячейке памяти. На выходе в данный момент находиться сумма произведений содержимого первой ячейки и коэффициента а0 с соответствующими им коэффициентами g(x). На следующем шаге, так как а0 был последним коэффициентом многочлена на вход схемы подаются нули. При приходе нуля на вход, в первую ячейку записывается 0, во вторую, предыдущее значение, записанное в первой ячейке , т.е. a0, а в третью ячейку записывается значения записанное в ранее во вторую ячейку т.е. а,. Таким образом поступление нулей на вход схемы будет продолжаться до тех пор, пока во всех ячейках не будут записаны 0, в этот момент на выходе схемы будет находиться последний коэффициент искомого многочлена. Все коэффициенты полученные с выхода схемы будут составлять искомый многочлен- результат перемножения двух многочленов. При этом коэффициенты первыми вышедшие из схемы умножения будут иметь старшие степени, а последними младшие.

Таблица 1

| вход | ячейка 1 | ячейка 2 | ячейка 3 | выход | cтепень многочлена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a1 | a1 | 0 | 0 | a1g3 | 4 |
| a0 | a0 | a1 | 0 | a0g3+ a1g2 | 3 |
| 0 | 0 | a0 | a1 | a0g2+ a1g1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | a0 | a0g1+ a1g0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | a0g0 | 0 |

Теперь рассмотрим ещё один способ построения схемы умножения(вариант2). Пусть необходимо умножить многочлен g(х) степени к на многочлен а(х) степени n . Для этого необходимо использовать схему умножения , состоящую из k элементов памяти, где k – максимальная из степеней многочлена g(х), из k блоков сложения и k+1 блоков умножения. На каждый из блоков сложения поступают коэффициенты при соответствующих степенях g(х). Если какой-то из коэффициентов g(х) равен нулю, то соответствующая ему связь в схеме отсутствует. На вход схему поступают коэффициенты а(х) со старшей степени включая нулевую.

Пусть степень многочлена g(х) равна 3, а степень многочлена а(х) равна 1. Многочлены имеют вид: g(x)=g0+ g1x2+g3x3 и а(х)=a0+a1x1. Схема умножения приведена на рис.3:

Так как коэффициенты многочлена а(х) поступают на вход схемы умножения начиная со старших степеней, при появлении на входе коэффициента а1 в ячейки памяти записывается произведение a1 на коэффициент g(х), соответствующий каждой из ячеек. На выходе в данный момент находиться произведение коэффициентов a1g3 (см. табл.2) На следующем шаге на вход схемы поступает а0, значение данного коэффициента умноженного на g0 записывается в первую ячейку памяти, в то же время во вторую ячейку записывается сумма, значения хранимого в первой ячейке памяти в предыдущий момент и произведения а0g1. В третью ячейку записывается сумма, значения записанное в предыдущий момент во вторую ячейку памяти и а0g1. На выходе в данный момент находиться сумма произведений содержимого третьей ячейки в предыдущий момент времени и произведения. На следующем шаге, так как a0 был последним коэффициентом многочлена, на вход схемы подаются нули. При приходе нуля на вход, в первую ячейку записывается 0, во вторую, предыдущее значение, записанное в первой ячейке , т.е. а0g0 а, а в третью ячейку записывается значения записанное ранее .во вторую ячейку в предыдущий момент времени т.е. а0g1+а1g0. Таким образом поступление нулей на вход схемы будет продолжаться до тех пор, пока во всех ячейках не будут записаны 0, в этот момент на выходе схемы будет находиться последний коэффициент искомого многочлена. Все коэффициенты полученные с выхода схемы будут составлять искомый многочлен – результат перемножения двух многочленов. При этом коэффициенты первыми вышедшие из схемы умножения будут иметь старшие степени, а последними младшие.

Таблица 2

| вход | ячейка 1 | ячейка 2 | ячейка 3 | выход | cтепень многочлена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a1 | a1g0 | a1g1 | a1g2 | a1g3 | 4 |
| a0 | a0g0 | a0g1+a1g0 | a0g2+a1g1 | a0g3+ a1g2 | 3 |
| 0 | 0 | a0g0 | a0g1+a1g0 | a0g2+ a1g1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | a0g0 | a0g1+a1g0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | a0g0 | 0 |

Теперь рассмотрим работу схемы деления (рис.4):

Пусть необходимо поделить многочлен а(х) степени n на многочлен g(х) степени k . Для этого необходимо использовать схему деления, состоящую из k элементов памяти, где k – степень многочлена g(х) , из k блоков сложения и k+1 блоков умножения.

К каждому из блоков сложения подключены блоки умножения на (-gi). Если какой-то из коэффициентов g(х) равен нулю, то соответствующая ему связь в схеме отсутствует. На вход схемы поступают коэффициенты а(х) со старшей степени включая нулевую. Пусть степень многочлена g(х) равна 3, а степень многочлена а(х) равна 4, следовательно многочлены имеют вид: g(x)=g0+ g1x2+g3x3 и а(х)=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4. Схема деления приведена на рис. 4:

Так как коэффициенты многочлена а(х) поступают на вход схемы деления начиная со старших степеней, следовательно, при появлении на входе коэффициента в первой ячейки памяти записывается a4 (см табл.3). На выходе в данный момент находиться 0, так как в остальных ячейках значения появятся только после прихода последующих символов многочлена а(х). На следующем шаге на вход схемы поступает а3, значение данного коэффициента записывается в первую ячейку памяти, в то же время во вторую ячейку записывается , значение хранимое в первой ячейке памяти в предыдущий момент. На выходе в данный момент находиться 0. Такое положение остаётся до тех пор, пока значение коэффициента a4 не запишется в последнюю ячейку. На следующем шаге, срабатывает обратная связь и в первую ячейку записывается сумма пришедшего на вход схемы a1 и произведения а4(-g0)g-2, т.е. содержимого третьей ячейки, прошедшего через обратную связь. Аналогичным образом формируется содержимое второй и третьей ячейки. Счёт будет продолжаться до тех пор пока на вход схемы не придёт а0. После чего работа схемы заканчивается. Все коэффициенты полученные с выхода схемы будут составлять искомый многочлен- результат деления, а значения записанные в ячейках памяти составляют остаток от деления. При этом коэффициенты первыми вышедшие из схемы умножения будут иметь старшие степени, а последними младшие.

Таблица 3

| вход | ячейка 1 | ячейка 2 | ячейка 3 | выход | cтепень многочлена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| a4 | a4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| a3 | a3 | a4 | 0 | 0 | 3 |
| a2 | a2 | a3 | a4 | 0 | 2 |
| a1 | a1+(a4(-g0)g3-1) | a2+(a4(-g1)g3-1) | a3+(a4(-g2)g3-1) | a4(g3-1) | 1 |
| a0 | a0+(a3 + (a4 (-g2)g3-1)) (-g0)g3-1 | a1+ a4(-g0)g3-1 + (a3 +(a4 (-g2)g3-1)) (-g1)g3-1 | a2+ a4(-g1)g3-1 + (a3 +(a4 (-g2)g3-1)) (-g1)g3-1 | (a3 +(a4 (-g2) · g3-1)g3-1 | 0 |

Схему умножения и деления многочленов с коэффициентами из поля GF(2) может быть реализована на ТТЛ-элементах: на двухтактных D-триггерах и схемах сложения по модулю два.

Необходимость использования двухтактных D-триггеров в схемах умножения и деления (см. рис.5-7) обусловлена тем, что надо разделить во времени выполнение операций над записанной в ячейки памяти информацией и запись в ячейки памяти новой информации. В данном примере (см. рис.7) используется триггер, срабатывающий по переднему фронту генератора. По переднему фронту генератора происходит следующее :

запись новой информации в ячейку памяти (в Т1), выдача находящейся в данный момент в ячейке информации (из Т2), запись полученной информации в следующую ячейку( в триггер Т1 следующей ячейки). По заднему фронту генератора происходит перепись информации из Т1 в Т2.

3. Описание программы.

Данная программа предназначена для изучения линейных переключательных схем умножения и деления многочленов с коэффициентами из поля GF(2).Она включать в себя как сами схемы, показанные в структурном виде и на элементах ТТЛ, так и временные диаграммы, иллюстрирующие работу этих схем. Имеется возможность произвольного задания степеней и коэффициентов многочленов. После запуска программы на экране появляется панель, на которой предлагается ввести один из многочленов, над которыми будет проведена операция умножения или деления. Степень многочлена g(х) задаётся, кнопками расположенными в левой части панели, текущее значение степени показывается над данными кнопками. По ходу увеличения степени становятся активными кнопки выбора значений коэффициентов многочлена g(х), расположенные в правой части панели. Изначально все кнопки установлены в 0, что соответствует нулевым значениям коэффициентов , в дальнейшем при нажатии на кнопку, она будет менять своё значение на 1, в случае если раньше было нулевое значение коэффициента, и на 0, если раньше находилась в единице. После того, как выбор сделан, для перехода к следующему экрану нужно нажать на кнопку "Принять", после чего появиться аналогичная панель задачи многочлена а(х). По выполнению всех необходимых операций по заданию коэффициентов многочленов, вам предлагается выбрать вид операции, которую вы будете проводить: умножение (вариант 1); умножение (вариант 2); деление. Следующая панель непосредственно демонстрирует работу выбранной вами схемы. На панели представлена принципиальная схема. Каждый блок памяти схемы имеет вид прямоугольной ячейки, внутри которого показано записанное в данный момент в ячейку число. Значения коэффициентов многочлена g(х) показаны внутри блоков умножения. Слева от схемы показаны коэффициенты а{х} поступающие на вход схемы, начиная со старшей степени , справа, коэффициенты искомого многочлена. Для начала работы необходимо нажать кнопку "Шаг". Во время работы схемы пользователь может видеть ответ выдаваемый на выход схемы как в двоичном виде, а после выполнения в виде многочлена. В программе имеется возможность увидеть реализацию каждой ячейки памяти на ТТЛ элементах. Для этого необходимо навести на интересующую ячейку памяти указатель мыши и щёлкнуть левой кнопкой мыши. В программе также имеется возможность увидеть временные диаграммы работы схемы деления на триггерах. Для этого необходимо выбрать в пункт "Диаграмма", расположенный в верхней части панели, чтобы выйти из режима демонстрации диаграмм, необходимо выбрать пункт "Показать принципиальную схему". В программе реализована возможность изменения первоначальной установки ячеек памяти. Чтобы изменить первоначальную установку ячеек памяти , нужно перед выполнением программы из контекстного меню выбрать пункт "Режимы". Далее выбрать "Единичные начальные условия" или "Ненулевые начальные условия". В зависимости от выбранного пункта, программа установит единичные значения ячеек, если был выбран пункт "Единичные начальные условия" и предложит пользователю установит значения ячеек, если был выбран пункт "Ненулевые начальные условия". Выбор осуществляется аналогично тому, как осуществляется задание коэффициентов многочленов.

4. Демонстрация работы с программой.

1. Вставьте дискету "Линейные переключательные схемы умножения и деления" в дисковод компьютера.

2. Щёлкните мышкой по иконке "Мой компьютер" на рабочем столе Windows.

3. Выберите "Диск 3,5(А:)".

4. Наведя на значок "Линейные переключательные схемы умножения и деления" нажмите правую кнопку мыши, и в появившемся меню выберите пункт "Копировать".

5. Закройте панель "Мой компьютер".

6. Наведите мышку на свободное пространство на Рабочем столе Windows, и нажмите правую кнопку мыши.

7. В появившемся меню выберите пункт "Вставить", после чего файл с дискеты появиться на Рабочем столе Windows.

8. Щелкните 2 раза мышкой по иконке "Линейные переключательные схемы умножения и деления", расположенной на Рабочем столе.

9. На появившейся панели вам предлагается указать место, куда произойдёт разархивация файлов лабораторной работы.

10. После того, как файлы были разархивированы, в указанном вами месте появился каталог "Линейные переключательные схемы умножения и деления".

11. Для запуска непосредственно самой лабораторной работы запустите файл "Лабораторная работа" из вышеуказанного каталога.

12. Рассмотрим пример работы с программой:

Допустим необходимо произвести операцию умножения (вариант 1) над многочленами 
g(x)=1+x+x2+x3 и а(х)=1+x. На первой панели предлагается ввести коэффициенты многочлена g(х). В правой части панели расположены кнопки выбора степени многочлена, в левой, значений коэффициентов многочлена. Чтобы задать данный многочлен необходимо 3 раза нажать на кнопку увеличения степени многочлена, в результате чего станут доступными для изменения коэффициенты многочлена g(х) при степенях от 0 до 3. Первоначально все коэффициенты приняты равными 0, изменить их значения можно щелкнув по кнопке с изображением значения коэффициента многочлена. При этом, если коэффициент первоначально был установлен в 0, его значение измениться на 1, и наоборот. После установки всех значений коэффициента g(х), требуется нажать на кнопку "Принять", после чего появиться панель задания коэффициентов многочлена а(х). Задание коэффициентов данного многочлена осуществляется аналогично заданию коэффициентов многочлена g(х).

Следующая панель предлагает выбрать операцию, которая будет произведена над многочленами. Для выбора операции необходимо щелкнуть мышкой по названию выбранной операции а затем нажать на кнопку "Принять". Пусть была выбрана операция умножения (вариант 1). В результате на экране появится панель, на которой изображена принципиальная схема умножения. Схема начинает работать по нажатию кнопки "Шаг". По ходу работы схемы имеется возможность посмотреть временные диаграммы, для этого необходимо выбрать в верхней части панели раздел "Диаграмма" и щёлкнуть по нему мышкой, аналогично производиться вызов справки и выход из программы. Для того, чтобы посмотреть реализацию элементарной ячейки на ТТЛ элементах, необходимо навести указатель мыши на ячейку и нажать один раз правую кнопку мыши. Для перехода к исходной панель нужно выбрать в верхней части панели раздел "Выход". Аналогичные действия проводятся и для других операций над многочленами. В случае, если необходимо предварительно установить значения ячеек, перед запуском программы из пункта "Режимы" контекстного меню, выбирается подпункт "Единичные начальные значения", для задания единичных начальных условий или подпункт "Ненулевые начальные условия", для задания ненулевых начальных условий соответственно.

5. Рабочее задание.

1. Построить с помощью ПЭВМ функциональную схему умножения или деления на переключательных схемах для варианта, заданного преподавателем.

2. Для выбранного многочлена а(х) рассмотреть на ЭВМ работу схем умножения или деления.

3. Для одной из функциональных схем заданного в п.1 варианта и выбранного в п.2 многочлена а(х) показать работу схемы умножения или деления «на бумаге» и сравнить с работой программы.

4. Для одной из функциональных схем, полученных в п.1 , построить на базе универсальной ячейки, принципиальную схему на ТТЛ - элементах схемы умножения или деления.

5. Построить временную диаграмму работы схемы умножения или деления для принципиальной схемы, полученной в п.4.

Литература.

1. У. Питерсон, Э. Уэлдон «Коды, исправляющие ошибки», Москва, 1976 г.

2. Курс лекций