МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ(МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Л.А. Баранов, В.В. Раков

Утверждено 
редакционно-издательским 
советом университета

СХЕМЫ ОДНОВРЕМЕННОГО УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ,

ПОСТРОЕННЫЕ НА ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛbНЫХ СХЕМАХ

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ»

для студентов специальности

«УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва 1999

# Оглавление

стр.

1. Цель лабораторной работы

2. Теоретическое введение

3. Программа стенда

3.1 Рекомендации по работе с программой

3.2 Описание работы с программой

4. Подготовка к работе

5. Рабочее задание

Литература

1. Цель лабораторной работы

Изучение работы схем одновременного умножения и деления многочленов, построенных на линейных переключательных схемах. Наблюдение работы схем с помощью программы, модулирующей работу схем одновременного умножения и деления на ПЭВМ. Изучение реализации схем одновременного умножения и деления на ТТЛ - элементах.

2. Теоретическое введение.

Для операций над многочленами (умножение и деление многочленов) могут применяться линейные переключательные схемы, которые имеют в своем составе элементы памяти, блоки умножения, блоки сложения (рис. 1).

Рассмотрим пример работы схемы одновременного умножения и деления.

Пусть необходимо умножить многочлен а(х) степени л на многочлен b(х) степени n и поделить на многочлен g(х) степени m. Для этого необходимо использовать схему одновременного из умножения и деления, состоящую из i элементов памяти, где i – максимальное из чисел n и m. На каждый из блоков сложения поступают коэффициенты при соответствующих степенях b(х) и g(х). Если какой-то и коэффициентов b(х) и g(х) равен нулю, то соответствующая ему связь в схеме отсутствует. На вход схему поступают коэффициенты а(х) со старшей степени включая нулевой.

Рассмотрим несколько конкретных примеров.

Пусть степени многочленов b(х) и g(х) равны между собой, например n=m=3 и многочлены имеют вид: g(х)=g0+ g1x1+ g2x2+ g3x3 и b(х)=b0+ b1x1+ b2x2+ b3x3. Тогда схема одновременного умножения и деления будет иметь вид, приведенные на рис. 2.

Пусть коэффициенты gi и bj принадлежат полю GF(2). Например, g(x)=1+х2+х3, то есть g0=l и -g0=l, g1=0 и -g1=0, g2=l и -g2=l, g3=l и g3-1=1; b(x)=l+x3, то есть b0=l и -b0=l, b1=0 и -b1=0, b2=0 и -b2=0, b3=1 и -b3=1. Схема одновременного умножения [на b(х)] и деления[на g(x)], соответствующая этим многочленам, представлена на рис.3.

Если степень многочлена b(х) меньше степени многочлена g(x), например n=2, a m=3 и многочлены имеют вид: g(x)=g0+g1x+g2x2+g3x3 и b(x)=b0+b1x+b2x2. То схема одновременного умножения и деления будет иметь вид, приведенные на рис. 4.

По существу эта схема получена из рис. 2 при b3=0.

Если степень многочлена b(х) больше степени многочлена g(х), например n=3,а m=2 и многочлены имеют вид: g(x)=g0+g1x+g2x2 и b(x)=b0+b1x+b2x2+b3x3. То схема одновременного умножения и деления будет иметь вид, представленный на рис.5.

На вход схемы подается а(х) начиная с коэффициента при старшей степени, а потом столько нулей, сколько ячеек не охвачено обратной связью.

Обратим внимание на то, что при степени g(х) меньшей степени b(х) нельзя поступать так, как в случае, когда степень g(х) больше степени b(х). Это связано с тем, что в блоке умножения последней ячейки памяти при делении берется элемент g3-1 – обратный по умножению, а «0» не имеет обратного элемента.

Для пояснения работы схемы рассмотрим следующий пример : а(х)=а0, g(х)= g0 и b(х)= b0+ b1x (рис.6).

На вход поступает коэффициент a0, который, умножается на b0 и записывается в ячейку памяти, а также умножается на b1/g0 и поступает на выход. Затем на вход поступает 0, который записывается в ячейку памяти, а информация из ячейки (а0b0) умножается на g0 и поступает на выход. Таким образом, получаем ответ: a(x)b(x)g(x)=a0b0g0+a0b1g0x. Аналогичным образом работают все схемы одновременного умножения и деления.

Схема одновременного умножения и деления многочленов с коэффициентами из поля GF(2) может быть реализована на ТТЛ-элементах: на двухтактных D-триггерах и схемах сложения по модулю два.

Необходимость использования двухтактных D-триггеров в схеме одновременного умножения и деления обусловлена тем, что надо разделить во времени выполнение операций над записанной в ячейки памяти информацией и запись в ячейки памяти новой информации. Элементарная ячейка на D-триггерах, используемая в схеме одновременного умножения и деления, показана на рис 7. В данном примере используется триггер, срабатывающий по переднему фронту генератора.

По переднему фронту генератора одновременно происходит запись новой информации в ячейку памяти Т1 и выдача находящейся в данный момент в ячейке Т2 информации. По заднему фронту генератора происходит перепись информации из Т1 в Т2.

3. Программа стенда.

Программа предназначена для проведения лабораторной работы «Схемы одновременного умножения и деления, построенные на линейных переключательных схемах». Она позволяет изучить линейные переключательные схемы одновременного умножения и деления многочленов с коэффициентами из поля GF(2). Программа включает в себя как сами схемы, показанные в структурном виде и на элементах ТТЛ, так и временные диаграммы, иллюстрирующие работу этих схем. Имеется возможность построения схем одновременного умножения и деления многочленов, когда степени многочленов совпадают, а также когда степени многочленов различны. Степени многочленов можно задавать произвольно.

Запуск производится в среде Windows, файл Lumdel.exe, программа разработана в среде DELPHI 4.0. Все управление можно осуществлять манипулятором «мышь».

3.1 Рекомендации по работе с программой.

После запуска программы и выбора пункта «Начать» в загрузочной форме, перед пользователем появляется окно для задания степени многочлена а(х).

В этом окне имеются следующие кнопки:

- кнопки со стрелками, направленными влево и вправо. С их помощью задается степень многочлена.

- ряд кнопок с цифрами («0» или «1») в правой части окна. С помощью них задаются коэффициенты при соответствующих степенях а(х). При каждом нажатии на какую-либо из кнопок коэффициент при соответствующей степени многочлена меняется на противоположный В нижней части окна при этом показывается получающийся многочлен а(х).

- кнопка «Дальше». При ее нажатии происходит переход к окну задания многочлена b(х).

- кнопка «Выход». При ее нажатии происходит выход из программы.

Окна для задания многочленов b(х) и g(х) аналогичны окну задания многочлена а(х). После нажатия кнопки «Дальше» в окне задания многочлена g(х) перед пользователем появляется окно «Схема одновременного умножения и деления» со схемой одновременного умножения и деления на переключательных схемах. В этом окне имеются следующие кнопки:

- кнопка «Начать». Предназначена для начала работы программы. При ее нажатии становится активной кнопка «Шаг».

- кнопка «Шаг ». Предназначена для пошагового выполнения программы.

Если не включен режим отображения триггеров, то по каждому ее нажатию происходит подача на вход нового коэффициента многочлена а(х). Если же режим отображения триггеров включен, то по нечетному нажатию кнопки происходит запись информации в ячейки памяти, а по четному нажатию - работа схемы одновременного умножения и деления.

- кнопка «Помощь». По ее нажатию вызывается окно справки.

- кнопка «Выход». По ее нажатию происходит выход из программы со схемой одновременного умножения и деления.

- кнопка «Сброс». По ее нажатию происходит сброс результатов работы программы.

Выше указанные кнопки продублированы в меню «Управление». В окне также имеются меню «Схема» и «Помощь». Меню «Схема» содержит следующие подменю:

- «Показывать триггеры». При выборе этого пункта меню становится доступной возможность увидеть реализацию каждой ячейки на ТТЛ-элементах. В левом нижнем углу окна при этом начинает показываться текущий фронт генератора.

- «Показать временные диаграммы». Становится активно в режиме показа триггеров. При выборе этого пункта меню открывается окно, в котором строятся временные диаграммы работы схемы. При этом, если уже нажата кнопка «Начать» и наблюдается работа схемы в пошаговом режиме, то будут отображены временные диаграммы работы схемы на текущий момент, если же кнопка «Начать» еще не нажата, то при выборе подпункта «Показать временные диаграммы» открывается окно для построения временных диаграмм, в котором активна кнопка «Строить». При нажатии кнопки «Строить» становится активна кнопка «Шаг »» и можно видеть построение временных диаграмм работы схемы в пошаговом режиме. Для возврата из окна построения временных диаграмм в окно со схемой одновременного умножения и деления необходимо нажать кнопку «Убрать диаграммы». Меню «Помощь» содержит следующие подменю:

- «Теоретические сведения». При выборе этого пункта меню открывается окно с теоретическими сведениями по работе схемы одновременного умножения и деления.

- «Описание программы». При выборе этого пункта меню открывается окно с описанием программы «Схема одновременно умножения и деления» и указаниями по работе с ней.

- «О программе». При выборе этого пункта открывается окно с общей информацией о программе (название, назначение и так далее).

Помимо вышеперечисленных кнопок и меню в окне «Схема одновременного умножения и деления» в структурном виде представлена схема одновременного умножения и деления. Каждый блок памяти схемы имеет вид прямоугольника, внутри которого показано находящееся в данный момент в ячейке число. Если в ячейке находится «I», то ячейка имеет синий цвет, если же в ячейке находится «0», то цвет ячейки - красный. Значения коэффициентов многочленов b(х) и g(х) показаны внутри многоугольников, находящихся соответственно в прямых и обратных связях. Если коэффициент равен «1», то внутри прямоугольника имеется галочка, если же коэффициент равен «0», то галочка внутри прямоугольника отсутствует. Слева от схемы показаны коэффициенты при убывающих сверху вниз степенях многочлена а(х). На коэффициент, который в данный момент подается на вход схемы, указывает стрелка ‘»’.

Для начала работы необходимо нажать кнопку «Начать». После этого можно наблюдать работу схемы в пошаговом режиме нажимая кнопку «Шаг». Во время работы схемы пользователь может видеть ответ выдаваемый на выход схемы как в двоичном виде, так и в виде многочлена. Если в результате работы схемы в ячейках образуется остаток, то он показывается после окончания вычислений. Увидеть реализацию каждой ячейки памяти (при выбранном в пункте меню «Схема» подпункте «Показать триггеры» можно, поместив на выбранную ячейку указатель мыши(при этом элементы, которые будут показаны, выделятся серым цветом) и щелкнув один раз левой кнопкой мыши. Увидеть временные диаграммы работы схемы можно, выбрав подпункт «Показать временные диаграммы» из пункта меню «Схема». При необходимости получить какую-либо информацию по работе схемы одновременного умножения и деления надо выбрать подпункт «Теоретические сведения» из меню «Помощь». Если же необходимо получить какую либо информацию по работе с программой, то надо выбрать подпункт «Описание программы» из меню «Помощь».

3.2 Описание работы с программой.

1. Запуск программы осуществляется путем наведения курсора «мыши» на «иконку» программы и нажатия два раза на левую кнопку «мыши».

2. После запуска перед пользователем появляется окно загрузки, в котором для начала работы необходимо выбрать пункт «Начать» (навести на него «мышь» и щелкнуть один раз левой кнопкой «мыши»).

3. При выборе пункта «Начать» в окне загрузки появляется окно для задания многочлена а(х). Степень многочлена задается с помощью стрелок «вправо» и «влево» красного цвета, находящихся в левой части окна. Если степень надо увеличить, то надо нажать стрелку вправо. Если степень надо уменьшить, то надо нажать стрелку влево. Степень многочлена отображается на панели над стрелками.

4. После задания степени многочлена необходимо задать коэффициенты многочлена. Задание коэффициентов происходит при помощи нажатия на кнопки в правой части окна. Всего кнопок восемь, что соответствует максимальному числу коэффициентов многочленов, обрабатываемых программой. При задании каждого определенного многочлена активно столько кнопок, сколько коэффициентов необходимо задать для данного многочлена. На каждой из кнопок показано текущее значение коэффициента («0» или «1»). Для изменения значения коэффициента необходимо нажать на соответствующую кнопку и значение коэффициента сменится на противоположное (если был «0», то станет «1», а если был «1», то станет «0»). В нижней части окна при задании коэффициентов многочлена показывается получающийся многочлен.

5. Когда многочлен а(х) задан, необходимо нажать кнопку «Дальше» и появится окно для задания многочлена b(х) - многочлена, на который умножается многочлен а(х). Окно задания многочлена b(х) аналогично окну задания многочлена а(х). Так как задание степеней многочленов а(х) и b(х) меньше единицы не имеет никакого смысла для изучения работы схем одновременного умножения и деления на переключательных схемах, то эти варианты исключены в программе.

6. Когда многочлен b(х) задан, необходимо нажать кнопку «Дальше» и появится окно для задания многочлена g(х) - многочлена, на который делится произведение многочленов а(х) и b(х). Окно задания многочлена g(х) аналогично окну задания многочлена а(х).

7. Когда многочлен g(х) задан, необходимо нажать кнопку «Дальше» и появится окно со схемой одновременного умножения и деления на переключательных схемах. Для того, что бы увидеть работу схемы одновременного умножения и деления необходимо нажать кнопку «Начать» (при этом кнопка «Шаг» станет активной), а затем нажимать кнопку «Шаг» до тех пор, пока она станет неактивной. Все используемые при показе работы схемы обозначения объяснены в пункте «Описание программы». При этом можно видеть, что находится в ячейках в текущий момент, а также что находится на выходе и какой получается многочлен в ответе.

8. Если необходимо увидеть ячейку на триггерах, то необходимо выбрать подпункт «Показывать триггеры» из пункта «Схема». Тогда при наведении курсора «мыши» на ячейку она выделится серым цветом, а для того, что бы увидеть ячейку на ТТЛ-элементах необходимо «щелкнуть» на ячейке левой кнопкой «мыши» один раз.

9. Для того, что бы увидеть временные диаграммы работы схемы необходимо выбрать подпункт «Показать временные диаграммы» из меню «Схема». При этом, если уже наблюдается работа схемы в пошаговом режиме, то будут просто построены временные диаграммы работы схемы одновременного умножения и деления на текущем шаге. Если же работа схемы в пошаговом режиме еще не начиналась, то в окне временных диаграмм имеется возможность нажать кнопку «Строить» и затем, нажимая кнопку «Шаг» наблюдать работу схемы в пошаговом режиме не переходя в окно со схемой одновременного умножения и деления. Что бы выйти из окна построения временных диаграмм, необходимо нажать кнопку «Убрать временные диаграммы».

10. Что бы начать вычисления заново необходимо стереть результаты предыдущей работы, для чего надо нажать кнопку «Сброс».

11. Для того, что бы заново задать многочлены, необходимо нажать кнопку «Выход» в окне со схемой одновременного умножения и деления на переключательных схемах, предварительно уничтожив результаты предыдущей работы нажатием кнопки «Сброс», а затем повторить пункты 3-7.

12. Для выхода из программы необходимо нажать кнопку «Выход» в окне задания многочлена а(х), предварительно перейдя в него нажатием кнопки «Выход» в окне со схемой одновременного умножения и деления на переключательных схемах.

4. Подготовка к работе.

1. Изучить работу линейных переключательных схем одновременного умножения и деления многочленов.

2. Построить функциональную схему одновременного умножения и деления многочленов с коэффициентами из поля GF(2) на переключательных схемах, соответствующую Вашему варианту (см. табл. 4.1).

3. Для функциональной схемы, полученной в п. 2 , построить на базе универсальной ячейки, приведенной на рис.7 , принципиальную схему на ТТЛ -элементах схемы одновременного умножения и деления.

4. Построить временную диаграмму работы схемы одновременного умножения и деления для принципиальной схемы, полученной в п.З.

Таблица 4.1.

Варианты рабочих заданий.

| № варианта | Степень многочленов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для расчета на ПЭВМ |  |  | Для расчета «на бумаге» |  |  |
|  | a(x) | b(x) | g(x) | a(x) | b(x) | g(x) |
| 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 |

5. Рабочее задание.

1. Построить с помощью ПЭВМ функциональную схему одновременного умножения и деления на переключательных схемах для Вашего варианта. Сравнить с нарисованной Вами функциональной схемой.

2. Сравнить построенную Вами принципиальную схему со схемой, построенной программой.

3. Рассмотреть работу функциональной и принципиальной схем для Вашего варианта на ПЭВМ. Сравнить построенную программой временную диаграмму работы принципиальной схемы с нарисованной Вами.

Литература.

1. У. Питерсон, Э. Уэлдон «Коды, исправляющие ошибки» , Москва, 1976 г.